Методический материал по электрическим машинам

В данной работе требуется по номинальным данным АД и результатам экспериментальных исследований проведенным на предприятии, выпускающим АД

- рассчитать и нарисовать Т и Г образные схемы замещения с указанием конкретных значений параметров в омах и относительных единицах;

- построить в масштабе векторную диаграмму  АД  при скольжении равном номинальному.

- рассчитать рабочие характеристики АД в диапазоне от холостого хода до мощности на валу P2 превышающей номинальную мощность на (20-25)%;

- по результатам расчетов построить рабочие характеристики P1,s,n,cosφ,η,I1,M=f(P2)  и векторную диаграмму АД ( в масштабе) при работе его в номинальном режиме;

- рассчитать зависимости Мэм=f(s) и Iп=f(s)в диапазоне скольжения от нуля  до 1 без учета и с упрощенным учетом вытеснения тока в обмотке ротора и насыщения зубцовой зоны ротора при пуске (как в указаниях);

- по результатам расчетов построить обе  зависимости Мэм=f(s) и Iп=f(s)  в одних координатных осях  и рассчитать перегрузочную способность АД, кратность пускового момента и пускового тока в том и другом случае.

# Во всех вариантах принять:

# номинальное фазное напряжение 220 вольт, частота питающего напряжения 50 герц, ротор короткозамкнутый.

Порядок расчета и расчетные формулы.

(можно пользоваться аналогичными формулами из учебников)

Исходные данные для расчета:

1. Номинальная мощность на валу двигателя ( кВт)____________  P2ном

2. Номинальное напряжение статора (фазное) (В)______________ Uфном

3. Синхронная частота вращения ротора (об/мин)______________ nc

4. Номинальный КПД ( предварительно) (%)__________________ ηном

5. Номинальный cos (предварительно)______________________ cosφном

6. Частота напряжения сети (Гц)_____________________________ f1

7. Механические потери (в % от номинальной мощности)_______ pмех%

8. Потери холостого хода (в % от ном. мощности)______________ P0%

9. Ток холостого хода (в % от номинального тока)______________ I0%

10. Потери короткого замыкания (в % от ном. мощности)________ Pк%

11. Напряжение КЗ (в % от номинального)____________________ uк%

12. Активное сопротивление обмотки статора (о.е.)_____________ R1*

# Порядок расчета

- Номинальный ток в обмотке статора (А)

I1ном=P2ном1053Uфномcosϕномηном

- Число пар полюсов

p=60f1nc

- Базисное сопротивление (ом)

Zбаз=UфномI1ном

- Ток холостого хода (в амперах):

I0=I0%I1ном100

- Потери холостого хода (в ваттах)

P0=10P0%P2ном

- Потери короткого замыкания (в ваттах)

Pк=10Pк%P2ном

- Напряжение КЗ (в вольтах)

U1к=uк%Uфном100

- Механические потери (в ваттах)

pмех=10pмех%P2ном

- Добавочные потери( в ваттах)

pдоб=5P2ном

- Активное сопротивление обмотки статора (в омах)

R1=R1∗Zбаз

- Электрические потери в обмотке статора на холостом ходу (в ваттах)

pэ10=3(I02R1)

- Потери в стали на холостом ходу – магнитные потери (в ваттах)

pмг=P0−pэ10−pмех

- Активное сопротивление контура намагничивания (ом, о.е.)

Rm=pмг3I02  Rm*=RmZбаз

- Сопротивление двигателя на холостом ходу(ом, о.е.)

Z0=UфномI0   Z0∗=Z0Zбаз

- Индуктивное сопротивление холостого хода (ом, о.е.)

X0=Z02−(R1+Rm)2  Xm≃X0  X0∗=X0Zбаз  Xm∗=XmZбаз

- Сопротивление короткого замыкания (ом, о.е.)

Zк=U1кI1ном  Zк∗=ZкZбаз

- Активная и индуктивная составляющие сопротивления КЗ (ом, о.е.)

Rк=Pк3I1ном2   Rк∗=RкZбаз Xк=Zк2−Rк2Xк∗=XкZбаз

- Индуктивные сопротивления рассеяния обмоток статора и ротора (ом, о.е.)

Xσ1=Xσ2'=Xк2; Xσ1∗=Xσ1Zбаз; Xσ2∗=Xσ2'Zбаз;'

- Приведенное активное сопротивление обмотки ротора (ом, о.е.)

R2'=(Rк−R1)(1+0,5XкXσ1+Xm)2  R2∗=R2'Zбаз;'

- Коэффициент с1, учитывающий падение напряжения в обмотке статора

c1=1+Xσ1Xm

21. Критическое скольжение sк.

sк=c1R2′R12+(Xσ1+c1Xσ2')2

По данным расчетов необходимо начертить Т и  Г– образную схемы замещения АД с указанием на них реальных значений параметров в о.е. и омах..

## Расчет рабочих характеристик

Рабочие характеристики рассчитываются по формулам, полученным из Г- образной схемы замещения АД (см. учебную литературу).

Задаваясь различной величиной скольжения s, находят все необходимые для построения рабочих характеристик величины. Для определения диапазона изменения величины скольжения предварительно рассчитывают критическое скольжение sк:

sк=c1R2′R12+(Xσ1+c1Xσ2')2

В большинстве случаев номинальное скольжение sном составляет (20-40)% от критического, что позволяет предварительно оценить диапазон  изменения скольжения при расчете рабочих характеристик.  Скольжение рекомендуется изменять в диапазоне от (0,1 – 0,2) sном  до (1,2-1,25) sном.  Число расчетных точек должно быть не менее 10 при равномерном делении диапазона изменения скольжения. Реальное номинальное скольжение находят по графику s=f(P2) для P2=P2ном. При необходимости диапазон изменения скольжения корректируется, т.е. если номинальное скольжение оказалось на краю или вне предварительно выбранного диапазона

Номинальные расчетные ток статора, потребляемая мощность, КПД, коэффициент мощности, скольжение, вращающий момент, частота вращения ротора находятся по графикам соответствующих кривых для номинального значение мощности на валу  (P2ном).

Их необходимо сравнить с предварительно заданными значениями и сделать соответствующие выводы. Большое различие (более 15-20 % указывает на возможные ошибки в расчетах.

Для каждого скольжения в выбранном диапазоне рассчитывают:

- Ток холостого хода (он не зависит от скольжения) и угол потерь α

I0=Uфном(R1+Rm)2+(Xσ1+Xm)2        α=arctg(R1+RmXσ1+Xm)

2. Приведенный ток ротора (А) и его фазовый сдвиг от напряжения ψ2s

I2s'=Uфном(R1+c1R2's)2+(Xσ1+c1Xσ2')2     φ2s=arctg(Xσ1+Xσ2'R1+R2′s)

3. Ток в обмотке статора (А)

I1=I02+2I0I2s'cos(φ2s−α)+I2s2'

4. Электромагнитный момент ( Нм)

M=3pUфном2c1R2's2πf1[(R+c1R2's)2+(Xσ1+c1Xσ2')2]

5. Суммарные потери при любом режиме работы (кВт).

pΣ=[P0+Pк(I1I1ном)2]10−3

6. Мощность на валу двигателя (кВт).

P2=[2πM(1−s)nc60−pмех−рдоб]10−3

7. Первичная мощность двигателя (кВт)

P1=P2+pΣ

8. Коэффициент полезного действия

η=1−pΣP1  η%=100η

9.Коэффициент мощности двигателя

cosϕ=P13UфномI1103

10. Частота вращения ротора

n=(1−s)nc

11. Механическая мощность (кВт)

Pмх=3[I2c1R2'1−ss]10−3

Строятся рабочие характеристики. По оси абсцисс  можно откладывать мощноcть Р2 или в кВт или в относительных единицах, используя коэффициент нагрузки

β=P2P2ном - коэффициент нагрузки

Построить (в масштабе) векторную диаграмму асинхронного двигателя для скольжения равного  номинальному

Механическая характеристика

Механическая характеристика M=f(s) т.е. зависимость электромагнитного момента от скольжения АД снимается в диапазоне скольжений от нуля до единицы. В связи с тем, что при s=0  величина R’2/s не определена, за начальное скольжение берут скольжение близкое к нулю.

При расчете данной зависимости требуется учитывать влияние эффектов вытеснения и насыщения на параметры ротора при больших скольженьях во время пуска. В работе влияние учитывается приближенно с помощью коэффициентов  εr и εx, которые принимаются равными:

εr=1+0,8s εx=1+0,2s                R2вн'=R2'⋅εr  Xσ2вн'=Xσ2'εx

M=3pUфном2c1R2's2πf1[(R+c1R2's)2+(Xσ1+c1Xσ2')2] - момент без учета вытеснения тока и насыщения зубцовой зоны.

M=3pUфном2c1R2'sεr2πf1[(R+c1R2'sεr)2+(Xσ1+c1Xσ2'εx)2] момент с учетом вытеснения тока и насыщения зубцовой зоны.

Kпi=I1махI1ном−кратность пускового тока

Kп=МпускМном−кратность пускового момента

Kmax=МmaxМном−кратность максимального момента (перегрузочная способность)

Кратности пусковых величин и зависимость Iп=f(s) рассчитываются  по формулам пунктов 2 и 3   без учета насыщения и вытеснения на параметры ротора и с  учетом вытеснения и насыщения

Механические характеристики и зависимости Iп=f(s) для обоих вариантов строятся на одном графике.