Вариант: №1

Типы функций распределений {Экспонециальный, Гамма, Вейбула}

Дисциплина обслуживания: FCFS

Содержание проекта.

- реферат;

- введение;

- описание моделируемой СМО в соответствии с назначенным вариантом;

- описание модели;

- программу расчета, написанную в среде пакета Simulink Matlab (+файлы .m, .mdl);

- пример результатов моделирования;

- инструкция по использованию разработанной модели;

- заключение;

- список используемой литературы (в порядке ссылок, указанных в содержании пояснительной записки);

- приложение (при необходимости).

Методические указания

к курсовому проекту по дисциплине “Компьютерные технологии в науке и производстве”

магистерской программы “Телекоммуникационная информатика”

Тема курсовой работы:

Разработка лабораторной работы “Имитационное моделирование систем массового обслуживания”.

Цель курсовой работы:

В среде Simulink Matlab разработать имитационную модель Системы Массового Обслуживания (СМО), предназначенную для исследования студентами, изучающими дисциплину Основы теории массового обслуживания, поведение СМО на стационарных и нестационарных режимах её функционирования.

Теоретическое введение.

СМО состоит из очереди, в которой предусмотрено b мест для требований и r абсолютно идентичных обслуживающих приборов (рис.1.).

Рис 1. Состав и структура системы массового обслуживания.

В СМО поступает неоднородный поток требований Λ, который обслуживается её r обслуживающими приборами. Обслуженные требования образуют поток Ψ. Требования, которым было отказано в обслуживании, образуют поток Ξ.

Требования во входном потоке принадлежат K классам. Требования разных классов отличаются друг от друга следующими параметрами:

- Уровнем приоритета при обслуживании

- Типом приоритета при обслуживании

- Функцией распределения  случайной величины  интервала времени между последовательными поступлениями требованиями i-класса;

- Функцией распределения  случайной величины  времени обслуживания прибором СМО;

- Функцией распределения  случайной величины  времени ожидания обслуживания в очереди СМО.

Обслуживание требований одного уровня приоритета осуществляется в соответствии с выбранной дисциплиной обслуживания DS. Рассматриваются следующие дисциплины обслуживания:

- FCFS (First Come First Served) – Первый пришёл – первый обслужен. При этой дисциплине обслуживание производится в естественном порядке. Вновь поступившее требование размещается на последнее место в очереди, а очередное требование для обслуживания выбирается с первого места очереди.

- LCFS (Last Come First Served) – Последний пришёл – первый обслужен. При этой дисциплине обслуживание производится в обратном порядке. Вновь поступившее требование размещается на первое место в очереди, а очередное требование для обслуживания выбирается также с первого места очереди.

- LCFS with break (Last Come First Served with break) – Последний пришёл – первый обслужен с прерыванием При этой дисциплине обслуживание производится в обратном порядке. Вновь поступившее требование прерывает обслуживание требования, и оно начинает обслуживаться. Требование, обслуживание которого прервано, размещается на первое место в очереди. Очередное требование для обслуживания выбирается также с первого места очереди.

- Random – Случайный выбор на обслуживание. Вновь поступившее требование размещается на последнее место в очереди, а очередное требование для обслуживания выбирается с равновероятно с любого занятого места очереди.

- SF (Short time Forward) – Приоритетное обслуживание коротких по времени заявок. При этой дисциплине учитывается время, которое необходимо для обслуживания требования. Вновь поступившее требование размещается в очереди, после последнего требования очереди, у которого время обслуживания не превышает время обслуживания вновь поступившего требования. Очередное требование для обслуживания выбирается с первого места очереди.

- LF (Long time Forward) – Приоритетное обслуживание длинных по времени заявок. При этой дисциплине учитывается время, которое необходимо для обслуживания требования. Вновь поступившее требование размещается в очереди, перед первым требованием очереди, у которого время обслуживания не больше времени обслуживания вновь поступившего требования. Очередное требование для обслуживания выбирается с первого места очереди.

- SF with break (Short time Forward with break) – Приоритетное обслуживание коротких заявок по времени с прерыванием c прерыванием длинных. При этой дисциплине учитывается время, которое необходимо для обслуживания требования. Если время обслуживания вновь поступившего требования меньше, чем у обслуживаемого требования, то его обслуживание прерывается и начинается обслуживание вновь поступившего требования, а прерванное требование размещается на первом месте очереди. В противном случае вновь поступившее требование размещается в очереди, после последнего требования очереди, у которого время обслуживания не превышает время обслуживания вновь поступившего требования. Очередное требование для обслуживания выбирается с первого места очереди.

- LF with break (Long time Forward with break) – Приоритетное обслуживание длинных по времени заявок с прерыванием коротких. При этой дисциплине учитывается время, которое необходимо для обслуживания требования. Если время обслуживания вновь поступившего требования больше, чем у обслуживаемого требования, то его обслуживание прерывается и начинается обслуживание вновь поступившего требования, а прерванное требование размещается в очереди перед первым требованием очереди, у которого время обслуживания не больше оставшегося времени обслуживания прерванного требования. В противном случае вновь поступившее требование размещается в очереди, перед первым требованием очереди, у которого время обслуживания не больше времени обслуживания вновь поступившего требования. Очередное требование для обслуживания выбирается с первого места очереди.

Отказ в обслуживании требования может иметь место в следующих случаях:

- Время ожидания обслуживания в очереди превышает максимально допустимое время, приписываемое требованию;

- В СМО поступает требование, и в очереди все места заняты более приоритетными требованиями;

- В СМО поступает приоритетное требование, в очереди все места заняты, и в ней имеются менее приоритетные требования;

- В СМО поступает приоритетное требование, в число мест в очереди равно нулю, все приборы заняты, и в ней имеются менее приоритетные требования;

В имитационной модели СМО необходимо отобразить развитие во времени следующих управляющих и производных случайных процессов:

- Управляющий случайный процесс  – общее число требований i-класса потока , поступивших в СМО к моменту времени t, ;

- Производный случайный процесс  – общее число требований всех классов потока , поступивших в СМО к моменту времени t;

- Производный случайный процесс  – общее число требований i-класса потока , которые полностью получили обслуживание к моменту времени t, ;

- Производный случайный процесс  – общее число требований всех классов, которые полностью получили обслуживание к моменту времени t;

- Производный случайный процесс  – общее число требований i-класса, которым было отказано в обслуживании к моменту времени t, ;

- Производный случайный процесс  – общее число заявок всех классов, которым было отказано в обслуживании к моменту времени t;

- Производный случайный процесс  – число требований i-класса, которые ожидают обслуживания в очереди в момент времени t, ;

- Производный случайный процесс  – число требований всех классов, которые ожидают обслуживания в очереди в момент времени t;

- Производный случайный процесс  – число требований i-класса, которые находятся на обслуживании в момент времени t, ;

- Производный случайный процесс  – число требований всех классов, которые находятся на обслуживании в момент времени t;

- Производный случайный процесс  – число требований i-класса, которые находятся в СМО в момент времени t, ;

- Производный случайный процесс  – число требований всех классов, которые находятся в СМО в момент времени t;

- Производный случайный процесс  – число свободных обслуживающих приборов в момент времени t;

- Управляющая случайная последовательность  - длительность интервала времени между поступлениями требований i-класса с номерами  и , ;

- Управляющая случайная последовательность  - длительность интервала времени, необходимый для обслуживания требования i-класса номером , ;

- Управляющая случайная последовательность  - максимальная длительность интервала времени, в течении которого требование i-класса номером  ожидает обслуживания в очереди СМО, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность интервала времени, в течении которого требование i-класса номером , которое полностью получило обслуживание, ожидает обслуживания в очереди СМО, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность интервала времени, в течении которого требование i-класса номером , которое полностью получило обслуживание, пребывает в СМО, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность интервала времени, в течение которого требование i-класса номером , получившее отказ в обслуживании, ожидает обслуживания в очереди СМО, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность интервала времени, в течении которого требование i-класса номером , получившее отказ в обслуживании, пребывает в СМО, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность интервала времени, в течении которого требование i-класса номером , получившее отказ в обслуживании, обслуживалось приборами СМО, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность непрерывного интервала времени с номером , в течении которого -ый обслуживающий прибор СМО занят обслуживанием требований, ;

- Производная случайная последовательность  - длительность непрерывного интервала времени с номером , в течении которого -ый обслуживающий прибор СМО не занят обслуживанием требований, ;

Вероятностно временные характеристики СМО, которые оцениваются на интервале моделирования :

- Вероятность обслуживания требования СМО требования i-класса, ;

- Вероятность обслуживания требования СМО требования всех классов, ;

- Пропускная способность СМО для требований i-класса, ;

- Пропускная способность СМО для требований всех классов, ;

- Вероятность отказа требования i-класса в обслуживании ;

- Вероятность отказа требования любого класса в обслуживании ;

- Распределение вероятностей числа свободных обслуживающих приборов , ;

- Распределение вероятностей числа требований i-класса, обслуживаемые приборами СМО, , ;

- Распределение вероятностей числа требований всех классов, обслуживаемые приборами СМО, , ;

- Распределение вероятностей числа требований i-класса в очереди СМО, , ;

- Распределение вероятностей числа требований всех классов в очереди СМО, , ;

- Распределение вероятностей числа требований i-класса в СМО, , ;

- Распределение вероятностей числа требований всех классов в СМО, , ;

- Среднее количество занятых приборов, ;

- Среднее количество требований, стоящих в очереди, ;

- Среднее количество требований, в СМО, ;

- Среднее время занятости каждого прибора ;

- Среднее время простоя обслуживающего прибора ;

- Среднее время ожидания обслуженного требования i-класса в очереди СМО, , ;

- Среднее время ожидания не обслуженного требования i-класса в очереди СМО, , ;

- Среднее время обслуживания не обслуженного требования i-класса, , ;

- Среднее время нахождения обслуженного требования i-класса в СМО, , ;

- Среднее время нахождения не обслуженного требования i-класса в СМО, , ;

Основные этапы выполнения курсового проекта.

1	Изучение подмножества SimEvent блоков пакета Simulink Matlab, на базе которого рекомендуется разрабатывать модель СМО.

2	Провести формализацию и параметризацию модели СеМО: определение множества входных и выходных параметров модели.

3	Разработать модель и произвести её отладку.

4	Оформление результатов разработки курсового проекта.

Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

1	Пояснительная записка является основным документом, предъявляемым студентом при защите курсового проекта. В ней отражаются основные этапы работы и результаты, полученные при выполнении курсового проекта.

2	Общий объём Пояснительной записки-15-20 листов.

3	Пояснительная записка в указанной последовательности следующие разделы:

- титульный лист;

- реферат;

- оглавление с указанием страниц;

- введение;

- описание моделируемой СМО в соответствии с назначенным вариантом;

- описание модели;

- программу расчета, написанную в среде пакета Simulink Matlab;

- пример результатов моделирования;

- инструкция по использованию разработанной модели;

- заключение;

- список используемой литературы (в порядке ссылок, указанных в содержании пояснительной записки);

- приложение (при необходимости).

Варианты курсового проекта

| Типы функций распределений {, , } | Дисциплина обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FCFS | LCFS | LCFS with break | RANDOM | SF | LF | SF with break | LF with break |
| {Экспонециальный, Гамма, Вейбула} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| { Равномерный, Экспонециальный, Гамма} | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| {Экспонециальный, Вырожденный, Вейбула} | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| {Экспонециальный, Эрланга, Вырожденный} | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| {Вырожденный, Экспонециальный, Вейбула} | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| {Вырожденный, Логнормальный, Экспонециальный} | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| {Вырожденный, Степенной, Вейбула} | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| {Вырожденный, Экспонециальный, Степенной} | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| {Логнормальный, Экспонециальный, Вейбула} | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| {Логнормальный, Вырожденный, Усечённый нормальный} | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| {Вырожденный, Экспонециальный, Вейбула} | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |