Вариант №1 Разработать цифровой термометр на основе датчика температуры DS18B20 (на основе микроконтроллера AduC842).

Содержание работы:

- Ведение

- Аналитический обзор микропроцессоров

- Разработка структурной схемы устройства

- Разработка принципиальной электрической схемы устройства с описанием назначения каждого элемента.

- Разработка программного обеспечения устройства. (Схема алгоритма, программа на языке С. При написании программы обязательно использовать комментарии в каждой строке, описывающие производимые действия).

- Заключение

- Список литературы.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
 ПО КУРСУ «МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

Разработать микропроцессорное устройство на основе микроконтроллера AduC842.

Содержание работы:

- Ведение

- Аналитический обзор микропроцессоров

- Разработка структурной схемы устройства

- Разработка принципиальной электрической схемы устройства с описанием назначения каждого элемента.

- Разработка программного обеспечения устройства. (Схема алгоритма, программа на языке С. При написании программы обязательно использовать комментарии в каждой строке, описывающие производимые действия).

- Заключение

- Список литературы.

Номер темы работы выбрать в соответствии с последней цифрой пароля студента.

Темы курсовой работы по курсу МП и ЦОС

- Разработать цифровой термометр на основе датчика температуры DS18B20.

- Разработать цифровой вольтметр. В качестве АЦП использовать встроенный АЦП микропроцессора ADuC842.

- Разработать программно регулируемый источник напряжения на основе ЦАП микропроцессора ADuC842.

- Разработать микропроцессорную систему поддержания заданной температуры воздуха на основе датчика температуры DS18B20.

- Разработать однотональный электромузакальный инструмент на основе микропроцессора  ADuC842.

- Разработать устройство управления елочной гирляндой.

- Разработать импульсный телефонный номеронабиратель.

- Разработать калькулятор, выполняющий операции сложения, вычитания, умножения и деления.

- Разработать цифровые часы.

- Разработать генератор пилообразного напряжения.

Методические указания для курсовой работы

Пример1: Разработать устройство, состоящее из микроконтроллера и подключенного к нему светодиода. Светодиод должен мигать 1 раз в секунду.

Рисунок 1. Схема устройства.

Описание схемы.

Основным элементом схемы является  микроконтроллер AduC842. К нулевому разряду параллельного порта P0 подключен светодиод через резистор, ограничивающий ток светодиода. Анод светодиода подключен к источнику питания. При установке на выходе порта уровня напряжения, соответствующего логическому нулю (потенциала, близкого к нулю) светодиод будет гореть. Ток протекает от + источника питания, через светодиод к нулю. Если на выходе порта логическая единица (около +5 В), на светодиоде разность потенциалов близка к 0 и он не светится. Схема включения микроконтроллера типовая. Ко входу RESET подключена схема сброса микроконтроллера при включении питания. Для стабилизации напряжения питания использована схема стабилизатора напряжения. Для мигания светодиода необходимо программно последовательно записывать в нулевой разряд порта P0 цифру 0 и через паузу в 1 секунду цифру 1. Этот процесс должен повторяться циклически.

Схема алгоритма.

Текст программы на языке С.

#include “AduC842.h”	//подключение файла с описанием регистров AduC842.h

Time()			//функция задержки на 1 секунду

{ int I;			//объявляем I целого типа

TMOD=0x01;			//устанавливаем режим 1 таймера Т0

for( I=1; I<32; I++)	//цикл 32 раз

{

TF0=0;			//обнуляем флаг переполнения

TH0=0;			//обнуляем таймер

TL0=0;			//

TCON=0x10;			//запускаем таймер

while(!TF0);		//ждем, пока не переполнится таймер Т0

}

}

main()			//главная программа

{

while(1)			//бесконечный цикл

{

P0 = 0;			// в порт P0 записываем восьмиразрядный код 00000000

Time();			//вызываем функцию задержки с (1 сек.)

P0 = 1;			//в порт P0 записываем восьмиразрядный код 00000001

Time();			//вызываем функцию задержки (1 сек.)

}				//завершение цикла while

}				//завершение главной функции (main)

Для создания точных временных интервалов при формировании задержек в  программах обычно используют специальные таймеры, встроенные в микроконтроллер. Таймер Т0 представляет собой двоичный 16-ти разрядный счетчик на вход которого поступают импульсы с тактового генератора. Счетчик состоит из двух регистров ТH0 (старшие 8 разрядов) и TL0 (младшие 8 разрядов). Частота тактовых импульсов для AduC842 по умолчанию равна  fosc  =2.097152 МГц.

На рисунке 2 изображена структурная схема таймера T0.

Рисунок 2. Структурная схема таймера T0.

С каждым импульсом от генератора в счетчик добавляется 1. При переполнении счетчика флаг TF0 устанавливается в 1. Для переполнения 16-разрядного счетчика требуется 65535 импульсов. Таким образом, максимальная задержка в таймере может быть:

65535/2.097152 мГц  =31250 мкс

Это время можно изменять, предварительно записывая в регистры таймера различные коды от 0 до 65535.

Для формирования более длительных задержек нужно, чтобы счетчик таймера переполнялся несколько раз. Например, для задержки в 1 секунду, необходимо, чтобы таймер переполнился

1000000/31250=32 раза.

Пример 2: Разработать устройство,  состоящее из микроконтроллера и подключенного к нему светодиода и кнопки. При нажатии кнопки светодиод должен мигнуть 5 раз.

Рисунок 3. Схема устройства.

Описание устройства аналогично описанию в примере 1. В этой схеме добавлена кнопка. При нажатии кнопки на 0-й разряд порта Р2 подается уровень логического нуля, в отжатом состоянии – логической 1.

Схема алгоритма программы.

Описание схемы алгоритма:

Если Р2.0=0 (т.е. кнопка нажата) выполняется цикл от 1 до 5 и каждый из пяти раз происходит мигание светодиода, подключенного к порту Р0. Если Р2.0 не равно 0, все нижние блоки пропускаются. Все эти действия выполняются в бесконечном цикле.

Текст программы:

#include “AduC842.h”	//подключение файла с описанием регистров AduC842.h

sbit P20=0xA0;	//описываем переменную Р20 как бит регистра с адресом 0xA0,

//по этому адресу находится нулевой бит порта P2

Time()		//функция задержки на 1 секунду

{int I;		//объявляем I целого типа

TMOD=0x01;		//устанавливаем режим 1 таймера Т0

for( I=1; I<32; I++)	//цикл 32 раза

{

TF0=0;			//обнуляем флаг переполнения

TH0=0;			//обнуляем таймер

TL0=0;			//

TCON=0x10;			//запускаем таймер

while(!TF0);		//ждем, пока не переполнится таймер Т0

}

}

main()			//главная программа

{int I;

while(1)			//бесконечный цикл

{

if(P20==0)

for(I=1;I<=5;I++)

{

P0 = 0;		//в порт P0 записываем восьмиразрядный код 00000000

Time();		//вызываем функцию задержки с параметром 1(1 сек.)

P0 = 1;		//в порт P0 записываем восьмиразрядный код 00000001

Time();		//вызываем функцию задержки с параметром 1(1 сек.)

}			//завершение цикла  for

}			//завершение цикла while

}			//завершение главной функции (main)

Пример3. Разработать устройство на основе микроконтроллера ADuC842 для измерения напряжения. Результат измерения следует передавать в персональный компьютер через последовательный порт.

Рисунок 4  Схема устройства.

Описание схемы.

Измеряемое напряжение подается на вход A4in аналогоцифрового преобразователя (АЦП)  (этот вход одновременно является входом порта P1.4). Для согласования источника входного напряжения и АЦП предусмотрен повторитель напряжения на операционном усилителе. Для согласования уровней напряжений последовательного порта (UART) микроконтроллера и COM порта персонального компьютера используется микросхема ADM202, рекомендованная производителем.

Текст программы.

#include "ADuC842.h"// подключение заголовочного файла описания sfr

#include <stdio.h>// подключение функций ввода-вывода

main()

{unsigned	int  V;

float  x;

ADCCON2=0x04;// установить 4-й канал

ADCCON1=0x8C;// включить АЦП

SCON=0x52;// 1й режим UART

T3FD=0x2D;// скорость 9600 бит в сек.

T3CON=0x83;

SCONV=1;// запуск АЦП

while(SCONV); ожидание конца преобразования

V=ADCDATAH%16;

V=V<<8;

V=V+ADCDATAL;// расчет напряжения

x=V*1.2207;

printf( " %4.0f  mV", x);// печать значения напряжения

while(1);

}

Список литературы

- Конспект лекций

- Методические указания к лабораторным работам

- Техническая документация на лабораторный стенд LESO1

- Техническая документация на микропроцессор ADuC842

- Сайт www.labfor.ru

Приложения: