# ВЫБОР  СРЕДСТВ  ЗАЩИТЫ

# ОТ  ЛАЗЕРНЫХ  ИЗЛУЧЕНИЙ

1.  Основные положения

Лазером называют оптический квантовый генератор в соответствии с начальными буквами английского названия – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что означает «усиление света за счет создания стимулированного излучения».

Биологическое действие лазерных излучений зависит от мощности излучения и длины волны, а также от характера импульса, частоты следования импульсов, продолжительности облучения, величины облучаемой поверхности, анатомических и функциональных особенностей облучаемых тканей. Лазерные излучения могут вызывать органические изменения непосредственно в облучаемых тканях (первичные биологические эффекты) и изменения, возникающие в организме в ответ на облучение (вторичные биологические эффекты).

В соответствии с нормативными документами по способности излучения вызывать повреждения глаз и кожи лазеры подразделяются на четыре класса:

Ι класс – к лазерам  Ι  класса относятся такие, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи;

ΙΙ класс – к лазерам  ΙΙ  класса относятся такие лазеры, эксплуатация которых связана с опасностью воздействия прямого и зеркально отраженного излучения только на глаза;

ΙΙΙ класс – к лазерам  ΙΙΙ  класса относятся лазеры, характеризующиеся опасностью воздействия на глаза прямого, зеркально и диффузно отраженного излучения на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности, а также прямого и зеркально отраженного излучения на кожу;

ΙV класс – к лазерам  ΙV  класса относятся лазеры, характеризующиеся опасностью воздействия на кожу диффузно отраженного излучения на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности.

Использование лазеров может сопровождаться действием и других опасных и вредных производственных факторов в зависимости от класса лазера (таблица 1).

Таким образом, для анализа опасных и вредных производственных факторов, возникающих при эксплуатации лазеров, необходимо определить класс опасности лазера. Класс опасности лазера зависит от диапазона спектра излучения (длины волны  λ,  мкм).

Таблица  1  –  Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при эксплуатации лазеров различных классов

| Опасные и вредные производственные факторы | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ι | ΙΙ | ΙΙΙ | ΙV |
| Лазерное излучение: |  |  |  |  |
| – прямое, зеркально отраженное | – | + | + | + |
| –диффузно отраженное | – | – | + | + |
| Повышенная напряженность электрического поля | – (+) | + | + | + |
| Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны | – | – | – (+) | + |
| Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации | – | – | – (+) | + |
| Повышенная яркость света | – | – | – (+) | + |
| Повышенные уровни шума и вибрации | – | – | – (+) | + |
| Повышенный уровень ионизирующих излучений | – | – | – | – (+) |
| Повышенный уровень электромагнитных излучений ВЧ- и СВЧ-диапазонов | – | – | – | – (+) |
| Повышенный уровень инфракрасной радиации | – | – | – (+) | – (+) |
| Повышенная температура поверхностей оборудования | – | – | – (+) | – (+) |
| Химические | При работе с токсичными веществами |  |  |  |

Обозначения:   « + »  имеет место всегда;     « – »  отсутствует;     « – (+) »  наличие зависит от условий эксплуатации или технических характеристик.

Различают четыре диапазона спектра излучения лазеров:

1. Ультрафиолетовый(УФ) диапазон спектра с длиной волны

0,2 мкм ≤ λ < 0,4 мкм;

2. Видимый диапазон спектра с длиной волны

0,4 мкм ≤ λ < 0,75 мкм;

3. Ближний инфракрасный (ИК) диапазон с длиной волны

0,75 мкм ≤ λ < 1,4 мкм;

4. Дальний инфракрасный (ИК) диапазон с длиной волны

1,4 мкм ≤ λ < 20 мкм.

2.  Методика расчета

Класс опасности лазера в каждом диапазоне спектра излучения определяется по своей методике.

## 2.1.  Ультрафиолетовый диапазон спектра

Вычисляется безразмерный параметр  U  по формуле:

| ### U=Pπ⋅r2⋅H, | ### (1) |
| --- | --- |

где  PΣ  –  энергия, генерируемая лазером за рабочий день,  Дж

(справочная величина – задается по варианту);

r  –  радиус пучка (источника) излучения,  см

(справочная величина – задается по варианту);

НΣ  –  суммарная энергетическая экспозиция,  Дж/см2

(нормативная величина; зависящая от длины волны  λ  – выбирается по таблице 2).

Таблица  2  –  Зависимость значения НΣ от длины волны λ

| λ, мкм | От 0,200 до 0, 210 | Св. 0,210 до 0,215 | Св. 0,215 до 0,290 | Св. 0,290 до 0,300 | Св. 0,300 до 0,370 | Св. 0,370 до 0,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НΣ , Дж/см2 | 1.10-8 | 1.10-7 | 1.10-6 | 1.10-5 | 1.10-4 | 2.10-3 |

Класс опасности лазера определяется с помощью рисунка 1, где на оси ординат отложены значения радиуса пучка  r, а  на оси абсцисс – значения безразмерного параметра  U.  Кривые 1 и 2 определяют зависимости максимального значения  U  от  r для  Ι  и  ΙΙ  классов опасности лазера соответственно.

## 2.2.  Видимый диапазон спектра

Вычисляется безразмерный параметр Uk по формуле:

| Uk=Poπ⋅r2⋅Hk⋅k1, | (2) |
| --- | --- |

где  Ро  –  энергия, генерируемая за время однократного воздействия,  Дж  (паспортная величина – задается по варианту);

r  –  радиус пучка (источника) излучения,  см  (справочная величина – задается по варианту);

Hk   –  предельно допустимый уровень (ПДУ) энергетической экспозиции кожи  ,Дж/см2  (нормативная величина – задается по варианту);

k1  –  коэффициент, зависящий от частоты повторения импульсов и длительности серии импульсов (задается по варианту).

Затем с помощью графика на рисунке 2 определяют, принадлежит или не принадлежит лазер к  ΙV  классу опасности. График на рисунке 2 определяет зависимость минимального значения безразмерного параметра Uk  от  r  для лазеров  ΙV  класса опасности.

| Рисунок 1 — Зависимость максимального значения параметра U от r | Рисунок 2 — Зависимость минимального значения параметра Uk от r |
| --- | --- |

Если лазер не относится к  ΙV  классу опасности, то последующие классы определяют с учетом первичных (Uп) и вторичных (Uв) биологических эффектов.

Для этого необходимо вычислить безразмерные параметры  Uп  и  Uв  по формулам:

| Uп=Poπ⋅r2⋅H1⋅k2, | (3) |
| --- | --- |

где  Po  –  энергия, генерируемая за время однократного воздействия,  Дж  (паспортная величина – задается по варианту);

r  –  радиус пучка (источника) излучения,  см  (справочная величина – задается по варианту);

H1  –  предельно допустимый уровень (ПДУ) энергетической экспозиции на роговице глаза в зависимости от длительности импульса и длины волны излучения,  Дж/см2  (нормативная величина – задается по варианту);

k2  –  поправочный коэффициент на частоту повторения импульсов и длительность воздействия серии импульсов (задается по варианту).

| Uв=Po⋅nπ⋅r2⋅H2, | (4) |
| --- | --- |

где  Po  –  энергия, генерируемая за время однократного воздействия,  Дж  (паспортная величина – задается по варианту);

n  –  количество излучений на глаз за рабочий день (принять  n = 5);

r  –  радиус пучка (источника) излучения,  см  (справочная величина – задается по варианту);

H2  –  предельно допустимый уровень ПДУ энергетической экспозиции роговицы глаза за рабочий день,  Дж/см2  (нормативная величина, зависящая от длины волны – задается по варианту).

Затем с помощью рисунка 3 и рисунка 4 определяют класс опасности лазера по первичным и вторичным биологическим эффектам соответственно. На рисунке 3 и рисунке 4 кривые 1 и 2 определяют зависимость максимального значения  Uп  и  Uв  для лазеров  Ι  и  ΙΙ  классов опасности.

#### 2.3.  Ближний инфракрасный (ИК) диапазон спектра

Для излучения ближнего ИК-диапазона спектра класс опасности лазера определяют без учета вторичных биологических эффектов аналогично видимому диапазону спектра (формулы (2) и (3);  рисунок 2 и рисунок 3).

| Рисунок 3 — Зависимость максимального значения параметра Un от r | Рисунок 4 — Зависимость минимального значения параметра Ub от r |
| --- | --- |

#### 2.4.  Дальний инфракрасный (ИК) диапазон спектра

Сначала вычисляется безразмерный параметр  Uk  по формуле (2), затем определяют класс опасности лазера с помощью рисунка 1.

2.5.  Выбор средств защиты от лазерного излучения

Выбор средств защиты от лазерного излучения осуществляется с учетом класса опасности лазера по таблице 3.

Таблица  3  –  Средства защиты от лазерных излучений

| Средства защиты | Класс опасности лазера |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ι | ΙΙ | ΙΙΙ | ΙV |  |
| Оградительные устройства (кожухи, экраны и др.) | – | – (+) | + | + | Должны снижать уровни опасных и вредных факторов до безопасных значений |
| Дистанционное управление | – | – | + | + | Применяется всюду, где возможно |
| Устройства сигнализации (световой или звуковой сигнал) | – | – | – | + | Для лазеров ИК-диапазона |
|  | – | – (+) | + | + | Для лазеров УФ-диапазона |
| Маркировка знаков лазерной опасности | – |  | + | + | Лазеры, установки, зоны прохождения луча, ЛОЗ |
| Кодовый замок | – | – | + | + | На дверях помещения, на пульте управления |
| Защитный очки, снижающие уровень диффузного излучения на роговицы глаза по ПДУ | – | + | + | + | При времени воздействия больше 0,25 с |
|  | – | – | + | + | Всегда, когда средства коллективной защиты не обеспечивают безопасных условий труда |
| Защитные запоры оградительного устройства или его частей | – | + | + | + | Необходимы, если при снятии оградительного устройства возможно воздействие излучения больше ПДУ |
| Защитная одежда | – | – | – | + | При соответствующей опасности |
| Юстировочные очки (снижающие уровень излучения на роговицы глаза до ПДУ) | – | + | + | + | Применяются при выполнении юстировки, наладке и ремонтных работах |

Обозначения:   « + »  имеет место всегда;     « – »  отсутствует;     « – (+) »  наличие зависит от условий эксплуатации или технических характеристик.

## 3.  Порядок выполнения задания

3.1. Выбрать вариант по таблице вариантов и привести его данные.

3.2. Ознакомиться с методикой.

3.3. Определить класс опасности лазера, используя данные варианта, методику расчета и справочный материал методических указаний.

3.4. Привести опасные и вредные производственные факторы полученного в результате расчета класса опасности лазера (таблица 1).

3.5. Привести средства защиты полученного в результате расчета класса опасности  лазера (таблица 3).

3.6. Привести список использованных источников.

3.7. Оформить отчет и представить преподавателю.

#### Список использованных источников

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 7-е изд., стер. —М.: Высш. шк., 2007. —616 с.: ил.

2. Безопасность жизнедеятельности. Практические занятия./И.Г, Гетия, В.Н. Емец и др. —М.: Колос, ИРП СПО, 2002. —104 с.: ил.

Варианты заданий

к практическому занятию на тему:

«Выбор средств защиты от лазерных излучений»

Вариант определяется по первой букве фамилии студента и последней цифре его учебного шифра. Для студентов с фамилиями, начинающимися с букв:

А … З — варианты заданий соответственно  № 01 … 10;

И … П — варианты заданий соответственно  № 11 … 20;

Р … Я — варианты заданий соответственно  № 21 … 30.

| № вари- анта | λ , мкм | r , см | PΣ , Дж | Po , Дж | Hk , Дж/см2 | k1 | H1 , Дж/см2 | k2 | H2 , Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0,2 | 0,1 | 1.10-7 | — | — | — | — | — | — |
| 02 | 0,5 | 0,2 | — | 50 | 1 | 3.10-1 | 10-4 | 0,5 | 10-7 |
| 03 | 0,8 | 0,3 | — | 60 | 2 | 1.10-1 | 10-4 | 0,3 | — |
| 04 | 1,4 | 0,4 | — | 70 | 20 | 8.10-2 | — | — | — |
| 05 | 0,6 | 0,5 | — | 80 | 10 | 3.10-2 | 10-4 | 0,1 | 10-7 |
| 06 | 0,7 | 0,1 | — | 20 | 40 | 2.10-1 | 10-4 | 0,1 | 10-5 |
| 07 | 0,4 | 0,2 | — | 10 | 200 | 1.10-1 | 10-3 | 1 | 10-5 |
| 08 | 0,5 | 0,1 | — | 100 | 1 | 1.10-1 | 10-4 | 0,5 | 10-7 |
| 09 | 0,9 | 0,5 | — | 1 | 20 | 3.10-2 | 10-4 | 0,4 | — |
| 10 | 1,3 | 0,3 | — | 40 | 60 | 1.10-1 | — | — | — |
| 11 | 0,3 | 0,2 | 2.10-6 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,4 | 0,5 | — | 25 | 10 | 1.10-1 | 10-4 | 1 | 10-5 |
| 13 | 0,6 | 0,6 | — | 10 | 4 | 3.10-1 | 10-4 | 0,5 | 10-7 |
| 14 | 1,0 | 0,2 | — | 30 | 60 | 1.10-1 | 10-4 | 0,4 | — |
| 15 | 10,6 | 0,3 | — | 20 | 0,2 | 1.10-1 | — | — | — |
| 16 | 0,4 | 0,1 | — | 45 | 1 | 3.10-1 | 10-4 | 0,5 | 10-7 |
| 17 | 0,7 | 0,3 | — | 70 | 10 | 3.10-2 | 10-4 | 0,1 | 10-7 |
| 18 | 0,3 | 0,2 | 3.10-5 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 0,6 | 0,1 | — | 25 | 40 | 2.10-1 | 10-4 | 0,1 | 10-5 |
| 20 | 0,5 | 0,1 | — | 8 | 200 | 1.10-1 | 10-3 | 1 | 10-5 |
| 21 | 0,8 | 0,4 | — | 1 | 20 | 3.10-2 | 10-4 | 0,4 | — |
| 22 | 0,9 | 0,2 | — | 60 | 2 | 1.10-1 | 10-4 | 0,3 | — |
| 23 | 1,5 | 0,3 | — | 65 | 20 | 8.10-2 | — | — | — |
| 24 | 0,5 | 0,2 | — | 80 | 1 | 1.10-1 | 10-4 | 0,5 | 10-7 |
| 25 | 0,7 | 0,5 | — | 15 | 4 | 3.10-1 | 10-4 | 0,5 | 10-7 |
| 26 | 10,6 | 0,2 | — | 10 | 0,2 | 1.10-1 | — | — | — |
| 27 | 1,4 | 0,2 | — | 30 | 60 | 1.10-1 | — | — | — |
| 28 | 0,2 | 0,2 | 4.10-5 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 0,3 | 0,1 | 1.10-6 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 0,4 | 0,4 | — | 25 | 10 | 1.10-1 | 10-4 | 1 | 10-5 |