Задача:

Для резки листового металла электротехническая сталь толщиной 0,5 мм используется непрерывное лазерное излучение на длине волны 1,06 мкм расходимостью 0,2 миллирадиан. Для фокусировки используется объектив с фокусным расстоянием 2 см. Какова должна быть мощность лазера, чтобы обеспечить скорость резки 5 см/мин? При расчете учитывать коэффициент отражения данного металла и использовать табличные величины термодинамических параметров этого металла (считать, что металл не испаряется, а только режется).