Линии

| Линия | Марка провода | Кол-во цепей | Длина, км P33=42+j16 (МВА) L33=28км P33=60+j18 (МВА) L33=40км |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1 | АС-300/39 | 2 | 106 |
| Л2 | АС-300/39 | 1 | 91 |
| Л3 | АС-240/32 | 2 | 58 |
| Л4 | АС-240/32 | 1 | 82 |
| Л5 | АС-70/11 | 2 | 44 |
| Л6 | АС-120/19 | 2 | 35 |

Трансформаторы

| п/ст-ия | Тип трансформатора | Кол-во тр-ов | Нагрузка п/ст-ии, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТДТН-32 | 3 | P1=34 |
| 2 | АТДЦТН-63 | 2 | P2с=28 P2н=22 |
| 3 | - | - | P3=140 |
| 4 | ТРДН-25 | 2 | P4=26 |
| 5 | ТДТН-25 | 2 | P5с=17 P5н=31 |

PТЭЦ=50 МВт

Задание на курсовую работу

1. На электрической схеме необходимо указать и нарисовать количество трансформаторов и линий электропередач, обозначить их тип, указать маркировку провода, длину линии. Нагрузки на схеме сети задать числовыми значениями.

2. Определить параметры схемы замещения линий передач, автотрансформаторов и трансформаторов.

3. Рассчитать приведенные мощности для тупиковых подстанций. Изобразить схему замещения сети с учетом параметров линий и нагрузок (изобразить расчетную схему замещения).

4. Рассчитать установившийся режим электрической сети. Найти потокораспределение активных и реактивных мощностей в ветвях схемы с учетом потерь мощности. Определить напряжение в узловых точках. Результаты представить в виде карты режима.

5. К существующей сети подключить нового потребителя первой категории к подстанции 3 с учетом выбора для него линии электропередач и понижающих трансформаторов. Потребитель работает на напряжение 10,5 кВ.

6. Рассчитать аварийные режимы сети. Для аварий наиболее загруженных элементов составить карты режима.

- 7.Определить для каждого режима суммарные потери мощности и энергии в именованных единицах и в процентах к суммарной мощности нагрузок.