Московский Государственный Автомобильно-

Дорожный технический университет (МАДИ)

БУРМИСТРОВ В.Ю.

Маркичев В.А.      СЕДОВ и.А.

Методические указания

к выполнению курсовой работы

«Бизнес-план автотранспортного предприятия»

МОСКВА 2015

|  | Услов- |  |  |  |  |  |  | Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Показателя | ные о6бозначения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| .1. Объем перевозок (годовой), т | Qгод*104 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 30 | 40 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 42 | 45 | 28 | 24 | 18 | 15 |
| 2. Расстояние перевозки, км | L-nep | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 14 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Транспортная работа (грузооборот), млн. т. Км | W | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 10 | 5,5 | 12 | 6,5 | 4,5 | 8 | 3,08 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,24 | 4,0 | 5,04 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 3,6 | 3,0 |
| 4. Марка автомобиля |  | ГАЗ | ЗИЛ | МазЗ | КамАЗ | ГАЗ | ЗИЛ | МазЗ | ¦Кама3 КамАЗ | ГАЗ | ЗИЛ | КамАЗ | ¦маз МАЗ | ГАЗ | ЗИЛ | МАЗ | КамАЗ | ГАЗ | ЗИЛ | МазЗ | КамАЗ | ГАЗ | ЗИЛ | МазЗ | КамАЗ) | ГАЗ |
| 5. Грузоподъемность, т | q | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 4,5 |
| 6. Коэффициент использования грузоподъемности | У | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| 7, Коэффициент использования пробега | β | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| 8. Время в наряде , час | Тн | 10,5 | 9 | 9,6 | 9,3 | 9,8 | 10,6 | 10,2 | 11 | 9,4 | 10,3 | 10,5 | 9,2 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 9,3 | 10 | 9,5 | 10,2 | 10 | 9 | 10 |
| 9. Коэффициент выпуска (использования) автомобилей | αвып | 0,7 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 0,68 | 0,83 | 0,74 | 0,77 | 0,72 | 0,81 | 0,79 | 0,72 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 0,83 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| 10. Время погрузки-разгрузки, час | tn-p | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,45 | 0,56 | 0,65 | 0,7 | 0,5 | 0,45 | 0,66 | 0,68 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 11,Техническая скорость, км/час | Vт | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 18 | 24 | 19 | 26 | 20 | 24 | 28 | 18 | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 28 | 27 |

Нормативы  по маркам автомобилей

Таблица №2

| Наименование показателя | Усл. Обозначения | Ед. измерения | 7ГАЗ-3307 4.5 т бензин | ЗИЛ-4331 6 т-диз | МАЗ-5335 8 т – диз |  | КамАЗ-5320 8 т – диз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Балансовая стоимость а/м | с а/м ^бал | Руб | 8ооооо | 1400000 | 2200000 |  | 2000000 |
| 2. Нормативный пробег до ТО-1 | Lto-1 | Км | 3000 | 3000 | 3000 |  | 30О0 |
| 3. Нормативный пробег до ТО-2 | L-TO-2 | Км | 12000 | 12000 | 12000 |  | 12000 |
| 4.Трудоемкость ежедневного обслуживания | teo | Чел-час | 0,4 | 0,45 | 0,5 |  | 0,55 |
| 5. Трудоемкость ТО-1 | tTO-1 | Чел-час | 2,2 | 3,5 | 3,6 |  | 3,8 |
| 6. Трудоемкость ТО-2 | tTO-2 | Чел-час | 9,0 | 12,0 | 13,0 |  | 14,0 |
| 7. Трудоемкость СО | tco | Чел-час | t = 0.2t тo-2 |  |  |  |  |
| 8. Трудоемкость текущего ремонта | tтр | Чел-час/1000 км | 3,7 . | 4,0 | 6,0 |  | 8,0 |
| 8. Норма расхода топлива на пробег | hт | Л /100 км | 25 | 24 | 25 |  | 24 |
| 10. Количество шин на а/м (без запасного) | h | Ед | 6 | 6 | 6 |  | 10 |
| 11. Норма затрат на эксплуатацию и ремонт шин | hш | Руб/1000 км | 40 | 40 | 50 |  | 50 |
| 12. Норма затрат на з/ч и материалы | hз/ч+м | Руб/1000 км | 300 | 400 | 500 |  | 600 |
| 13. Норма амортизационных отчислений по подвижному составу | hам |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 14. Мощность двигателя | N | Л.с. | 120 | 185 | 240 |  | 220 |
| 15. Норма затрат (постоянных) | Нпост | руб/1 а/м | 70000 | 100000 |  | 140000 | 150000 |

В рыночной экономике бизнес – план (Б-П) является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Б – П описывает процесс функционирования предприятия (фирмы), показывает, каким образом её руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышение прибыльности работы.

Хорошо разработанный Б-П помогает фирме расти, завоёвывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг.

Бизнес- план является постоянным документом, он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные с переменными, происходящими как внутри фирмы, так и изменениями на рынке и в экономике в целом.

В данной работе в бизнес-плане предусмотрены следующие разделы:

- Резюме;

- Описание отрасли;

- Описание предприятия;

- Описание продукции (услуг);

- Анализ и оценка рынка;

- Производственный план;

- Организационный план;

- План маркетинга;

- Юридический план;

- Финансовый план;

- Инвестиционный план и экономическая эффективность инвестиций;

- Анализ рисков и страхование;

- Выводы.

Поскольку студент рассматривает абстрактное АТП, ему рекомендуется начать с расчётной части – с 6 раздела.

Когда он вникнет в работу, то может переходить к разделам 1…4, тем не менее они потребуют от него импровизации и фантазии. Объем разделов не регламентируется.

- Резюме

Резюме представляет краткое изложение сути Б-П. Указываются следующие данные:

- Полное название, адрес предприятия;

- Цель составления Б-П;

- Цели предприятия  и факторы риска;

- Потребность в финансировании, желательные формы и условия инвестирования.

2. Описание отрасли   дприятия и отрасли имеет целью формирование  у лиц, принимающих инвестиционные решения, четкого представления о предприятии как объекте инвестирования или возможном партнере о реализации Б-П. Изучение состояния и тенденций развития отрасли.

3. Описание предприятия

1. Экономико-географическая и историческая справка;

- Сведения о руководителях (должность, возраст, образование, опыт работы);

- Описание текущего финансового состояния;

- Специализация предприятия, объем продукции, доля рынка продукции;

- Потребители продукции предприятия;

- Формирование  у лиц, принимающих инвестиционные решения, четкого представления о предприятии как объекте инвестирования или возможном партнере о реализации Б-П.

4. Описание продукции

- Номенклатура и особенности перевозимых грузов.

- Тарифы на перевозки.

- Выполняет ли АТП ремонтные, регулировочные, диагностические и др. услуги на сторону. Какие тенденции по этому виду работ, какие тарифы на услуги.

5.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЫНКА

В данном разделе дается оценка рыночных возможностей предприятия. Указывается:

- Количество поставщиков и потребителей, их характеристика, тенденция изменений;

- Емкость рынка;

- Деловая репутация клиентов;

- Периодичность перевозок;

- Количество конкурентов, их характеристика;

- Тарифы конкурентов;

- Тарифная политика вашего предприятия.

6.Производственный план

Данный раздел Б-П является базовым для определения финансовых результатов проекта. Производственный план формируется на основе плана объема перевозок.

Данный раздел включает расчет основных материальных ресурсов: автомобилей, расход топлива, э/энергии, воды, потребность в различных видах обслуживаний и ремонтов.

(Исходные данные по вариантам даны в табл. 	1 и 2 на стр.16-17)

Расчеты начинаются с определения суточной и годовой выработки одного автомобиля:

Qсут= (Тн qVт)/(Iпер+Vтtп-р), тонн;

  - Q*год = Q сутДраб, тонн,

где Драб –количество рабочих дней в году; Драб= 247 дня (пятидневная рабочая неделя).Q*год годовой объем перевозок 1-м авто

  - Ходовое количество автомобилей:

Аход=Qгод/Q*год, ед,          годовой объем перевозок 1-м авто

где Qгод – годовой объем перевозок (берется из задания),

  - Списочное количество автомобилей:

Аспис=Аход/вып, ед.

2. Расчитать эксплуатационные показатели работы.

2.1 Суточный пробег одного автомобиля:

Lсут=(ТнVтIпер)/(Iпер+Vтtп-р), км.

2.2 Годовой пробег одного автомобиля

Lгод=LсутДраб, км.

2.3 Годовой пробег всех автомобилей:

Lгод=LгодАход, км.

2.4 Автомобиле – часы работы за год

АЧраб = ТнАходДраб, час.

2.5 Транспортная работа за год

Wгод= Q*годlперАход, ткм.

3 Количество и трудоёмкость обслуживаний и ремонтов.

  - Количество ТО-2:

NТО-2=Lгод/LТО-2, ед.,

где LТО-2-норматив пробега до ТО-2. ( табл. 2).

  - Количество ТО-1:

NТО-1=(Lгод/LТО-1)-NТО-2, ед.,

где LТО-1-норматив пробега до ТО-1(берётся из табл. 2).

  - Количество сезонных обслуживаний (СО)

NСО=2Аспис., ед.,

где Аспис.. – списочный парк а/м.

  - Количество ежедневных обслуживаний (ЕО):

NЕО=Аход.Драб., ед.

Трудоемкость обслуживаний:

  - Общая трудоемкость ЕО:

ТЕО=NЕОtЕО, чел-час,

где tЕО-трудоемкость одного ЕО (берётся из табл. 2).

  - Общая трудоемкость ТО-1:

ТТО-1=NТО-1tТО-1, чел-час.

  - Общая трудоемкость ТО-2:

ТТО-2=NТО-2tТО-2, чел-час.

  - Общая трудоемкость С (сезонного)О

ТСО=NCО.tCО, чел-час.

  - Общая трудоемкость ТР (текущего ремонта):

ТТР=(tТРLгод)/1000, чел-час.

  - Трудоемкость всех видов обслуживания и текущего ремонта:

Т=ТЕО+ТТО-1+ТТО-2+ТСО+ТТР, чел-час.

- Потребность в э/энергии, воде и топливе.

4.1. Расход воды:

Pвод. =500*Аход(Драб/2)/1000, м3,

где 500 л. – норма расхода воды на один автомобиль на мойку и хоз – бытовые нужды, мойка производится через день

4.2. Расход электроэнергии:

Pэ/эн.=2000квт.ч *Аспис, кВт.ч,

где 2000 квт.ч. – норма расхода э/эн. на один автомобиль в год на освещение, силовое оборудование, отопление.

4.3. Расход топлива:

Рт= (1.2 hтLгод)/100, л,

где Lгод – годовой пробег всех автомобилей (см. п. 2.3);

hт – норма расхода топлива на 100 км пробега, берется из табл. 2;     1,2 – коэффициент, учитывающий дополнительный расход на транспортную работу и увелич.расхода топлива  в зимнее время.

7.Организационный план

В данной части Б-П производится расчет численности персонала, расчет фонда заработной платы по каждой группе персонала, организационная структура управления предприятием, перечень основных подразделений предприятия. Желательно обоснование Втчитываются-правовой (юридической) формы  предприятия (закрытое или открытое акционерное общество, ООО –общество огранич. ответственности или какая-либо другая форма).

7.1.Расчет численности персонала

  - Численность ремонтных рабочих:

Nрр=Т/ФРВрр, чел,

где Т – общая трудоемкость всех обслуживаний;

ФРВрр – фонд рабочего времени – количество часов работы рабочего за год – 1742 час.

  - Численность водителей:

Nвод. = (АЧраб.+ПЗ)/ФРВвод, чел,

где АЧраб.  - часы работы водителей на линии за год (см. п. 2.4);

ФРВвод. = 1702 час;

ПЗ – подготовительно-заключительное время за год.

ПЗ = 0,3часАходДраб, час.

  - Численность инженерно-технических работников (ИТР):

Численность ИТР берется в 10…12% от численности рабочих.

NИТР = (0,1…0,12)(Nвод.+Nрр). чел.

- Затраты на заработную плату

  - Фонд заработной платы водителей за год:

ФЗПвод. = (АЧраб.+ПЗ)Счас.*1,3;  руб.,

где Счас   - часовая тарифная ставка водителя – 150 руб/час.

1,3 – коэф., учитывающий доплаты, надбавки, премии.

  - Фонд заработной платы рр за год:

ФЗПрр = ТСчас. *1,2;  руб., где Т см. выше п. 3.10

Счас – часовая тарифная ставка рр – 140 руб/час.

1,2 – коэф., учитывающий доплаты, надбавки, премии.

  - Для расчета фонда заработной платы ИТР за год

исходя из рассчитанной численности ИТР и функциональных обязанностей вы должны распределить основные должности ИТР на своем АТП, составить организационную структуру управления подобную на ниже приведенной схеме и далее составить штатное расписание АТП.

- Кадровый состав и функции работников предприятия.

| Вид работ | Генеральный директор | Главный бухгалтер | Начальник отдела кадров | Главный инженер | Начальник службы эксплуатации | Главный механик | Юрист | Экономист | Кладовщик | Водители | Ремонтные рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее руководство | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркетинговые исследования | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Выполнение перевозок |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Заключение договоров | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Работа с клиентами | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка повышенных технологий перевозок |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  |
| Бухгалтерия |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономические расчеты |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Планирование и организация ТО и ТР |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |
| Оформление транспортных документов |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за выполнение перевозок |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль выполнение ТО и ТР |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Анализ запасов |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Выполнение работ по ТО и ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Подбор кадров |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из рассчитанной численности ИТР и функциональных обязанностей вы должны распределить основные должности ИТР на своем АТП  и составить организационную структуру управления подобную на ниже приведенной схеме.

Схема линейной ОСУ.

Директор

Зам по перевозкам                   Главный инженер

Зам по экономике

Отдел снабжения

…чел.

Нач-к зон ТО и ТР

…чел.

Отдел

перевозок

…чел.	ремонтные

№1 бригада вод-й	бригады …

чел.

№2

№3

Бригады

водителей…..чел.

Всего на АТП………….чел.

Штатное расписание ИТР.

| Должность | Число работающих, чел. | Оклад, руб. | Годовой ФЗП, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | 1 | 5000012мес. | 600000 |
| Главный инженер | 1 | 4000012 | 480000 |
| ……………….. | ………………. | ………… | ………… |
| Менеджер | 2 | 30000122 | 360000 |
| ……………….. | ………………. | …………… | ………… |

Итого             ФЗПИТР………

Штатное расписание студент должен составлять параллельно с разработкой организационной структуры управления (ОСУ), она строится по принципу линейно-функционального управления. ОСУ показывает взаимосвязь и взаимоподчиненость структурных подразделений. Студент не должен ее копировать, а должен творчески переработать для своего АТП.

Если АТП крупное (больше 50…70 а/м) возможно следует выделить экономическую службу.

- ПЛАН МАРКЕТИНГА

. В разделе необходимо оценить емкость рынка, Выявить конкурентов и клиентов, Оценить их уровень конкурентноспособности. Выявить уровень спроса на ваши услуги. Выявить свои конкурентные преимущества.

- ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

В данном плане необходимо дать информацию по:

а) дате создания;

б) регистрация предпр-я, где и кем зарегистрировано;

в) форма собственности:

г) количество выпускаемых акций.

10.Финансовый план

Данный раздел Б-П обобщает материалы предыдущих разделов. Финансовый план содержит следующие разделы:

- Смета затрат;

- Калькуляция себестоимости;

- План расходов и доходов;

- График безубыточности;

- План прибыли;

План расходов формируется в виде сметы затрат

Часть затрат вами уже рассчитано, методика расчета другой дана вне таблицы и в самой таблице.              Табл. Смета затрат АТП

| Наименование затрат | Σ годовых затрат1 Млн. руб 1 % |
| --- | --- |
| - Σ фонд заработной платы ΣФЗП = ФЗПвод + ФЗПрр + ФЗПИТР = | 1 |
| - Материальные затраты (см ниже) Зматер.з. = Зтопл.+ Зсм.+ Зш.+ Ззап.ч+м.+ Зводу+ Зэл/энерг | 1 |
| - Амортизационные отчисления (см ниже) АО = АОподв.сост. + АОзд,оборуд. | 1 |
| - Прочие затраты Зпроч. = Зстрах.+ Зкадр.+ Зпред.+ Аадмин.+ Н1 | 1 |
| 4.1. Затраты на страхование (каско +осаго), аудиторские и банковские услуги Зстрах = 7000 руб∙Аспис | 1 |
| 4.2. Затраты на подготовку кадров Зкадр = 0.003∙ΣФЗП | 1 |
| 4.3. Затраты на представительские расходы Зпред = 0.005∙ΣФЗП | 1 |
| 4.4. Затраты на административные расходы Аадмин = 0.001∙ Зматер.з | 1 |
| 4.5. Налоги, включаемые в расходы Н1 = Нтран + СВ + Нимущ + Нэкол + Нзем = S∙N∙Аспис + 0,3∙ΣФЗП + 0.022∙2∙Cбал∙Аспис + Sэк∙Ртл∙ρ∙10-3 + Нзем(см ниже) = | 1 |
| Суммарные Затраты ∑З | 1 100% |

2.   Материальные  затраты

а.). Затраты на топливо.

Зт = РтЦт, руб.,

где Рт  - годовой расход топлива (.п. 4.3);

Цт – цена 1л топлива (бенз. – 35 руб., диз. –35 руб.).

б.). Затраты на смазочные материалы рас                              читываются в % от затрат на топливо – 15% для бензиновых а/м и 20% для дизельных.

Збсм = 0,153т;     Здизсм = 0,23т, руб.

в.) Затраты на шины:  Зш = (hшnLгод.)/1000, руб.,

где hш – норма затрат на шины на 1000 км пробега;

n – количество шин на а/м., значения hш и n (см. табл. 2).

Г.) Затраты на зап/части  и  материалы: Зз/ч+мат. = (hз/ч+мат.Lгод.)/1000, руб

где hз/ч+мат. – норма затрат на з/ч и материалы (см. табл. 2)

д.) Затраты на воду:   Звод.= (Рвод.Цвод.)/1000  -(перевод л в м3), руб;

где Рвод. – расход воды (см. р. 5 п. 4.1);

Цвод – цена 1 м3  воды – 30 руб.

е.) Затраты на эл/энергию:       Зэ/эн = Рэ/энЦэ/эн, руб.,

где Рэ/эн – годовой расход э/эн (р. 5 п. 4.2);

Цэ/эн – цена 1 квт. час э/энергии – 4 руб./ квт.ч

3.Амортизация  (Амортиз-е Отчисления) подвижного состава, зданий и оборудования.

  - АОп.с.= hамСа/мбал.Аспис,  руб.

где hам – норма амортизации автомобиля;

Са/мбал  - балансовая стоимость а/м (см. табл. 2).

  - Амортизация зданий, сооружений и оборудования составляет 30% от амортизации автомобилей:

АОзд,обор. =  0,3 АОпс

4.5. Налоги включаемые в расходы:

Н1 = Нтран+СВ+Нэкол+Ним+ Нзем руб.,

4.5.а  Нтран – транспортный налог = SNАспис;

S – ставка налога на 1 л.с., руб/л.с.;

N – мощность двигателя, л.с.;

Аспис  - списочный парк а/м, ед.

Ставки налогов можете брать свои те, которые есть в вашем регионе.

| N, л.с. | S, руб./л.с. |
| --- | --- |
| 100…150 | 26 |
| 151…200 | 38 |
| 201…250 | 55 |

4.5.б   Страховые взносы на зарплату:

1.Страховые взносы в пенсионный фонд: СВпф=   ΣФЗП *0,22

2. Страховые взносы в фонд медицинск. Страх. СВфмс=   ΣФЗП*0,051

3.Страховые взносы в фонд социальн.. страх. СВфсс=   ΣФЗП*0,029

4.5.в       Экологический налог

Нэкол = РттS, руб.;

S – ставка налога на 1 т. Топлива;

Sбенз. = 1,3 руб/т;   Sдиз = 2,5 руб/т;

Ртт  = Рлт 10-3, т.;  (перевод литров в тонны)

Ртт – расход топлива в тоннах;

Рлт – расход топлива в литрах (р. 5 п. 4.3);

- удельный вес топлива, бенз =0,74; диз = 0,83;

4.5.г                     Налог на имущество

- 2,2 от стоимости основных фондов предприятия.

Ним = 0.022(Са/мбал+ 0,4*Са/мбал);    Са/мбал=АсписСа/мбал

(стоимость зданий, сооруж-й, обору-я составляет 40% стоим-и авто)

4.5.д              Налог на землю( аренда земли)

Н зем =S * S1, - - ставка налога;  S1- площадь АТП;

Для построения графика безубыточности необходимо затраты АТП

распределить на постоянные и  переменные. Переменные затраты –затраты , которые изменяются от объема перевозок (пробега), постоянные – затраты, которые не меняются от объема перевозок (пробега). Для этого делается перегруппировка статей сметы затрат.

Перегруппированная смета затрат на переменные и постоянные

называется калькуляцией себестоимости. См. след.табл. А

Сумма затрат  в смете и в калькуляции естественно должна быть одинакова. Далее должна быть рассчитана себестоимость перевозок

по четырем основным измерителям транспорта. На основе себестоимости 1 т груза рассчитывается тариф за 1 т груза.

Таблица А

Калькуляция себестоимости перевозок

| Статьи расходов | Ед. изм. | Усл. Обозн. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| - Переменные затраты |  | Зпер | % |
| 1.1. Фонд зар.плат. вод. и рр | Руб. | ФЗПвод.,рр |  |
| 1.2. Матер-ые затраты – Зэл/эн | - - - - | Змат-Зэл/э |  |
| - Постоянные затраты |  | Зпост | % |
| 2.1. Амортизация п/с+ зд.,.обор. |  | АОпс+зд,обо |  |
| 2.2.Фонд зар.платы ИТР |  | ФЗПитр |  |
| 2.3.. Затраты на эл/энергию | - - - - | Зэ/эн |  |
| 3.Прочие затраты | - - - - | Зпроч |  |
| Итого расходов по АТП | - - - - | З | % |

- ∑З  в смете затрат и в калькуляции должна быть одинаковой.

- Себестоимость автомобильных перевозок

- 1. Себестоимость 1 ткм - Sткм =З /Wгод.

2. Себестоимость 1 т. – Sт  = З /Qгод.

3. Себестоимость 1 км - Sкм = З /Lгод.

4. Себестоимость 1 час - Sчас = З /АЧраб.

Для расчета тарифа за перевозки принимаем уровень рентабельности предприятия –12% и НДС-18%. Выше (пункт 11.2) расчитали себестоимость 1т.груза, следовательно– тариф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                за 1т -            Тт = Sт(1+0,12+0,18)= Sт1,3.

. Доходы АТП:    Д = Тт  Qгод., руб.   Д = Дбр – доход брутто

Построение графика доходов и расходов АТП (график безубыточности)  и определение точки безубыточности:

а.) аналитическим способом

б.) графическим способом

а.) Qбезуб. = (ЗпостQгод) :(Д -Зперем), тонн

б.) На горизонтальной шкале около стрелки откладывается заданный в задании Qгод.

На вертикальной шкале над Qгод строится значение Зпост, затем Зперем  и  З, еще выше точка Д.

Это образец.   Каждый делает свой график !

График делать

в масштабе !

∑З ,D  руб.

D

+

∑З

Точка самоокупаемости

(безубыточности)                      Зперем

-                                                  Зпост

Зона  Qбезубыт       Зона           Qгод

убыточности           прибыли

Студент должен продумать, как смещается точка безубыточности при изменении цен на топливо, материалы, ЗП, изменение налогов и тарифов.

План по прибыли

Таблица доходов и затрат показывает как формируется прибыль

Таблица С

Доходы, затраты и прибыль

| Показатели | Усл. обозн. | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | - | - |
| 1. Доходы брутто | Дбр=Д |  |  |  |
| 2. НДС в доходах | НДСдох |  |  |  |
| 3. Доходы нетто | Дн |  |  |  |
| 4. Затраты брутто | Збр=З |  |  |  |
| 5. НДС в затратах | НДСзатр |  |  |  |
| 6. Затраты нетто | Зн |  |  |  |
| 7. НДС к перечислению в бюджет | НДСпер |  |  |  |
| 8. Балансовая прибыль | Пбал |  |  |  |
| 9. Местные налоги | Нм |  |  |  |
| 10. Прибыль, облагаемая налогом | Побл |  |  |  |
| 11. Налог на прибыль | Нпр |  |  |  |
| 12. Чистая прибыль | Пчист |  |  |  |
| 13. Возмещение кредита | Вкр |  |  |  |
| 14. Распределенная чистая прибыль | Рп |  |  |  |
| 14.1. Фонд накопления 0.6Рn | Фн |  |  |  |
| 14.2. Фонд потребления 0.2Рn | Фп |  |  |  |
| 14.3. Фонд резерва 0.2Pn | Фр |  |  |  |

Расчетные формулы

- Дбр = Д.

- НДСдох = 15,25%Д = 0.1525Д.

- Дн = Д – НДСдох.

- Збр = З (табл. Смета затрат).

- НДСзатр = Зматер0,1525.

где Зм – материальные затраты (табл. 1 п. 2);

Зэ/эн - п. 5.

0,1525 – ставка НДС для цен в которые включен НДС.

6. Зн = Збр - НДСзатр.

7. НДСпер = НДСдох - НДСзатр.

8. Пбал = Дн – Зн.

9. Местные налоги в данной работе равны 0.

10. Побл = Пбал

11. Нпр = 0.2(20)Побл.

12. Пчист = Пбал – Нпр.

13. Вкр = 0.

14. Полученная, Пчист  в соответствии с законодательством может либо расходоваться, по мере возникновения потребностей, либо распределяться на:

а) фонд накопления;                   1          Можете

б) фонд потребления;                  1         распределять

в) резервный фонд                       1 по своему усмотрению

Определение налоговой нагрузки предприятия

Нал.нагр=(Нтранс+СВ+Ним+Нэкол +Нзем +НДСпер +Нпр) : Д

11.   Инвестиционный план и экономическая эффективность инвестиций

Инвестиционной частью вашего Б-П является приобретение дополнительных автомобилей в связи с ростом объема перевозок. Все варианты приобретают 5 автомобилей. Капиталовложения –К (инвестиции) в грузовики составляют  -

- 5 Сбала/м. фиксируется в колонке  0 года. Покрытие этих инвестиций будет за счет чистой  прибыли и  амортизационных отчислений по этим  5 автомобилям. Годовая чистая прибыль на один автомобиль: П*чист   =   Пчист  / Аход, где в числителе чистая прибыль АТП, а в знаменателе ходовое количество автомобилей, все это  берется из расчетов. Аналогично рассчитывается амортизация на 1 автомобиль:  АО*= АОподв.сост.. / Аход

Амортизация по 5 автомобилям составит – 5 АО*. Чистый доход (п.4 табл. 3) это разница между суммой прибыли и  амортизацией  и капвложениями. Показатели табл.3 (п.5,6,7) необходимо рассчитать для норм дисконта: Е=0,1;

Табл.3

11.1. Методика расчёта ЧДД

| Показатели |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. Капиталовложения – К – Инвестиции |  | 5СбалА/м |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. Пч – прибыль чистая |  | - |  | 5Пч* |  | 5Пч* |  | 5Пч* |  | 5Пч* |  | 5Пч* |  |
| 3. АО – амортизационные отчисления |  | - |  | 5АО* |  | 5АО* |  | 5АО* |  | 5АО* |  | 5АО* |  |
| 4. ЧД=( Пч+АО)-К |  | - 5СбалА/м |  | +5(Пч*+АО*) |  | +5(Пч*+АО*) |  | +5(Пч*+АО*) |  | +5(Пч*+АО*) |  | +5(Пч*+АО*) |  |
| 5. а) E=0,1 |  | 1 |  | 0,909 |  | с ч и т 0, |  | а е м 0, |  | с а 0, |  | м и 0, |  |
| 6. ЧДД=ЧД*α а) E=0,1 |  | - 5СбалА/м |  | +5(Пч*+АО*) ·0,909 |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  |
| 7. ∑ЧДД а) E=0,1 |  | Р А С |  | Ч И Т |  | А Т |  | Ь |  | С А М |  | И М |  |

| 5*. а) E=0,2 |  | 1 |  | 0, |  | с ч и т 0, |  | а е м 0, |  | с а 0, |  | м и 0, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6*. ЧДД=ЧД*α а) E=0,2 |  | - 5СбалА/м |  | +5(Пч*+АО*) ·0,909 |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  | +5(Пч*+АО*) ·0, |  |
| 7*. ∑ЧДД а) E=0,2 |  | Р А С |  | Ч И Т |  | А Т |  | Ь |  | С А М |  | И М |  |

Методика расчёта ∑ЧДД

∑ЧДД0 = ЧДД0; 		∑ЧДД1 = ∑ЧДД0 +ЧДД1;

∑ЧДД2 = ∑ЧДД1 +ЧДД2;	∑ЧДД3 = ∑ЧДД2 +ЧДД3  и т.д.

По величине ∑ЧДД5 (для Е=0,1 – это базовый вариант) делаем вывод об эффективности инвестиций. Если ∑ЧДД5 > 0, то инвестиции эффективны.

Если у кого-то эта величина оказывается отрицательна, то необходимо найти способы повышения эффективности капиталовложений.

Например: во второй год эксплуатации автомобилей вы увеличиваете прибыль на 10 % по сравнению с предыдущим годом П2=5Пч*·1,1, в третий год на 20 % по сравнению с первым годом П3=5Пч*·1,2, в четвёртый год на 30 %, в пятый на 40 % по сравнению с первым годом, если будет не  достаточно, то из прибыли предприятия в 5 году добавьте сумму (в строку прибыли), чтобы ∑ЧДД5 получилась положительной.

11.2 Построение графика срока окупаемости.

Исходными данными является числа строки ∑ЧДД (для Е=0,1)    Пример:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -650 | -420 | -180 | -60 | +90 | +220 |

t___

∑ЧДД

На вашей курс. работе на этом       рисунке должен  быть  второй график для Е=0,2

Ток=3,3 года

2

1

4

3

5

Каждый студент для своего варианта строит график срока окупаемости для Е=0,1  и  Е= 0,2.

12.  Анализ рисков и  их страхование

Проблема риска и дохода в производственной деятельности является одной из главных. Для предприятия риск означает вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части его ресурсов, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов. Современная экономическая ситуация, в которой работают предприятия, неблагоприятна. Конъюнктура рынка изменяется и поэтому предприятия постоянно сталкиваются с риском, т.к. происходят перемены в положении конкурентов изменяются условия и формы финансирования, система налогообложения и. т.д. Поэтому при разработке Б-П должны быть учтены возможные изменения рыночной ситуации.

Студентам рекомендуется составить таблицу наиболее специфических и характерных для данного АТП рисков и способов их уменьшения.

| Вид риска | Способ уменьшения риска |
| --- | --- |
| 1. Неудовлетворительное выпо-лнение заказчиками договорных условий 2. Изменение цен на топливо и др. ресурсы | Внимательный отбор клиентуры АТП Более тщательное прогнозирова-ние в кратко и среднесрочном плане |

……………………………………………………………………………………

Желательно, чтобы студент сам продолжил эту таблицу и если

возможно сделал количественную оценку риска.

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния критических факторов на финансовые результаты Б-П. К критическим факторам относятся:

- Объем перевозок;

- Тарифы (цены) на перевозки;

3.) Расходы предприятия и д.р.

Студент должен уметь объяснять как эти факторы могут влиять на экономические показатели предприятия, как будет изменяться точка безубыточности на графике.

13. Выводы

В разделе делается заключение о возможности реализации бизнес-плана.

Рекомендуемая литература

- Бычков В.П. Экономика автомобильного транспорта. Учебник.-М.:ИНФРА-М, 2013.

- Чалдаева Л.А.  Экономика предприятия: учебник для бакалавров. –

-М.: Издательство Юрайт, 2013.

- Абалонин С.М     Бизнес     -     план      автотранспортного предприятия. М.: Транспорт, 1998.

4.Бизнес-планирование: учеб.пособие для студентов вузов. /Под ред.  В.З.Черняка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

5.  Матанцева О.Ю.  Основы экономики АТ: учебное пособиею – М.:Юстицинформ, 2015.