Семестровая работа

Расчет и выбор системы управления

асинхронным электроприводом

Волгоград

Зарегистрирована

Дата

Подпись

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра “Электротехника”

Вариант №

Выполнил:

студент

Проверил:

группа

2

3

4

5

Замечания

6

7

1

4

5

6

7

3

1

2

Рейтинговая оценка



1

Иванов И.И

ЭТЗ - 231

доцент Исаев А.В.

2014

ЗАДАНИЕ

Для заданного нагрузочной диаграммой режима работы электропривода необходимо выполнить следующие задания (указаны в содержании):

Рис. 1. Диаграмма нагрузки

t

Таблица 1

| Номер варианта задания | n0, об/мин | Диаграмма нагрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | P, кВт |  |  |  |  |  |
|  | t, c |  |  |  |  |  |

- Определить относительную продолжительность включения двигателя, рассчитать и скорректировать эквивалентную мощность двигателя для стандартного ПВ;

- Согласно полученным характеристикам, выполнить выбор двигателя (асинхронный с фазным ротором) и проверку соответствия его параметров условиям нагрузки;

- Для выбранного двигателя построить механическую характеристику и выполнить подбор пускорегулирующих сопротивлений);

- Представить схему включения и управления режимами работы электропривода, выполнить выбор коммутационной и защитной аппаратуры;

- Выбрать устройство частотного управления асинхронным электроприводом, представить его параметры, описать функциональные возможности;

- Выполнить подбор кабелей для электропитания привода;

- Составить калькуляцию расходов на комплектующие разрабатываемой системы электропривода.

###### Содержание

| Наименование пункта |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчет режима ПВ и эквивалентной мощности двигателя |  |
| 2. | Выбор двигателя и проверка соответствия его параметров условиям нагрузки |  |
| 3. | Построение механической характеристики двигателя. Расчет регулирующих сопротивлений. Пусковая диаграмма асинхронного двигателя. |  |
| 4. | Схема включения и управления режимами работы электропривода. Выбор коммутационной и защитной аппаратуры. |  |
| 5. | Выбор устройства частотного управления асинхронным электроприводом |  |
| 6. | Подбор кабелей для электропитания привода |  |
| 7. | Калькуляция расходов на комплектующие разрабатываемой системы электропривода |  |
|  | Список литературы |  |

1. Расчет режима ПВ и эквивалентной мощности двигателя

2. Выбор двигателя и проверка соответствия его параметров 
условиям нагрузки

Таблица 2. Паспортные данные двигателя с фазным ротором

| Типоразмер двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рном, кВт | Iном, А | ПВст, % | sном , % |  ном , % | cos ном | МпускМном | λ=МmaxМном |

3. Построение механической характеристики двигателя. Расчет регулирующих сопротивлений. Пусковая диаграмма асинхронного двигателя.

3.1. Построение механической характеристики двигателя.

Таблица 3. Механическая характеристика двигателя

| Типоразмер двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критическое скольжение sкр : |  |  |  |  |  |  |  |
| Критический момент Mкр : |  |  |  |  |  |  |  |
| s |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | sкр = | 1 |
| n = n0 (1 – s) | об/мин |  |  |  |  |  | 0 |
| M=2Mкрssкр+sкрs | Нм |  |  |  |  | Mкр | Mпуск |

3.2.  Расчет регулирующих сопротивлений.

(ПРИМЕР)

Расчёт резисторов в цепи ротора, обеспечивающих заданную пусковую диаграмму, для асинхронного электропривода с фазным ротором является наиболее часто встречающейся задачей.

Под пусковой диаграммой понимают совокупность двух или более искусственных механических характеристик, которые используются при пуске АД в пределах от М1 до М2.

Пусковая диаграмма строится в предположении, что рабочий участок механических характеристик близок к линейному.

При построении пусковой диаграммы предельный момент М1 не может быть больше критического и обычно принимается (0,8-0,9) Мmax, а момент переключения М2 должен составлять (1,1-1,25) Мс.

Число ступеней пусковой диаграммы m (равно числу искусственных характеристик) и значение моментов М1 и М2 связаны между собой соотношением.

где  - значение момента в относительных единицах.

Если при выбранных значениях М1 до М2 число ступеней m не получается целым, то его следует округлить в сторону ближайшего целого числа и пересчитать момент переключения М'2.

Принимаем

М1 = 0,9·319,1 = 287,2 Нм,

М2 = 1,1·138,8 = 152,6 Нм,

Нм,

Окончательно принимаем m = 4.

Находим М'2 с учётом, что m = 4 по формуле

После этого определяем отношение  = М1/М'2 и величину сопротивления по ступеням по формуле

,

Ом,

Ом,

Ом,

Ом.

Рассчитываем сопротивления по секциям

R1 = Rд1 - Rд2 = 0,782 - 0,408 = 0,374 Ом,

R2 = Rд2 - Rд3 = 0,408 - 0,213 = 0,195 Ом,

R3 = Rд3 - Rд4 = 0,213 - 0,112 = 0,101, Ом,

R4 = Rд4 = 0,112 Ом.

3.3. Пусковая диаграмма асинхронного двигателя.

Рис.  . Пусковая диаграмма асинхронного двигателя с фазным ротором

4. Реверсивная схема включения и управления режимами работы электропривода.

4.1. Реверсивная схема включения и управления режимами работы электропривода.

(Пример) НЕРЕВЕРСИВНАЯ схема управления при помощи командоконтроллера

Управление двигателем осуществляется с помощью командоконтроллера, который представляет собой аппарат дистанционного управления.

Контроллер замыкает и размыкает цепи управления электромагнитных катушек контакторов, контакты последних замыкают и размыкают цепи двигателя.

Рис.  .Силовая схема управления трёхфазным асинхронным двигателем с фазным ротором

Нереверсивная схема управления при помощи командоконтроллера на n = 5 позиций (рис. 8) включает в себя контакты SA1-SA5, электромагнитные контакторы KM1-KM5, два встроенных тепловых реле защиты KK1 и KK2, а так же автоматический выключатель QF.

Схема обеспечивает пуск асинхронного двигателя (M), отключение его от сети в ручном и автоматическом режиме (SQ1), а также защиту от коротких замыканий (QF) и длительных перегрузок (KK1 и KK2).

Рис.   .  Нереверсивная схема управления на n = 5 позиций при помощи командоконтроллера

В первом положении командоконтроллера замыкается контакт SA1, подавая питание на катушку. Контактор KM1 подключает обмотки статора двигателя. Одновременно с включением приводного двигателя включается обмотка электромагнита YB и тяговым усилием на его якоре раздвигаются стойки, освобождая от колодок шкив. В цепь ротора электродвигателя при этом включено полное сопротивление Rд1 пускового реостата, и двигатель разгоняется по характеристике 1 (см. рис. 6) до установившейся частоты вращения nуст1 при заданном моменте сопротивления M2.

Во втором положении замыкается контакт SA2 командоконтроллера и включается контактор KM2, который закорачивает часть R1 сопротивления реостата. Двигатель переходит на работу по характеристике 2, разгоняется до частоты вращения nуст2.

Таким образом, при переключении командоконтроллера последовательно замыкаются контакты SA1-SA5, включающие соответственно контакторы KM1-KM5, которые закорачивают часть сопротивления реостата от R1 до R4, урезая его до нуля. В итоге двигатель работает на естественной характеристике 4 с частотой вращения nуст4

Для выключения двигателя необходимо контроллер перевести в положение 0.

4.2. Выбор коммутационной и защитной аппаратуры.

(ПРИМЕР)

Выбор оборудования схемы управления осуществим по техническим характеристикам электрооборудования [источник из списка литературы].

Для управления коммутацией в схеме управления подбираем кулачковый контроллер по основным характеристикам.

| Тип контроллера: | ККТ-61А |
| --- | --- |
| Исполнение управляемого двигателя: | АД с фазным ротором |
| Число рабочих положений: | 5-0-5 |
| Номинальный ток кулачкового механизма: | 63 А |
| Сила тока в обмотке статора: | 100 А |
| Сила тока в обмотке фазного ротора: | 100 А |

Подбираем тип электротепловых токовых реле KK1 и KK2 с учётом номинального тока обмотки статора .

| Тип реле: | РТТ-2 |
| --- | --- |
| Номинальный ток: | 63 А |
| Номинальный ток теплового элемента: | 10-63 А |
| Диапазон регулирования тока срабатывания: | 8,5-63 А |

Автоматический выключатель QF так же подбираем с учётом номинального тока обмотки статора.

| Тип реле: | АЕ2040 |
| --- | --- |
| Номинальный ток: | 63 А |
| Номинальное напряжение: | 380, 660 В |
| Число полюсов: | 3 |
| Масса: | 3 кг |

Тип электромагнитных контакторов KM1-KM5 подбираем с учётом номинального тока фазного ротора

5. Выбор устройства частотного управления асинхронным 
электроприводом

Подобрать частотный преобразователь для управления электроприводом. Выбор преобразователя осуществляется по, приведённой к стандартной ПВ мощности. Необходимо оценить пиковые нагрузки по максимальному току асинхронного двигателя, обеспечив 3-х кратный запас.

Описать тип частотного преобразователя. Представить его весогабаритные характеристики и электрические параметры. Описать функциональные возможности частотного преобразователя. Возможна схема силовой части преобразователя.

6. Подбор кабелей для электропитания привода

7. Калькуляция расходов на комплектующие разрабатываемой системы электропривода

Таблица

| № | Комплектующие | Обозначение (тип) | Стоимость, руб | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Список использованной литературы

1.	Асинхронные двигатели с фазным ротором и схемы управления. Учебно-методическое пособие. Ющенко Л.В., 1999.

2.	Проектирование электрических машин. Сергеев П.С., Виноградов Н.В., Горяинов Ф.А., 1969.

3.	Проектирование электрических машин. Учебное пособие под редакцией Копылова И.П., 2002

# 4. 	Сайт Компании  ЭЛКОМ. КРАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ. Режим доступа: http://www.elcomspb.ru/retail/electric_engines/crane_engines/5mth-011-6/  (Дата обращения: 14.01.2015).