Федеральное агентство связи

ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

И.И. Салифов

Системы коммутации

Методические указания по выполнению домашней контрольной работы

для студентов заочной формы обучения на базе среднего специального образования, обучающихся по направлению подготовки бакалавра

210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

(профиль «Сети связи и системы коммутации»)

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3 поколения

Екатеринбург 2013

ББК 32.88-01

УДК 621.39

Рецензент: доцент кафедры АЭС Букрина Е.В.

И.И. Салифов

Системы коммутации: Методические указания для выполнения контрольной работы/Салифов И.И. – Екатеринбург: УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 2013. – 34 с.

Методические указания по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине «Системы коммутации» предназначены для студентов заочной формы обучения на базе среднего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки бакалавра 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации»).

Содержат тематический план дисциплины, контрольные задания, примерный перечень литературы и вопросов для подготовки к экзамену.

Рекомендовано НМС УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» в качестве методических указаний по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине «Системы коммутации» для студентов заочной формы обучения на базе среднего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки бакалавра 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации»).

ББК 32.88-01

УДК 621.39

Кафедра автоматической электрической связи

ã УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 2013

Содержание

Введение												4

1 Методические указания по темам курса							6

2 Контрольное задание										9

Литература												34

Введение

Методические указания по выполнению домашней контрольной работы составлены в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Системы коммутации». Предназначены для студентов направления подготовки бакалавра 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» заочной формы обучения на базе среднего профессионального образования.

Целью дисциплины является обучение студентов основам построения телекоммуникационных сетей и коммутационного оборудования.

Основными задачами дисциплины являются следующие задачи:

- изучение основных тенденций развития коммутационной техники и технологий;

- изучение основ построения телекоммуникационных сетей;

- изучение состава оборудования и основ проектирования коммутационных систем;

- изучение вопросов обеспечения функционирования коммутационных систем.

В результате изучения курса

Студент должен иметь представление:

- об основных проблемах научно-технического развития в области систем коммутации,  улучшения качества обслуживания пользователей, расширения рынка предоставляемых услуг, повышения надежности и эффективности функционирования систем коммутации и сетей связи;

знать:

- построение ТФОП и системы нумерации на сети;

- новые технологии введения услуг;

- построение абонентских интерфейсов,  виды технологий цифровых абонентских линий и беспроводного доступа;

- элементную базу и состав оборудования АСК;

- состав оборудования ЦСК;

- принципы построения модулей пространственной и временной цифровой коммутации;

- классификацию протоколов сигнализации;

- характеристики и протоколы систем сигнализации телефонной сети общего пользования;

- функциональную структуру, форматы сигнальных единиц, методы защиты данных и исправления ошибок в ОКС№7;

- протоколы взаимодействия ЦСК в телефонной сети общего пользования и в цифровой сети с интеграцией обслуживания;

- методы синхронизации ЦСК в сети;

- общие принципы организации технической эксплуатации.

- уметь:

- разрабатывать схемы организации связи телефонных сетей всех уровней;

- определять эффективность узлообразования на ГТС;

- разрабатывать перспективный план нумерации коммутируемой сети;

- разрабатывать схемы организации связи и планы нумерации для сопряжения телефонной сети общего пользования с системами сотовой подвижной связи разного уровня;

- разрабатывать схемы организации связи и планы нумерации для сопряжения телефонной сети общего пользования с ведомственными и корпоративными сетями;

- проводить расчет телефонной нагрузки и объема оборудования коммутационной станции;

- рассчитывать пропускную способность сети ОКС и обосновывать выбор режима работы сети;

- составлять маршрутные таблицы для заданной сети ОКС№7;

иметь навыки:

- работы с технической и справочной литературой;

- моделирования процессов обслуживания вызовов в сетях разного назначения и уровня;

- синтеза коммутационных схем;

- чтения принципиальных схем функциональных узлов;

- расчета пропускной способности пучков линий;

- расчета пропускной способности ОКС.

1 Содержание учебной дисциплины

##### Раздел 1 Введение

Концепции развития телекоммуникационного комплекса Российской Федерации. Механизм работы традиционной сети. Понятие инфокоммуникационных технологий. Структура и механизм работы сети связи следующего поколения. Организация взаимодействия в сетях с коммутацией каналов и пакетов.

Раздел 2 Основы автоматической коммутации

Понятия архитектуры и структуры системы. Классификация коммутационных станций. Обобщенная архитектура и структура коммутационной станции. Интерфейсы коммутационной станции. Состав оборудования коммутационной станции. Понятия о пространственном и временном способе разделения трактов в коммутационных полях. Классификация управляющих систем.

Емкость сети и нумерация абонентских линий. Понятия о ресурсе нумерации, о закрытых и открытых планах нумерации.

Многоэтапный принцип обслуживания вызова. Понятие о языках описаний и спецификаций (MSC – Message Sequence Chart, SDL – Specification and Description Language).

Коммутационные приборы аналоговых и цифровых систем коммутации (АСК и ЦСК). Электрические и структурные параметры коммутационных приборов. Понятие о пространственной и временной цифровой коммутации.

Классификация коммутационных полей. Типы коммутационных схем и способов построения коммутационных блоков. Понятия условных координат и вероятностных графов. Построение коммутационных блоков на различных коммутационных приборах. Методы оптимизации многозвенных коммутационных схем.

Области применения протоколов сигнализации, понятие об абонентской и межстанционной сигнализации. Децентрализованные (CAS − Channel Associated Signalling) и централизованные (CCS − Common Channel Signalling) системы сигнализации. Методы сигнализации “из конца в конец” (End to End) и “от звена к звену” (Link by Link). Особенности Российских протоколов сигнализации.

Организация сигнальных каналов на основе сверхциклов. Сценарии обмена сигналами на языке MSC. SDL – диаграммы.

Область применения. особенности сигнализации R2, «импульсный челнок» (R 1.5), безинтервальный пакет, импульсный пакет.

Состав оборудования и программного обеспечения ЦСК. Построение модулей цифровой коммутации. Особенности и классификация коммутационных полей ЦСК. Организация электронных управляющих систем (ЭУС). Особенности архитектуры ЦСК с коммутацией пакетов. Тенденции развития коммутационной техники. Понятие распределенной коммутации и управления. Декомпозиция АТС и Softswitch (гибкого коммутатора).

Раздел 3 Основные понятия теории телетрафика

Параметры математической модели, характеризующей процессы обслуживания вызовов. Детерминированные и случайные потоки вызовов. Основные характеристики случайного потока. Свойства случайных потоков. Понятие простейшего потока.

Определение телефонной нагрузки. Понятия возникающей, обслуженной и потерянной нагрузки. Интенсивность нагрузки. Понятие часа наибольшей нагрузки (ЧНН).

Дисциплины обслуживания вызовов: без потерь и с потерями сообщений. Понятие явных и условных потерь. Обслуживание с ожиданием и с повторными вызовами. Вероятности потерь по вызовам, по времени, по нагрузке. Характеристики качества обслуживания в сетях с коммутацией пакетов: задержки, потеря пакетов.

Раздел 4 Структура телекоммуникационных сетей

Федеральная связь России. Состав ЕСЭ: сети общего пользования и сети ограниченного пользования. Понятие цифровой сети с интеграцией обслуживания (ISDN – Integrated Services Digital Network). Виды сервиса, предоставляемые пользователям ЦСИО (ISDN). Понятие узкополосной (N-ISDN) и широкополосной ЦСИО (B-ISDN). Основные  канальные структуры: каналы B, D, H. Виды доступа: основной (BRA – Base Rate Access), первичный (PRA –  Primary Rate Access).

Понятия транспортных сетей и сетей доступа. Телекоммуникационные и информационные услуги. Конвергенция сетей, понятие инфокоммуникационных услуг.

Классификация услуг. Модель интеллектуальной сети (IN − Intelligent Network). Реализация IN. Сценарии предоставления услуг через IN.

Понятие сетей связи следующего поколения NGN (Next Generation Network). Архитектура современной сети NGN, понятие об уровнях доступа, транспорта, управления, услуг. Сетевая структура NGN. Схема формирования блока данных (эталонная модель взаимодействия открытых систем), модель протоколов. Представление IP-адреса и классы IP-адресов.

Раздел 5 Сети доступа

Оконечное абонентское оборудование. Состав телефонного аппарата общего пользования. Местный эффект и его влияние на качество телефонной связи. Методы ослабления местного эффекта. Электрические параметры телефонного аппарата. Оценка качества передачи речи. Методы передачи адресной информации с телефонного аппарата. Принципиальные схемы современных телефонных аппаратов.

Понятие системного телефонного аппарата. Структурная схема цифрового телефонного аппарата.

Классификация видов терминальных устройств для передачи неречевой информации по абонентским линиям. Понятие терминала класса «Мультимедиа». Устройства сопряжения для передачи данных по абонентским линиям.

Классификация видов абонентского доступа. Структура абонентской сети и модель ее развития. Применение оптических кабелей. Технологии пассивных и активных оптических сетей абонентского доступа.

Классификация технологий цифровых абонентских линий (хDSL − Digital Subscriber Line). Способы формирования линейных сигналов в технологиях хDSL. Принципы включения и работы оборудования ADSL (Asymmetric Digital Line).

Построение телефонной сети общего пользования (ТфОП). Топологии телефонных сетей разных уровней. Системы нумерации на ТфОП. Сценарии перехода ТфОП различных уровней к NGN. Миграция сети, построенной на базе гибкого коммутатора. Миграция сети, построенной на базе подсистемы IMS (IP Multimedia Subsystem).

Сеть общеканальной сигнализации ОКС№7, ее элементы, метод создания и режимы работы. Функциональная структура ОКС №7. Форматы сигнальных единиц. Методы защиты данных в ОКС №7. Методы исправления ошибок. Передача значащих сигнальных единиц. Пропускная способность сети ОКС.

Взаимодействие сетей ТфОП через IP-сеть, понятие о протоколах группы SIGTRAN.

2 Контрольное задание (Вариант 4 Просьба оформить в ворде)

Задача 1

Разработать схему организации связи двух зон, присвоить коды зонам и местным сетям в составе зон (таблица 1). Привести примеры структуры сети и планов нумерации для одной из ГТС и одной из СТС, указав местные и междугородные номера абонентов. Пояснить структуру местных и междугородных номеров. Составить структурную схему соединительного тракта между двумя абонентами ГТС разных зон. Пояснить распределение адресной информации. Перечислить возможные варианты установления соединения между абонентами разных зон.

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1

| Параметр | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество ГТС в зоне | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Количество СТС в зоне | 15 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 16 |

### Рекомендации по решению задачи №1

Перед выполнением задания необходимо:

- используя приложение А, повторить способы построения ТфОП разных уровней иерархии (местных – ГТС, СТС; внутризоновых; междугородной), структуру номеров и порядок составления планов нумерации;

- повторить принципы установления соединений через сети разных уровней ТфОП.

В ответ необходимо включить:

1) схему организации связи двух зон с заданным количеством ГТС и СТС. На схеме указать коды зон и местных сетей;

2) схему организации связи одной ГТС с указанием плана нумерации, пояснить структуру местных номеров;

3) схему организации связи одной СТС с указанием плана нумерации, пояснить выбранный вариант нумерации и структуру местных номеров;

4) структурную схему соединительного тракта между абонентами ГТС разных зон с указанием распределения адресной информации, пояснить структуру междугородных номеров. Перечислить все возможные варианты установления междугородной связи.

Приложение А

1 Построение телефонной сети общего пользования (ТфОП)

Общегосударственная система автоматизированной телефонной связи (ОГСТфС) предназначена для удовлетворения  населения и предприятий в передаче сообщений пользователей как в пределах страны, так и выход на международную телефонную сеть. Схема построения ОГСТфС показана на рисунке А.1.

#### Рисунок А.1 – Структурная схема ОГСТфС

ОГСТфС имеет иерархическую структуру и включает в себя  сети следующих уровней:

- местные (городские и сельские),

- внутризоновые,

- междугородную (национальную).

ОГСТфС использует две разновидности нумерации: закрытая и открытая.

При закрытой нумерации количество знаков в номере вызываемого абонента не зависит от того, с какой точки сети он вызывается. При открытой нумерации количество знаков в номере вызываемого абонента зависит от местонахождения вызывающего абонента.

.

2 Построение городских телефонных сетей (ГТС)

### Простейшей ГТС является нерайонированная ГТС. На такой сети устанавливается одна телефонная станция, куда включаются абонентские линии (рисунок А.2).

Рисунок А.2 – Нерайонированная ГТС

# Нерайонированные ГТС используются в городах с небольшой емкостью и обслуживаемой территорией.

# Нумерация на сети может быть:

# - четырехзначная (если емкость АТС не превышает 10000 номеров):

В этом случае максимальная емкость сети 8000 номеров, т. к.  в качестве первой цифры номера нельзя использовать цифры 0 и 8 (0, в дальнейшем 1 – выход на узел спецслужб; 8, в дальнейшем 0 – выход на АМТС);

# - пятизначная:

В этом случае в городских районах с высокой плотностью абонентов устанавливаются концентраторы, которые содержат часть коммутационного оборудования цифровой АТС.

## Максимальная емкость сети 80000 номеров.

При увеличении абонентской емкости и размеров обслуживаемой территории для уменьшения затрат на линейные сооружения целесообразно строить ГТС по принципу районирования. В этом случае территория города разбивается на районы. В каждом из районов размещается районная АТС (РАТС), в которую, как правило, включаются 10000 абонентов этого района. РАТС соединяются между собой по принципу «каждая с каждой» (рисунок А.3).

Рисунок А.3 – Районированная ГТС со связью РАТС по принципу «каждая с каждой»

Нумерация на сети пятизначная:

Максимальная емкость сети 80000 номеров, т. к. в качестве первой цифры номера нельзя использовать цифры 0 (в дальнейшем 1) и 8 (в дальнейшем 0). Экономически выгодная емкость 50-60 тыс. номеров.

При таком построении ГТС капитальные затраты на линейные сооружения сокращаются за счет существенного уменьшения протяженности абонентских линий, имеющих низкий коэффициент использования и введения соединительных линий с высоким коэффициентом использования.

При большом числе районных АТС организация межстанционной связи по принципу «каждая с каждой» приводит к увеличению числа пучков соединительных линий, в которых понижается пропускная способность линий. Одним из наиболее эффективных способов повышения использования межстанционных линий является применение на ГТС коммутационных узлов для концентрации нагрузки. При увеличении емкости  свыше 50-60 тысяч номеров на ГТС используются узлы входящих сообщений (УВС).

При таком построении сети территория города делится на узловые районы. Внутри узлового района РАТС связываются по принципу «каждая с каждой». Связь между РАТС разных узловых районов осуществляется через УВС (рисунок А.4).

Рисунок А.4 – ГТС с УВС

Нумерация  на сети шестизначная:

Максимальная емкость сети 800000 номеров. Экономически выгодная емкость 500-600 тыс. номеров.

При емкости свыше 500-600 тыс. номеров даже при наличии на сети УВС количество пучков соединительных линий становится очень большим, а эффективность использования уменьшается. В этом случае территория города делится на узловые районы емкостью до 100 тыс. номеров каждый.  Для установления соединений между РАТС разных узловых районов в каждом узловом районе вводят коммутационные узлы исходящих сообщений УИС, в которых объединяется исходящая нагрузка станций других узловых  районов, и распределяется по направлениям к УВС своего узлового района (максимально 10 УВС в узловом районе) (рисунок А.5).

Рисунок А.5 – ГТС с УИС и УВС

Нумерация на сети семизначная:

### Максимальная емкость сети 8000000 номеров. Экономически выгодная емкость 5-6 млн. номеров.

3 Построение сельских телефонных сетей (СТС)

Различают следующие способы построения сельских телефонных сетей:

- радиальный (рисунок А.6, а);

- радиально-узловой (рисунок А.6, б);

- комбинированный (рисунок А.6, в).

Рисунок А.6 – Способы организации СТС

Основой СТС является центральная станция (ЦС), в которую включаются линии от вышестоящей АМТС, соединительные линии от оконечных станций (ОС), а при радиально-узловом построении и от узловых станций (УС). Центральная станция устанавливается в районном центре и обычно имеет емкость до 1000-2000 номеров. Узловые станции концентрируют нагрузку от ОС и включаются в ЦС. Оконечная станция предназначена для подключения абонентов.

На СТС применяется пятизначная нумерация трех типов:

1) закрытая, при которой все виды связи (внутристанционная, межстанционная) устанавливаются набором пятизначного номера. Введение закрытой нумерации экономически оправдано при достаточно большой емкости сети;

2) открытая без индекса выхода, при которой внутристанционная связь абонентов оконечных станций (ОС) и узловых станций (УС) устанавливается набором сокращенного трехзначного номера, а межстанционная – набором полного пятизначного номера. Пятизначные номера на всей сети начинаются с одинаковой цифры, что возможно при емкости сети не более 10000 номеров. В качестве первого знака пятизначного номера можно использовать любую цифру, кроме 0 (в дальнейшем 1) и 8. При данном типе нумерации в номерах абонентов ОС и УС в качестве цифры сотен нельзя использовать цифры 0 (1), 8, а также цифру, задействованную в качестве первого знака номера межстанционной связи;

3) открытая с индексом выхода, при которой абонент ОС и УС при установлении межстанционной связи перед пятизначным номером набирает дополнительный знак – индекс выхода (например, 9). При этом типе нумерации нет ограничений на использование цифр в качестве знака сотен.

##### 4 Внутризоновые телефонные сети

Вся территория страны делится на зоны с единой системой нумерации. Как правило, территории телефонных зон совпадают с территориями областей и республик. Однако территории нескольких областей могут быть объединены в одну зону и, наоборот, одна область может быть разделена на две зоны. Крупные города с семизначной нумерацией выделяются в самостоятельные зоны.

Каждая внутризоновая сеть включает в себя городские и сельские телефонные сети (СТС). Коммутационным центром зоны является автоматическая междугородная телефонная станция (АМТС), через которую осуществляется выход на другие внутризоновые сети, а также связь внутри зоны между местными станциями.

Наиболее распространенным вариантом организации внутризоновой сети является вариант с одной АМТС в зоне. В этом случае внутризоновая сеть строится по радиальному принципу, где роль узла выполняет АМТС, которая также является оконечной станцией междугородной сети. В АМТС включаются центральные станции (ЦС) сельской сети и РАТС городской сети. РАТС соединяются с АМТС либо непосредственно, либо, через узлы городской сети (УИС и УВС). Между местными сетями и АМТС имеются соединительные линии:

- исходящие – заказно-соединительные линии (зсл) в направлении к АМТС;

- входящие – соединительные линии междугородные линии (слм) от АМТС к местным сетям (на стороне городских АТС слм заканчиваются на входах УВСМ).

Схема построения внутризоновой телефонной сети показана на рисунке А.7.

Рисунок А.7 – Схема построения внутризоновой телефонной сети

В пределах зоны нумерация семизначная:

В качестве первой цифры а могут быть использованы любые цифры, кроме 0 (в дальнейшем 1) и 8 (в дальнейшем 0). В стотысячной группе номер пятизначный ххххх. Так как число стотысячных групп в зоне нумерации не может превышать 80, то максимальная емкость внутризоновой сети 8 млн. номеров.

Порядок набора номера при внутризоновой связи:

5 Организация междугородной сети

Междугородная телефонная сеть предназначена для установления соединений между АМТС различных зоновых сетей и включает АМТС, узлы автоматической коммутации первого класса (УАК1) и второго класса (УАК2), пучки телефонных каналов, связывающие станции и узлы между собой. АМТС являются оконечными станциями междугородной сети. На УАК устанавливаются только транзитные соединения.

Вся территория страны разделена на транзитные территории, каждая из которых имеет УАК1. Все УАК1 соединяются между собой по принципу «каждый с каждым» пучками высокого качества. Каждая АМТС, расположенная на транзитной территории, соединяется с УАК1 этой территории и еще с  одним УАК1 междугородной сети либо непосредственно, либо через УАК2 пучками высокого качества. УАК2 создаются при наличии технико-экономической целесообразности для замыкания нагрузки между группой АМТС одной транзитной территории и выхода к УАК1.

Число УАК в соединительном тракте не должно превышать четырех, т. е. в соединительном тракте на междугородной сети не  быть более пяти коммутируемых участков (рисунок А.8). Самый длинный путь по числу коммутируемых участков между АМТС: АМТС – УАК2 – УАК1 – УАК1 – УАК2 – АМТС (путь последнего выбора).

Нумерация на сети десятизначная:

Рисунок А.8 – Виды соединений на междугородной телефонной сети

## Задача 2

Разработать сценарий обмена сигналами  при установлении соединения между заданными абонентами (таблица 1), используя протокол R 1.5 (протокол многочастотной сигнализации методом «импульсный челнок»). Определить коды сигналов линейной и регистровой сигнализации и местонахождение сигнального канала, если известен закрепленный разговорный канал.

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 2

| Номер варианта | Номер аб. А | Система АТСА | Номер аб. Б | Система АТСБ | Состояние Линии аб. Б | Номер РКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 608312 | АТСК | 711425 | АТСЭ | свободен | 14 |
| 2 | 308419 | АТСЭ | 475236 | АТСК | занят | 10 |
| 3 | 465027 | АТСК | 612983 | АТСЭ | неответ | 22 |
| 4 | 109423 | АТСЭ | 285240 | АТСК | свободен | 6 |
| 5 | 342701 | АТСК | 501263 | АТСЭ | занят | 20 |
| 6 | 740216 | АТСЭ | 492058 | АТСК | неответ | 24 |
| 7 | 471892 | АТСК | 628419 | АТСЭ | свободен | 17 |
| 8 | 128073 | АТСЭ | 312907 | АТСК | занят | 12 |
| 9 | 540326 | АТСК | 143275 | АТСЭ | неответ | 15 |
| 10 | 772540 | АТСЭ | 590321 | АТСК | свободен | 18 |

### Рекомендации по решению задачи № 2

Перед выполнением задания необходимо:

- используя приложение А повторить классификацию систем сигнализации, способ формирования сигнальных каналов на основе сверхциклов;

- используя приложение А изучить характеристику линейной сигнализации 2 ВСК, местный вызов;

- повторить характеристику метода сигнализации «импульсный челнок».

В ответ необходимо включить:

1) временную диаграмму сверхцикла работы тракта ИКМ с указанием расположения сигнального канала (СК), закрепленного за заданным разговорным

2) сценарий обмена сигналами в процессе обслуживания вызова.

Приложение А

1 Сигнализация на основе «сверхциклов»

В системах с ИКМ за каждым разговорным каналом закрепляется низкоскоростной канал сигнализации.

Сигнал цикловой

синхронизации

РК30

РК16

РК15

Р5

Р3

Р2

Р1

К16

К0

К1

К15

К17

К31

Р4

Р6

Р7

Р8

а

а

b

b

c

c

d

d

CKi

CKi +15 1515

РК1

Сигнальный канал, зкрепленный за РКi

Сигнальный канал, закрпленный за РКi + 15

Цикл i  125 мкс

В пределах одного цикла за счет 16-го канального интервала можно организовать два сигнальных канала СК (рисунок А.1). Номера СК, организованных в одном 16-ом канальном интервале отличаются на 15.

# Рисунок 1 – Структура цикла

Для организации тридцати СК циклы объединяют в сверхциклы (рисунок А.2).

Рисунок А.2 – Организация сверхциклов

16-ый канал цикла 0 (Ц0) используется для передачи сигнала сверхцикловой синхронизации. В  16-х каналах  циклов с 1 по 15 (Ц1…Ц15) организуется 30 сигнальных каналов, каждый из которых обслуживает соответствующий разговорный канал.

2 Сигнализация 2ВСК (местный вызов)

Протокол сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) применяется на ГТС в однонаправленных цифровых соединительных линиях с разделенным местным и междугородным пучками.

Для передачи линейных сигналов и сигналов набора номера (декадный код) используются биты а, b (1 и 2 выделенные сигнальные каналы) 16-ого  временного интервала цикла тракта ИКМ. В таблице А.1 приведены сигналы прямого и обратного направлений, передаваемые по сигнальным каналам при обслуживании местного вызова.

Таблица А.1 – Сигналы прямого и обратного направлений

| Прямое направление |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Состояние бит |  |  |  | Сигнал | Состояние бит |  |  |  |
|  | a | b | c | d |  | a | b | c | d |
| Исходное состояние | 1 | 1 | 0 | 1 | Контроль исходного состояния | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Занятие Набор номера: импульс пауза межцифровой интервал Разъединение | 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | Подтверждение занятия Ответ Б Отбой Б Занятость Б Блокировка канала | 1 1 0 0 1 | 1 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 |

3 Сигнализация «импульсный челнок»

Протокол сигнализации R1.5 (импульсный челнок) относится к многочастотным системам сигнализации и является «гибридным», т.к для передачи линейных сигналов использует сообщения протокола 2ВСК, а управляющие (регистровые) сигналы передаются многочастотным кодом по разговорным каналам. Каждый сигнал является комбинацией частот кода «2» из «6». Количество комбинаций определяется по формуле:

Cmn=m!n!(m−n)!=15,						(1)

где m = 6, n = 2.

В состав каждого сигнала входят две из следующих шести частот:

f0 = 700 Гц,		f1 = 900Гц,		f2 = 1100Гц,

f4 = 1300Гц,		f7 = 1500Гц,		f11 = 1700Гц.

В таблице А.2 приведены сигнальные коды прямого и обратного направления передачи.

Таблица А.2 – Сигнальные коды

| Номер сигнала | # Частоты | # Сигнал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямое направление | # Обратное направление |
| 1 | f0, f1 | # Цифра 1 | Запрос первой цифры номера вызываемого абонента частотным кодом |
| 2 | f0, f2 | Цифра 2 | Запрос следующей цифры частотным кодом |
| 3 | f1, f2 | Цифра 3 | Запрос ранее переданной цифры частотным кодом |
| 4 | f0, f4 | Цифра 4 | Вызываемый абонент свободен |
| 5 | f1, f4 | Цифра 5 | Вызываемый абонент занят |
| 6 | f2, f4 | Цифра 6 | Запрос ранее переданной цифры, принятой с искажением (запрос повтора) |
| 7 | f0, f7 | Цифра 7 | Сигнал перегрузки (отсутствие свободных путей) |
| 8 | f1, f7 | Цифра 8 | Запрос передачи всего номера (начиная с первой цифры) декадным кодом |
| 9 | f2, f7 | Цифра 9 | Запрос передачи следующей и остальных цифр номера вызываемого абонента декадным кодом |
| 10 | f4, f7 | Цифра 0 | Запрос повторения ранее переданной и, затем, передачи остальных цифр номера вызываемого абонента декадным кодом |
| 11 | f0, f11 | Резерв | Резерв |
| 12 | f1, f11 | Подтверждение сигналов обратного направления № 4, 5, 8, 9, 10 | #### Резерв |
| 13 | f2, f11 | Запрос повторения ранее переданного сигнала, принятого с искажением | #### Резерв |
| 14 | f4, f11 | Резерв | Резерв |
| 15 | f7, f11 | Резерв | Отсутствие приема информации |

Задача 3

В соответствии с исходными данными (таблица 1) разработать схему организации связи сети ОКС № 7 для заданной ГТС и рассчитать потребное число звеньев для одного из оконечных пунктов сигнализации. Привести пример этикетки маршрутизации MSU для одного из сигнальных соединений в сети ОКС.

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 3

| # Исходные данные | # Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Емкость ГТС, тыс. ном. | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 2. Кол-во АТСЭ емкостью 10000 номеров | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.Количество MSU для одного соединения | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 |
| 4. Длина MSU | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 5. Среднее время распространения сигналов по ОКС, мс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. Среднее время обработки сообщений на стороне SPB (SPA), мкс | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7. Суммарная нагрузка в одном направлении связи, Эрл | 80 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 84 |
| 8. Средняя продолжи-тельность занятия информационного канала,с | 120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 120 | 110 | 100 | 100 |

Рекомендации по решению задачи №3

Перед выполнением задания необходимо:

- повторить состав и режимы работы сети ОКС № 7, форматы и виды сигнальных единиц;

- ознакомиться с основными положениями ОКС № 7 для ЕСЭ РФ, изучить особенности построения сети ОКС на ГТС.

В ответ необходимо включить:

1) схему организации связи заданной ГТС с наложенной на нее схемой сети ОКС для электронных АТС, план нумерации ГТС, коды оконечных и транзитных пунктов сигнализации;

2) формат этикетки маршрутизации значащей сигнальной единицы для одного из вариантов маршрутов разработанной сети ОКС;

3) используя приложение А произвести расчеты:

- расчет времени передачи одной значащей СЕ (MSU) заданной длины и одной заполняющей СЕ (FISU) длиной 7 байт (для канала со скоростью передачи 64 Кбит/с);

- расчет времени передачи заданного числа MSU для одного соединения в случае отсутствия искажений;

- расчет интенсивности потока значащих СЕ – количество MSU в секунду;

- расчет числа звеньев сигнализации (SL) для одного из оконечных пунктов (SPi);

- количество сообщений в направлении.

Приложение А

##### 1 Принцип передачи СЕ через сеть ОКС

Каждая значащая СЕ (MSU) содержит адрес (метку маршрутизации), при помощи которого обеспечивается посылка MSU в нужный SP сети.

Адрес состоит из следующих полей:

- DPC (КПН) – код пункта назначения (14 бит),

- OPC (КИП) – код исходящего пункта (14 бит),

- SLS – поле выбора звена сигнализации (12 бит).

При маршрутизации MSU также анализируется октет служебных индикаторов SIO:

- NI – индикатор сети

- SI – индикатор службы

Процесс передачи MSU также подразделяется на несколько этапов.

При маршрутизации MSU исходящий пункт заносит в этикетку маршрутизации MSU данные для выбора входящего пункта.

МТР 3 исходящего пункта анализирует:

- NI – определяется сеть (международная, междугородная, региональная),

- DPC – определяется пучок звеньев SL нужного направления и в этом пучке выбирается звено, таким образом идентифицируется направление к нужному (или транзитному) SP.

- MSU  выдается в выбранное звено.

Для отбора MSU принимающий SP анализирует DPC принятой СЕ (сравнивает DPC c собственным кодом). Если они не совпадают, SP выполняет маршрутизацию для дальнейшей передачи и выдает СЕ в сторону следующего SP. Если DPC и собственный код совпали, данный SP является оконечным и в его задачу входит передача MSU в нужную пользовательскую подсистему.

При распределении MSU SP анализирует индикатор SI принятой MSU и передает сигнальное сообщение (поле SIF) в нужную пользовательскую подсистему.

2 Принцип выделения кодов пунктов сигнализации

Сети ОКС №7 создаются методом наложения на базовую сеть (ТфОП) и имеют иерархическую структуру. Применение многоуровневой структуры сети ОКС позволяет ограничить длину кодов пунктов сигнализации до 14 бит, выделяя два дополнительных бита для идентификации уровня (NI – индикатор сети):

- NI = 00 – международная сеть;

- NI = 01 – резерв для международной сети;

- NI = 10 – национальная (междугородная сеть);

- NI = 11 – зоновая и местная сеть.

Нумерация кодов международных пунктов сигнализации определена в рекомендациях Q.708 ITU-T.

Международный код пункта сигнализации (ISPC) имеет структуру Z-UUU-V:

- Z (3 бита) – мировая географическая зона,

- UUU (8 бит) – географический регион сети в определенной мировой зоне,

- V (3 бита) – пункт сигнализации в определенном регионе сети (рисунок А.1).

Рисунок А.1 – Структура кодов международных пунктов сигнализации

Мировые географические зоны:

2 (010) – Европа,

3 (011) – Северная Америка,

4 (100) – Азия,

5 (101) – Австралия, Океания,

6 (110) – Африка,

7 (111) – Центральная и южная Америка,

0 и 1 – резерв.

Например:

2-100 –Россия и СНГ

3-004 – Канада

3-020 – США

Код пункта сигнализации на междугородной сети РФ состоит из двух полей (рисунок А.2):

- КСЗ – Код Сигнальной Зоны (8 бит),

- КПЗ – Код Пункта в Зоне (6 бит).

Сигнальные зоны, а соответственно и КСЗ, закреплены за МЦК (международными центрами коммутации).

Рисунок А.2 – Структура кодов междугородных пунктов сигнализации

В таблице А.1 представлено распределение кодов междугородных пунктов сигнализации.

Таблица А.1 – Распределение кодов междугородных пунктов

| МЦК | КСЗ |
| --- | --- |
| С-Петербург Москва Москва Москва Самара Ростов Екатеринбург Новосибирск Хабаровск | 0-15 16-31 32-47 48-63 64-95 96-111 112-127 128-143 144-159 |

На местных и внутризоновых сетях все 14 разрядов полей DPC и OPC используются для кодирования номера пункта сигнализации. Диапазон кодов

0-14079 (рисунок А.3).

Рисунок А.3 – Структура кодов местных пунктов сигнализации

- Формулы для расчетов

Расчет времени передачи заданного числа MSU для одного соединения в случае отсутствия искажений определяется по формуле:

, 					(1)

где 	 – количество значащих СЕ (MSU ) для одного соединения;

– соответственно время передачи одной значащей, одной заполняющей СЕ;

– время распространения сигналов по ОКС, мс;

– время обработки сообщений на стороне SPB  (SPA), мкс.

Расчет числа звеньев сигнализации (SL) для одного из оконечных пунктов (SPi) производится по формуле:

(2)

где 	i – номер направления;

1,05 – коэффициент, учитывающий увеличение нагрузки из-за процедур технической эксплуатации;

Mi – число сигнальных сообщений в направлении;

Li – интенсивность потока MSU.

Количество сообщений в направлении по формуле:

, 						(3)

где 	yi – суммарная исходящая и входящая нагрузка направления;

t – средняя продолжительность занятия информационного канала;

MЗН – число MSU, передаваемых для одного соединения.

Расчет по формуле (2) производится для каждого направления связи выбранного SP в соответствии с разработанной схемой организации сети ОКС.

Задача 4

Выполнить синтез модуля пространственной коммутации (МПК) с использованием заданной элементной базы (таблица 1). Пояснить работу МПК при коммутации заданных каналов.

Таблица 1 Исходные данные к задаче 4

| Номер варианта | Метод де-композиции | # Параметры МПК NxM | Тип избира-тельной схемы | Коммутация Ys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # по выходам | 16х32 | 16х1 | К14 (S6, t14) → К14 (S28, t14) |
| 2 | по входам | 8х32 | 1х32 | К26 (S2, t26) → К26 (S30, t26) |
| 3 | # по выходам | 8х16 | 8х1 | К4 (S7, t4) → К4 (S14, t4) |
| 4 | по входам | 32х16 | 1х16 | К20 (S25, t20) → К20(S28, t14) |
| 5 | # по выходам | 32х8 | 32х1 | К10 (S20, t10) → К10 (S3, t10) |
| 6 | по входам | 16х8 | 1х8 | К21 (S9, t21) → К21 (S1, t21) |
| 7 | # по выходам | 8х32 | 8х1 | К28 (S0, t28) → К28 (S27, t28) |
| 8 | по входам | 16х32 | 1х32 | К15 (S14, t15) → К15 (S29, t15) |
| 9 | # по выходам | 16х8 | 16х1 | К11 (S8, t11) → К11 (S5, t11) |
| 10 | по входам | 32х8 | 1х8 | К22 (S31, t22) → К22 (S6, t22) |

Рекомендации по решению задачи №4

Перед выполнением задания необходимо:

- повторить математическую модель цифрового канала;

- повторить методы синтеза МПК и принцип управления процессом коммутации в МПК;

В ответ необходимо включить:

1) функциональное описание модуля, его структурный эквивалент;

2) структуру адресного ЗУ (АЗУ) с указанием нумерации ячеек и содержимого ячеек для заданного варианта коммутации, расчет объема АЗУ;

3) описание процесса коммутации заданных каналов.

Задача 5

Выполнить синтез модуля временной коммутации (МВК) с использованием заданной элементной базы (таблица 1). Рассчитать количество каналов, которое может обслужить МВК при заданном быстродействии ЗУ и сделать вывод о возможности использования указанной элементной базы для реализации МВК.

Таблица 1 – Исходные данные для задачи 5

| Номер варианта | # Параметры микросхемы ОЗУ |  | Параметры МВК NxM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Информационная емкость | Время обращения, нс |  |
| 1 | 256х1 | 60 | 16х16 |
| 2 | 256х1 | 500 | 16х8 |
| 3 | 16384х1 | 150 | 512х512 |
| 4 | 8192х1 | 150 | 256х256 |
| 5 | 256х1 | 550 | 8х16 |
| 6 | 256х1 | 25 | 32х32 |
| 7 | 1024х1 | 400 | 32х16 |
| 8 | 8192х1 | 150 | 512х512 |
| 9 | 256х1 | 60 | 32х32 |
| 10 | 1024х1 | 30 | 32х32 |

Рекомендации по решению задачи №5

Перед выполнением задания необходимо:

- повторить понятие временной коммутации;

- изучить структуру и режимы работы МВК.

В ответ необходимо включить:

1) схему организации МВК;

2) расчет числа микросхем для информационного и адресного ЗУ (для ИЗУ и АЗУ);

3) расчет числа каналов, которое может обслуживать данный МВК и вывод по расчету.

Литература

- Основная:

1 Цифровые системы коммутации для ГТС / под ред. В. Д. Карташевского, А.В. Рослякова. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2008.

2 Букрина Е.В. Сети связи и системы коммутации: учебное пособие для вузов по специальностям 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) и 210406 Сети связи и системы коммутации / Е. В. Букрина. – Екатеринбург:Изд-во УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007.

3 Берлин А.Н. Коммутация в системах и сетях связи / А.Н. Берлин. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2006.

Дополнительная:

- 1 Росляков А. В. ОКС № 7: архитектура, протоколы, применение / А.В. Росляков. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2008.

- 2 Прозоров В.М. Общеканальная система сигнализации № 7 учеб. пособие для вузов / В.М. Прозоров, А.И. Стебленко, А.В. Абилов. – М: Горячая линия-Телеком, 2008.

3 Ромашова Т.И. Система SI 2000 MSAN: учеб. пособие / Т.И. Ромашова. – Новосибирск: Изд-во ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2008.

4 Ромашова Т.И. Проект ЦС СТС на базе SI 2000 V.5: учеб. пособие / Т.И. Ромашова. – Новосибирск: Изд-во СибГУТИ, 2005.

- 5 Телекоммуникационные системы и сети: в 3 т.: учеб. пособие. Т.2. Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г.П. Катунин, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов, Г.В. Мамчев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004, 2005.

- 6 Гольдштейн Б.С. Системы коммутации: учеб. для вузов / Б.С. Гольдштейн. – 2-е изд. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003, 2004.

7 Абилов А.Б. Сети связи и системы коммутации: учеб. пособие для студ. вузов спец. – М.: Радио и связь, 2004.

8 Битнер В.И. Система сигнализации № 7: учеб. пособие / В.И. Битнер, Е.А. Субботин. – Екатеринбург : Изд-во УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2004.

9 Битнер В. И. Управление и тестирование ОКС №7: учеб. пособие для студ. вузов спец. 200900 и 201000 / В. И. Битнер, Р.А. Булдакова. – Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2004.