№ 1.

Рис. 1                                          Рис. 2

| № | Задача № I |  |  |  |  | Задача № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | Ú | Z1 | Z2 | Z3 | Опреде лить I | # IA1 | IA2 | Z1 | Z2 | Z3 |
|  | В | Ом | 0м | Ом | A | А | А | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 10 | j1 | 2 | j3 | Ì2 | - | 1 | j10 | j10 | 10 |
| 2 | 12 | -j1 | 2 | -j3 | Ì2 | - | 1 | j10 | 10 | j10 |
| 3 | 10 | j1 | 2 | -j3 | Ì2 | - | 1 | 5 | 10 | j10 |
| 4 | 10 | -j3 | 2 | j3 | Ì3 | - | 1 | 10 | j10 | 10 |
| 5 | 10 | j3 | 2 | j3 | Ì3 | - | 1 | -j10 | 10 | -j10 |
| 6 | 12 | -j3 | 2 | ji | Ì3 | - | 1 | -j10 | -j10 | 10 |
| 7 | 10 | 2 | j2 | 3 | Ì2 | - | 1 | 10 | 10 | -j10 |
| 8 | 10 | 3 | j2 | 2 | Ì3 | - | 1 | 10 | -j10 | 10 |
| 9 | 12 | 2 | -j2 | 3 | Ì2 | - | 1 | j10 | 10 | -j10 |
| 10 | 12 | 3 | -j2 | 2 | Ì3 | - | 1 | j5 | -j10 | 10 |
| 11 | 10 | j2 | 3 | -j2 | Ì3 | - | 1 | -j10 | 10 | j10 |
| 12 | 10 | j2 | 3 | -j2 | Ì2 | - | 1 | -j4 | 10 | 10 |
| 13 | 10 | -j3 | 2 | j3 | Ì2 | 2 | - | j10 | j10 | 10 |
| 14 | 10 | -j3 | 2 | j3 | Ì3 | 2 | - | j10 | 10 | j10 |

2.1. Для задачи 1, используя метод комплексных амплитуд, определить ток, указанный в таблице. Построить векторную диаграмму токов, совмещённую с потенциальной диаграммой. Построить график зависимости найденного тока от времени.

2.2. Для задачи 2 определять показания ваттметра. Составить баланс мощности.

№ 2

. Для всех вариантов UЛ=380В

| № | Za | Zb | Zc | Zab | Zbc | Zca | Аварийный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 8 | 20 | 20 | 20 | -j20 | 20 | -j20 | т.f |
| 9 | -j20 | 20 | j20 | 10 | 10 | 10 | т.l |
| 10 | -j40 | -j40 | -j40 | 20 | j20 | j20 | к.з.фазы c |

2.1. Рассчитать отдельно для каждой нагрузки фазные токи и суммарные линейные токи для обеих нагрузок. Определить активную, реактивную и полную мощности.

2.2. Построить векторные диаграммы токов и напряжений, совмещённые с потенциальными диаграммами, отдельно для каждого вида нагрузки. Линейные токи указать на любой диаграмме.

2.3. Для аварийного режима (обрыв линейных или фазных проводов указанных в таблице или короткое замыкание в фазе) провести расчёт фазных и линейных токов и построить векторные диаграммы токов и напряжений, совмещённые с потенциальной диаграммой. Определить активную, реактивную и полную мощности.