ЗАДАЧА 5

Определение размеров санитарно-защитной зоны предприятия

Меры по защите атмосферного воздуха от промышленных выбросов включают устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые представляют собой территорию, отделяющую источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства. Размер СЗЗ устанавливают в зависимости от класса производства, который определяется степенью вредности и количеством выделяемых предприятием в атмосферу веществ.

Для определения размера СЗЗ необходимо построить график зависимости

С = f (X),

где С (мг/м3) – концентрация вредного вещества;

Х (м) – расстояние от источника выброса.

Для построения графика необходимо рассчитать координаты нескольких точек на ветви б, то есть определить соответствующие значения X1…n и C1…n (см. Рисунок).

Исходные данные для расчета по вариантам содержатся в Таблице 1.

Указания к выполнению расчетов:

Значения X1…n подбираются произвольно с учетом того, что X1…n > Хм (см. Рисунок и пример расчета ниже).

Расчет величин C1…n производится по формуле:

C1…n = S . Cм,

где S – безразмерный коэффициент, зависящий от соотношения X1…n / Xм :

при 1 X1…n / Xм  8     S = 1,130,13(X1...nXм)2+1,

при  X1…n / Xм  8         S = Х1...nXм3,58(X1...nXм)2−35,2(X1...nXм)+120.

Пример расчета координат точки (X1 ; C1):

Из Таблицы 1 известно, что Xм = 100 м, Cм = 0,85 мг/м3.

Пусть X1 = 200 м, тогда X1 / Xм = 200 / 100 = 2,

откуда  S1 = 1,13 / (0,13 . 4 + 1) = 0,74, значит, C1 = 0,74 . 0,85 = 0,63 мг/м3.

Расчет значений C1…n ведется до тех пор, пока не будет выполнено условие Cn  ПДКм.р. (см. Рисунок).

По найденным в ходе расчета точкам строится график С = f (X). Затем на ось ординат наносится значение максимально разовой предельно допустимой концентрации вещества ПДКм.р. (Таблица 1) и из этой точки параллельно оси абцисс проводится прямая до пересечения с ветвью б графика (см. Рисунок). Из точки пересечения опускается перпендикуляр на ось Х. Полученное таким образом значение ХСЗЗ и будет являться размером санитарно-защитной зоны предприятия.

Таблица 1.

| ## Вариант | См, мг/м3 | Хм, м | Наименование вредного вещества | ПДКм.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0,15 | 670 | NO2 | 0,085 |