Контрольная работа

Контрольная работа состоит из трех заданий и оформляется на листах А4.

Практическое задание 1.

Решить задачу. Номер задачи определяется по номеру в списке группы.

Примеры решения задач.

Пример 1. Рассчитайте номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона (за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону) 18 м2, количество мест для сидения – 23, площадь одного места для сидения – 0,34 м2.

| Дано: Sс’ = 18 м2 nсид = 23 Sсид = 0,34 м2/ед. | Решение qн=nсид+nст nст=SстSст' |
| --- | --- |
| qн - ? | Sст=Sс'-Sсид' Sсид=Sсид'×nсид Sсид=0,34*23=7,82 м2 Sст=18-7,82=10,18 м2 nст=10,180,2=50,9≅51 пасс qн=23+51=74 пасс |

Пример 2. Рассчитайте габаритную длину автобуса, если его номинальная вместимость – 75 пасс., количество мест для сидения – 23, площадь одного места для сидения – 0,34 м2, отношение габаритной площади салона к площади пассажирского салона (за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону) – 0,75, габаритная ширина – 2,4 м.

| Дано: qн = 75 пасс nсид = 23 Sсид = 0,34 м2/ед. Кпасс = 0,75 B = 2,4 м | Решение L=SB S=Sс'Kпасс Sс'=Sсид+Sст Sст=nст×Sст' Sсид=nсид×Sсид' nст=qн-nсид nст=75-23=52 пасс Sст=52*0,2=10,4 м2 Sсид=0,34*23=7,82 м2 Sс'=10,4+7,82=18,22 м2 S=18,220,75=24,29 м2 L=24,292,4=10,1 м |
| --- | --- |
| L - ? |  |

Задачи для самостоятельной работы.

- Рассчитайте количество мест для сидения, если габаритная длина автобуса 14 м, его номинальная вместимость 80 пассажиров, площадь места для сидения 0,34 м2. Отношение площади салона ТС к габаритной площади ТС 0,78. Габаритная ширина 2,4 м, отношение площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону к габаритной площади ТС 0,15.

- Площадь салона автобуса 20 м2, площадь сидений 0,35 м2, количество сидений 25, площадь, отведенная для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 3 м2. Рассчитать количество пассажиров, которые могут разместиться стоя в ТС при нормативе площади 0,2 м2/пасс?

- Рассчитайте коэффициент Кпасс, если габаритная длина Lтс12м, ширина Втс 2,45 м, отношение площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону к площади пассажирского салонаКпр0,14, номинальная вместимость автобуса 80 пассажиров, количество мест для сидения 30, площадь одного места для сидения 0,34м2.

- Найти номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 20 м2, количество мест для сидения 25, площадь одного места 0,37 м2

- Найти номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 15 м2, количество мест для сидения 25, площадь одного места 0,35 м2

- Рассчитать габаритную длину автобуса, если его номинальная вместимость 70 пассажиров, количество мест для сидения 25, площадь одного места 0,34 м2, габаритная ширина ТС 2,5 м, отношение площади салона ТС к габаритной площади 0,75, отношение площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону к габаритной площади ТС 0,15.

- Рассчитать номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 21 м2, количество мест для сидения 26, площадь одного места 0,34 м2.

- Найти площадь салона автобуса, если известно, что количество мест для сидения 25, площадь одного места для сидения 0,34м2, длина автобуса 12 м, ширина автобуса 2,4 м, отношение площади комфортного пассажирообмена и прохода по салону к габаритной площади ТС 0,12, номинальная вместимость 90 пасс.

- Найти номинальную вместимость автобуса, если площадь салона, за исключением площади для комфортного пассажирообмена равна 20 м2, количество пассажиров, которые могут разместиться стоя при нормативе 0,2 м2/пасс, 50 пасс, площадь одного места для сидения равна 0,34 м2.

- Рассчитайте отношение площади пассажирского салона к габаритной площади ТС, если номинальная пассажировместимость автобуса равна 80 пассажиров, площадь одного места для сидения 0,34м2, габаритная площадь ТС 30м2, количество мест для сидения 24, а отношение площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону к габаритной площади ТС равна 0,12.

- Рассчитайте номинальную вместимость автобуса, длина которого 10 м, а ширина 2,4 м. Отношения площади пассажирского салона к габаритной площади ТС 0,75, а площадь для комфортного пассажирообмена и прохода по салону составляет одну девятую часть от общей площади пассажирского салона. В данном автобусе имеется 25 сидений для пассажиров по 0,34 м2.

- Рассчитать площадь, приходящуюся на одно место для сидения, если площадь пассажирского салона, за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону равна 19 м2, количество мест для сидения 25, а номинальная вместимость автобуса 76 пассажиров.

- Найти номинальную пассажировместимость пригородного автобуса, если известны габариты: длина 12м, ширина 2,5м, площадь одного места для сидения 0,32 м2 и их количество 40. Отношение площади пассажирского салона к габаритной площади 0,8 и отношение площади комфортного пассажирообмена и прохода по салону к площади салона 0,11.

- Найти номинальную пассажировместимость автобуса, если известны габариты: длина 12,5 м, ширина 2,4 м, площадь одного места для сидения 0,32 и их количество 29. Отношение площади пассажирского салона к габаритной площади 0,75 и отношение площади комфортного пассажирообмена и прохода по салону к площади салона 0,14.

- Рассчитайте номинальную пассажировместимость автобуса, если известны габариты: длина 10 м, ширина 2,3 м, площадь одного места для сидения 0,35. Площадь сидений 10,5 м2, площадь салона, за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону, 18 м2.

- Рассчитать номинальную вместимость автобуса, если площадь салона, за исключением площади для комфортного пассажирообмена, равна 25 м2, количество мест для сидения 30, площадь одного места для сидения равна 0,34 м2

- Рассчитать номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 16 м2, количество мест для сидения 27, площадь одного места 0,37 м2

- Рассчитать номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена по салону 16 м2, количество мест для сидения 20, площадь одного места 0,32 м2

- Рассчитать номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону, 20 м2, количество мест для сидения 25, площадь одного места 0,36 м2

- Рассчитайте количество мест для сидения, если номинальная вместимость автобуса 76, площадь одного места для сидения 0,4 м2, площадь для размещения стоящих пассажиров 9 м2.

- Найти номинальную пассажировместимость автобуса, если известны габариты: длина 10,5 м, ширина 2,4 м, площадь одного места для сидения 0,32 и их количество 25. Отношение площади пассажирского салона к габаритной площади 0,7 и отношение площади комфортного пассажирообмена и прохода по салону к площади салона 0,12.

- Рассчитать номинальную вместимость автобуса, если площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 19 м2, количество стоячих мест 45, площадь одного места для сидения 0,33 м2.

- Найти площадь пассажирского салона автобуса, если, номинальная вместимость 80, площадь места для сидения 0,35 м2, количество пассажиров, которое может разместиться стоя при нормативе 0,2 м2/пасс, 35 пасс, площадь для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 6 м2.

- Рассчитать количество мест для сидения, если площадь для размещения стоящих пассажиров 15 м2, площадь одного места для сидения 0,34 м2, а площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 25 м2

- Найти номинальную вместимость автобуса, если количество мест для сидения 26, площадь каждого места 0,35 м2, площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена по салону 21 м2.

- Площадь пассажирского салона междугороднего автобуса 20 м2, площадь сидения 0,35 м2. Отношение площади комфортного пассажирообмена и прохода по салону к площади, занимаемой местами для сидения, 1:4. Найти количество сидячих мест.

- Рассчитать номинальную пассажировместимость автобуса, если отношение площади для свободного входа-выхода и прохода по салону к его габаритной площади 0,15, количество мест для сидения составляет 23, площадь места для сидения 0,34, ширина автобуса составляет 20% от его длины. Длина автобуса 12 м. отношение площади пассажирского салона к габаритной площади ТС 0,75.

- Рассчитать площадь одного места для сидения, если номинальная пассажировместимость ТС 75 пасс, площадь для размещения стоячих пассажиров 10 м2, площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 19 м2.

- Рассчитать площадь пассажирского салона автобуса, если известно, что его номинальная пассажировместимость 75 пасс, площадь места для сидения 0,4 м2, количество пассажиров, которое может разместиться стоя при нормативе 0,2 м2/пасс, 50 пасс, отношение площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону к площади пассажирского салона 0,16.

- Найти номинальную пассажировместимость автобуса, если количество мест для сидения 26, площадь каждого места для сидения 0,35 м2. Площадь пассажирского салона за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону 21 м2.

- Найти номинальную вместимость автобуса, если площадь салона, за исключением площади для комфортного пассажирообмена равна 25 м2, количество мест для сидения 27, площадь одного места для сидения равна 0,33 м2.

- Рассчитать площадь пассажирского салона (за исключением площади для комфортного пассажирообмена), если количество мест для сидения 27, номинальная вместимость автобуса 75 пассажиров. Площадь одного места для сидения 0,35 м2.

- В автобусе предусмотрено 40 мест для сидения, площадь пассажирского салона (за исключением площади для комфортного пассажирообмена и прохода по салону) составляет 30 м2, одно сидячее место занимает 0,36 м2. Найти количество пассажиров, которое может разместиться в автобусе стоя при нормативе 0,2 м2/пасс.

- Рассчитать количество мест для сидения в междугороднем автобусе, если его длина 11,5 м, ширина 2,3 м, отношение площади салона к габаритной площади автобуса 0,8, площадь одного места для сидения 0,4, площадь комфортного пассажирообмена и прохода по салону 3,8 м2.

Практическое задание 2

Определите наилучшую модель автобуса из четырех сравниваемых по методу квалиметрии, используя данныеТаблица 1. Номера сравниваемых моделей определяются по последним двум цифрам зачетной книжки в соответствии с Таблица 2. Все расчеты записываются в форму из Приложения 2.

Таблица 1. Справочные значения показателей

| Показатели |  | Расход топлива, л/100км | Экологический класс двигателя | Рыночная стоимость, млн. руб | Наличие автоматической / механической коробки передач | Наличие затемненных окон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  | A | A | A | B | C |
| Ранг |  | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 1 | МАЗ 105 | 33 | 3 | 7,5 | 1 | 1 |
| 2 | IkarBus IK-206 | 31,5 | 3 | 6,5 | 0 | 0 |
| 3 | НефАЗ 52995 | 35 | 3 | 8,5 | 1 | 1 |
| 4 | ЛиАЗ 6212 | 25 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | Волжанин Ситиритм 18 | 28 | 5 | 8,5 | 1 | 1 |
| 6 | ЛАЗ A292 LE | 24 | 4 | 9,5 | 1 | 1 |
| 7 | МАЗ 215 | 25 | 5 | 7,5 | 1 | 1 |
| 8 | МАЗ 205 | 26 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | MAN Lion'sCity G | 23 | 6 | 12 | 1 | 1 |

Таблица 2. Номера сравниваемых моделей ПТС по методу квалиметрии

| Вариант | № сравниваемых моделей |  |  |  | Вариант | № сравниваемых моделей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| 02 | 1 | 2 | 3 | 5 | 52 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 03 | 1 | 2 | 3 | 6 | 53 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | 1 | 2 | 3 | 7 | 54 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 8 | 55 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 9 | 56 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 1 | 2 | 4 | 5 | 57 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 1 | 2 | 4 | 6 | 58 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 09 | 1 | 2 | 4 | 7 | 59 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 60 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 61 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 62 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 63 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 64 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 65 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 66 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 67 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 68 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | 1 | 2 | 7 | 8 | 69 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 70 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 21 | 1 | 2 | 8 | 9 | 71 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 72 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 73 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 7 | 74 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 75 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 9 | 76 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 27 | 1 | 3 | 5 | 6 | 77 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 78 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 79 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 30 | 1 | 3 | 5 | 9 | 80 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 31 | 1 | 3 | 6 | 7 | 81 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 32 | 1 | 3 | 6 | 8 | 82 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 6 | 9 | 83 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 34 | 1 | 3 | 7 | 8 | 84 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 35 | 1 | 3 | 7 | 9 | 85 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 36 | 1 | 3 | 8 | 9 | 86 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 37 | 1 | 4 | 5 | 6 | 87 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 38 | 1 | 4 | 5 | 7 | 88 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 1 | 4 | 5 | 8 | 89 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 40 | 1 | 4 | 5 | 9 | 90 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 41 | 1 | 4 | 6 | 7 | 91 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 1 | 4 | 6 | 8 | 92 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 4 | 6 | 9 | 93 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 44 | 1 | 4 | 7 | 8 | 94 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 45 | 1 | 4 | 7 | 9 | 95 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 46 | 1 | 4 | 8 | 9 | 96 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 47 | 1 | 5 | 6 | 7 | 97 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 48 | 1 | 5 | 6 | 8 | 98 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 49 | 1 | 5 | 6 | 9 | 99 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 50 | 1 | 5 | 7 | 8 | 00 | 3 | 4 | 7 | 9 |

Практическое задание 3

По приведенным ТЭП маршрутов требуется:

- Определить рациональный тип планировки пассажирского салона автобусов.

- Используя соответствующую номограмму (для определенного типа планировки и варианта расписания, Приложение 1), определить оптимальный класс пассажировместимости автобусов.

- Подобрать модель автобуса, входящую в определенный класс по типу планировки и пассажировместимости.

- Рассчитать потребное количество автобусов выбранной модели и расчетный интервал (или частоту) движения автобусов на маршруте в часы пик.

Исходные данные представлены в табл. 3, вариант определяется по номеру студента в списке группы. Показатели уровня качества перевозок пассажиров выбираются разработчиком самостоятельно с обоснованием выбора.

Таблица 3. Исходные данные для определения оптимального типоразмера автобуса

| Вариант | Показатель / № маршрута | Длина маршрута в одну сторону | Количество остановок в одну сторону | Средняя дальность ездки | Вариант расписания (И/Ф) | Пассажиро напряженность в часы пик | Пассажиро напряженность в межпиковое время | Время оборота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | ед | км |  | пасс/ч | пасс/ч | мин |
| 1 | № 451 | 18 | 12 | 7,8 | И | 158 | 59 | 75 |
| 2 | № 456 | 13 | 3 | 5,4 | И | 415 | 258 | 45 |
| 3 | № 462 | 7 | 4 | 3 | И | 82 | 58 | 42 |
| 4 | № 465 | 5,3 | 9 | 2,2 | И | 118 | 84 | 25 |
| 5 | № 458 | 5,7 | 5 | 2,4 | И | 142 | 71 | 35 |
| 6 | № 702 | 9,7 | 12 | 4,1 | И | 273 | 138 | 65 |
| 7 | № 575 | 17 | 10 | 7,2 | И | 99 | 53 | 52 |
| 8 | № 475 | 5,3 | 8 | 2,2 | И | 209 | 118 | 25 |
| 9 | № 568 | 7,4 | 6 | 3,1 | И | 71 | 39 | 45 |
| 10 | № 453 | 9 | 9 | 3,8 | И | 76 | 56 | 35 |
| 11 | № 541 | 17 | 12 | 7,8 | Ф | 153 | 58 | 75 |
| 12 | № 546 | 14 | 3 | 5,4 | Ф | 410 | 257 | 45 |
| 13 | № 642 | 7,5 | 4 | 3 | Ф | 87 | 54 | 42 |
| 14 | № 645 | 5,6 | 9 | 2,2 | Ф | 115 | 81 | 25 |
| 15 | № 548 | 5,9 | 5 | 2,4 | Ф | 146 | 76 | 35 |
| 16 | № 72 | 9,2 | 12 | 4,1 | Ф | 278 | 134 | 65 |
| 17 | № 755 | 17,3 | 10 | 7,2 | Ф | 94 | 55 | 52 |
| 18 | № 745 | 5,6 | 8 | 2,2 | Ф | 205 | 117 | 25 |
| 19 | № 648 | 7,5 | 6 | 3,1 | Ф | 76 | 38 | 45 |
| 20 | № 543 | 9,4 | 9 | 3,8 | Ф | 78 | 59 | 35 |

Приложение 1. Номограммы для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава

Рис. 1. Номограмма для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава (интервальный вариант расписания движения – II класс автобусов)

Рис. 2. Номограмма для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава (интервальный вариант расписания движения – I класс автобусов)

Рис. 3. Номограмма для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава (интервальный вариант расписания движения – III класс автобусов)

Рис. 4. Номограмма для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава (фиксированный вариант расписания движения – I класс автобусов)

Рис. 5. Номограмма для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава (фиксированный вариант расписания движения – II класс автобусов)

Рис. 6. Номограмма для определения оптимальной пассажировместимости подвижного состава (фиксированный вариант расписания движения – III класс автобуса)

Приложение 2

Метод квалиметрии при выборе наиболее рациональной модели автобуса

Самостоятельная работа

Таблица 1. Справочные значения показателей

| Показатели | Категория | Ранг |  |  |  |  | Эталон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива, л/100км | A | 1 |  |  |  |  |  |
| Экологический класс двигателя | A | 1 |  |  |  |  |  |
| Рыночная стоимость, млн. руб | A | 1 |  |  |  |  |  |
| Наличие автоматической / механической коробки передач | B | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Наличие затемненных окон | C | 0,3 |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Относительные значения показателей

| Показатели | Категория | Ранг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива, л/100км | A | 1 |  |  |  |  |
| Экологический класс двигателя | A | 1 |  |  |  |  |
| Рыночная стоимость, млн. руб | A | 1 |  |  |  |  |
| Наличие автоматической / механической коробки передач | B | 0,7 |  |  |  |  |
| Наличие затемненных окон | C | 0,3 |  |  |  |  |

Таблица 3. Итоговые значения показателей

| Показатели | Категория | Ранг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива, л/100км | A | 1 |  |  |  |  |
| Экологический класс двигателя | A | 1 |  |  |  |  |
| Рыночная стоимость, млн. руб | A | 1 |  |  |  |  |
| Наличие автоматической / механической коробки передач | B | 0,7 |  |  |  |  |
| Наличие затемненных окон | C | 0,3 |  |  |  |  |
| Интегральный уровень качества |  |  |  |  |  |  |

Вывод:______________________________________________________________ ____________________________________________________________________