- ДИСЦИПЛИНА: МЕТРОЛОГИЯ

Выполните контрольную работу:

Задача №1

Ф – порядковый номер первой буквы фамилии исполнителя работы в алфавите;

И – порядковый номер первой буквы имени исполнителя работы в алфавите;

О – порядковый номер буквы отчества исполнителя работы в алфавите.

При порядковом номере буквы больше «10», для расчетов принимается последняя цифра порядкового номера.

Определить удельный противодействующий момент одной спиральной пружины магнитоэлектрического прибора, если при токе I и индукции В его рамка с активной средней площадью s и с числом витков w повернется на угол α.

| I.А | В, Тл | s, м2 | w, витков | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф·102 | И·102 | О·10-1 | 22 | 30 |

Задача №2

Электродинамический ваттметр имеет два диапазона измерений по току: 0…2,5А. и 0…5 А к четыре по напряжению: 0…30В. 0…75В, 0…150В, и 0…300В. Его шкала имеет N делений. Определить постоянные приборы для всех восьми вариантов его включения (результаты свести в таблицу)

| Х1,А | Х2,А | Х1,В | Х2,В | Х3,В | Х4,В | N, делений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0…2,5 | 0…5,0 | 0…50 | 0…150 | 0…450 | 0…600 | 150 |

Задача №3

Диапазон измерений вольтметра 0…150В. В сети с напряжением 127В он показывает 125В. Определить абсолютную, приведенную погрешности вольтметра и установить его класс точности.

| Х,В | Х1,В | Х2,В |
| --- | --- | --- |
| 0…250 | 0…127 | 118 |

Задача №4

При проверке амперметра, диапазон измерений которого 0…5 А, на отметках шкалы 1,2,3,4 и 5 А получены следующие показания образцового прибора: 0,95; 2,07; 3,45; 4,075; 4,95 А. Определять абсолютные и относительные погрешности амперметра и установить его класс точности (результаты свести в таблицу). Построить графики абсолютной, относительной и привезенной погрешностей.

| Диапазон | Отметки шкалы, А |  |  |  |  | Показания образцового прибора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0…10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1,90 | 3,70 | 6,45 | 8,20 | 9,90 |

Задача №5

Для заданных параметров схемы моста постоянного тока, представленной в учебнике (1) на рис 5.2 при  I.с=0, рассчитать сопротивление четвертого резистора, считая сопротивление указателя равновесия равным нулю, а также токи: I-потребляемый мостом.

| Напряжение источника U,В | Сопротивление резисторов, Ом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r3 | r2 | r3 | r4 |
| 19 | 90 | - | 70 | 60 |