Министерство Образования России

Тверской государственный технический университет

Кафедра электроснабжения и электротехники.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Методические указания по самостоятельной работе

Для студентов специальностей 2301, 2201

Тверь 2001

Индивидуальные задания выполняются в одной отдельной тетради.

Все графические построения проводятся на миллиметровой бумаге и вклеиваются в тетрадь. Номера вариантов для всех работ соответствуют порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

Предназначены для студентов всех форм обучения по выполнению индивидуальных заданий по курсу "Теоретическая электротехника".

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к печати на заседании кафедры Э и Э (протокол № 6)

Составитель: Узикова Т.И.

Под редакцией А.М. Макарова

 Тверской государственный

технический университет, 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1

3

5

7

10

13

15

18

24

27

29

Работа №I. Методы преобразования электрических цепей. Определение входного сопротивления пассивного

двухполюсника

Работа №2. Анализ разветвлённых линейных электрических цепей с одним источником питания.

Работа №3. Методы анализа разветвлённых цепей с несколькими источниками питания.

Работа №4. Анализ цепей переменного тока.

Работа №5. Анализ трёхфазных цепей.

Работа №6. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

Работа №7. Анализ цепей несинусоидального тока.

Работа №8. Анализ магнитных цепей.

Работа №9. Расчёт трансформаторов.

Работа №10. Расчёт механических характеристик двигателей

постоянного тока.

Работа №11. Расчёт механической характеристики асинхрон-

ных электродвигателей.

Работа  №1

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАССИВНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА

Задача №1.

- Исходные данные

  - Расчётные схемы даны на рис. 1-12

Рис. 1                                                    Рис. 2

Рис. 3                                                    Рис. 4

Рис. 5                                                    Рис. 6

Рис. 7                                                    Рис. 8

1

Рис. 9                                                    Рис. 10

Рис. 11                                                  Рис. 12

1.2. Номера расчётных схем по вариантам заданы в таблице.

Таблица. Расчётные схемы по вариантам.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ рис. | 1,12 | 2,11 | 3,10 | 4,9 | 5.8 | 6.12 | 1,11 | 2,10 | 3.9 | 4.12 | 5.11 | 6,9 | 7,10 |
| № вар | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| №№ рис. | 8,11 | 1.9 | 2,10 | 3.11 | 4,10 | 5,9 | 6,10 | 7,11 | 8,12 | 1.10 | 2.9 | 3,12 | 4,9 |

2. Задание

Определить входное сопротивление пассивного двухполюсника относительно зажимов a b ( RВХ аb ). Для схем на рис. 9-12 провести преобразования треугольника сопротивлений в звезду или наоборот.

2

2. Механическая характеристика асинхронного двигателя рассчитывается по формуле

M=3pU1HOM2⋅R2'Sω1R1+R2'S2+X1+X2'2

32

| Тех. данные | Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 4A132S4 | 4А132M4 | 4А160M4 | 4A180S4 | 4A160M4 | 4А180S4 | 4А180M4 | 4А200M4 | 4А200L4 | 4А225M4 | 4A250S4 |
| U1HOM,ВТ | 660 | 220 | 360 | 660 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 | 660 | 220 |
| Р2HOM,кВТ | 5,5 | 7,5 | 11 | 15,0 | 18,5 | 22 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 |
| n1,об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| SHOM,% | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| HOM | 0.85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0 92 |
| cosHOM | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0.90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| mi =Iпуск./Iном | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0. |
| mПУСК =Мпуск./Мном | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| MMIN =MMIN./MHOM | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| mKP =MMAX./MHOM | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |

2.7. Построить механическую характеристику М(S)двигателя по точкам, соответствующим скольжениям ротора: S=0;S=1;SHOM.;SKP;S=0,4;0,6;0,8.

Указания: 1. Коэффициент мощности при коротком замыкании cosK=0,6. Полное ZK, активное RK и индуктивное XK сопротивления двигателя при коротком замыкании и приведённое активное сопротивление  R2’ обмотки ротора рассчитывают по формулам:  RK=(R1,+ R2’)2 = ZK cosK;XK=(X1,+ X2’)2 = ZK sinK

ZK = UHOM3IПУСК; R1R2’=RK2; X1X2’=XK2

31

Задача 2.

АНАЛИЗ РАЗВЕТВЛЁННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ.

1.Исходные данные

  - Расчётная схема дана на рис.13

  - Параметры элементов заданы в таблице.

Рис.13

Таблица. Исходные данные для расчёта.

| № пп | E | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 1 | 54 | - | 24 | 36 | - | 6 | 12 | Ude |
| 2 | 27 | - | 12 | - | 18 | 3 | 6 | Ude |
| 3 | 9 | - | 4 | 6 | - | 1 | 2 | Ude. |
| 4 | 18 | 8 | - | 4 | 2 | 12 | - | Uac |
| 5 | 45 | - | 20 | 30 | - | 5 | 10 | Ude |
| 6 | 9 | 4 | - | 1 | 2 | - | 6 | Uac |
| 7 | 54 | 24 | - | 6 | 12 | 36 | - | Uac |
| 8 | 27 | 12 |  | 3 | 6 | - | 18 | Uac |
| 9 | 18 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | Uac |
| 10 | 45 | 20 | - | 5 | 10 | - | 30 | Uac |
| 11 | 21 | 10 | - | 2 | 4 | - | 12 | Uac |
| 12 | 18 | - | 8 | - | 12 | 2 | 4 | Ude |
| 13 | 27 | 10 | - | 6 | 6 | - | 24 | Uac |
| 14 | 21 | - | 6 | 24 | - | 6 | 6 | Ude |
| 15 | 24 | - | 8 | 2 | 10 | - | 24 | Uce |

3

| № пп | E | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 16 | 30 | - | 12 | - | 24 | 2 | 10 | Ude |
| 17 | 27 | - | 6 | 36 | - | 10 | 8 | Ude |
| 18 | 33 | 10 | - | 10 | 8 | - | 36 | Uac |
| 19 | 36 | 12 | - | - | 36 | 4 | 14 | Uad |
| 20 | 48 | - | 20 | 4 | 14 | - | 36 | Uce |
| 21 | 15 | 4 | - | 2 | 7 | 18 | - | Uac |
| 22 | 24 | - | 10 | - | 18 | 7 | 2 | Ude |
| 23 | 15 | 6 | - | I | & | 12 | - | Uac |
| 24 | 9 | - | 2 | 12 | - | I | 5 | Ude |
| 25 | 27 | 10 | - | 4 | 8 | - | 24 | Uac |

2. Задание

2.1. Определить методом свертывания сопротивления токи во всех ветвях схемы.

2.2. Определить токи в ветвях схемы, применив метод пропорциональных величин.

2.3. Определить напряжение между точками, указанными в таблице, используя второй закон Кирхгофа.

2.5. Построить потенциальную диаграмму по контуру, содержащему наибольшее количество резисторов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Электротехника. Под ред. B.C. Пантюшина. - М.: Высшая школа, 1976. Гл. 2, 3.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. В.Г. Герасимова - П.: Высшая школа, 1987. Зад. 1.9, 1.13, 1.15, 1.16. 1.18.

4

2.5. Определить для номинального режима угловую частоту вращения ротора 2  и мощность на зажимах двигателя P1HOM.

2.6. Опредетать максимальный момент МMAX двигателя при напряжении питающей соти,  равном  U1= 0,9UHOM.

# Таблица. Исходные данные для расчёта

| Технические данные эл. двигателя | Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 4AA56В4 | 4АА63А4 | 4АА63B4 | 4A71A4 | 4A71B4 | 4А80А4 | 4А80В4 | 4А90L4 | 4А100S4 | 4А100L4 |
| U1HOM,ВТ | 220 | 380 | 220 | 380 | 650 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 |
| Р2HOM,кВТ | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| n1,об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| SHOM,% | 6,9 | 8,0 | 9,0 | 7,3 | 7,5 | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 4,6 |
| HOM | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,84 |
| cosHOM | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 |
| mi =Iпуск./Iном | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| mПУСК =Мпуск./Мном | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| MMIN =MMIN./MHOM | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| mKP =MMAX./MHOM | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

30

Работа №11

РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

1. Исходные данные

1.1. В таблице представлены по вариантам паспортные номинальные данные на трёхфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором единой серии 4А.

1.2. В таблице указаны номинальные: U1HOM - линейное напряжение питающей сети; Р2HOM - мощность на валу; n1 - синхронная частота вращения магнитного поля; SHOM   - скольжение ротора; HOM -коэффициент полезного действия; cosHOM - коэффициент мощности; mi = Iпуск./Iном. - отношение начального пускового тока Iпуск. к номинальному току Iном.;

mпуск=MПУСКMНОМ - отношение начального пускового момента МПУСК к номинальному моменту; mMIN=MMINMНОМ- отношение минимального к номинальному моменту;  mKP=MMAXMНОМ - отношение максимального момента к номинальному.

1.2. Частота питающего тока  f=50 Гц.

2. Задание

2.1. Расшифровать обозначение электродвигателя

2.2. Определить номинальный MHOM , начальный пусковой

МПУСК и максимальный МMAX моменты.

2.3. Рассчитать номинальный IIHOM и начальный пусковой

I1 пуск токи.

2.4. Определить частоту тока в роторе f2HOM при номинальной нагрузке и в момент пуска f2ПУСК, число пар полюсов обмотки статора p, синхронную угловую частоту вращения магнитного поля 1.

29

Работа № 3

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАЗВЕТВЛЕННЫХ  ЦЕПЕЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ

1.Исходные данные.

1.1. Расчётная схема дана на рис. 1.

1.2. Параметры элементов заданы в таблице (R1=R2=R3=R4=R5=R6).

Рис. 1

Таблица 1.Исходные данные для расчёта

| № вар. | R | E1 | E2 | E3 | Е4 | E5 | E6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | В | В | В | В | В | В |
| 1 | 10 | 50 | 70 | - | - | - | - |
| 2 | 20 | - | 100 | - | 50 | - | - |
| 3 | 30 | - | - | 150 | 80 | - | - |
| 4 | 40 | - | - | - | 150 | 180 | - |
| 5 | 50 | - | - | - | - | 180 | 200 |
| 6 | 10 | - | - | - | 80 | - | 20 |
| 7 | 20 | - | - | 120 | - | 40 | - |
| 6 | 30 | - | 160 | - | 100 | - | - |
| 9 | 40 | 160 | - | 80 | - | - | - |
| 10 | 50 | - | 100 | 200 | - | - | - |
| 11 | 10 | - | - | - | 70 | - | 100 |

5

| № | R | E1 | E2 | E3 | Е4 | E5 | E6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | Ом | В | В | В | В | В | В |
| 12 | 20 | 50 | 140 | - | - | - | - |
| 13 | 30 | - | - | 100 | - | - | 140 |
| 14 | 40 | - | 200 | - | 150 | - | - |
| 15 | 50 | 250 | 150 | - | - | - | - |
| 16 | 10 | - | 50 | 90 | - | - | - |
| 17 | 20 | - | - | - | 80 | - | 120 |
| 18 | 30 | - | - | 170 | - | 100 | - |
| 19 | 40 | - | 190 | - | 120 | - | - |
| 20 | 50 | - | - | 210 | - | - | 160 |
| 21 | 10 | - | - | 30 | - | - | 60 |
| 22 | 20 | - | 40 | - | - | 100 | - |
| 23 | 30 | 150 | - | - | 110 | - | - |
| 24 | 40 | - | 130 | - | - | 180 | - |
| 25 | 50 | 150 | - | - | - | - | 250 |

2. Задание

2.1. Записать в общем виде систему уравнений для нахождения токов во всех ветвях схемы:

2.1.1. Применив непосредственно законы Кирхгофа.

2.1.2. Применив метод контурных токов.

2.1.3. Применив метод узловых потенциалов.

2.2. Предварительно преобразовав треугольник сопротивлений в звезду, определить токи в преобразованной схеме методом наложения.

2.3. Определить ток в ветви с резистором Rn методом эквивалентного генератора.

Значение n выбирается из табл. 2.

Таблица 2. Значение n по вариантам.

| Номера вариантов | Значение n |
| --- | --- |
| 1, 7, 13, 19, 25 | 1 |
| 2, 8, 14, 20 6 | 2 |

# Таблица. Исходные данные для расчёта

| Величины | Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uном, B | 110 | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| P ном, кВт | 1 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | 9 | 12 | 16 | 23 | 33 | 46 |
| nном, об/мин | 1420 | 1000 | 1300 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 900 | 685 | 700 | 600 | 650 | 580 |
| Iном., A | 12 | 14 | 14,2 | 42 | 25 | 30 | 68 | 48 | 64 | 34 | 120 | 168 | 230 |
| Коэффициенты: a | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| b | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| c | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |

| Величины | Варианты контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uном, B | 220 | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| P ном, кВт | 75 | 100 | 1 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | 9 | 12 | 16 | 23 |
| nном, об/мин | 520 | 475 | 1420 | 1000 | 1300 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 900 | 685 | 700 |
| Iном., A | 374 | 500 | 12 | 14 | 14,2 | 42 | 26 | 30 | 68 | 48 | 64 | 34 | 120 |
| Коэффициенты: a | 1,9 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1.b |
| b | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| c | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0.7 | 0,7 | 0,8 |

28

Работа№10

РАСЧЁТ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Исходные данные

1.1. В таблице представлены номинальные технические данные двигателей постоянного тока параллельного возбуждения серии П по вариантам.

1.2. В таблице указаны: UНОМ - напряжение питающей сети, рНОМ - мощность на валу; nНОМ - частота вращения якоря, IНОМ - ток.

2. Задание

2.1. Определить кпд  двигателя HOM при номинальной нагрузке.

2.2. Рассчитать сопротивление пускового реостата, ограничивающего ток при пуске двигателя до значения IiПУСК,=aIНОМ.

2.3. Определить величину добавочного сопротивления Rg в цепи якоря, при котором двигатель в режиме противовключения при моменте нагрузки, равном вМНОМ, развивает частоту вращения c nНОМ.

2.4. Рассчитать и построить в единой системе координат искусственную и естественную механические характеристики n(М) и зависимость тока от момента электродвигателя I(М) в пределах нагрузки от М = 2М до М = -2M.

Указания: I. Сопротивление цепи якоря двигателя определять как  RЯ=0,05UHOM/IHOM, Ом.

2. При расчёте током возбуждения Iв  электродвигателя пренебречь.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Электротехника. Под ред. B.C. Пантюшина. - М.: Высшая школа,  1976. Гл. 19.

2. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. В.Г.  Герасимова. - М.: Высшая школа,  198     Зад.  №11.6,11.7, 11.11,11.12.

27

| Номера вариантов | Значение n |
| --- | --- |
| 3, 9, 15, 21 | 3 |
| 4, 10, 16, 22 | 4 |
| 5, 11 17, 23 | 5 |
| 6. 12, 18, 24 | 6 |

2.4. Составить граф электрической цепи и записать уравнения по законам Кирхгофа с помощью топологических матриц.

2.5. Дня контура, включающего обе ЭДС, рассчитать и построить потенциальную диаграмму.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Электротехника. Под ред. В.С. Пантюшина. - М.: Высшая школа, 1976. Гл. 3.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.:

Высшая школа, 1978. Гл. I.

3. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. B.C. Герасимова. - К.: Высшая школа, 1987. Зад. 1.26, 1.26, 1.28. 1.30. 1.35, 1.43.

4. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Л.А. Бессонова. - П.: Высшая школа, I988. Зад.№ 1.14, 1.16, 1.22, 1.38, 1.42, 1.57.

Работа №4

АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Исходные данные

1.1. Работа состоит из двух задач. Расчетные схемы даны для первой задачи на рис. 1, для второй - на рис. 2.

7

Рис. 1                                          Рис. 2

1.2. Параметры элементов заданы в таблице

Таблица. Исходные данные для расчётов

| № | Задача № I |  |  |  |  | Задача № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | Ú | Z1 | Z2 | Z3 | Опреде лить I | # IA1 | IA2 | Z1 | Z2 | Z3 |
|  | В | Ом | 0м | Ом | A | А | А | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 10 | j1 | 2 | j3 | Ì2 | - | 1 | j10 | j10 | 10 |
| 2 | 12 | -j1 | 2 | -j3 | Ì2 | - | 1 | j10 | 10 | j10 |
| 3 | 10 | j1 | 2 | -j3 | Ì2 | - | 1 | 5 | 10 | j10 |
| 4 | 10 | -j3 | 2 | j3 | Ì3 | - | 1 | 10 | j10 | 10 |
| 5 | 10 | j3 | 2 | j3 | Ì3 | - | 1 | -j10 | 10 | -j10 |
| 6 | 12 | -j3 | 2 | ji | Ì3 | - | 1 | -j10 | -j10 | 10 |
| 7 | 10 | 2 | j2 | 3 | Ì2 | - | 1 | 10 | 10 | -j10 |
| 8 | 10 | 3 | j2 | 2 | Ì3 | - | 1 | 10 | -j10 | 10 |
| 9 | 12 | 2 | -j2 | 3 | Ì2 | - | 1 | j10 | 10 | -j10 |
| 10 | 12 | 3 | -j2 | 2 | Ì3 | - | 1 | j5 | -j10 | 10 |
| 11 | 10 | j2 | 3 | -j2 | Ì3 | - | 1 | -j10 | 10 | j10 |
| 12 | 10 | j2 | 3 | -j2 | Ì2 | - | 1 | -j4 | 10 | 10 |
| 13 | 10 | -j3 | 2 | j3 | Ì2 | 2 | - | j10 | j10 | 10 |
| 14 | 10 | -j3 | 2 | j3 | Ì3 | 2 | - | j10 | 10 | j10 |

8

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. Электротехника. Под ред. B.C. Пантюшина. - М.: Высшая школа, 1976. Гл. 18.

2. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред.В.Г. Герасимова. - М.: Высшая школа, 1987. Зад. № 8.20, 8.22, 8.23, 8.25.

Таблица. Технические данные трансформатора

| №ВАР | Тип | SНОМ,кВ·А | U1,HOM,кВ | U2,HOM,кВ | Р0,кВт | РК,кВт | UК,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | TM-25/6-10 | 25 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,13 | 0,60 | 4,5 |
| 3 4 | TM-40/6-10 | 40 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,175 | 0,88 | 4,5 |
| 5 6 | TM-40/6-10 | 63 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,24 | 1,28 | 4,5 |
| 7 8 | TM-100/6-10 | 100 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,33 | 1,97 | 6,5 |
| 9 10 | TM-160/6-10 | 160 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,51 | 2,65 | 4,5 |
| 11 12 | TM-250/6-10 | 250 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,74 | 3,70 | 4,5 |
| 13 14 | TM-1000/6-10 | 1000 | 6 10 | 0,23 0,40 | 2,450 | 12,20 | 5,5 |
| 15 16 | TM-1600/6-10 | 1600 | 6 10 | 0,23 0,40 | 3,300 | 18,00 | 5,5 |
| 17 18 | TСЗ-160/6-10 | 160 | 6 10 | 0,23 0,40 | 0,700 | 2,70 | 5,5 |
| 19 20 | TСЗ-250/6-10 | 250 | 6 10 | 0,23 0,40 | 1,000 | 3,80 | 5,5 |
| 21 22 | TСЗ-400/6-10 | 400 | 6 10 | 0,40 | 1,300 | 5,40 | 5,5 |
| 23 24 | TM-630/6-10 | 630 | 6 10 | 0,40 | 2,000 | 7,30 | 5,5 |

25

Работа №9.

РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1. Исходные данные

1.1. Потребители электрической энергии питаются от трёхфазного двухобмоточного понижающего трансформатора, технические данные которого приведены в таблице. Представлены следующие паспортные данные трансформатора: SНОМ. - номинальная мощность; U1НОМ,U2НОМ - номинальные значения линейных напряжений соответственно на первичной и вторичной обмотках, Р0 - потери мощности при холостом ходе, РК - потери мощности при коротком замыкании,UК% - напряжение короткого замыкания при токах в обмотках 11 и 12 равных номинальным.

1.2. Номинальная частота f=50 Гц, способ соединения обмоток трансформатора - "звезда".

2. Задание

2.1. Определить коэффициент трансформации К.

2.2. Рассчитать коэффициент полезного действия НОМ при номинальной нагрузке, cos2=0,8.

2.3. Определить токи в первичной 11 ном и вторичной 12 ном обмотках.

2.4. Рассчитать фазное первичное U10 и вторичное U20 напряжения при холостом ходе.

2.5. Определить сопротивления короткого замыкания RК и ХК, активные R1 и R2 и реактивные X1 и X2 сопротивления обмоток.

2.6. Рассчитать активное UKR и индуктивное UKL падения напряжения при коротком замыкании.

2.7. Определить вторичное напряжение U2 при токе нагрузки I2=2·I2НОМ , cos2=0,7.

24

| № | Задача № I |  |  |  |  | Задача № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | Ú | Z1 | Z2 | Z3 | Опреде лить I | # IA1 | IA2 | Z1 | Z2 | Z3 |
|  | В | Ом | 0м | Ом | A | А | А | Ом | Ом | Ом |
| 15 | 30 | j4 | j4 | 1 | Ì3 | 4 | - | 5 | 10 | j10 |
| 16 | 10 | -j2 | j1 | 4 | Ì3 | 2,82 | - | 10 | j10 | 10 |
| 17 | 10 | -j3 | j1 | 4 | Ì2 | 2 | - | -j10 | 10 | -j10 |
| 18 | 10 | j5 | -j3 | 3 | Ì2 | 2 | - | -j10 | -j10 | 10 |
| 19 | 27 | j5 | -j3 | 3 | Ì3 | 2 | - | 10 | 10 | -j10 |
| 20 | 10 | -j3 | j5 | 3 | Ì3 | 2,82 | - | 10 | -j10 | 10 |
| 21 | 10 | -j3 | j5 | 3 | Ì2 | 2 | - | j10 | 10 | -j10 |
| 22 | 20 | -j3 | j6 | 3 | Ì3 | 2,82 | - | j5 | -j10 | 10 |
| 23 | 10 | -j5 | 5 | j3 | Ì3 | 2 | - | -j10 | 10 | j10 |
| 24 | 27 | j3 | 5 | -j5 | Ì2 | I | - | -j4 | j10 | 10 |
| 25 | 10 | j1 | 2 | j3 | Ì2 | - | 1 | j10 | j10 | 10 |

2. Задание

2.1. Для задачи 1, используя метод комплексных амплитуд, определить ток, указанный в таблице. Построить векторную диаграмму токов, совмещённую с потенциальной диаграммой. Построить график зависимости найденного тока от времени.

2.2. Для задачи 2 определять показания ваттметра. Составить баланс мощности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Электротехника. Под ред. B.C. Пантюшина.- М.: Высшая школа, 1976. Гл. 4, 5, 6.

Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. В.Г. Герасимова. М.: Высшая школа, 1987. Зад. 2.2, 2.7, 2.21, 2.46.

9

Работа №5.

АНАЛИЗ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

1.Исходные данные

1.1. Расчетная схема представлена на рис.

1.2.Значения параметров элементов схемы заданы в таблице. Для всех вариантов UЛ=380В.

Таблица. Значения параметров.

| № | Za | Zb | Zc | Zab | Zbc | Zca | Аварийный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 1 | 10 | j10 | -j20 | 20 | 20 | 20 | т.n |
| 2 | j10 | j10 | j10 | -j10 | j20 | 20 | т.d |
| 3 | -j20 | 20 | 20 | -j10 | -j10 | -j10 | т.l |
| 4 | -j20 | -j20 | -j20 | -j10 | j10 | 10 | к.з.фазы b |
| 5* | -j30 | 30 | 30 | j20 | j20 | j20 | т.g |
| 6 | j20 | j20 | j20 | -j30 | 30 | 30 | т.m |
| 7 10 | j20 | -j10 | 10 | 30 | 30 | 30 | т.r |

| l3 | S3 | W3 | I3 | W4 | I4 | Cб | Дополнительные условия | Опреде лить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см | см2 | - | А | - | А | мм | 10-5 Вб |  |
| 20 | 4,4 | 600 | 0,1 | 200 | 0,2 | - | Ф2=0 | W2 ,Ф1 |
| 62 | 62 | 360 | 0,5 | 50 | 1 | 1,25 | - | Ф2 , Ф1 |
| 23 | 4,2 | 150 | - | 50 | 0,6 | - | Ф2 -Ф3=20 | I3 ,Ф3 |
| 24,2 | 1,8 | 500 | 0,2 | 125 | 0,4 | 0,1 | - | Ф2 , Ф1 |
| 25 | 9,5 | - | - | 100 | 0,25 | - | Ф1=Ф2 | W2 , Ф1 |
| 95 | 200 | - | - | 100 | 0,5 | 0,48 | - | Ф3 , Ф1 |
| 28 | 15,6 | 40 | 2,5 | 14 | 1,25 | - | Ф2-Ф1=30 | Ф3 ,W2 |
| 20 | 3,8 | 250 | 0,5 | 250 | 0,5 | 0,5 | - | Ф2 , Ф1 |
| 85 | 9,7 | - | - | 100 | 0,6 | - | Ф1=Ф2 | W2, Ф2 |
| 40 | 15 | 990 | 0,2 | 240 | 0,5 | 1 | - | Ф1 , Ф3 |
| 17 | 3,6 | 150 | - | 200 | 0,05 | - | Ф2- Ф1=20 | I3 , Ф1 |

23

| № пп | l1 | S1 | W1 | I1 | l3 | S2 | W2 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см2 | - | А | см | см2 | - | А |
| 15 | 35 | 4,3 | 215 | 1 | 10 | 4,8 | - | 0,1 |
| 16 | 65 | 71 | 520 | 0,5 | 22 | 84 | - | - |
| 17 | 16 | 7,8 | 105 | 0,3 | 5,5 | 4,9 | 300 | 0,1 |
| 18 | 19,5 | 7,7 | - | - | 10 | 2,1 | 200 | 0,5 |
| 19 | 18 | 4,9 | 100 | 0,25 | 10 | 5 | - | 0,2 |
| 20 | 100 | 104 | 125 | 2 | 28 | 182 | 125 | 2,8 |
| 21 | 34 | 9,5 | 175 | 0,1 | 12, | 8 | - | 0,2 |
| 22 | 35 | 4,1 | 350 | 1,3 | 8 | 5,8 | - | - |
| 23 | 90 | 6 | 100 | 1,2 | 30 | 4 | - | 1,1 |
| 24 | 35 | 14,6 | 600 | 0,3 | 18 | 10,2 | - | - |
| 25 | 20 | 8,2 | 515 | 0,1 | 7 | 5,2 | 106 | 0,2 |

22

| № | Za | Zb | Zc | Zab | Zbc | Zca | Аварийный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 8 | 20 | 20 | 20 | -j20 | 20 | -j20 | т.f |
| 9 | -j20 | 20 | j20 | 10 | 10 | 10 | т.l |
| 10 | -j40 | -j40 | -j40 | 20 | j20 | j20 | к.з.фазы c |
| 11* | -j40 | 40 | 40 | -j20 | -j20 | -j20 | т.g |
| 12 | j40 | j40 | j40 | -j10 | 20 | j40 | т.m |
| 13 | 20 | j20 | 20 | 40 | 40 | 40 | т.p |
| 14 | -j30 | -j30 | -j30 | 40 | j40 | j40 | т.f |
| 15* | -j30 | 40 | 40 | j20 | j20 | j20 | т.n |
| 16 | 40 | 40 | 40 | -j20 | 30 | j30 | т.m |
| 17 | j20 | j20 | j20 | j30 | -j40 | 20 | к.з.фазы a |
| 18 | J10 | 10 | 10 | -j20 | -j20 | -j20 | т.h |
| 19 | -j40 | -j40 | -j40 | j30 | 30 | 30 | т.f |
| 20* | j50 | 40 | 40 | j50 | j50 | j50 | т.p |
| 21 | j50 | j50 | j50 | 40 | j40 | -j40 | т.d |
| 22 | -j40 | j40 | j40 | 50 | 50 | 50 | т.e |
| 23 | j20 | j20 | j20 | 50 | -J50 | -j50 | к.з.фазы b |
| 24 | -j20 | j40 | 20 | 30 | 30 | 30 | т.n |
| 25 | 40 | 40 | 40 | -j20 | j50 | 40 | т.d |

112

Примечание: для вариантов, помеченных -* ключ "К" замкнут.

2. Задание

2.1. Рассчитать отдельно для каждой нагрузки фазные токи и суммарные линейные токи для обеих нагрузок. Определить активную, реактивную и полную мощности.

2.2. Построить векторные диаграммы токов и напряжений, совмещённые с потенциальными диаграммами, отдельно для каждого вида нагрузки. Линейные токи указать на любой диаграмме.

2.3. Для аварийного режима (обрыв линейных или фазных проводов указанных в таблице или короткое замыкание в фазе) провести расчёт фаэных и линейных токов и построить векторные диаграммы токов и напряжений, совмещённые с потенциальной диаграммой. Определить активную, реактивную и полную мощности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Электротехника. Под ред. В.С.Пантивина. - М.: Высшая

школа, 1976. Гл. 7, 16.

2. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. В.Г.Герасимова. - П.: Высшая школа, 1967. Зад. № 3.2, 3.3, 3.4, 3.7. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.18.

3. Сборник задач по ТОЭ. Под ред. Л.Е. Бессонова. М.: Высшая школа, 1968. Зад. 6.8, 6.10, 6.14.

12

| l3 | S3 | W3 | I3 | W4 | I4 | l б | Дополнительные условия | Опреде лить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см | см2 | - | А | - | А | мм | 10-5 Вб |  |
| 100 | 10 | - | - | 300 | 0,3 | - | Ф1=Ф2 | I2 ,Ф3 |
| 30 | 4 | 50 | 2,5 | 50 | 2,5 | 0,5 | - | Ф2 , Ф1 |
| 20 | 4,8 | 100 | 0,42 | 50 | 0,21 | - | Ф2=0 | Ф2 , I1 |
| 40 | 15 | 200 | 1,0 | 50 | 1,5 | 1 | - | Ф2 , Ф3 |
| 40 | 15 | - | - | 60 | 0,5 | - | Ф2=Ф3 | W2 , Ф3 |
| 57 | 57 | 200 | 1,0 | 60 | 0,5 | 1,25 | - | Ф2 , Ф3 |
| 22,5 | 10 | 975 | - | 100 | 0,15 | - | Ф3-Ф1=20 | I3 , Ф1 |
| 19,8 | 1,75 | 200 | 0,5 | 200 | 0,25 | 0,1 | - | Ф3 , Ф1 |
| 37 | 7,1 | 900 | - | 50 | 0,5 | - | Ф3 =48 | I 3, Ф2 |
| 70 | 92 | - | - | 200 | 0,4 | 0,57 | - | Ф2 , Ф3 |
| 30 | 15,5 | 108 | 0,7 | 120 | 0,35 | - | Ф2- Ф1=30 | Ф2 , W2 |
| 25 | 3,9 | 625 | 0,2 | 625 | 0,2 | 0,5 | - | Ф3 , Ф2 |
| 35 | 5,95 | 70 | 0,53 | 30 | 0,53 | - | Ф2=0 | Ф1 , I2 |
| 40 | 15 | 800 | 0,25 | 100 | 1 | 1 | - | Ф1 , Ф3 |

21

| № пп | l1 | S1 | W1 | I1 | l2 | S2 | W2 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см2 | - | А | см | см2 | - | А |
| 1 | 100 | 6,15 | 300 | 0,3 | 33 | 4,2 | 200 | - |
| 2 | 30 | 4 | 300 | 1,52 | 10 | 6 | - | - |
| 3 | 30 | 4,3 | 300 | 0,1 | 12 | 6 | 300 | - |
| 4 | 32 | 14,4 | 300 | 0,75 | 25 | 10,5 | - | - |
| 5 | 40 | 42 | 300 | 0,4 | 13 | 14 | - | 0,3 |
| 6 | 55 | 55 | 260 | 1,0 | 18 | 84 | - | - |
| 7 | 30 | 7,3 | 105 | 1 | 11,5 | 12,3 | 50 | 0,3 |
| 8 | 13,5 | 7,5 | - | - | 4,32 | 1,9 | 100 | 1 |
| 9 | 28 | 7,95 | 290 | 0,5 | 11,5 | 13.8 | 26 | 1 |
| 10 | 70 | 97 | 550 | 0,4 | 35 | 220 | 250 | 1,4 |
| 11 | 32 | 9,3 | 270 | 0,07 | 9 | 7,7 | - | 0,2 |
| 12 | 25 | 4 | 505 | 0,9 | 14 | 6,15 | - | - |
| 13 | 25 | 4,15 | 150 | 0,2 | 8 | 4 | 300 | - |
| 14 | 40 | 15 | 400 | 0,5 | 20 | 10,3 | - | - |

20

Работа №6

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ.

1. Исходные данные

  - Расчётные схемы представлены на рис. 1 и 2

1.2.Численные значения параметров схемы заданы в таблице. Для нечётных вариантов выбирается схема на рис. I, для чётных - схема на рис. 2.

Рис.1                            Рис.2

Таблица. Параметры элементов схемы

| № пп | E | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | C | L | Вид коммутации | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | мкФ | мГ |  |  |
| 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 50 | - | К1 зам | i1 |
| 2 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 100 | К1 зам | i1 |
| 3 | 100 | 20 | 20 | 20 | - | - | 100 | - | К1 зам | i1 |
| 4 | 100 | 20 | 20 | - | 20 | 40 | - | 50 | К1 зам | i1 |
| 5 | 150 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 75 | - | К2 зам | i2 |
| 6 | 150 | 30 | 30 | - | 50 | 30 | - | 75 | К2 зам | i2 |
| 7 13 | 200 | 20 | 20 | 10 | 50 | - | 90 | - | К2 зам | i2 |
| № пп | E | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | C | L | Вид коммутации | Определить |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | мкФ | мГ |  |  |
| 8 | 200 | - | 40 | 10 | 10 | 20 | - | 90 | К2 зам | i2 |
| 9 | 70 | 10 | - | 10 | 20 | - | 50 | - | К3 зам | i3 |
| 10 | 70 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | - | 50 | К3 зам | i3 |
| II | 90 | - | 20 | 20 | 10 | - | 100 | - | К3 раэм | i3 |
| 12 | 90 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 100 | К3 разм | i3 |
| 13 | 120 | 40 | - | - | 20 | - | 75 | - | К4 зам | i1 |
| 14 | 120 | - | 25 | 10 | 20 | 25 | - | 75 | К4 разм | i1 |
| 15 | 140 | 30 | - | 20 | 40 | - | 90 | - | К4 раэм | i1 |
| 16 | 140 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | - | 90 | K1 зам | i2 |
| 17 | 150 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 100 | - | K1 зам | i2 |
| 18 | 180 | 40 | - | 30 | - | 40 | - | 100 | K1 разм | i2 |
| 19 | 200 | 40 | 10 | 40 | - | - | 150 | - | K1 разм | i2 |
| 20 | 200 | 20 | 30 | - | 20 | 50 | - | 150 | К2 зам | i2 |
| 21 | 210 | 10 | 40 | 20 | - | - | 200 | - | К2 зам | i3 |
| 22 | 210 | - | 50 | 40 | - | 50 | - | 200 | К2 разм | i3 |
| 23 | 130 | 10 | 20 | - | 40 | - | 60 | - | К2 разм | i3 |
| 24 | 130 | 30 | - | 20 | 10 | 45 | - | 60 | К3 зам | i1 |
| 25 | 100 | - | 10 | 20 | 10 | - | 50 | - | К3 зам | i1 |

14

Рис.1                                       Рис.2

1.2. Численные значения параметров заданы в таблице 1.

Использованы следующие обозначения :In , Wn - соответственно ток и число витков источника намагничивающих сил; ln , Sn - соответственно длина и площадь поперечного сечения  n - ой ветви магнитной цепи; lб - длина воздушного зазора.

1.3. Магнитные свойства стали, из которой изготовлены магнитопроводы, определяются кривой намагничивания, которая задана в таблице 2.

Таблица 2. Кривая намагничивания

| H,A/м | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В, Тл | 0,22 | 0,75 | 0,93 | 1,02 | 1,14 | 1,28 | 1,47 | 1,53 | 1,57 | 1,6 |

2. Задание

2.1. Используя метод двух узлов, провести расчёт магнитной цепи и определить величины, указанные в таблице.

2.2.'Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для анализа заданной магнитной цепи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. - М.: Высшая школа, 1978. Гл. 14.

2. Электротехника. Под ред. В.С. Пантюшина. - М.: Высшая школа, 1976. Гл. 17.

Сборник задач по ТОЭ. Под ред. Л.А. Бессонова.- М.: Высшая школа, 1988. Зад. № 14.12, 14.14

19

| № пп | Мгновенное значение напряжения, В (тока, А) | Z1(1), Ом | Z2(1), Ом | Z3(1), Ом | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | U=102sin2wt + + 52sin(3wt+30°) | 20 | -j30 | j10 | i3 |

2. Задание

2.1.Определить мгновенное значение напряжения или тока, заданного в таблице.

2.2. Определить показание амперметра и вольтметра электромагнитной системы.

2.3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности данной

цепи.

2.4. Построить форму кривой напряжения (тока), заданного в , таблице.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. - М.: Высшая школа, 1978. Гл. 7.

2. Электротехника. Под ред. В.С. Пантюшина. - М.: Высшая школа. 1976. Гл. 9.

3. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Л.А. Бессонова - М.: Высшая школа, 1988. Зад. №7.7. 7. К).

4. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. В.Г. Герасимова. - М.: Высшая школа, I987. Зад. № 6.7, 6.13.

Работа №8

АНАЛИЗ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

I. Исходные данные

I..I. Расчётные схемы представлены на рис. I (для нечетных вариантов) и на рис. 2 (для чётных вариантов).

18

2. Задание

  - Определить ток, указанный в таблице классическим и операторным методом. Сравнить полученные результаты.

  - Построить график зависимости  в пределах от 0 до 3p, С.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. - М.: Высшая школа, 1978. Гл. 16.

- Электротехника. Под ред. B.C. Пантюшина. - М.: Высшая школа, 1976. Гл. 8.

- 3. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Л.А.Бессонова. - М.: Высшая школа, 1988. Зад. 8.7, 8.8, 8.17, В.27, 8.49.

Работа № 7

АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- Исходные данные

  - Расчётная схема представлена на рис.

1.2.Численные значения параметров элементов сведены в таблицу.

15

| № пп | Мгновенное значение напряжения, В (тока, А) | Z1(1), Ом | Z2(1), Ом | Z3(1), Ом | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U=102sin(t+30)   52sin(2t+30°) | j10 | 10 | -j20 | i2 |
| 2 | i1=22sin(wt-45°) + +2sin(4wt+30°) | 10 | -j20 | -j20 | U |
| 3 | i2=32sinwt° + +22sin(2wt-30°) | -j20 | 10 | j10 | U |
| 4 | i3=22sin(wt-45°) + +2sin(3wt-30°) | 10 | -j20 | j20 | U |
| 5 | U=122sin(wt+45°) + +102sin(3wt-30°) | 10 | j20 | -j20 | i3 |
| 6 | U=152cos(2wt-45°) + +122sin3wt | j10 | -j20 | 10 | i2 |
| 7 | U=202sin(2wt+60°) + +152sin(4wt-60°) | j20 | j40 | j20 | i1 |
| 8 | i1=32sin(wt+45°) - - 22sin(2wt-30°) | -j40 | j20 | 20 | i3 |
| 9 | i2=2sin(2wt-30°) + + 22cos4wt | j10 | -j20 | 10 | i1 |
| 10 | i3=52sin(wt+45°) + +32sin(3wt+60°) | 10 | j10 | j30 | U |
| 11 | U=202cos(wt+30°) + +152sin(3wt+30°) | 10 | -j30 | j10 | i1 |
| 12 16 | U=152cos(2wt-45°) + + 122sin3wt | -j30 | -j10 | 10 | i2 |
| № пп | Мгновенное значение напряжения, В (тока, А) | Z1(1), Ом | Z2(1), Ом | Z3(1), Ом | Определить |
| 13 | U=122sin(wt+45°) + + 102sin(4wt-30°) | 20 | -j40 | 20 | i3 |
| 14 | i1=32sin(2wt+45°) + + 22cos4wt | j10 | 10 | -j20 | U |
| 15 | i1=52sin(2wt+45°) + + 22cos3wt | 20 | j20 | -j60 | i2 |
| 16 | i1=32coswt - - 22sin2wt | j20 | -j20 | j10 | i3 |
| 17 | i2=2sin(2wt-60°) - -2cos4wt | j10 | -j80 | 10 | i1 |
| 18 | i2=52coswt + + 22sin(2wt-60°) | 20 | -j40 | -j20 | I3 |
| 19 | i2=22sin(2wt-60°) + +2sin4wt | j10 | -j40 | -j20 | U |
| 20 | i3=32coswt + + 22sin2wt | -j20 | j10 | 10 | i1 |
| 21 | i3=52sinwt - - 22cos(2wt-45°) | j10 | 10 | -j20 | i2 |
| 22 | i3=22sin(wt-45°) - - 22sin(2wt+45°) | 10 | j10 | -j20 | U |
| 23 | U=202cos2wt - - 102sin(4wt-45°) | j10 | j40 | 20 | i1 |
| 24 | U=102coswt + + 52sin(2wt+30°) | -j20 | 20 | j10 | i2 |

17