Задание

в задаче № 3 – расчет электрической цепи однофазного сунусоидального тока; в задаче № 4 - расчет электрической цепи трехфазного сунусоидального тока.

- Задача № 3

Для сложной схемы, данной на рисунке 3 и состоящей из  источников ЭДС  и тока, активных, индуктивных и емкостных сопротивлений

1)  составить расчетную схему в соответствии с данными своего варианта;

2)  найти линейную частоту;

3)  определить действующие значения токов во всех ветвях схемы и напряжения на всех комплексных сопротивлениях и каждом пассивном элементе;

4)  определить полную, активную и реактивную мощности каждого источника электроэнергии и всех действующих в цепи источников;

5)  составить баланс активных мощностей;

6)  записать  уравнения мгновенных значений ЭДС для источников ЭДС;

7)  построить векторные диаграммы токов и напряжений.

- Рис. 3.   Схема к задаче 3.

Параметры пассивных элементов схемы даны в таблице 3; параметры источников питания – в таблице 4.

- Таблица 3 - Параметры элементов схемы на рис. 3

| Ва риант | Активные сопротивления, Oм |  |  |  |  |  | Индуктивности, мГн |  |  |  |  |  | Емкости, мкФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| 1 | 30 | - | 10 | - | 40 | 10 | - | - | - | 100 | 400 | - | 900 | 500 | - | - | - | - |
| 2 | - | 80 | 60 | - | 10 | 50 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 500 | - | - |
| 3 | 50 | 40 | - | 20 | 15 | 30 | - | - | - | 200 | - | - | - | 125 | 65 | - | - | - |
| 4 | 30 | 20 | - | 25 | - | 15 | - | - | 20 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 250 |
| 5 | 20 | 40 | - | 50 | 35 | 20 | 100 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 6 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 50 | - | 100 | - | 125 | - | - | - | - |
| 7 | 5 | 30 | 25 | - | - | 10 | - | 400 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 250 | 200 |

- Таблица 4 - Параметры источников тока и напряжения

| Ва ри-ант | Амплитудное значение эдс Е, В; начальная фаза, град. |  |  |  |  |  | Амплитудное значение тока J, А; начальная фаза, град. |  |  |  |  |  | Угловая частота ω, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еm1 | Еm2 | Еm3 | Еm4 | Еm5 | Еm6 | Jm1 | Jm2 | Jm3 | Jm4 | Jm5 | Jm6 |  |
| 1 | 14,5 0 | 30 -55 | - | - | - | - | - | - | 5,5 70 | - | - | - | 100 |
| 2 | 16,5 -75 | - | 26 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 90 | - | 200 |
| 3 | 18,5 85 | - | - | 22 -25 | - | - | - | - | - | - | 3,75 0 | - | 400 |
| 4 | 20,5 0 | - | - | - | 18 40 | - | - | - | - | 2 -55 | - | - | 100 |

- Продолжение таблицы 4

| 5 | 22,5 60 | - | - | - | - | 14 0 | - | 1,5 -75 | - | - | - | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | - | 17 -80 | 25 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5,25 0 | - | 200 |
| 7 | - | 19 0 | - | 21 25 | - | - | 4,75 -40 | - | - | - | - | - | 100 |

- Задача № 4

Трехфазный приемник электрической энергии соединен звездой и включен в четырехпроводную сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл.

Сопротивления фаз приемника: активные - RА, RВ, RС; индуктивные - XLА, XLВ, XLС; емкостные - XСА, XСВ,  XСС; сопротивления нулевого провода: активное – R0, индуктивное - X0, - даны в таблице 5.

Определить:

напряжение смещения нейтрали

а)  при наличии нулевого провода;

б)  при обрыве нулевого провода;

2)  напряжение на каждой фазе приемника

а)  при наличии нулевого провода;

б)  при обрыве нулевого провода;

3)  при наличии нулевого провода

а)  фазные, линейные токи и ток в нулевом проводе;

б)  активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей цепи;

в)  коэффициент мощности каждой фазы и всей цепи.

Построить:

а)  векторную диаграмму токов и напряжений для цепи с неповрежденным нулевым проводом;

б)  векторную диаграмму токов и напряжений для цепи с оборванным нулевым проводом

- в) топографическую диаграмму напряжений при обрыве нулевого провода.

- Таблица 5 - Данные  к задаче 4

| Вари-ант | Задаваемые величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напря-жение, В | Сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фаза А |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  | Нулевой провод |  |
|  |  | RА, Ом | XLАОм | XСА Ом | RВ Ом | XLВ Ом | XСВ Ом | RС Ом | XLС Ом | XСС Ом | R0 Ом | X 0 Ом |
| 1 | 220 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | 380 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0,8 | 0,6 |
| 3 | 660 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0,6 | 0,8 |
| 4 | 220 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0,8 | 0,6 |
| 5 | 380 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0,6 | 0,8 |
| 6 | 660 | 14 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0,8 | 0,6 |
| 7 | 220 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0,6 | 0,8 |

4  Указания к решению задач.

4.3   Задача  3

4.3.1.  При расчетах цепей переменного синусоидального тока используются те же законы и методы, что и при расчете цепей постоянного тока, но все электрические величины – токи, ЭДС, напряжения, сопротивления, - должны быть записаны в комплексной форме. В связи с необходимостью выполнения при расчетах различных математических действий:  сложения/вычитания, умножения/деления,- рекомендуется использовать как алгебраическую, так и показательную формы записи комплексных чисел.

А= а + jb =A ejϕ ,                              (4.3.1)

где  А – модуль величины,

а и b – ее действительная  и мнимая части.

А =a2+b2                                          (4.3.2)

ϕ = arc tg b/a                                           (4.3.3)

для перехода от показательной формы записи к алгебраической нужно использовать выражения

а = А cos ϕ                                                 (4.3.4)

b = A sin ϕ                                                  (4.3.5)

4.3.2. При составлении расчетной схемы необходимо:

а)  заменить полные сопротивления составляющими  их элементами: активными сопротивлениями, индуктивностями и емкостями;

б)  источники тока источниками ЭДС.

Ветви с источниками тока, равными нулю, на схему не наносятся.

4.3.3. Для определения линейной частоты f следует использовать связывающее ее с угловой частотой ωсоотношение

ω= 2пf                                                     (4.3.6)

4.3.4.  Расчет токов в ветвях следует вести в  изложенной ниже последовательности

а) Вычислить сопротивления реактивных элементов

ХL  = ωL  (Ом)                                               (4.3.7)

ХC   = 1/ωC (Ом)                                           (4.3.8)

б)  Записать в комплексной форме заданные величины, используя приведенные в п. 4.3.1 формулы.

Например:

- ЭДС дана в виде Е = 100 В; ψ= 650; тогда показательная форма этой ЭДС имеет вид

Е = 100 е j650 ,

а перевод ее в алгебраическую форму выполняется по (4) и (5);

- сопротивление ветви состоит из резистора R, индуктивного ХL и емкостного ХС сопротивлений

R = 3 Ом;  ХL = 9 Ом;  ХС  = 5 Ом. Тогда удобней первоначальную запись комплексного сопротивления выполнить в алгебраической форме

Z = R  +  j (ХL – ХС) = 3 + j (9 – 5) = 3 + j 4

c последующим ее переводом в показательную форму по (4.3.1) – (4.3.3).

Результаты расчетов занести в таблицу 6.

Таблица 6 - Результаты расчета заданных величин и параметров схемы

в алгебраической и показательной форме.

| Величина, параметр | Алгебраическая форма | Показательная форма |
| --- | --- | --- |

в) Составить контурные уравнения для своей расчетной схемы замещения, используя выражение ЭДС и сопротивлений комплексными числами. Для упрощения операций умножения и деления при составлении уравнений предпочтительней использовать показательную форму комплексов.

г) Решить полученную систему уравнений и, найдя контурные токи, определить токи в ветвях, напряжения на каждом комплексном сопротивлении и их элементах. Результаты расчетов занести в таблицу 7. Количество строк в таблице зависит от числа найденных величин.

Таблица 7 - Результаты расчета токов и напряжений.

| Искомая величина | Алгебраическая форма | Показательная форма | Действующее значение |
| --- | --- | --- | --- |

Правильность расчетов может быть проверена по уравнениям, составленным по первому закону Кирхгофа.

4.3.5.  Найти комплекс мощности S источника питания как произведение комплекса ЭДС источника на сопряженный комплекс тока Ι, даваемого этим источником.

S = EI ,                                                      (4.3.9) где сопряженный комплекс тока равен комплексу тока, у которого знак мнимой части изменен на противоположный. Например,  I = 3 + j4, тогда сопряженный комплекс в алгебраической форме   I= 3 - j4.

При использовании показательной формы необходимо в сопряженном комплексе изменить знак показателя.

Заменой комплекса тока на его сопряженный комплекс учитывается угол сдвига фаз между ЭДС и током для источников питания (напряжением и током для приемников).

Полная мощность равна модулю комплекса мощности, или

S = Е I,                                                       (4.3.10)

а действительная и мнимая части комплекса мощности соответствуют активной и реактивной мощности, или

Р = S cos ϕ ;                                               (4.3.11)

Q = S sinϕ ,                                                (4.3.12)

где    ϕ  -  угол сдвига по фазе между ЭДС и током источника питания.

Суммарную мощность всех действующих в цепи источников питания проще найти, записав комплексы мощностей каждого источника в алгебраической форме.

Результаты определения мощностей показать  в таблице, форму которой составить самостоятельно.

4.3.6.  Для составления баланса активных мощностей следует определить активную мощность, потребляемую активными сопротивлениями (резисторами) n-й ветви цепи

Pпотр. = I n2 Rn ,                                    (4.3.13)

где  In – действующее значение тока ветви, А;

Rn – активное сопротивление ветви, Ом.

Потребляемая цепью активная мощность должна быть равна активной мощности, отдаваемой всеми источниками питания (см. п. 4.3.5).

4.3.7.  Уравнения мгновенных значений заданных ЭДС имеют вид

е = Еm sin (ω t +Ψ)                                      (4.3.14)

где   ω  - угловая частота, Ψ - начальная фаза каждой ЭДС (см. задание).

4.3.8.  Построение векторной диаграммы.

Для данной на рис.12 схемы выполнен расчет, результаты которого отражены в общем виде в таблице 7а, где действительные части комплексов токов Iи напряжений  U обозначены I'  и U' , а мнимые  I" и  U".

Рис. 12. Схема однофазной цепи

Таблица 7а - Результаты расчета токов и напряжений

| Искомая величина |  | Алгебраическая форма | Показательная форма | Действующее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токи ветвей, А | I1 | I'1 + jI"1 | I1 ejϕ1 | I1 |
|  | I2 | I'2 + jI"2 | I2 ejϕ2 | I2 |
|  | I3 | I'3 + jI"3 | I3 ejϕ3 | I3 |
|  | I4 | I'4 + jI"4 | I4 ejϕ4 | I4 |
|  | I5 | I'5 + jI"5 | I5 ejϕ5 | I5 |
|  | I6 | I'6 + jI"6 | I6 ejϕ6 | I6 |

Продолжение таблицы 7а

| Напряжения на сопротивлениях, В | U1 = U R1 | U'1 + j U"1 | U1 ejϕ1 | U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U2 = UC2 | U'2+ jU"2 | U2 ejλ2 | U2 |
|  | U3 | U'3 + jU"3 | U3 ejλ3 | U3 |
|  | UR3 | U'R3 + jU"R3 | UR3 ejλ31 | UR3 |
|  | UC3 | U'C3 + jU"C3 | UC3 ejλ32 | UC3 |
|  | U4 = U R4 | U'4 + jU"4 | U4 ejλ4 | U4 |
|  | U5 | U'5 + jU"5 | U5 ejλ5 | U5 |
|  | UR5 | U'R5 + jU"R5 | UR5 ejλ51 | UR5 |
|  | U5 | U'L5 + jU"L5 | UL5 ejλ52 | UL5 |
|  | U6 = U R6 | U'6 + jU"6 | U6 ejλ6 | U6 |

На рис. 13 дана векторная диаграмма токов и напряжений в цепи, при построении которой соблюдалась следующая последовательность:

1. Строятся оси комплексной плоскости: действительных величин (+1) – горизонтально, мнимых величин (j) – вертикально.

2. Исходя из значений модулей токов и напряжений и размеров поля листа, отведенного для построения диаграммы, выбираются масштабы тока mI  и напряжения  mU.  Например, при использовании формата А4 (размеры 210х297 мм) при наибольших модулях тока  40 А и напряжения U = 500 В приняты масштабы:  mI =  5 А/см, mU = 50 В/см.

3.  С учетом принятых масштабов mI и mU определяется длина каждого вектора, если диаграмма строится  с использованием показательной формы его записи; при использовании алгебраической формы находятся длины проекций векторов на оси действительных и мнимых величин, т.е. длины действительной и мнимой частей комплекса.

Например, для записанных в комплексной форме тока, I = 40 еj600= 20 + j34,6 и напряжения  U = 500 еj300= 433 + j 250 В:

- длина вектора тока /I / = 40 А/ 5 А/см = 8 см; длина его действительной части  I  = 20 А / 5 А/см = 4 см,  длина его мнимой части I  = 34,6 А / 5 А/см = 6,9 см;

- длина вектора напряжения   / U / = 500 В / 50 В/см = 10 см; длина его действи-

тельной части U = 433 В / 50 В/см = 8,66 см;     длина его мнимой  части    U =

= 250 В / 50 В/см = 5 см.

Результаты определения длин векторов, их действительных и мнимых частей нужно отразить в таблице 7б.

Таблица 7б - Длины векторов тока и напряжения, их действительных и

мнимых частей

| Величина |  | Масштаб, 1/см | Длина вектора, см | Длина действительной части, см | Длина мнимой части, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токи ветвей | I1 | mI= 5 А/см |  |  |  |
|  | I2 |  |  |  |  |
|  | I3 |  |  |  |  |
|  | I4 |  |  |  |  |
|  | I5 |  |  |  |  |
|  | I6 |  |  |  |  |
| ЭДС и напряжения | Е1 | mU=50 В/см |  |  |  |
|  | Е2 |  |  |  |  |
|  | Е6 |  |  |  |  |
|  | U1=U R1 |  |  |  |  |
|  | U R1 |  |  |  |  |
|  | U2 = UC2 |  |  |  |  |
|  | U3 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7б

| ЭДС и напряжения | UC3 | mU=50 В/см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U4 = UR4 |  |  |  |  |
|  | U5 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |
|  | UL5 |  |  |  |  |
|  | U6 = UR6 |  |  |  |  |

4. На комплексной плоскости строятся вектора всех ЭДС, напряжений и токов. Для их построения можно использовать обе формы записи комплексов ЭДС, напряжений и токов.

Например, вектор тока I, комплекс которого использован в п. 3 в качестве примера,  строится по показательной форме следующим образом: от оси (+1) под углом   30о, т.е. против часовой стрелки, откладывается отрезок длиной 8 см; по алгебраической форме его можно построить, отложив по оси (+1) отрезок длиной 4 см, а по оси (j)  отрезок длиной 6,96 см, концы этих отрезков являются координатами конца вектора I.

На векторной диаграмме (рис. 13) использованы оба способа построения векторов: векторы токов построены по показательной форме записи, а векторы ЭДС и напряжений по алгебраической.

5. Правильность расчета цепи и построения векторной диаграммы проверяется по взаимному расположению векторов, а также их сложением. Так, например,

для используемой в качестве примера схемы (рис. 12):

- векторы токов I1, I4 и I6 и напряжений U1, U4  и U6 совпадают по фазе;

- вектор напряжения UR5 должен совпасть по фазе с вектором I5, а вектор UL5 опережает вектор тока  I5 на 90о;

-  сумма токов узла В  I1 и I5  соответствии с первым законом Кирхгофа должна быть равна току I6;

- по второму закону Кирхгофа для контура 111 при сложении векторов  напряжений U3, U6 и U5 должен получиться вектор Е6.

Таким образом может быть выполнена проверка для всех ветвей, узлов и контуров.

Рис. 13.  Векторная диаграмма токов и напряжений  для схемы на рис. 12.

4.4  Задача  4

4.4.1  Расчет трехфазной цепи не отличается от расчета однофазных цепей с несколькими источниками электроэнергии, имеющими различные начальные фазы. Используя для расчета метод узловых потенциалов, можно определить важные для потребителя электрической энергии величины - фазные напряжения, фазные и линейные токи, напряжение на нейтрали при несимметричных нагрузках, обрыве нулевого провода.

4.4.2 Порядок решения задачи рассмотрен на примере расчета трехфазной четырехпроводной цепи, линейное напряжение которой Uл. = 660 В. Сопротивления нагрузки соединены в звезду и имеют следующие данные: RA = 8 Ом; XLA = 6 Ом; RB = 6 Ом; XBC = 8 Ом;

RC = 23 Ом; XCL = 15,3 Ом. Нулевой провод имеет только активное сопротивление R0 =1 Ом.

Определить:

1)  напряжение смещения нейтрали:

а) при наличии нулевого провода;

б) при его обрыве;

2)  напряжения на каждой фазе:

а) при наличии нулевого провода;

б) при его обрыве;

3)  фазные, линейные токи и ток в нулевом проводе:

а) при наличии нулевого провода;

б) при обрыве нулевого провода

4)  при наличии нулевого провода:

а) полную, активную и реактивную мощности каждой фазы и всей цепи;

б) коэффициенты мощности каждой фазы и всей цепи.

Сопротивления обмоток источника питания и фазных проводов не учитывать. Схема включения приемников электрической энергии дана на рис. 14.

Построить векторные диаграммы токов и напряжений:

а) для случая с неповрежденным нулевым проводом;

б)  при обрыве нулевого провода;

Рис. 14. Схема включения приемников электрической энергии в трехфазную

четырехпроводную цепь.

Решение.

1) Определение напряжения смещения нейтрали.

Напряжение смещения нейтрали U0 может быть найдено методом узловых потенциалов

U0  = (UА YA  + UВ YВ  + UС YС)/(YА + YВ + YС + Y0),                   (4.4.1)

где    UА, UВ, UС – фазные напряжения фаз А, В и С;

YА, YВ, YС и Y0 – проводимости фаз А, В, С и нулевого провода.

Все величины должны быть записаны в комплексном виде в алгебраической и показательной формах.

При соединении фаз звездой действующие значения фазных Uф. и линейных Uл.  напряжений связаны соотношением

Uф. = Uл./3                                                    (4.4.2)

Таким образом,

UА  = UВ = UС = 660/ 3 = 380 В.

Комплексы напряжений, сопротивлений и проводимостей в показательной и алгебраической формах:

UА = 380 еj0=  (380 + j0) В;

UВ =  380 е−j1200=  (-190 – j328) В;

UС = 380 еj1200=  (-190 + j328) В;

ZА  =  8 + j6 = 10 еj370Ом;

YА = 1/ ZА = 1/ 10 еj370= 0,1 е−j370= (0,08 – j0,06) См;

ZВ  = 6 – j8 = 10 е−j530Ом;

YВ = 1/ ZВ = 1/10 е−j530= 0,1 еj530= (0,06 + j0,08) См;

ZС  = 23 + j15,3 = 27,6 еj33040' Ом;

YС = 1/ZС = 1/27,6 еj33040'= 0,0362 е−j33040′= (0,03 – j0,02) См;

Z0  = 1 + j0 = 1  Ом;

Y0 = 1/ Z0 = 1/1 = 1 См.

Напряжение смещения нейтрали по (4.4.1)

а)   при наличии нулевого провода

U0 = (380 еj00,1 е−j370+ 380 е−j12000,1 еj530+ 380 еj12000,0362 е−j33040′)/

/(0,08 – j0,06 + 0,06 + j0,08 + 0,03 – j0,02 + 1) = (38 е−j370 + 38 е−j670+

+ 13,7еj86020′) / 1,17   =  32,48 е−j370+ 32,48 е−j670+ 11,75 еj86020′=           = 26 – j19,5 +12,7 – j30 + 0,752 + j11,75 = 39,45 – j37,75 = 54 е−j43040'.

б)  при обрыве нулевого провода

U0=(380еj00,1 е−j370+ 380е−j12000,1 еj530+ 380еj12000,0362 е−j33040′)/

/(0,08 – j0,06 + 0,06 + j0,08 + 0,03 – j0,02) = (38 е−j370 + 38 е−j670+

+ 13,7 еj86020′) / 0,17 =  223,5 е−j370 + 223,5 е−j670+ 80,9 еj86020′ =

= 178 – j134 + 87 – j205 + 5,17 + j80,74 = 270 – j258 = 372е−j43030′.

2) Определение фазных напряжений нагрузки

Напряжение на каждой фазе нагрузки Uнагр. является разностью фазного напряжения источника питания U и напряжения смещения нейтрали U0

Uнагр.  = U -  U0                                                       (4.4.3)

Напряжения на фазах нагрузки

а)  при наличии нулевого провода

UА нагр. =UА  - U0 = 380 - 39,45 + j37,75 = 340,5 + j37,75 = 348 еj6010'В;

UВ нагр. =UВ -U0= -190 – j328 - 39,45 + j37,75= -229,45 - j290,25=370е−j128010′В;

UС нагр.=UС - U0 = -190 + j328 - 39,45 + j37,75 = -229,45 + j365,75=433 еj1220В.

б)  при обрыве нулевого провода

UА нагр. =UА  - U0  = 380 - 270 + j258 = 110 + j258 = 280 еj66050'В;

UВ нагр. = UВ -  U0 = -190 – j328 - 270 + j258 = - 460 – j70 = 464 е−j1710 В;

UС нагр. = UС -  U0 = -190 + j 328 - 270 + j258 = - 460 + j586 = 745 еj128010'В.

3)  Определение фазных и линейных токов, тока в нулевом проводе

При соединении звездой фазные и линейные токи равны, т.е. Iф.А = Iл.А;

Iф.В =  Iл.В; Iф.С = Iл.С;

Если известны напряжения U и проводимости Y участков, токи через них

можно определить по закону Ома

I = UY                                                           (4.4.4)

а)  Фазные и линейные токи при наличии нулевого провода

Iф.А =Iл.А   = UА нагр. YА = 348 еj6010'0,1 е−j370= 34,8 е−j30050'=

= (30 – j17,8) А;

Iф.В = Iл.В = UВ нагр. YВ = 370 е−j128010′0,1 еj530= 37 е−j75010′=

= (9,35 – j35,7) А;

Iф.С = Iл.С = UС нагр. YС = 433 еj12200,0362 е−j33040′= 15,7 еj88020 =

= (0,45 + j15,6) А

Ток в нулевом проводе

I0  =  U0 Y0 = 54 е−j143040'1 = 54 е−j43040'А.

Этот же ток может быть найден по второму закону Кирхгофа

I0 = Iф.А + Iф.В + Iф.С  = 30 – j17,8 + 9,35 – j35,7 + 0,45 + j15,6 = 39,8 - j37,9 = 54 е−j43040'А.

Совпадение результатов подтверждает правильность выполнения расчетов.

б)  Фазные и линейные токи при обрыве нулевого провода

Iф.А = I л.А  =UА нагр.YА = 280 еj66050'0,1 е−j370= 28 еj29050=

= (24,2 + j13,95) А;

Iф.В =I л.В =UВ нагр.YВ =464е−j17100,1 еj530= 46,4 е−j1170=

(- 21,9 – j40,9) А;

Iф.С =I л.С =U нагр. YС = 745 еj128010'0,0362 е−j33040′= 27 еj94030′=

=  (- 2,3 + j26,95) А

Ток в нулевом проводе

I0 =U0 Y0 = 0, т.к. при обрыве нулевого провода его проводимость равна

нулю.

4а) Определение мощностей

Полные мощности фаз Sф. находятся как произведение комплексов фазных напряжений Uф. на сопряженные комплексы фазных токов Iф.

S = Uф. Iф.                                                        (4.4.5)

Сопряженный комплекс какой-либо величины –  комплекс этой величины, в котором знак мнимой части заменен на противоположный.

Например: для комплекса фазного тока  Iф.В = 9,35 – j35,7 = 37 е−j75020'            его сопряженный комплекс имеет вид: Iф.В = 9,35 + j35,7 = 37 еj75020' А.

Сопряженные комплексы величин принято обозначать звездочками над их буквенными символами.

Полная мощность каждой фазы по (4.4.5)

SА= UАIф.А = 348 еj6010'34,8 еj30050'= 11696 еj370= (9357 +  j7017) ВА;

SВ= UВIф.В = 370 е−j128010′37 еj75010′= 13690 е−j530= (8214 – j10952) ВА;

SС= UСIф.С = 433 еj122015,7 е−j88020'= 6785 еj33040'= (5647 +  j3757) ВА.

Полная мощность всей нагрузки

S =SА+SВ+ SС = 9357 + j7017 + 8214 – j10952 + 5647 + j3757 = (23218 – j178)ВА.

Активная и реактивная мощности фаз и всей нагрузки находятся как действительная и мнимая части соответствующих комплексов полных мощностей, т.е.

активная мощность фаз

РА = 9357 Вт;

РВ = 8214 Вт;

РС = 5647 Вт;

активная мощность всей нагрузки

Р = РА + РВ + РС = 9357 + 8214 + 5647 = 23218 Вт;

реактивная мощность фаз

QА = 7017 вар;

QВ = -10952 вар;

QС = 3757 вар;

реактивная мощность всей нагрузки

Q = QА + QВ + QС = 7017 -10952 + 3757 = -178 вар.

Активная мощность каждой фазы может быть также найдена по выражению

Рф. = I2ф. Rф. ,                                                   (4.4.6)

где  Iф. – действующее значение фазного тока;

Rф. – активное сопротивление фазы.

Тогда

РА = I2ф.А Rф.А =(34,8)28 = 9357 Вт;

РВ = I2ф.В Rф.В = (37)26 = 8214 Вт;

РС = I2ф.С Rф.С = (15,7)223 = 5647 Вт.

4б)  Определение коэффициентов мощности

Коэффициент мощности сosϕявляется отношением действительных частей комплексов полной мощности или полного сопротивления к их модулям

сosϕ = a/А,                                                 (4.4.7)

где а – действительная часть комплекса;

А – модуль величины.

Таким образом, коэффициенты мощности фаз, найденные с использованием различных величин, при правильном решении должны совпасть.

Коэффициенты мощности фаз

сosϕА = РА/SА = 9357/11696 = 0,8,         или сosϕА = RА/ZА = 8/10 = 0,8

сosϕВ = РВ/SВ = 8214/13690 = 0,6,         или сosϕВ = RВ/ZВ = 6/10 = 0,6

сosϕС = РС/SС = 5647/6785 = 0,8323,     или сosϕС = RС/ZС = 23/27,6 = 0,8333

(Несовпадение значений сosϕС в третьем знаке вызвано округлением чисел при расчетах).

Средний коэффициент мощности нагрузки находится по мощности всей цепи

сosϕнагр. ср. =  Р/S = 23218/232182+(−178)2 = 23218/23218,7 =1,0

Полученные при расчете данные сведены в таблицу 8.

Таблица 8 - Результаты расчета трехфазной четырехпроводной цепи

| Режим работы цепи | Величина |  | Комплекс величины |  | Действующее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В алгебраической форме | В показательной форме |  |
| Нулевой провод исправен | Напряжение смещения нейтрали U0 , В |  | 39,45 – j37,75 | 54 е−j143040' | 54 |
|  | Фазные напряжения, В | U А нагр. | 340,5 + j37,75 | 348 еj6010' | 348 |
|  |  | UВ нагр. | -229,45 - j290,25 | 370 е−j128010′ | 370 |
|  |  | U С нагр. | -229,45+ j365,75 | 433 еj1220 | 433 |
|  | Фазные (линейные) токи, А | Iф.А = Iл.А | 30 – j17,8 | 34,8 е−j30050' | 34,8 |
|  |  | Iф.В = Iл.В | 9,35 – j35,7 | 37 е−j75010′ | 37 |
|  |  | Iф.В = Iл.В | 9,35 – j35,7 | 37 е−j75010′ | 37 |

Продолжение таблицы 8

| Нулевой провод исправен | Ток в нулевом проводе I0, А |  | 39,45 – j37,75 | 54 е−j43040' | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полная мощность фаз, ВА | SА | 9357 + j7017 | 11696 еj370 | 11696 |
|  |  | SВ | 8214 – j10952 | 13690 е−j530 | 13690 |
|  |  | SС | 5647 + j3757 | 6785 еj33040' | 6785 |
|  | Полная мощность цепи S, ВА |  | 23218 – j178 | 23178 еj002' | 23178 |
|  | Активная мощность фаз, Вт | РА | - | - | 9357 |
|  |  | РВ | - | - | 8214 |
|  |  | РС | - | - | 5647 |
|  | Активная мощность цепи Р, Вт |  | - | - | 23218 |
|  | Реактивная мощность фаз, вар | QА | - | - | 7017 |
|  |  | QВ | - | - | -10952 |
|  |  | QС | - | - | 3757 |
|  | Реактивная мощность цепи Q, вар |  | - | - | -178 |
|  | Коэффициенты мощности фаз | сosϕА | - | - | 0,8 |
|  |  | сosϕВ | - | - | 0,6 |
|  |  | сosϕС | - | - | 0,8323 |
|  | Средний коэффициент мощности цепи сosϕ |  | - | - | 1,0 |

Продолжение таблицы 8

| Нулевой провод оборван | Напряжение смещения нейтрали U0 , В |  | 270 – j258 | 372е−j43030′ | 372 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фазные напряжения, В | UА нагр. | 110 + j258 | 280 еj66050' | 280 |
|  |  | UВ нагр. | -460 – j70 | 464 е−j1710 | 464 |
|  |  | UС нагр. | -460 + j586 | 745 еj128010' | 745 |
|  | Фазные (линейные) токи, А | Iф.А =Iл.А | 24,2 + j13,95 | 28 еj29050 | 28 |
|  |  | Iф.В =I л.В | - 21,9 – j40.9 | 46,4 е−j1170 | 46,4 |
|  |  | Iф.С =I л.С | - 2,3 + j26,95 | 27 еj94030′ | 27 |
|  | Ток в нулевом проводе I0, А |  | 0 | 0 | 0 |

Построение векторных диаграмм  токов и напряжений

Порядок построения векторных диаграмм рассмотрен для случая с исправным нулевым проводом. Векторные диаграммы напряжений и токов даны на рисунках 15 и 16; на рисунке 17 дана совмещенная диаграмма токов и напряжений

1. Строятся оси комплексной плоскости: действительных величин (+1) – горизонтально, мнимых величин (j) – вертикально.

2. Исходя из значений модулей токов и напряжений и размеров полей листов, отведеных для построения диаграмм, выбираются масштабы тока mI  и напряжения  mU.  При использовании формата А4 (размеры 210х297 мм) при наибольших модулях (см. табл. 8) тока  54 А и напряжения 433 В приняты масштабы:  mI =  5 А/см, mU = 50 В/см.

3.  С учетом принятых масштабов mI и mU определяется длина каждого вектора, если диаграмма строится  с использованием показательной формы его записи; при использовании алгебраической формы находятся длины проекций векторов на оси действительных и мнимых величин, т.е. длины действительной и мнимой частей комплекса.

Например, для фазы А:

- длина вектора тока /Iф.А / = 34,8 А/ 5 А/см = 6,96 см; длина его действительной части

Iф.А  = 30 А/ 5 А/см = 6 см,

длина его мнимой части

I//ф.А= -17,8 А/5 А/см  = - 3,56 см;

- длина вектора напряжения /U А нагр./ = 348 В/ 50 В/см = 6,96 см; длина его действительной части

UА нагр. = 340,5 В/ 50 В/см = 6,8 см;

длина его мнимой части

U// Анагр. = 37,75 В/ 50 В/см = 0,76 см.

Результаты определения длин векторов, их действительных и мнимых частей отражены в таблице 9.

Таблица 9 - Длины векторов тока и напряжения, их действительных и мнимых частей для случая неповрежденного нулевого провода.

| Величина |  | Масштаб, 1/см | Длина вектора, см | Длина действительной части, см | Длина мнимой части, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжения фаз сети | U А | 50 В/см | 7,6 | 7,6 | 0 |
|  | UВ |  | 7,6 | - 3,8 | - 6,56 |
|  | UС |  | 7,6 | - 3,8 | 6,56 |
| Напряжения фаз нагрузки | U Анагр. | 50 В/см | 6,96 | 6,8 | 0,76 |
|  | UВ нагр. |  | 7,4 | - 4,59 | - 5,8 |
|  | UС нагр. |  | 8,66 | -4,59 | 7,32 |
|  | U0 |  | 1,08 | 0,79 | - 0,76 |

Продолжение таблицы 9

| Токи фаз нагрузки | I ф.А | 5 А/см | 6,96 | 6.0 | - 3,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ф.В |  | 7,4 | 1,87 | - 7,14 |
|  | I ф.С |  | 3,13 | 0,1 | 3,12 |
|  | I 0 |  | 10,8 | 7,9 | - 7,6 |

4. Построение векторной диаграммы напряжений.

4.1 На комплексной плоскости строятся векторы фазных напряжений питающей сети U А, U В, UС; соединив их концы, получают векторы линейных напряжений U АВ, UВС,  UСА. Затем строятся векторы фазных напряжений нагрузки UА нагр., UВ нагр., UС нагр.  Для их построения можно использовать обе формы записи комплексов токов и напряжений.

Например, вектор  U А нагр.  строится по показательной форме следующим образом: от оси +1 под углом  6о10, т.е. против часовой стрелки, откладывается отрезок длиной 6,96 см; по алгебраической форме его можно построить, отложив по оси +1 отрезок длиной 6,81 см, а по оси + j  отрезок длиной 0,76 см, концы этих отрезков являются координатами конца вектора U А нагр.

4.2 Т.к. линейные напряжения нагрузки заданы питающей сетью, для определения положения нейтрали нагрузки  необходимо выполнить параллельный перенос векторов фазных напряжений нагрузки U А нагр.,  UВ нагр., UС нагр. так, чтобы их концы совпали с концами фазных напряжений питающей сети.

Точка 0, в которой окажутся их начала, есть нейтраль нагрузки. В этой точке находится конец вектора напряжения смещения нейтрали U0, его начало расположено в точке 0. Этот вектор можно также построить, используя данные таблицы  9.

5. Построение векторной диаграммы токов.

5.1 Построение векторов фазных токов нагрузки Iф.А, Iф.В,  Iф.С подобно построению векторов фазных напряжений.

5.2 Сложением  векторов фазных токов находится вектор тока в нулевом проводе I0; его длина и длины его проекций на оси должны совпасть с указанными в таблице 8.

Векторные диаграммы токов и напряжений для случая обрыва нулевого провода строятся аналогично.

Следует выполнить анализ результатов расчета и построения векторных диаграмм и сделать выводы о влиянии  несимметрии нагрузки на величину ее фазных напряжений и на напряжение нейтрали; особое внимание необходимо обратить на последствия обрыва нулевого провода сети при несимметричной нагрузке.

Примечание. Допускается совмещение диаграмм токов и напряжений при условии их выполнения разными цветами.

Рисунок 15.  Векторная диаграмма напряжений

Рисунок 16. Векторная диаграмма токов.

Рисунок 17.  Совмещенная векторная диаграмма напряжений и токов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разраб.

Гнусарев А.А

Провер.

Шулаков А.Н

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

- Литература.

1. Б.А. Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. Шатерников. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1987.

2. Ф.С. Евдокимов. Теоретические основы электротехники. М.: АКАДЕМА, 2004.

3. А.С. Касаткин, М.В. Немцов. Электротехника. М.: АКАДЕМА, 2003.

4. В.А. Кузовкин. Теоретическая электротехника. М.: «Логос», 2002.

5. Электротехника. Учебное пособие в трех книгах. Книга 1. Теория электрических и магнитных цепей. Электрические измерения. (Под ред. П.А. Бутырина, Р.Х. Гафиятуллина, А.Л. Шестакова). Челябинск - Москва: Издательство ЮУрГУ.

6. В.А. Прянишников, Е.А. Петров, Ю.М. Осипов. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. С-Пб., 2003.

7. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. (Под ред. Л.А Бессонова). Изд. четвертое. М.: Высшая школа, 2000.

8. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Стандарт специальности (СТС). Проекты и работы курсовые и выпускные квалификационные. Общие требования к оформлению. Тюмень: ТГСХА, 2005.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

Разраб.

Куманьков И.

Провер.

Шулаков А.Н

Н. Контр.

Утверд.

Содержание

Лит.

Листов

19

ТГСХА Э – 047 «А»