Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР) ## Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС) «Программирование математического сопроцессора Intel 80x87» Лабораторная работа №3 по дисциплине «Основы эксплуатации ЭВС и сетей» Студент гр. № з-570-а Медведева А.В. Руководитель Агеев Е.Ю. Томск 2015

1   Задание.

1.Написать и отладить фрагмент программы на встроенном ассемблере,

эквивалентный указанному на языке Pascal (переменные f, x, y, z определены

в основной программе, тип - Double). Исходные значения x, y и z подобрать

так, чтобы в программе не требовалась нормализация аргументов команд сопроцессора. Вариант 36. f:=ln(x*exp(x+sin(y*z)))+ln(x/exp(x*sin(y+z))).

2   Введение.

Для обработки чисел с плавающей запятой в 1980 году компания Intel выпустила специальную микросхему i8087 –математический сопроцессор. Сопроцессор i8087 работал с первыми 16-разрядными микропроцессорами Intel 8086 и 8088. Основной микропроцессор и сопроцессор работали во взаимодействии друг с другом. Когда основной микропроцессор считывал специальную команду Esc (код от 0D8h до 0DFh), управление передавалось сопроцессору, который выполнял следующий за этой командой машинный код – одну из 68 команд для вычисления логарифма, тригонометрических функций, возведения в степень и т.д. Получив команду на выполнение, сопроцессор запускал набор собственных команд, записанных в ПЗУ. Обычно выполнение внутренних команд сопроцессора сопряжено с вычислением в цикле, поэтому основной микропроцессор в это время простаивал, ожидая получения результата от микропроцессора.
     И все же, сопроцессор позволял ускорить вычисления, по сравнению с тем, если бы основному микропроцессору пришлось обрабатывать числа с плавающей запятой программным способом. Начиная с микропроцессора i80486 произошло объединение на одном кристалле математического сопроцессора с основным микропроцессором. Поэтому хватит вычислять значения синуса рядами, а воспользуемся командами, специально предназначенными для этого.Каждый FPU (Floating Point Execute Unit – блок обработки чисел с плавающей запятой) имеет собственный набор команд и средства для выполнения операций с плавающей запятой, такие как экспоненциальные, логарифмические и тригонометрические функции. Блок FPU содержит восемь 80-битовых регистров (от ST(0) до ST(7)) для обработки чисел с плавающей запятой, которые могут представлять числовые значения до 10400.
Регистры данных блока FPU, в отличие от регистров общего назначения, не независимы, а организованы в стек, то есть операнды считываются в порядке, обратном их записи.

3  Основная часть

Набор команд для работы с плавающей запятой в процессорах Intel достаточно разнообразен, чтобы реализовывать весьма сложные алгоритмы, и прост в использовании. Единственное, что может представлять определенную сложность, - почти все команды FPU по умолчанию работают с его регистрами данных как со стеком выполняя операции над числами в ST(0) и ST(1) и помещая результат в ST(0), так что естественной формой записи математических выражений для FPU оказывается обратная польская нотация (RPN). Эта форма записи встречается в программируемых калькуляторах, языке Форт и почти всегда неявно присутствует во всех алгоритмах анализа математических выражений: они сначала преобразовывают обычные выражения в обратные и только потом начинают их анализ. В обратной польской нотации все операторы указываются после своих аргументов, так что sin(x) превращается в х sin, а а + b превращается в a b +. При этом полностью пропадает необходимость использовать скобки, например: выражение (а + b)*7 - d записывается как a b + 7 * d -.

Сопроцессор имеет восемь 10-байтных регистров, организованных в кольцевой стек. Вершиной стека является регистр ST(0). Если в стек заносится какое-то значение, то регистры FPU “сдвигаются”, по сути, меняется значение индекс, который задаёт какой сейчас регистр является вершиной стека (непонятно? Читайте далее). Так что ST(0) – всегда вершина, ST(1) – первое значение ниже вершины и т.д. до ST(7). Если речь идёт о ST(0), то цифру иногда опускают и пишут просто ST. В FASM регистры пишутся так: st0, st1, st2 и т.д. Также надо заботиться о том, чтобы этот стек не переполнился.

Для каждого стекового регистра формируется 2-битный тег (признак), содержание которого соответствует определенному состоянию стекового регистра (00 – допустимое ненулевое число; 01 – нуль; 10 – специальные значения (не число); 11 – пустой регистр). Режим работы FPU и его состояние определяются содержанием регистров слова управления CW (Control Word) и слова состояния SW (Status Word).

Слово состояния SW отражает общее состояние устройства FPU. Регистр слова состояния FPU, по сути, является аналогом регистра флагов центрального процессора.
• IE (бит 0) – наличие недействительной операции: деление на ноль, умножение на бесконечность, корень из отрицательного числа и т.д.;

• DE (бит 1)- фиксируется появление денормализованного операнда ;

• ZE (бит 2)- фиксируется попытка деления на ноль;

• ОЕ (бит 3)- переполнение, при котором результат операции выходит за пределы представления в формате получателя;

• UE (бит 4)- потеря значимости (антипереполнение) – результат не равен нулю, но слишком мал для представления в формате получателя;

• РЕ (бит 5)- неточный результат, результат нельзя точно представить в формате получателя или имеет место округление.

• SF (бит 6) – ошибки в работе стекового регистра: переполнение стека, извлечение из пустого стека. Переполнению стека соответствуют SF=l,Cl=t; изъятию из пустого стека – SF=1,C1=0;

• ES (бит 7) – устанавливается в 1 при возникновении любого особого случая;

• СО – СЗ (биты 8, 9, 10, 14) – являются битами кода условия, отмечают результаты команд сравнения, проверки и анализа. Основное назначение этих бит – определение условий перехода. Они похожи на арифметические флаги в регистре EFLAGS. Командой FSTSW АХ их значения можно занести в регистр АХ, а командой SAMF скопировать их из регистра АХ в биты флагов EFLAGS в следующем порядке: СО ->CF, С2 -> PF, СЗ ZF.

• ТОР (биты 11, 12, 13) – определяют номер регистра стека, который в текущий момент является вершиной стека. При сдвиге регистров сопроцессора изменяется только значение этого поля.

• В (бит 15) – отмечает занятость выполнением операции или наличие не обслуженного запроса (сохранен только для совместимости с сопроцессором 8087).
Например, если предыдущей командой была предпринята попытка деления на ноль, то будет выставлен флаг ZE.

Слово управления CW содержит поля управления точностью и округлением, а также набор флагов (первые шесть бит), каждый из которых является маской отдельных исключений сопроцессора. Маскировка любого исключения проводится занесением в соответствующее поле маски еденицы.
• IM … РМ (биты 0 – 5) – маски исключений (совпадают с соответствующими разрядами слова состояния);

• RC – управление округлением в соответствии со стандартом IEEE -754 (00 – округление до ближайшего или четного; 01 – округление вниз к -; 10 – округление вверх к +; 11 – усечение к 0);

• PC – управление точностью согласно стандарта IEEE-754. (00 – 24 бита (одинарная); 01 – зарезервирован; 10-53 бита (двойная); 11-64 бита (расширенная)). По умолчанию вводится режим максимальной точности.
Не указанные поля не используются. Если, к примеру, флаг ZM выставлен, то даже при попытке деления на ноль, программа продолжит своё выполнение и результат будет записан в виде бесконечности и флаг ZE в регистре слова состояние будет выставлен, с помощью этого флага программа сможет узнать об ошибке.

Так, у нас в каждом «рабочем» регистре сопроцессора по 10 байт. В итоге у нас 80 бит, объявлять этот тип в FASM надо так tbyte (или tword). Кроме 80-битных чисел с расширенной точностью сопроцессор может обрабатывать также 64-битные числа с двойной точностью и 32-битные с одинарной. Точность здесь – это характеристика формата записи вещественного числа: extended, double, single соответственно. Но сам FPU работает только с форматом расширенной точности, при загрузке чисел с двойной и одинарной точностью он автоматически конвертирует в формат расширенной точности, а выгрузке значений он конвертирует их в нужный нам формат.
   Все команды сопроцессора начинаются с буквы “f”, удобно, не правда ли? Итак, приступим к разбору команд процессора.

Команда fwait (или просто wait) – инструкция синхронизации работы CPU и FPU, заставляет процессор проверить наличие подвешенных немаскируемых прерываний и разобраться с ними до продолжения работы.
    Команды finit и fninit устанавливают контекст FPU в его значение по умолчанию. finit перед совершением операции проверяет на подвешенные немаскируемые прерывания, fninit этого не делает.

Команда fld задвигает значение с плавающей точкой в стек FPU. Операндом может быть 32-битное, 64-битное или 80-битное значение в памяти или регистр FPU, его значение загружается в st0 и автоматически конвертируется в формат расширенной точности. Например, fld dword [edx] загружает значение одинарной точности из памяти, или например fld tword [number]. Команда fild, операндом которой может быть 16-битное, 32-битное или 64-битное значение в памяти загружает целое число из памяти в регистр FPU с автоматическим конвертированием его в формат расширенной точности. Для загрузки дробных чисел пользуемся командой fld, а для загрузки целых чисел из памяти пользуемся командой fild.

Часто бывает нужно загрузить ноль, еденицу или число Пи в FPU. fld1, fldz, fldl2t, fldl2e, fldpi, fldlg2 и fldln2 загружают часто используемые константы в стек регистров FPU. Эти константы: единица, ноль, двоичный логарифм 10, двоичный логарифм числа e, число “пи”, десятичный логарифм двойки и натуральный логарифм двойки соответственно.

При загрузке какого-либо значения в стек сопроцессора, то все значения стека сдвигаются, а наше значение загружается в st0. Если все регистры сопроцессора и так содержат какие-либо значения, то при загрузке нового значения стек будет переполнен, и нужное нам значение не будет загружено (загрузится ерунда).

Команда fst копирует значение из вершины стека сопроцессора в операнд-адресат, которым может быть 32-битное или 64-битное расположение в памяти или другой регистр FPU. fstp совершает ту же операцию, но далее выталкивает значение из стека, освобождая ST(0). fstp может сохранять ещё и 80-битное значение в память. fst и fstp занимаются вещественными числами. Для целых чисел существуют аналогичные команды fist и fistp, операндами которых могут быть 32-битные и 64-битные расположения в памяти. Если в регистре содержится не целое значение, то оно будет округлено перед сохранением. Метод округления зависит от поля RC в регистре слова управления. Также может быть полезна инструкция fisttp, которая просто отбрасывает дробную часть перед сохранением (она также выталкивает содержимое st0.

Команда fadd складывает операнд-источник и операнд-адресат и сохраняет сумму в адресате. Операндом-адресатом всегда должен быть регистр FPU, если источник – это расположение в памяти, то адресат это регистр ST(0) и нужно указать только источник. Если обоими операндами являются регистры FPU, то одним из них должен быть st0. Операндом в памяти может быть 32-битное или 64-битное значение. Например, fadd qword [edx] прибавляет значение двойной точности к ST(0), fadd st2,st0 складывает st0 и st2 и сохраняет результат в st2, а fadd st0,st2 складывает st0 и st2 и сохраняет результат в st0. Команда faddp складывает операнд-источник и операнд-адресат, сохраняет сумму в адресате и далее выталкивает значение из стека, освобождая st0. Операндом-адресатом должен быть регистр FPU, а операндом-источником – st0. Если операнды не указаны, то в качестве операнда-адресата используется st1. Например, просто написав faddp, мы прибавляем st0 к st1 и выдвигаем вершину стека, а команда faddp st2,st0 прибавляет st0 к st2 и выдвигает вершину стека.

Команды fsub, fsubr, fmul, fdiv и fdivr похожи на fadd, имеют такие же правила для операндов и различаются только в совершаемых вычислениях. fsub вычитает операнд-источник из операнда-адресата, fsubr вычитает операнд-адресат из операнда-источника, fmul перемножает источник и адресат, fdiv делит операнд-адресат на операнд-источник, fdivr делит операнд-источник на операнд-адресат. fsubp, fsubrp, fmulp, fdivp и fdivrp совершают те же операции и выталкивают вершину стека регистров, правила для операнда такие же, как с инструкцией faddp. fisub, fisubr, fimul, fidivr и fidivr совершают те же операции после преобразования целочисленного операнда-источника в формат с плавающей точкой, они имеют такие же правила для операндов, как и инструкция fiadd.

Для выполнения данной работы кроме основных операций понадобятся функции вычисления натурального логарифма, экспоненты и синуса.

Вычисление синуса доступно с 80387 сопроцессора, но турбо паскаль не поддерживает его команды, поэтому вычисление синуса вставим в виде скомпилированной команды fsin: db 0d9h,0feh.

В наборе команд x86 отсутствует команда вычисления натурального логарифма, но есть команда FYL2X, которая может вычислять логарифм по основанию 2. А воспользовавшись свойством замены основания логарифма, получим логарифм по основанию е

Вычисление экспоненты производится по формуле

4 Исходный код программы.

{Вариант N 36. f:=ln(x*exp(x+sin(y*z)))+ln(x/exp(x*sin(y+z)))}

{$N+}

uses crt;

var f,p,r,x,y,z:double;

begin

{Ввод исходных данных}

clrscr;

write('x:= ');

readln(x);

write('y:= ');

readln(y);

write('z:= ');

readln(z);

f:=ln(x*exp(x+sin(y*z)))+ln(x/exp(x*sin(y+z)));{вычисление на паскале}

writeln('f(x,y,z) = ',f:0:8);

{строка db 0d9h,0feh является машинным кодом команды fsin}

asm

fld y         {y}

fmul z        {y*z}

db 0d9h,0feh  {sin(y*z)}

fadd x        {x+sin(y*z)}

call @exp     {exp(x+sin(y*z))}

fmul x        {x*exp(x+sin(y*z))}

call @ln      {ln(x*exp(x+sin(y*z)))}

fld x         {x}

fld y         {y}

fadd z        {y+z}

db 0d9h,0feh  {sin(y+z)}

fmul x        {x*sin(y+z)}

call @exp     {exp(sin(y+z))}

fdiv          {x/exp(sin(y+z))}

call @ln      {ln(x/exp(sin(y+z)))}

fadd          {ln(x*exp(x+sin(y*z)))/ln(x/exp(sin(y+z)))}

jmp @1	{переход}

@ln:

FLD1		{;1}

fxch st(1)	{;поменять местами 1 и х}

FYL2X		{;вычислить 1*log2(x)}

FLDL2e		{;Загрузить константу log2(e)}

fdiv            {;log2(x)/log2(e)=ln(x)}

ret

@exp:

{;Расчет экспоненты}

{;возведение е^х производится по формуле e^x=2^(x*log2(e))}

fldl2e			{;Загрузить константу log2(e)}

fmul			{;(1-x)*log2(e)}

fld st			{;продублировать (1-x)*log2(e)}

frndint			{;Округлить к целому (1-x)*log2(e)}

fsub    st(1), st	{;получить дробную часть (1-x)*log2(e)}

fxch    st(1)		{; поменять местами целую и дробную части}

f2xm1			{;2^x-1, где х=дробная часть (1-x)*log2(e)}

fld1			{;1}

fadd			{;2^x, где х=дробная часть (1-x)*log2(e)}

fscale			{;команда fscale умножает st на два в степени st(1) (целую часть) и записывает результат в st}

{;таким образом по формуле 2^(a+b)=2^a*2^b командой fscale совмещаем целые и дробные части экспоненты}

fstp    st(1)		{;очистить регистр}

ret

@1:

fstp p	{сохpанить результат}

end;

writeln('f(x,y,z) = ',p:0:8);

readkey;

end.

{$N-}