Архангельский государственный технический

университет

КАФЕДРА  ТРАНСПОРТНЫХ  МАШИН

ЗАДАНИЕ

для контрольной работы по курсу

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ»

з\ф

Составил  доц. Красильников.                                                  .

2007 г.

Электрооборудование автомобилей.

Задание для контрольной работы №1 студентов заочного факультета специальности 1502.     При выполнении задания студент должен решить три задачи. Выбор варианта задачи производится из таблицы 1 по двум последним цифрам шифра.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Задача №1 | Задача№2 | Задача№3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 25 | 1 | 25 |
| 02 | 1 | 2 | 24 |
| 03 | 2 | 3 | 23 |
| 04 | 3 | 4 | 22 |
| 05 | 4 | 5 | 21 |
| 06 | 5 | 6 | 20 |
| 07 | 6 | 7 | 19 |
| 08 | 7 | 8 | 18 |
| 09 | 8 | 9 | 17 |
| 10 | 9 | 10 | 16 |
| 11 | 10 | 11 | 15 |
| 12 | 11 | 12 | 14 |
| 13 | 12 | 13 | 13 |
| 14 | 13 | 14 | 12 |
| 15 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 15 | 16 | 10 |
| 17 | 16 | 17 | 9 |
| 18 | 17 | 18 | 8 |
| 19 | 18 | 19 | 7 |
| 20 | 19 | 20 | 6 |
| 21 | 20 | 21 | 5 |
| 22 | 21 | 22 | 4 |
| 23 | 22 | 23 | 3 |
| 24 | 23 | 24 | 2 |
| 25 | 24 | 25 | 1 |

Условие и методические указания для решения задач.

ЗАДАЧА № 1.

От сети постоянного тока напряжением 220В произвести заряд бывших в эксплуатации аккумуляторных батарей в соответствии со схемой, рис. 1.

Требуется:

- выбрать зарядный ток для каждого аккумулятора, исходя из того, что он должен

заряжаться в одну ступень током нормального заряда до конечного напряжения в

2,7В на один элемент;

- определить величину сопротивлений R1 и R2 в реостатах.

Необходимые для расчёта данные приведены в таблице 2. При расчёте необходимо учесть, что ток нормального заряда не должен превышать величины 0,1∙С20, т.е. одной десятой от номинальной ёмкости аккумулятора при 20-ти часовом режима заряда.

Условие задачи №1

Таблица 2

| № задачи из таблицы 1 | Марка аккумулятора, номера их указаны на схеме |  |  | Обозначение схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |  |
| 1 | 6 ТСТ-132 | 3 СТ-50 | 3 СТ-150 | А |
| 2 | 3 СТ-80 | 3 СТ-80 | 6 ТСТ-182 | В |
| 3 | 3 СТ-65 | 3 СТ-65 | 6 ТСТ-132 | Д |
| 4 | 6 СТ-60 | 3 СТ-110 | 3 СТ-110 | Г |
| 5 | 6 СТ-75 | 6 ТСТ-182 | - | Б |
| 6 | 3 СТ-65 | 6 СТ-90 | 6 СТ-90 | А |
| 7 | 3 СТ-65 | 3 СТ-65 | 6 ТСТ-182 | В |
| 8 | 3 СТ-110 | 3 СТ-110 | 3 СТ-150 | Д |
| 9 | 3 СТ-65 | 3 СТ-65 | 3 СТ-95 | Д |
| 10 | 3 СТ-110 | 3 СТ-110 | 3 СТ-150 | Д |
| 11 | 6 ТСТ-45 | 3 ТСТ-150 | 3 ТСТ-150 | Г |
| 12 | 3 СТ-80 | 3 СТ-80 | 6 ТСТ-182 | В |
| 13 | 3 СТ-65 | 3 СТ-65 | 6 ТСТ-132 | В |
| 14 | 6 СТ-60 | 3 СТ-110 | 3 СТ-110 | Г |
| 15 | 6 ТСТ-132 | 3 СТ-150 | - | Б |
| 16 | 3 СТ-65 | 6 СТ-90 | 6 СТ-90 | Г |
| 17 | 3 СТ-65 | 3 СТ-65 | 6 ТСТ-182 | В |
| 18 | 3 СТ-110 | 3 СТ-110 | 3 СТ-150 | Д |
| 19 | 3 СТ-65 | 3 СТ-95 | 3 СТ-95 | Г |
| 20 | 6 СТ-45 | 6 СТ-45 | 6 СТ-90 | Д |
| 21 | 3 СТ-65 | 6 СТ-90 | 6 СТ-90 | Г |
| 22 | 3 СТ-65 | 3 СТ-65 | 6 ТСТ-182 | В |
| 23 | 3 СТ-110 | 3 СТ-110 | 3 СТ-150 | Д |
| 24 | 6 СТ-75 | 6 СТ-90 | - | Б |
| 25 | 6 ТСТ-132 | 3 СТ-150 | 3 СТ-150 | Г |

Рис. 1. Схемы соединения аккумуляторных батарей и реостатов (к задаче №1)

А                                                                 Б

В                                                                Г

Д

ЗАДАЧА №2.

Построить характеристики первичного тока разрыва ΙP=ϕ(n) и вторичного напряжения U2max=ϕ(n) батарейного зажигания карбюраторного двигателя по данным таблицы 3.

Для построения кривых необходимо вычислить не менее семи точек, начиная с n = 200min−1 до 5000min−1.

Примечание:

- В формулу для определения величины U2max необходимо ввести коэффициент η, учитывающий потери при индуктировании U2.

U2max= ηIPLC1⋅W1W22+C2

- В формулу следует подставлять значение индуктивности L и ёмкости С1 и С2 в основных единицах, т.е. L в (Гн) и C в (Ф).

- При вычислении тока разрыва IP для различной частоты вращения коленчатого вала значение числа е в дробных и отрицательных степенях рекомендуется брать из таблиц показательных функций, приводимых в математических и технических справочниках.

Условие задачи №2.

Таблица 3

| Наименование параметров | Номер задачи из таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Число цилиндров двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Напряжение системы электрооб., В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число витков первичной обмотки | 306 | 330 | 290 | 300 | 300 | 312 | 330 | 290 | 315 |
| Число витков вторичной обмотки, тыс. | 21.0 | 19.8 | 18.0 | 18.5 | 18.00 | 19.0 | 18.0 | 22.0 | 20.5 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом. | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 1,8 | 1,25 | 1,15 | 1,75 | 1,25 | 1,2 |
| Сопротивление дополнительного резистора, Ом. | отсутствует |  |  | по прилагаемому графику, рис 2 |  |  |  |  |  |
| Индуктивность первичной обмотки, мГн. | 45 | 39 | 36 | 30 | 32 | 30 | 40 | 28 | 20 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 0,21 |
| Ёмкость вторичной цепи, пФ | 100 | 80 | 90 | ничтожно малая |  |  | 30 | 70 | 75 |
| Угол замкнутого состояния контактов, град. | 55 | 50 | 45 | 40 | 47 | 43 | 40 | 30 | 31 |
| Коэф. учёта потерь при индуктировании | 0,70 | 0,67 | 0,75 | 0,72 | 0,67 | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 0,87 |

Продолжение таблицы 3

| Наименование параметров | Номер задачи из таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Число цилиндров двигателя | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 6 |  | 6 | 6 | 8 |
| Напряжение системы электрооборудования, В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |
| Число витков первичной обмотки | 275 | 306 | 330 | 290 | 300 |  | 300 |  | 312 | 330 | 290 |
| Число витков вторичной обмотки,тыс. | 22.0 | 21.0 | 19.8 | 18.0 | 18.5 |  | 18.0 |  | 19.0 | 18.0 | 22.0 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом. | 1,5 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 1,8 |  | 1,25 |  | 1,15 | 1,75 | 1,25 |
| Сопротивление дополнительного резистора, Ом. | Отсутствует |  |  | по прилагаемому графику, рис 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Индуктивность первичной обмотки, мГн. | 25 | 45 | 39 | 36 | 30 |  | 32 |  | 30 | 40 | 28 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 0,16 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,30 |  | 0,27 |  | 0,30 | 0,23 | 0,23 |
| Ёмкость вторичной цепи, пФ | 65 | 100 | 80 | 90 | ничтожно малая |  |  |  |  | 30 | 70 |
| Угол замкнутого состояния контактов, град. | 32 | 55 | 50 | 45 | 40 | 47 |  | 43 |  | 40 | 30 |
| Коэффициент учёта потерь при индуктировании | 0,8 | 0.70 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.67 |  | 0.75 |  | 0.72 | 0.77 |

Продолжение таблицы  3

| Наименование параметров | Номер задачи из таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Число цилиндров двигателя | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Напряжение системы электро- оборудования, В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число витков первичной обмотки | 315 | 275 | 306 | 330 | 290 | 300 | 300 |
| Число витков вторичной обмотки, тыс. | 20.5 | 22.0 | 21.0 | 19.8 | 18.0 | 18.5 | 18.0 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом. | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 1.8 | 1.25 |
| Сопротивление дополнительного резистора, Ом. | отсутствует |  |  |  |  | по прилагаемому графику, рис 2 |  |
| Индуктивность первичной обмотки, мГн. | 20 | 25 | 45 | 39 | 36 | 30 | 32 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 0,21 | 0,16 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.27 |
| Ёмкость вторич- ной цепи, пФ | 75 | 65 | 100 | 80 | 90 | ничтожно малая |  |
| Угол замкнутого состояния контактов, град. | 31 | 32 | 55 | 50 | 45 | 40 | 47 |
| Коэффициент учёта потерь при индуктировании | 0,87 | 0,8 | 0,7 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.67 |

Рис. 2. Изменение сопротивления дополнительного резистора в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя (условие к задаче №2).

1000

2000

3000

4000

5000

0

1

2

3

4

ЗАДАЧА №3.

Проверить правильность выбора основных агрегатов электрооборудования (мощности генератора и стартера, ёмкости аккумуляторной батареи) для автомобиля, модель которого указана в таблице 4 (рекомендуемая литература: №6 и №1 ).

Условие задачи №3.

Таблица 4

| № | Модель | № | Модель | № | Модель | № | Модель | № | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗ-5204 | 6 | МАЗ-5335 | 11 | ЗАЗ-968М | 16 | ЛАЗ-695Н | 21 | ГАЗ-14 |
| 2 | ГАЗ-53Л | 7 | КрАЗ-257 | 12 | ВАЗ-2106 | 17 | ИЖ-21251 | 22 | МАЗ-6422 |
| 3 | ЗИЛ-130 | 8 | ГАЗ-24 | 13 | ГАЗ-13 | 18 | ЗИЛ-133ГЯ | 23 | УАЗ-469 |
| 4 | УРАЛ-375 | 9 | Москвич-2140 | 14 | ЛуАЗ-969М | 19 | УРАЛ-4320 | 24 | БелАЗ-540А |
| 5 | КамАЗ-5320 | 10 | ВАЗ-2101 | 15 | ПАЗ-321 | 20 | ЛиАЗ-677 | 25 | РАФ-2203 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Акимов С.В., Боровских Ю.П., Чижков Ю.П. Электрическое и электронное оборудова  ние автомобилей. –М.: Машиностроение, 1988. -280 с.

2. Данов Б.А., Рогачев В.Д. Электронные приборы автомобилей. –М.: Транспорт, 1992. -76с.

3. Боровских Ю. И. Электрооборудование автомобилей. –М.: Транспорт. 1971.-192с.

4. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей. –М.: Транспорт, 1990. -256с.

5. Чижков Ю.П. Электрооборудование  автомобилей. Курс лекций. Часть 1 и 2.-М.: Машиностроение, 2004. -254 и320с.

6. Можаев В.Н. Электрооборудование армейских машин. –М.: Воениздат, 1872.