Задание

1. Используя правила определения эквивалентных сопротивлений, составить схему эквивалентную заданной.

2. Применяя только калькулятор, определить токи в ветвях эквивалентной схемы методом контурных токов или методом узловых потенциалов. Результаты проверить с помощью системы уравнений, записанной по законам Кирхгофа.

3. Составить баланс мощностей для заданной схемы.

4. Составить граф цепи, обозначив на нём номера узлов и ветвей.

5. Применяя MathCAD, определить токи в ветвях схемы матричным методом, причём выбор контурных или узловых уравнений должен соответствовать методу расчёта, выбранному в пункте 2.

6. Используя программу Electronics Workbench, определить токи в ветвях схемы эквивалентной исходной.

П р и м е ч а н и е:

1. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

2. Числовые значения выбираются в соответствии с номером группы.

Пример расчёта разветвлённой цепи постоянного тока

Схема                                                      Исходные данные

| E1 | В | 64 |
| --- | --- | --- |
| E2 | В | 285 |
| E3 | В | 140 |
| E4 | В | 195 |
| E5 | В | 45 |
| E6 | В | 325 |
| E7 | В | 240 |
| E8 | В | 75 |
| E9 | В | 100 |
| E10 | В | 123 |

| R1 | Ом | 20 |
| --- | --- | --- |
| R2 | Ом | 40 |
| R3 | Ом | 80 |
| R4 | Ом | 75 |
| R5 | Ом | 25 |
| R6 | Ом | 15 |
| R7 | Ом | 280 |
| R8 | Ом | 240 |
| R9 | Ом | 20 |
| R10 | Ом | 60 |
| R11 | Ом | 380 |
| R12 | Ом | 40 |
| R13 | Ом | 105 |
| R14 | Ом | 280 |

1.Составляем схему эквивалентную заданной и рассчитываем для неё ЕЭi и RЭi .

Расчёт эквивалентных э.д.с.

ЕЭ1 = Е1 = 32 [В];

ЕЭ2 = Е7 = 240 [В];

ЕЭ3 = Е3 = 140 [В];

ЕЭ4 = Е4 – Е8 = 195 – 75 = 120 [В];

ЕЭ5 = Е10 – Е5 = 123 – 45 = 78 [В];

ЕЭ6 = Е2 – Е6 + Е9  = 285– – 325 + 100 = 60 [В].

Расчёт эквивалентных сопротивлений

RЭ1=R7⋅R14R7+R14=280⋅280280+280=140Ом;

RЭ2=R11=380Ом;

RЭ3=R10=60Ом;

RЭ4=R2+R3⋅R8R3+R8=40+80⋅24080+240=100Ом;

RЭ5=R4+R13=75+105=180Ом;

RЭ6=R6+R12+R9+R1+R5=15+40+20+20+25=120Ом

2а. Определение токов в ветвях эквивалентной схемы методом контурных токов.

Выбираем независимые контуры, направления контурных токов в них и составляем каноническую систему уравнений:

R11I11+R12I22+R13I33+R14I44=E11R21I11+R22I22+R23I33+R24I44=E22R31I11+R32I22+R33I33+R34I44=E33I44=J

Определяем коэффициенты канонической системы уравнений и контурные э.д.с.:

R11=RЭ1+RЭ5+RЭ2=140+180+380=700Ом;

R22=RЭ2+RЭ3+RЭ4=380+60+100=540Ом;

R33=RЭ3+RЭ1+RЭ6=60+140+120=320Ом;

R12=R21=RЭ2=380Ом;

R13=R31=RЭ1=140Ом;

R23=R32=−RЭ3=−60Ом;

R14=0;

R24=RЭ3=60Ом;

R34=−RЭ3=−60Ом;

E11=EЭ1+EЭ2−ЕЭ5=32+240−78=194B;

E22=EЭ2+EЭ3−ЕЭ4=240+140−120=260B;

E33=EЭ1+EЭ6−ЕЭ3=32+60−140=−48B;

I44=J=0,4A.

В результате получаем систему:

700I11+380I22+140I33=194380I11+540I22−60I33=236140I11−60I22+320I33=−24

Решение системы:

I11=0,0815A;I22=0,3752A;I33=−0,0403A.

Далее определяем токи Iк в ветвях эквивалентной схемы, как  алгебраическую  сумму  контурных  токов,  протекающих  по к-й ветви.

I1=I11+I33=0,0815−0,0403=0,0412A;

I2=I11+I22=0,0815+0,3752=0,4567A;

I3=I22+I44−I33=0,3752+0,4+0,0403=0,8155A;

I4=I22=0,3752A;

I5=I11=0,0815A;

I6=−I33=0,0403A;

Проверка по 2-му закону Кирхгофа:

1-й контур: I1RЭ1+I5RЭ5+I2RЭ2=ЕЭ1−ЕЭ5+ЕЭ2, после подстановки числовых значений:

0,0412⋅140+0,0815⋅180+0,4567⋅380=32−78+240

193,984≃194.

2-й контур: I2RЭ2+I3RЭ3+I4RЭ4=ЕЭ2+ЕЭ3+ЕЭ4, после подстановки числовых значений:

0,4567⋅380+0,8155⋅60+0,3752⋅100=240+140−120

259,996≃260.

3-й контур: I1RЭ1−I6RЭ6−I3RЭ3=ЕЭ1+ЕЭ6−ЕЭ3, после подстановки числовых значений:

0,0412⋅140−0,0403⋅120−0,8155⋅60=32+60−140

−47,998≃−48.

2б. Определение токов в ветвях эквивалентной схемы методом узловых потенциалов.

Принимаем потенциал одного из узлов схемы, например, 4 равным нулю ϕ4=0 . Для узлов 1, 2, и 3 составляем каноническую систему уравнений:

G11ϕ1+G12ϕ2+G13ϕ3=J11G21ϕ1+G22ϕ2+G23ϕ3=J22G31ϕ1+G32ϕ2+G33ϕ3=J33

Определяем коэффициенты канонической системы уравнений и узловые токи:

G11=1RЭ5+1RЭ2+1RЭ4=1180+1380+1100=0,01819Сим;

G22=1RЭ5+1RЭ1+1RЭ6=1180+1140+1120=0,02103Сим;

G33=1RЭ1+1RЭ2+1RЭ3+1∞=1140+1380+160+0=0,02644Сим;G12=G21=−1RЭ5=−1180=−0,00556Сим;

G13=G31=−1RЭ2=−1380=−0,00263Сим;

G23=G32=−1RЭ1=−1140=−0,00714Сим;

J11=−EЭ5RЭ5−EЭ2RЭ2−EЭ4RЭ4=−78180−240380−120100=−2,2649A;

J22=EЭ5RЭ5+EЭ1RЭ1−EЭ6RЭ6=78180+32140−60120=0,1619A;

J33=EЭ2RЭ2−EЭ1RЭ1−EЭ3RЭ3+J=240380−32140−14060+0,4=−1,5303A;

В результате получаем систему:    0,01819ϕ1+−0,00556ϕ2+−0,00263ϕ3=−2,2649−0,00556ϕ1+0,02103ϕ2+−0,00714ϕ3=0,1619−0,00263ϕ1−0,00714ϕ2+0,02644ϕ3=−1,5303

Решение системы:

ϕ1=−157,5045В;ϕ2=−64,8595В;ϕ3=−91,0603В.

Токи в ветвях определяем по закону Ома для участка цепи, содержащего э.д.с.:

I1=EЭ1+ϕ3−ϕ2RЭ1=32−91,0603+64,8595140=0,04142A;

I2=EЭ2+ϕ1−ϕ3RЭ2=240−157,5045+91,0603380=0,45673A;

I3=EЭ3+ϕ3−ϕ4RЭ3=140−91,0603−060=0,81566A;

I4=ϕ4−ϕ1−EЭ4RЭ4=0+157,5045−120100=0,37505A;

I5=ϕ2−ϕ1−EЭ5RЭ5=−64,8595+157,5045−78180=0,08136A;

I6=ϕ4−ϕ2−EЭ6RЭ6=0+64,8595−60120=0,0405A.

Проверка по 1-му закону Кирхгофа:

1-й узел: I5+I4=I2  после подстановки числовых значений:

0,45641≃0,45673

2-й узел: I1+I6=I5  после подстановки числовых значений:

0,08192≃0,08136

1-й узел: I2+J=I3+I1  после подстановки числовых значений:

0,85673≃0,85808

3. Баланс мощностей

Для любой сложной электрической цепи уравнение баланса мощностей записывается следующим образом:

i=1pEiIi+j=1qJjUj=k=1rIk2Rk.

Если направление тока и направление источника э.д.с. совпадают между собой, то произведение EI входит в уравнение баланса со знаком  “+”, в противном случае – со знаком  “–”. Знак произведения JU зависит от знака напряжения (разности потенциалов) между точкой схемы, куда источник тока входит, и точкой из которой он выходит.

Для результатов расчёта, полученных методом контурных токов:

а) мощность источников э.д.с.:

i=16EЭiIi=EЭ1⋅I1+EЭ2⋅I2+EЭ3⋅I3−EЭ4⋅I4−EЭ5⋅I5−EЭ6⋅I6=32⋅0,0412+240⋅0,4567+140⋅0,8155−120⋅0,3752−78⋅0,0815−−60⋅0,0403=171,2974Вт; 	б) мощность источника тока:

UИТ⋅J=RЭ3I3−EЭ3⋅J=60⋅0,8155−140⋅0,4=−36,4280Вт;	Общая мощность источников электрической энергии:

i=16EЭiIi+UИТ⋅J=171,2974−36,428=134,8694Вт

Общая мощность потребителей электрической энергии:

k=16Ik2RЭk=I12RЭ1+I22RЭ2+I32RЭ3+I42RЭ4+I52RЭ15+I62RЭ6=

=0,04122⋅140+0,45672⋅380+0,81552⋅60+0,37522⋅100++0,08152⋅180+0,04032⋅120=134,8665Вт. 	Баланс мощностей для результатов расчёта, полученных методом узловых потенциалов, проводится аналогично, с той лишь разницей, что напряжение на источнике тока определяется значительно проще:

UИТ⋅J=ϕ3−ϕ4⋅J=−91,0603−0⋅0,4=−36,4241Вт.

4. Граф цепи.

5. Определение токов в ветвях эквивалентной схемы матричным методом с помощью MathCAD.

Для графа цепи (см. пункт 4) составляем столбцовые матрицы э.д.с. ветвей, источников тока ветвей и диагональную матрицу сопротивлений ветвей:

В зависимости от выбранного в пункте 2 метода решения для графа цепи составим матрицу соединений (матрицу А) или матрицу контуров (матрицу В):

Если в пункте 2 применялся метод узловых потенциалов, то, определив сначала матрицу узловых проводимостей

и матрицу узловых токов

,

через узловое уравнение в матричной форме GУ⋅ϕ=JУ(используя обратную матрицу узловых проводимостей), определим столбцовую матрицу потенциалов узлов схемы:

Далее определяется матрица напряжений ветвей

и столбцовая матрица токов ветвей

Ток третьей ветви эквивалентной схемы I3 = 0,416 [A] – ток обобщённой ветви. Для того, чтобы определить ток в RЭ3  необходимо учесть источник тока:

IRЭ3=I3+J=0,416+0,4=0,816A

Если в пункте 2 применялся метод контурных токов то, определив сначала матрицу контурных сопротивлений

и матрицу контурных э.д.с.

,

через контурное уравнение в матричной форме Rk⋅Ik=Ek (используя обратную матрицу контурных сопротивлений), определим столбцовую матрицу контурных токов

Rk−1⋅Ek=0.0820.375−0.04.

Далее определяется столбцовая матрица токов ветвей

BT⋅Rk−1⋅Ek=0.0410.4570.4160.375−0.0820.04

Ток третьей ветви эквивалентной схемы I3 = 0,416 [A] – ток обобщённой ветви. Для того, чтобы определить ток в RЭ3  необходимо учесть источник тока:

IRЭ3=I3+J=0,416+0,4=0,816A

6. Определить токи в ветвях эквивалентной схемы,  используя программу Electronics Workbench.

Литература

1. Дудин Б.А., Хлопков А.М., Шарендо Н.О. Электротехника и электроника. Часть 1. Методы расчёта стационарных и переходных процессов в электрических и магнитных цепях: Учебное пособие. –М.: МИИТ, 2003. – 172с.

2. Вычисления  в  MathCAD / Д.А. Гурский. – Мн.: Новое знание, 2003. – 814 с.: ил.

3. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и её применение. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. – М.: СОЛОН-Пресс,2003. – 736 с.: ил. – (Серия “Системы проектирования”)

Содержание

Стр.

Задание ……………………………………………………………  3

Варианты схем ……………………………………………………  4

Параметры элементов схем ………………………………………14

Пример расчёта разветвлённой цепи постоянного тока ………..29

Литература …………………………………………………………42

Учебно-методическое издание

Дудин Борис Алексеевич

Мозгрина Татьяна Александровна

Новокрещёнова Любовь Дмитриевна

Расчёт разветвлённой цепи постоянного тока.

Методические указания к выполнению типового задания по дисциплине «Электротехника и электроника».

Для студентов специальностей

220100 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»,

220200 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»,

220300 «Системы автоматизированного проектирования»,

220400 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

_______________________________________________________

Формат  6084/16                                                  Изд. №

Подписано  к  печати

Усл. печ. л. 2,75

Заказ  №            Цена    19    руб.  50    коп.      Тираж   100  экз.

127994, Москва,  ул. Образцова,15.

Типография  МИИТа.