- Варианты заданий для студентов заочников.

№1 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=10м. Поверхность - квадрат 2х2м - наклонена под углом α=45 град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=412x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=50км,L2=50км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0 м, z2=50 м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,21,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0 кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Чем отличается траектория движения частицы от линии тока? Когда они совпадают?

№2 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=11м. Поверхность - круг радиуса 2м - наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=530х10мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,1мм, Δ2=0,2мм, и длинами L1=100км,L2=50км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 100м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 760кг/м3, ν=0,5сСт, скорость u=11,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое расход жидкости? Может ли меняться расход вдоль потока жидкости при установившемся движении?

№3 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=9м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 2 м, наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=500х5мм, D2=450x5мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,05мм, Δ2=0,1мм, и длинами L1=50км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 20м, z2= 70м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 770кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,21,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какой закон механики выражает уравнение неразрывности? Запишите его для сжимаемой и несжимаемой среды.

№4 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=10м. Поверхность - прямоугольник 2х4м, длинная сторона на дне - наклонена под углом α=20град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x5мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,2мм, Δ2=0,2мм, и длинами L1=70км,L2=70км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2=70 м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 900кг/м3, ν=0,9сСт, скорость u=1,21,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что означают члены уравнения Бернулли в геометрической интерпретации? В энергетической?

№5 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=8м. Поверхность - квадрат 1,5х1,5м наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=377х6мм, D2=516x8мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,2мм, Δ2=0,25мм, и длинами L1=10км,L2=10км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 20м, z2= 0м, z3= 20м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,9сСт, скорость u=1,5м/с, давление в конце трубопровода p3= 1кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Раскройте смысл коэффициента Кориолиса.

№6 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=15м. Поверхность - квадрат 4,2х4,2м наклонена под углом α=45град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,1 мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 100м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 850кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какой физический закон выражает уравнение Бернулли?

№7 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=15м. Поверхность - круг радиуса 5м наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=400x10мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 70м, z3= 10м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое пьезометрическая и напорная линии; пьезометрический и гидравлический уклоны? Как могут меняться уклоны?

№8 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=10м. Поверхность - круг радиуса 1м наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=480x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 100м, z3= 50м. Вязкость нефтепродукта ρ= 800кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что происходит с потерей энергии вдоль потока вязкой жидкости?

№9 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=7м. Поверхность - круг радиуса 3м наклонена под углом α=45град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=450x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,05мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=80км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 20м, z2= 150м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Каковы основные особенности механизма движения при ламинарном и турбулентном режимах?

№10 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=8м. Поверхность - круг радиуса 2м наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=80км,L2=80км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 120м, z3= 40м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,2м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое нижнее и верхнее число Рейнольдса? При каких его значениях возможен ламинарный режим?

№11 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=15м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 5 м, наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=462x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 100м, z2= 0м, z3= 100м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? От каких факторов зависят потери напора по длине?

№ 12 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=6м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 1 м, наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=452x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,05мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 100м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,2м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Функцией каких параметров является коэффициент сопротивления ?

№13 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=20м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 8 м, наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2=50м, z3=60м. Вязкость нефтепродукта ρ= 760кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? По каким формулам определяются потери напора по длине?

№14 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=10м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 3 м, наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=422x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,15мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1=0м, z2= 200м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 770кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какой смысл вкладывается в понятия <гидравлически гладкие> и <гидравлически шероховатые> трубы?

№15 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=9м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 5 м, наклонена под углом α=45град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=50км,L2=120км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1=0м, z2=100м, z3=0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,2м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое <эквивалентная шероховатость>, как ее можно определить?

№16 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=12м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 6 м, наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=432x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=120км,L2=120км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 100м, z2=0м, z3=120м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,5м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какие зоны можно выделить на графике Никурадзе?

№17 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=8м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 3 м, наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=442x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=90км,L2=90км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1=0м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Перечислите основные физические свойства жидкостей.

№18 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=30м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 20 м, наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=452x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,0мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 50м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое сплошная среда? Гипотеза сплошности для гомо и гетерогенной среды? Какие сплошные среды вы знаете?

№19 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=5м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 1 м, наклонена под углом α=60град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=462x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,15мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=200км,L2=200км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 200м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 850кг/м3, ν=0,9сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? В чем состоит отличие жидкостей от твердых тел и газов?

№20 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=8м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 2 м, наклонена под углом α=45град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=412x6мм, абсолютной шероховатость Δ1=0,25 мм, Δ2=0,20 мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 150м, z3= 0м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что называется вязкостью жидкости? В чем состоит закон вязкости Ньютона?

№21 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=9м. Поверхность - прямоугольник 3х6м, длинная сторона на дне -- наклонена под углом α=30град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= 0,1мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=90км,L2=110км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 120м, z3= 50м. Вязкость нефтепродукта ρ= 850кг/м3, ν=0,7сСт, скорость u=1,2м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое неньютоновские жидкости?

№22 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=12м. Поверхность - равносторонний треугольник, длина стороны 4 м, наклонена под углом α=15град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=432x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=150км,L2=150км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= 0м, z2= 150м, z3= 50м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Как и чем измеряется давление?

№23 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое гидростатический парадокс? Что такое законы Паскаля и Архимеда?

№24 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какая связь существует между динамической, кинематической вязкостью? В каких единицах они измеряются? Как можно измерить вязкость жидкости?

№25 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Дайте определение равномерного и неравномерного, установившегося неустановившегося, напорного, безнапорного струйного движений. Приведите их примеры.

№26 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое гидравлический удар? Приведите формулу Жуковского Н.Е.

№27 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что называется расходом жидкости, смоченным периметром, гидравлическим радиусом?

№28 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое гидравлические и пьезометрические уклоны, как их определить?

№29 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что называется квадратичной областью сопротивления?

№30 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое "идеальный грунт" , "фиктивный грунт", как вычислить пористость последнего?

№31 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какие законы сохранения Вы знаете?

№32 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Чем отличается подход Эйлера от подхода Лагранжа при описании движения жидкости? Запишите закон сохранения массы для того и другого случая.

№33 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Что такое главные напряжения?

№34 Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной h=м. Поверхность - наклонена под углом α=град к дну. Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами D1=516х8мм, D2=420x6мм, абсолютной шероховатость Δ1= мм, Δ2=0,15мм, и длинами L1=100км,L2=100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки z1= м, z2= м, z3= м. Вязкость нефтепродукта ρ= 750кг/м3, ν=0,6сСт, скорость u=1,0м/с, давление в конце трубопровода p3= 1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода p1=?, p2=? Какие стадии претерпевает твердый стержень при растяжении?