1. МЕТОД ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА

# Задание

Определить граничное значение коэффициента усиления линейной части (ЛЧ) kгр, а также параметры автоколебаний (амплитуду A и частоту ) переменной  при =0 и заданном значении k (варианты 1 - 5,  16 - 20) для системы автоматического регулирования (рис.1.1, табл. 1.1) с заданным типом нелинейности F():

– трехпозиционное реле без гистерезиса с зоной нечувствительности b и ограничением c  (варианты 1 – 5, 26 - 30);

– двухпозиционное реле с гистерезисом b и ограничением c  (варианты

6 – 15);

– ограничение с зоной линейности b и ограничением c (варианты 16 – 25),

Для системы автоматического регулирования (САР) с вариантами параметров ЛЧ 6 - 15 определить зависимости параметров автоколебаний от k при =0.

Для САР с вариантами параметров ЛЧ 21 - 30 определить зависимости параметров автоколебаний от , учитывая, что при малых значениях : tg()    и   2 0.

g=0

F()

+

-



Рис. 1.1

# Методические указания

1. Для нахождения амплитуды A и частоты   периодических колебаний величины   (или их зависимости от параметров системы k и ) можно записать уравнение гармонического баланса

1/WЛ(jω)+WНЭ(A)=0	(1.1)

и, выделив в нем слева от знака равенства вещественную X(A,) и мнимую Y(A,) части, решить полученную систему уравнений:

X(A,ω)=0,	(1.2)

В уравнении (1.1) приняты следующие обозначения:  WЛ (j) – частотная передаточная функция ЛЧ системы;  WНЭ (A) – комплексный коэффициент передачи гармонически линеаризованного нелинейного элемента (НЭ), который находится по соответствующей формуле (табл. 1.2).

Для вариантов 21–30 использовать показательную форму записи уравнения гармонического баланса

WЛ(jω)WНЭ(A)=1;

где VЛ (),UЛ () – соответственно мнимая и вещественная части WЛ (j).

Таблица 1.1

| Вариант | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k | T1 | T2 |
| 1, 16 2, 17 3, 18 4, 19 5, 20 | 4kгр | 0,2 | 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 |
| 6, 11 7, 12 8, 13 9, 14 10, 15 | var | 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0 |
| 21, 26 22, 27 23, 28 24, 29 25, 30 | 10 9 8 9 10 | 0,2 | 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 |

Таблица 1.2

| Вариант | WНЭ(A) | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c |
| 1 – 5 26 - 30 | 4cπA1−b2A2, A≥b | 0,25 0,1 | 25 10 |
| 6 – 10 11 - 15 | 4cπA1−b2A2−jbA, A≥b | 0,1 0,2 | 10 15 |
| 16 – 20 21 - 25 | 2cπbarcSinbA+bA1−b2A2, A≥b | 0,1 0,1 | 1,0 2,0 |

2. Граничным называется такой коэффициент усиления системы, при котором ее автоколебания находятся на границе своего возникновения и исчезновения. Граничное значение коэффициента усиления kгр можно определить из системы уравнений (1.2) при соответствующем значении амплитуды A:

 для трехпозиционного реле значение А соответствует максимуму функции WНЭ (A);

 для двухпозиционного реле и нелинейности типа “ограничение” A=b, что соответствует  наибольшему значению модуля функции WНЭ (A).

2. УСТОЙЧИВОСТЬ СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ

НЕЛИНЕЙНОЙ САР

# Задание

Определить условие устойчивости состояния равновесия прямым методом А.М. Ляпунова соответствующей заданному варианту нелинейной системы (табл.2.1).

Таблица 2.1

| Вари- ант | Рису- нок | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K1 | K2 | K3 | Kос | T1 | T2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 4 5 | 2.1 | ? 10 ? 10 10 |  |  |  | ? ? 0,1 0,1 - 0,1 |  |
| 6 7 8 9 10 | 2.2 | ? ? 1 1 1 |  |  | ? 1 ? 1 - 1 |  |  |
| 11 12 13 14 15 | 2.3 | >0 1 >0 1 >0 | >0 1 ? ? ? |  | ? ? 1 1 2 |  |  |
| 16 17 18 19 20 | 2.4 | 10 5 10 5 10 | 1 2 1 2 1 | >0 0 >0 0 >0 | ? ? ? ? ? | >0 0 >0 0 >0 |  |

Продолжение табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 22 23 24 25 | 2.5 | >0 10 >0 10 >0 |  |  | ? ? ? ? ? | 0,1 >0 0,2 >0 >0 | >0 0,2 0,1 >0 0 |
| 26 27 28 29 30 | 2.6 | >0 10 >0 5 >0 | 1 ? 1 ? 1 | ? 1 ? 1 ? |  | 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 | 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 |

+

g=0

-



F()

Рис. 2.1

k2

+

-

-

koc



koc

k1

s

1

s

+

-

-

F()



3

Рис. 2.2

Рис. 2.3



koc

F()

+

-

-

k3s

k2

+

Рис. 2.4

g=0

F()

+

-

+

-

koc

Рис. 2.5

+

g=0

-

k3

+



F()

Рис. 2.6

# Методические указания

1. Для упрощения исследования устойчивости состояния равновесия нелинейной САР прямым методом А.М.Ляпунова применяется каноническая форма ее математического описания в виде структурной схемы (рис.2.7) и соответствующей системы уравнений:

dzdt=Az+bF(σ);

где F() – статическая характеристика нелинейного элемента, принадлежащая классу нелинейностей: F(0)=0,  F()>0  при    0; r – коэффициент линейной обратной связи автоматического регулятора (АР) (см. рис.2.7),  r 0;  A – матрица Жордана, которая в частном случае может иметь диагональный вид. Так, при  0=0  A=diag[1, 2,…, n];

b=[1, 2,…, n]Т;  cT=[1, 1,…,1]; z=[z1, z2,…, zn]T.

Приведение к указанному каноническому виду в простейших случаях может совершаться путем преобразования структурной схемы линейной части системы. Здесь возможно несколько случаев.

F()

0

s

1

s

r

1

s-1

n

s-n

g=0

. . .

zn

z1

z0

+

+

+



AP

OP

-

-

Рис. 2.7

1.1. Если структура АР отвечает каноническому виду, то преобразуется передаточная функция только объекта регулирования (ОР). При этом сначала находится эквивалентная передаточная функция ОР, затем она приравнивается к передаточной функции параллельного соединения звеньев канонической структурной схемы. В результате методом неопределенных коэффициентов можно найти  0, 1,…, n,, если предварительно найдены корни характеристического уравнения  1, 2,…, n  и  0=0. Причем это справедливо для случая, когда корни характеристического уравнения ОР являются простыми вещественными и среди них имеется не более одного нулевого корня (см.рис.2.3 и 2.4).

1.2. Если структура АР не отвечает каноническому виду (отсутствует местная обратная связь, т.е.  r=0  или последовательно с нелинейным элементом включено звено более сложного вида, например, как на рис.2.5), то сначала находится  передаточная функция ЛЧ обычным способом, т.е. ее сворачиванием относительно точек присоединения НЭ. При наличии интегратора в эквивалентной передаточной функции ЛЧ он выделяется как последовательно соединенное звено при паралллельном соединении остальных звеньев. После этого процедура нахождения коэффициентов  0, 1,…, n  остается прежней.

1.3. В простейшем случае, когда ЛЧ образована последовательным соединением интегрирующего и инерционного звена первого порядка при r=0, специального преобразования структурной схемы не требуется (см. рис.2.1 и 2.2).

2. Выбор функции Ляпунова по методу Лурье, как известно, производится по алгоритму “квадратичная форма от переменных состояния плюс интеграл от нелинейности”:

а) при β0=0    V(z,σ)=zTBz+0σF(σ)dσ;

где  a>0;  B – симметричная матрица положительно определенной квадратичной формы координат  z1, z2,…, zn вектора z, которая, как известно, должна удовлетворять критерию Сильвестра, т.е. иметь положительные главные диагональные миноры. Такому условию, в частности, будет удовлетворять диагональная матрица с положительными элементами главной диагонали: B=diag[11, 22,…, nn], причем  ii.>0    (i=1,n).

3. Производная по времени от функции Ляпунова находится в силу уравнений системы и в соответствии с видом этой функции (см. п.1 и 2). Причем в зависимости от значений параметров 0 и r возможны следующие частные случаи:

3.1. Если 0=0, то

dVdt=−zTGz−rF2(σ)+2F(σ)(Bb−0,5c)Tz,	(2.1)

где G = - (ATB+BA) – симметричная матрица положительно определенной квадратичной формы zTGz  в силу указанных выше свойств матриц A и B.

Согласно прямому методу Ляпунова для асимптотической устойчивости в целом состояния равновесия в начале координат (z=0  и   =0) достаточно, чтобы dV/dt была отрицательной знакоопределенной функцией. Применяя критерий Сильвестра к производной –dV/dt, приходим к следующему достаточному условию абсолютной устойчивости:

G        −(Bb−0,5c)	(2.2)

Из соотношения (2.2) можно определить в виде неравенства коэффициент местной обратной связи

r>(Bb-0,5c)TG –1(Bb-0,5c).	(2.3)

Как видно из выражения (2.3), в общем случае получаемое решение справедливо при произвольных коэффициентах функции Ляпунова ii>0, которыми приходится задаваться, что делает ответ неопределенным. Однако в простейшем частном случае (см. рис.2.3), когда неравенство (2.2) является квадратным относительно 11, можно определить достаточное условие устойчивости в виде неравенства, связывающего между собой параметры системы и не содержащего при этом коэффициента 11.

Для этого необходимо записать квадратное уравнение относительно 11 путем замены знака неравенства на знак равенства и потребовать положительности его дискриминанта.

3.2. Если 0  0, то в правой части выражения (2.1) появится одно дополнительное слагаемое:  2z0(a0 -0,5)F().

Это слагаемое является знакопеременным и поэтому выбором коэффициентов его следует обратить в ноль: a0 -0,5=0. Для выбора же коэффициента  r остается та же формула (2.3).

3.3. Если r=0, то достаточно потребовать равенства нулю всех членов матрицы (Bb-0,5c), т.е. решить систему уравнений, получаемую приравниванием к нулю всех коэффициентов в dV/dt при произведениях вида ziF()  (i=1,n). При этом (2.1) будет отрицательной знакопостоянной функцией, и следовательно, устойчивость (по Ляпунову) будет неасимптотической.

При выполнении этого требования корни квадратного уравнения будут положительными вещественными. Поэтому коэффициент 11  может быть выбран в диапазоне между этими корнями, что непосредственно для решения задачи не требуется.

3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ САР

# Задание

Определить дискретную передаточную функцию, составить структурную схему для дискретных величин и записать разностное уравнение соответствующей заданному варианту импульсной  САР (рис.3.1), параметры которой представлены в табл.3.1.

g(t)

+

ИЭ

-

kи,,T

y(t)

Рис. 3.1

Причем  kи=1 и для вариантов 1 – 15:  =1, а для вариантов 16 – 30:  =0,1  (благодаря чему импульсный элемент (ИЭ) можно считать идеальным).

Таблица 3.1

| Вари- ант | ## Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | k | T1 | T2 | T3 | r |
| 1, 16 2, 17 3, 18 4, 19 5, 20 | 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 | Любое | 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 | 0 | 0 | 1 |
| 6, 21 7, 22 8, 23 9, 24 10, 25 | 0,05 | Любое | 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 | 0,15 0,12 0,1 0,1 0,1 | 0 | 0 |
| 11, 26 12, 27 13, 28 14, 29 15, 30 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | 10 15 20 25 30 | 0 | 0 | Любое | 2 |

# Методические указания

1. При составлении структурной схемы САР для дискретных величин необходимо:

 заменить ИЭ последовательным соединением идеального ИЭ и формирующего элемента (ФЭ) с передаточной функцией

WФ(s)=z−1z⋅1s    при   γ=1;

где  z = eTs;

 найти передаточную функцию приведенной непрерывной части (ПНЧ)

WПНЧ(s)=WФ(s)WНЧ(s),

где WНЧ (s) – передаточная функция непрерывной части системы;

 перенести идеальный ИЭ через сумматор.

2. Для определения дискретной передаточной функции разомкнутой системы W(z) передаточную функцию ее ПНЧ разлагают на сумму простых дробей. В частности, если передаточная функция ПНЧ является дробно-рациональной функцией с одним корнем кратности k,  r нулевыми и  m некратными корнями, то она раскладывается на простые дроби следующим образом:

WПНЧ(s)=l=1rc0lsl+i=1mcis−si+j=1kcm+j(s−sm+1)j,

где коэффициенты разложения  c0l  (l=1,r),  ci  (i=1,(m+k)) можно определить, например, методом неопределенных коэффициентов.

Причем если =1, то множитель (z-1)/z переходит непосредственно в W(z) и поэтому в этом случае необходимо разлагать на сумму простых дробей выражение для WНЧ(s)/s.

Каждую из дробей заменяют соответствующим  z-изображением (табл. 3.2) и полученную сумму приводят к общему знаменателю. Затем, применяя правило встречно-параллельного соединения звеньев, на основании дискретной передаточной функции разомкнутой системы находят передаточную функцию замкнутой САР.

Таблица 3.2

| W(s) | W(z) |
| --- | --- |
| 1s 1s2 1s3 1s−si 1(s−si)2 | zz−1 Tz(z−1)2 T2z(z+1)2(z−1)3 zz−eSiT TeSiTz(z−eSiT)2 |

3. Разностное уравнение можно получить из выражения для передаточной функции замкнутой системы

Ф(z)=Y(z)G(z)=b0zm+b1zm−1+...+bma0zn+a1zn−1+...+an.	(3.1)

Для этого достаточно разделить числитель и знаменатель передаточной функции (3.1) на  z n и, применяя теорему о  z-изображении запаздывающей решетчатой функции, перейти к искомому уравнению:

a0y[i]+a1y[i−1]+...+any[i−n]=b0g[i+m−n]+b1g[i+m−n−1]+...+bmg[i−n].

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ И ВЕСОВОЙ

ФУНКЦИИ ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМЫ

# Задание

Для импульсной САР из задания 3 определить:

1. Граничное значение коэффициента передачи  k  (варианты 1 – 10,

16 – 25) и постоянной времени T3 (варианты 11 – 15, 26 – 30).

2. Решетчатую весовую функцию при значениях варьируемого параметра (k или T3), принадлежащего области устойчивости и отличающегося от граничного в три раза.

# Методические указания

1. Граничное значение заданного варьируемого параметра можно найти на основании характеристического уравнения замкнутой системы с помощью, например, аналога критерия устойчивости Гурвица. В частности, для системы с характеристическим уравнением второго порядка  a2z2+a1z+a0=0  условие устойчивости системы по критерию Гурвица, из которого можно найти граничное значение варьируемого параметра, записывается следующим образом:

a2+a1+a0>0;  a2−a0>0;

2. Значения решетчатой весовой функции замкнутой системы можно найти любым из следующих трех способов.

2.1. С помощью таблиц z-преобразования, если предварительно разложить  z-изображение на сумму простых дробей. В частности, если

Ф(z)=Y(z)G(z)=zB(z)A(z),

где A(z)  и  B(z) – рациональные полиномы, причем степень первого выше степени второго, то

Ф(z)=Y(z)|G(z)=1=r=1ncrzz−zr  и  ϕ[i]=r=1ncrzri  (i=0,1, 2,...).

Если же  Ф1(z)=Y1(z)G(z)=B(z)A(z),

то  Ф1(z)=z−1Ф(z)  и  ϕ1[i]=r=1ncrzri−1   (i=1,2, 3,...).

2.2. Разложением  z-изображения в ряд Лорана по отрицательным степеням  z, т.е.

Ф(z)=B(z)A(z)=c0+c1z−1+c2z−2+...

путем деления полинома числителя B(z) на полином знаменателя A(z), слагаемые которых располагают в порядке убывания степени  z.

Тогда  ϕ[i]=ci  (i=0, 1,2,...).

2.3. Поэтапным решением разностного уравнения: сначала с учетом нулевых начальных условий  ([-1]= [-2]=…= [-n]=0)  находят  [0], затем [1], далее [2] и т.п.

5. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ ПО ТОЧНОСТИ

САУ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

# Задание

Найти оптимальное значение варьируемого параметра и минимум среднеквадратичной ошибки для САУ (рис. 5.1) с заданными параметрами (табл.5.1), полезным входным сигналом g(t) и помехой v(t) (табл.5.2).

Таблица 5.1

| Вари- ант | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k | d0 | d1 | d2 | ### T3 |
| 1, 6, 11 2, 7, 12 3, 8, 13 4, 9, 14 5, 10, 15 | 24 22 20 18 16 | 0 | 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 | 1 | var |
| 16, 21, 26 17, 22, 27 18, 23, 28 19, 24, 29 20, 25, 30 | var | 1,0 1,5 2,0 1,5 1,0 | 1 | 0 | 3 4 5 3 2 |

y(t)

v(t)

g(t)

+

-

Рис. 5.1

Таблица 5.2

| Вариант | # Полезный сигнал | Помеха |
| --- | --- | --- |
| 1 - 5 | g(t)=10 t | SV()=0,2 |
| 6 – 10 | SG()=2/(1+ 2) | SV()=0,2 |
| 11 – 15 | g(t)=10 t | SV()=1/(1+ 2) |
| 16 – 20 | g(t)=10 t+0,5 t 2 | SV()=0,2 |
| 21 – 25 | g(t)=10 t+0,5 t 2 | SV()=2/(1+ 2) |
| 26 - 30 | SG()=1/(1+ 2) | SV()=0,2 |

# Методические указания

- Для определения оптимального значения варьируемого параметра и минимального значения среднеквадратичной ошибки заданной САР необходимо:

 получить математическое выражение для среднего значения квадрата ошибки в виде функции параметров системы;

 приравнять нулю его частную производную по варьируемому параметру и найти оптимальное значение варьируемого параметра;

 подставить найденное значение варьируемого параметра в математическое выражение для среднеквадратичной ошибки и вычислить ее минимальное значение.

2. При нахождении среднего значения квадрата ошибки следует учесть, что она содержит две составляющие, обусловленные двумя входными воздействиями  g(t) и v(t):

δ2=δC12+δР2  при  g(t)−детерминированном;

Причем одна из составляющих является случайной, а другая регулярной, если воздействие g(t) задано детерминированным. Или обе составляющие являются случайными, если g(t) задано случайным.

Регулярную составляющую ошибки можно найти, например, методом коэффициентов ошибок

δР(t)=c0g(t)+c1g(t)+c2g(t)+...,

где  c0 , c1, c2 – коэффициенты ошибок.

Средние квадраты случайных составляющих ошибки можно определить через заданные спектральные плотности

δCi2=12π−∞∞Si(ω)Фiδ(jω)2dω,	(5.1)

где Si() – спектральная плотность полезного сигнала или ошибки; Фi(j) – частотная передаточная функция системы относительно ошибки по входному сигналу g(t) или v(t) соответственно.

При вычислении интеграла (5.1) его следует преобразовать к стандартному виду:

Jn=12π−∞∞B(jω)A(jω)2dω,	(5.2)

где  B(jω)=b0(jω)2(n−1)+b1(jω)2(n−2)+...+bn−1;

Расчетные формулы для определения стандартных интегралов (5.2) в зависимости от порядка системы n приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

| n | Расчетная формула |
| --- | --- |
| 2 | J2=−b0a2+a0b12a0a1a2 |
| 3 | J3=−a2a3b0+a0a3b1−a0a1b22a0a3(a0a3−a1a2) |
| 4 | J4=b0a4(−a1a4+a2a3)−a0a3a4b1+a0a1a4b2+a0b3(a0a3−a1a2)2a0a4(a0a32+a12a4−a1a2a3) |

6. АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ

РЕГУЛЯТОРОВ

# Задание

Определить передаточную функцию регулятора WОР(s), оптимального по обобщенному интегральному квадратичному критерию качества

J=0∞(x2+u2)dt,

для объекта управления (рис.6.1) с передаточной функцией

WОУ(s)=ka0s2+a1s+a2

и соответствующими параметрами (табл. 6.1):

y(t)

g(t)

x(t)

+

-

Wop(s)

Woу(s)

Рис. 6.1

u(t)

а) методом Эйлера-Лагранжа (варианты 1 – 15);

б) методом динамического программирования (варианты 16 – 30).

Таблица 6.1

| # Пара- метры | # Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 16 | 2, 17 | 3, 18 | 4, 19 | 5, 20 | 6, 21 | 7, 22 | 8, 23 | 9, 24 | 10, 25 | 11, 26 | 12 27 | 13, 28 | 14, 29 | 15, 30 |
| ### k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Методические указания

1. Вне зависимости от заданного метода решения поставленной задачи сначала необходимо преобразовать математическое описание объекта управления (ОУ) в систему дифференциальных уравнений первого порядка. Для этого при g(t)=0 (свободное движение) вводим обозначение:

x1= x =g – y.

Тогда в силу заданной передаточной функции ОУ можно записать:

(6.1)

2.Для решения задачи методом Эйлера-Лагранжа необходимо выполнить следующее:

 записать новый функционал с подынтегральной функцией

F=x12+u2+i=1nλi[xi−fi(...)],

где  i – множитель Лагранжа;

 составить систему уравнений Эйлера-Лагранжа

Fu=0;   Fxi−dFxidt=0;	(6.2)

причем последние два уравнения системы (6.2) совпадают с уравнениями (6.1);

 решить систему уравнений (6.2) совместно и определить оптимальные законы изменения  x∗x1(t),  x2(t)  и  u(t);

 исключить время t из выражения для u*(t), установив связь u* с x1 и  x2, т.е. найти управление и передаточную функцию оптимального регулятора, составить структурную схему оптимальной САУ.

Если при решении системы (6.2) получается вырожденное характеристическое уравнение  p4 = -k2  с корнями  p1−4=±ke±jπ4  или, что то же самое,  p1−4=±k(Cosπ4±jSinπ4)=±k(12∓j12),

то в этом случае решение

x1(t)=C1e−k2tCosk2t+C2e−k2tSink2t,

так как по условиям устойчивости учитываются корни только с отрицательной вещественной частью.

3. Для решения задачи методом динамического программирования необходимо выполнить следующие операции.

3.1.В силу уравнений (6.1) составить уравнение Беллмана:

minu[x12+u2+i=1n∂S(x1,x2)∂xifi(...)]=0,	(6.3)

где  S(x1,x2) – функция Беллмана, которая представляет собой положительно определенную квадратичную форму,

S(x1,x2)=        c11x12   при   n=1;	(6.4)

3.2. Из условия минимума левой части уравнения (6.3) выразить управление  u* через производные функции S(x1,x2).

3.3. Найденное выражение для  u* вместе с квадратичной формой для S(x1,x2) подставить в уравнение (6.3) и, опуская знак минимума, найти коэффициенты квадратичной формы c11 при n=1 или c11, c12, c22 при n=2 методом неопределенных коэффициентов.

3.4. Подставить функцию (6.4) с найденными в п.3.3 коэффициентами в полученное ранее (см. п.3.2) выражение для u* и, переходя к изображениям по Лапласу, найти оптимальный закон регулирования U*(s)=WОР(s)X(s)  и составить структурную схему САУ с оптимальным регулятором состояния.

##### ЛИТЕРАТУРА

1. Теория автоматического управления /Под ред. А.А.Воронова.- М.: Высш. шк., 1986.- 504 с.

2. Топчеев Ю.И., Цыпляков А.П. Задачник по теории автоматического регулирования.- М.; Машиностроение, 1977.- 592 с.

3. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления /Под ред. В.А.Бесекерского.- М.: Наука, 1978.- 512 с.

________________

Михаил Михайлович Савин

Владимир Сергеевич Елсуков

Ольга Николаевна Пятина

Контрольные задания и методические указания к практическим

занятиям по курсу “Теория автоматического управления”

Часть 2

Редактор Л.Ф. Некрасова

___________________________________________________________

Темплан 1999 г. ЛР № 020417. 12.02.99 г.

Подписано в печать 4.10.99 г. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Печать оперативная.

Печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 50.

Заказ                С 256.

________________________________________________________________________________________________________

Южно-Россиский государственый технический университет

Редакционно-издательский отдел ЮРГТУ

Типография ЮРГТУ

Адрес университета и типографии:

346428, Новочеркасск, ул. Просвещения, 132.