Синтезировать автомат, обеспечивающий выдачу товара при точном совпадении суммы монет с заданной стоимостью с товара, так и при некотором превышении этой стоимости, если у покупателя не оказалось монет нужного достоинства d1, d2, d3,. Если же покупатель ввел (второпях) неверную последовательность, превосходящую стоимость с  (несмотря на наличие нужных монет), автомат должен сформировать сигнал yс  - сброса монет.

Таблица автомата :

| c | d1 | d2 | d3 | Запрещенные комбинации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5 | 10 | 15 | {15, 5,15}; {10,15,15}; … |