ЗАДАЧА № 7

Участок токоведущей шины с заданной формой поперечного сечения нагружен равномерно распределенной нагрузкой q, сосредоточенными силами и моментами.

7.1. Определить геометрические характеристики поперечного сечения -  главные центральные оси и моменты инерции сечения.

7.2. Определить опорные реакции. Построить эпюры поперечной силы Qy, изгибающего момента Mx.

7.3. Из условия прочности определить допускаемое значение параметра нагрузки q .Построить эпюру нормальных напряжений в опасном сечении.

7.4. Для заданной схемы нагружения балки записать краевые условия по методу начальных параметров, получить выражения и построить эпюры прогибов v(z) и углов поворота (z) сечений по длине балки.

7.5. Определить допускаемое значение электрического тока I, проходящего по участку шины, из условия прочности. Принять, что величина погонной силы Ампера qА  вычисляется по формуле

qА = (20I2)/(4πa0)  где 0 = 4.10-7  Н/А2 – магнитная постоянная;  а0 – расстояние между соседними шинами, принятое равным 0.1 м.

Данные к задаче приведены в   Таблице 7.1.

| № | I, М | а, м | b, см | h, см | [σ], МПа | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 24 | 210 | 0.8 |