Задача №2.

Расчет электрической цепи однофазного синусоидального тока

Для цепи, изображенной на рис. 2 требуется:

- Определить комплексным методом действующие значения напряжений и токов на всех участках цепи.

- Определить активные, реактивные и полные мощности каждого участка и всей цепи.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей и оценить погрешность расчета.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- Значение напряжения источника U и параметры резисторов, индуктивностей и емкостей для каждого варианта приведены в таблице.

- Частота питающего напряжения f=50 Гц.

| Вариант | U. В | r1. Ом | L1. мГн | С1. мкф | r2 Ом. | L2. мГн | С2. мкф | r3. Ом. | L3. мГн | С3. мкф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 380 | 20 | 80 | 150 | 15 | 60 | 40 | 12 | 70 | 60 |

Решение:

Определим сопротивления реактивных элементов

XL1=W*L2=2ПfL1=2*3.14*50*8*10-2 =25,12 (Ом)

XL2=W*L2=2ПfL2=2*3.14*50*6*10-2 =18,84 (Ом)

Xс1=1/W*C1=1/2ПfC1=1/(2*3.14*50*15*10-5)=21,23 (Ом)

Xс3=1/W*C3=1/2ПfC3=1/(2*3.14*50*6*10-5) =53,08 (Ом)

Комплексные сопротивления ветвей

Z1= r1+j(XL1-Xc1)=20+3,79j =20,36j0,19 (Ом)

Z2= r2+ jXL2 =15+18,84j = 24,08ej0,9 (Ом)

Z3= r3- jXC3=12-53.08j = 54.42e-j1,35(Ом)

Комплексные сопротивления разветвленного участка и всей цепи

Z12=( Z2* Z3)/( Z2+ Z3)= (24,08ej0,9 *54.42e-j1,35)/( 15+18,84j +12-53.08j)=

=30,06ej0,45=27+13.1j (Ом)

Z= Z1+ Z12=20+3,79j +27+13.1j=47+17.07j=50ej0,35   (Ом)

Будем считать, что вектор заданного напряжения U направлен по вещественной положительной полуоси  комплексной плоскости, т.е. примем U=380 В.

Ток в неразветвленной части цепи ( он же ток первой ветви):

I1=U/ Z=380/50ej0,35   =7,1 ej0.35=6,67-2,43j (А)

Напряжение на разветвленном участке

U12=I1*Z12=7,1 ej0.35*30,06ej0,45=228.4ej0,8=227,1+23,9j (В)

Напряжение первой ветви

U1=U-U12=380-227,1+23,9j =152.9-23.9j=154.76e -j0.16 (В)

Токи в остальных ветвях

I2=U12/Z2=228.4ej0.8/24,08ej0,9 =9.4e –j0.8=6.6-6,7j (А)

I3=U12/Z3=228.4ej0,8/54.42e-j1,35=4.2e -j0.55 =0.49+4.17j (А)

Действующие значения напряжений и токов на всех участках цепи

Ud=U/√2=380/√2=269.5 (В)

U12d=U12/√2=228.4/√2=161.99 (В)

U1d= U1/√2=154.76/√2=109.75 (В)

I1d= I1/√2=7.1/√2=5.04 (А)

I2d= I2/√2=9.4/√2=6.7 (А)

I3d= I3/√2=4.2/√2=2.98 (А)

Комплекс полной мощности и ее составляющие

S=U*I1 .где I1- ток, сопряженный току I1

S=380*7,1 ej0.35=2698e j0.35=2.7*103+984.3 (ВА)

P=2.7*103 (Вт)

Q=-984.3 (Вар)

Активная и реактивная мощность отдельных участков

P1=I12*r1=7.12*20=1008.2  (Вт)

Q1=-I12*(XL1-Xc1)=7.12*(25.12-21.23)=225.6 (Вар)

P2=I22*r2=9.42*18=1.3*103  (Вт)

Q2=I22*Xl2=9.42*18.84=1.7*103 (Вар)

P3=I32*r3=4.22*12=211.5  (Вт)

Q3=-I32*Xc3=4.22*53.08=-935.02 (Вар)

Составим баланс мощностей

P1+ P2+ P3=1008.2+1.3*103+211.5=2.712*103  (Вт)

Q1+ Q2+ Q3=225.6+1.7*103-935.02=-984.28 (Вар)

Оценим погрешность расчета, вызванную округлением результатов

Ωp=((2700-2712)/2712)*100  =0.44

Ωp=  ((984.3-984.28)/984.28)*100  =0.02

Погрешность в пределах допустимого значения.

Построим векторную диаграмму напряжений и токов.