Решение должно содержать:

- титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы;

- номер задачи;

- условие задачи;

- вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений;

- при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;

- окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

- решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 15.1.

Оцените абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления R и оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности, если при измерении сопротивления R, падение напряжения на нем U=13 В, ток, протекающий через это сопротивление, I=9 мА. Пределы допускаемых относительных погрешностей измеренных напряжения и тока равны соответственно δU=4,3% и δI=1,2 %

Задача 15.2.

Определить показание вольтметра среднеквадратических значений, если при измерении того же сигнала вольтметр средневыпрямленных значений показал 92 В. Вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала, коэффициент формы измеряемого сигнала равен 2,4, а коэффициент амплитуды равен 4,6.

Задача 15.3.

Коэффициент развертки осциллографа равен 2,00мс/дел±1,5% с вероятностью 0,997 при нормальных условиях измерения.

Определите период сигнала.

Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности.

Задача 15.4.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг в сфере метрологии (ФОИВ по ОГУ) осуществляет: (выберите утверждение не соответствующее целям):

А) организацию ведения государственных реестров и представление сведений из этих реестров;

Б) обеспечение проведения международных сличений государственных первичных эталонов единиц величин;

В) организацию и обеспечение проведения обязательной метрологической экспертизы;

Г) соблюдением обязательных требований к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения.

Задача 15.5.

0,2

При измерении емкости конденсатора на пределе 199,999 пФ, было получен значение 163,512 пФ. Класс точности прибора имеет условное

обозначение . Оценить пределы допускаемых абсолютной и

относительной погрешностей. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности.