В первую ступень двухступенчатого компрессора засасывается V м3/с воздуха при температуре всасывания t1 и давлении р1. Давление сжатого воздуха в ступенях р2 и р3.

Найти температуру и объем воздуха в конце сжатия в каждой ступени и мощность, затрачиваемую на получение сжатого воздуха в трех вариантах: при сжатии по изотерме, адиабате (k = 1,4) и политропе (n = 1,2). Определить степень повышения давления в каждой ступени. Изобразить процессы сжатия воздуха в компрессоре в vp-  и sT-диаграммах.

| V, м3/с |  | t1, С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,17 |  | 30 |  |  |
| р1, МПа | р2, МПа |  | р3, МПа |
| 0,07 | 0,77 |  | 1,56 |