Электромеханика. Тема: Асинхронные машины

Контрольная работа №2 . Вариант 6.

Задача 1.

Рассчитать характеристики трёхфазных асинхронных двигателей по паспортным данным (табл. 1), где необходимо:

а)  для заданного варианта определить схему соединения фазных обмоток статора;

б) определить номинальное значение тока, частоты вращения (скольжения), электромагнитного момента;

в) определить начальный пусковой и максимальный моменты, а так же их кратности;

г) рассчитать и построить на графике рабочий участок механической характеристики двигателя вида M=f(s) и  n2=f(M)

Таблица 1

| № варианта | Каталожные данные двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка Мс , Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип двигателя | РНОМ , кВт | n ном об/мин | ηном, % | сos φном | Mmax/Mном | Mп/Mном | Iп/Iном | Uc, В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 4A80B2Y3 | 2,2 | 2850 | 83 | 1 | 2,2 | 2 | 6,5 | 380 | 14 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Условные обозначения типа двигателя расшифровываются следующим образом:

Первая цифра 4-номер серии;

Вторая буква А –двигатель асинхронный;

Третья буква А-станина и щиты из сплава алюминия (отсутствие буквы- группа из стали);

63÷250- высота оси вращения;

Буквы S, М, L – установочные размеры по длине станины (меньший, средний, большой) и длина сердечника А-меньшая, В- большая;

2,4,6,8 – число полюсов двигателя;

Y3- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Задача 2.

В задаче 2, указанной в таблице 2 даны: максимальное значение магнитного потока АД с фазным ротором Фmax , число витков фазной обмотки статора W1  и ротора W2 , их обмоточные коэффициенты основных гармоник К01  и  К02 , скольжение номинального режима  S ном  и частота питающей сети f=50 Гц. Необходимо определить действующее значение ЭДС в фазных обмотках статора и ротора при неподвижном и вращающемся роторе с номинальной частотой.

Таблица 2

| Вариант | Магнитный поток Ф, Вб | Число витков |  | Обмоточный коэффициент |  | Скольже S, % | Частота f1, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | К01 | К02 |  |  |
| 6 | 0,015 | 200 | 20 | 0,94 | 0,95 | 5 | 50 |

Задача 3.

Трёхфазный асинхронный двигатель с К.З. ротором серии 4А и RA имеет данные, приведенные в  таблице 3. Определить высоту оси вращения h, число полюсов 2р, скольжение S ном , номинальный момент Mном на валу двигателя, начальный пусковой момент М n  и максимальный момент Mmax , потребляемую двигателем активную мощность РI ном из сети, суммарные потери при номинальной нагрузке ΣΔр, номинальный и пусковой токи IIном   и Iп.

Таблица 3

| № варианта | Тип двигателя | РНОМ , кВт | n2 ном, об/мин | ηном | сos φ | Iп/Iном | Mп/Mном | Mmax/Mном | U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4A80B2Y3 | 2,2 | 2850 | 83 | 0,87 | 6,5 | 2 | 2,2 | 220 |

Задача 4.

Задача 4.6. Для трёхфазного асинхронного двигателя известны следующие данные: номинальная частота вращения nном=1450 об/мин, частота напряжения питающей сети f=50 Гц, электромагнитная мощность Рэм =500 Вт, механические потери ΔРмх =53 Вт. Определить номинальный и электромагнитный момент двигателя.