Электромеханика

Контрольная работа №1 . Вариант 6.

Задача 1.

Рассчитать характеристики трёхфазного трансформатора по паспортным данным (табл. 1).

- Для заданного варианта начертить схему замещения одной фазы трансформатора и рассчитать её параметры.

- Рассчитать и построить график зависимости КПД от коэффициента нагрузки трансформатора β=0; 0,2; 0,4; 06; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 при cosφ= 0,8.

- Рассчитать и построить график изменения напряжения на вторичной обмотке    (в %) в зависимости от коэффициента нагрузки β для двух случаев:

a)  Коэффициент мощности нагрузки cosφ= 0,8 (активно-индуктивный характер);

b) Коэффициент мощности нагрузки cosφ= 0,6 (активно-емкостный характер)

4)  Для коэффициента нагрузки β=1 и коэффициента мощности нагрузки cosφ= 0,7 (активно-индуктивный характер) построить векторную диаграмму одной фазы трансформатора.

Таблица 1.

| Вариант | Тип трансформатора | Мощность S, кВА | Номинальное напряжение обмоток, кВ |  | Потери мощности, кВт |  | Ток Х.Х.,I % | Напряжение К.З., % UК | Схема соединения фазных обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UВН | UНН | Р0 | РК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0,23 | 0,36 | 1,28 | 4,5 | 4,5 | Y/YН |

ПРИМЕЧАНИЕ: Условное обозначение типа трансформатора расшифровывается следующим образом:

1-ая буква Т- трёхфазный;

2-ая буква М-охлаждение естественное масляное;

Числитель дроби –мощность в кВ·А;

Знаменатель дроби – номинальное напряжение обмотки высшего напряжения, кВ.

Задача 2

По данным таблицы 1, для соответствующего варианта, выбрать необходимые данные и определить токи короткого замыкания и составляющие напряжения короткого замыкания в процентах и именованных единицах, токи холостого хода при питании трансформатора с первичной и вторичной сторон.

Задача 3

В таблице 2 приведены значения параметров трёхфазных трансформаторов. Определить для соответствующего варианта значения параметров, величины которых не указаны в таблице. Обмотки трансформаторов соединены «звезда»-«звезда». Частота тока в сети f=50 Гц. Коэффициент заполнения стержня сталью Кс=0,95.

Таблица 2

| Вариант | Основной магнитный поток Фmax Вб | Число витков W1 | Число витков W2 | Сечение стержня магнитопровода Q ст, м2, при Вмах 1,5 Тл | Напряжение U1НОМ, кВ | Напряжение U2НОМ, кВ | Коэффициент трансформации К | Мощность трансформатора SНОМ, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | - | 255 | - | 0,04 | - | - | 15 | 750 |

Задача 4

Задача 4.6. Максимальный магнитный поток в сердечнике однофазного трансформатора Фmax = 0,02 Вт, число витков первичной обмотки W1=500.

Определить коэффициент трансформации К подведенное напряжение U1, если напряжение на зажимах на вторичной обмотке в режиме холостого хода U20=127 В, частота напряжения f=50 Гц.

Электромеханика

Контрольная работа №2 . Вариант 6.

Задача 1.

Рассчитать характеристики трёхфазных асинхронных двигателей по паспортным данным (табл. 1), где необходимо:

а)  для заданного варианта определить схему соединения фазных обмоток статора;

б) определить номинальное значение тока, частоты вращения (скольжения), электромагнитного момента;

в) определить начальный пусковой и максимальный моменты, а так же их кратности;

г) рассчитать и построить на графике рабочий участок механической характеристики двигателя вида M=f(s) и  n2=f(M)

Таблица 1

| № варианта | Каталожные данные двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка Мс , Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип двигателя | РНОМ , кВт | n ном об/мин | ηном, % | сos φном | Mmax/Mном | Mп/Mном | Iп/Iном | Uc, В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 4A80B2Y3 | 2,2 | 2850 | 83 | 1 | 2,2 | 2 | 6,5 | 380 | 14 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Условные обозначения типа двигателя расшифровываются следующим образом:

Первая цифра 4-номер серии;

Вторая буква А –двигатель асинхронный;

Третья буква А-станина и щиты из сплава алюминия (отсутствие буквы- группа из стали);

63÷250- высота оси вращения;

Буквы S, М, L – установочные размеры по длине станины (меньший, средний, большой) и длина сердечника А-меньшая, В- большая;

2,4,6,8 – число полюсов двигателя;

Y3- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Задача 2.

В задаче 2, указанной в таблице 2 даны: максимальное значение магнитного потока АД с фазным ротором Фmax , число витков фазной обмотки статора W1  и ротора W2 , их обмоточные коэффициенты основных гармоник К01  и  К02 , скольжение номинального режима  S ном  и частота питающей сети f=50 Гц. Необходимо определить действующее значение ЭДС в фазных обмотках статора и ротора при неподвижном и вращающемся роторе с номинальной частотой.

Таблица 2

| Вариант | Магнитный поток Ф, Вб | Число витков |  | Обмоточный коэффициент |  | Скольже S, % | Частота f1, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | К01 | К02 |  |  |
| 6 | 0,015 | 200 | 20 | 0,94 | 0,95 | 5 | 50 |

Задача 3.

Трёхфазный асинхронный двигатель с К.З. ротором серии 4А и RA имеет данные, приведенные в  таблице 3. Определить высоту оси вращения h, число полюсов 2р, скольжение S ном , номинальный момент Mном на валу двигателя, начальный пусковой момент М n  и максимальный момент Mmax , потребляемую двигателем активную мощность РI ном из сети, суммарные потери при номинальной нагрузке ΣΔр, номинальный и пусковой токи IIном   и Iп.

Таблица 3

| № варианта | Тип двигателя | РНОМ , кВт | n2 ном, об/мин | ηном | сos φ | Iп/Iном | Mп/Mном | Mmax/Mном | U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4A80B2Y3 | 2,2 | 2850 | 83 | 0,87 | 6,5 | 2 | 2,2 | 220 |

Задача 4.

Задача 4.6. Для трёхфазного асинхронного двигателя известны следующие данные: номинальная частота вращения nном=1450 об/мин, частота напряжения питающей сети f=50 Гц, электромагнитная мощность Рэм =500 Вт, механические потери ΔРмх =53 Вт. Определить номинальный и электромагнитный момент двигателя.