Лабораторная работа «Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования»

Цель работы: Определить содержание ионов цинка в исследуемом растворе методом амперометрического титрования».

В качестве титранта при амперометрическом титровании ионов цинка используется гексацианоферрат (II) калия (K4[Fe(CN)6]), который образует с цинком малорастворимое соединение K2Zn3[Fe(CN)6]2 и в нейтральной среде количественно осаждает ионы цинка. Реакция титрования:

2ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] = Zn2[Fe(CN)6] + 2K2SO4

fэкв(ZnSO4) = 1/2

Для установления конечной точки титрования используется амперометрическая индикация. Титрование проводят на фоне Na2SO4 по току окисления [Fe(CN)6]4 на графитовом аноде. На микроэлектроде протекает процесс окисления железа (II) до железа (III). Индикаторная реакция, протекающая на микроаноде:

[Fe(CN)6]4  1 e = [Fe(CN)6]3

Основным условием амперометрического титрования является выбор потенциала, при котором измеряется диффузионный ток. Для этого предварительно снимают вольтамперные кривые титранта и фона и выбирают потенциал рабочего электрода (Eэ), соответствующий предельному диффузионному току титранта. Вольтамперные кривые представлены на рисунке 1.

Е, В

I, мкА

1,0

0,8

0,6

0,2

0,4

ЕЭ

1

2

Е1/2

При выбранном потенциале анода проводят амперометрическое титрование аликвотной части цинка, фиксируя зависимость показаний гальванометра (Iа) от объема прибавленного титранта (Iа = f(V(K4[Fe(CN)6]). Вид кривой амперометрического титрования ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6] представлен на рисунке 2

.

Рисунок 1. Вольтамперные кривые титранта (1) и фона (2)

Рост тока после достижения конечной точки титрования обусловлен увеличением в растворе полярографически активного компонента (титранта) K4[Fe(CN)6].

V(КТТ)   V(K4[Fe(CN)6]), мл

I,мкА

Рисунок 2.Кривая амперометрического титрования ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6]

Реагенты и аппаратура.

Раствор гексацианоферрата(II) калия с концентрацией с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = .

Раствор сульфата натрия, 0,1 М раствор.

Амперометрическая установка для титрования.

Ячейка с графитовым индикаторным и хлоридсеребряным электродом сравнения.

Мерная колба вместимостью V(колбы) =

Пипетка вместимостью V(пипетки) =

Анализируемый раствор, содержащий ионы Zn2+

Методика. Аликвотную часть анализируемого раствора (V(пипетки)) переносят в мерную колбу объемом (V(колбы)), доводят раствор до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. В полярографическую ячейку переносят аликвотную часть полученного раствора (V(пипетки)) и добавляют 20 мл раствора фонового электролита. На полярографе задают потенциал (Eэ), выбранный на основе анализа полярограммы фона и титранта (см. рис.1). Перемешивают раствор и проводят титрование, прибавляя титрант (K4[Fe(CN)6]) с концентрацией с(1/1 K4[Fe(CN)6]) порциями по 0,1 или 0,2 мл. По результатам титрования строят кривую титрования и рассчитывают объем титранта, пошедший на достижение конечной точки титрования (V(КТТ)).

Содержание ионов цинка в растворе рассчитывают по формуле:

m(Zn2+)=c(11K4[Fe(CN)6])⋅V(КТТ)⋅M(12Zn)⋅V(колбы)V(пипетки)⋅1000

Задание.

- Кратко законспектировать теоретические основы метода и зарисовать вольтамперную установку [1].

- Записать уравнения реакций, на которых основано амперометрическое титрование ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6].

- Зарисовать вольтамперные кривые фона и титранта и обосновать выбор потенциала рабочего электрода, при котором проводят титрование.

- Оформить раздел “Реагенты и аппаратура”.

- Записать методику определения ионов цинка.

- На миллилиметровой бумаге построить кривую титрования, используя таблицу данных в соответствии со своим вариантом задания.

- Рассчитать объем титранта в конечной точке титрования по пересечению линейных участков кривой титрования, используя данные таблицы титрования, приведенной в варианте задания. (Смотри разделы “Математическая обработка результатов” и “Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования”.

- Рассчитать содержание ионов цинка в исследуемом растворе.

Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования”.

Вариант задания: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,36 | 0,69 | 1,02 | 1,32 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01557 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

V(K2Fe[(CN)6]), мл

I, мкА

V(КТТ)

Кривая амперометрического титрования ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6]

Рисунок 3. Кривая амперометрического титрования

Кривая титрования состоит из двух линейных участков, по пересечению которых надо найти конечную точку титрования V(КТТ). Для нахождения объема титранта в конечной точке титрования рассчитаем уравнения двух линейных зависимостей (смотри раздел «Математическая обработка результатов»):

Для первого линейного участка рассчитываем коэффициенты уравнения

y = a1 + b1x

Для этого используем координаты 1, 2, 3 и 4 точек. (Смотри рис. 3)

Для второго линейного участка рассчитываем коэффициенты уравнения

y = a2 + b2x

Для этого используем координаты 6,7, 8, и 9 точек. (Смотри рис. 3)

На основании результатов титрования, проводим предварительные расчеты, данные которого приводим ввиде таблиц.

Таблица 1

Расчет коэффициентов линейной функции y = a1 + b1x

| № точки | xi | yi | xi2 | xiyi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,1 | 0,00 | 0,01 | 0,0 |
| 3 | 0,2 | 0,02 | 0,04 | 0,004 |
| 4 | 0,3 | 0,02 | 0,09 | 0,006 |
| 14 | 0,6 | 0,05 | 0,14 | 0,01 |

Коэффициенты a1 и b1 рассчитываем, используя данные таблицы 1 (смотри раздел «Математическая обработка»):

a1=i=1nxi2i=1nyi−i=1nxii=1nxiyini=1nxi2−(i=1nxi)2=0,14⋅0,05−0,6⋅0,014⋅0,14−0,62=0,005

b1=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−(i=1nxi)2=4⋅0,01−0,6⋅0,054⋅0,14−0,62=0,050

Получаем уравнение прямой y = 0,005 + 0,05x

Таблица 2

Расчет коэффициентов линейной функции y = a2 + b2x

| № точки | xi | yi | xi2 | xiyi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,5 | 0,36 | 0,25 | 0,18 |
| 7 | 0,6 | 0,69 | 0,36 | 0,41 |
| 8 | 0,7 | 1,02 | 0,49 | 0,71 |
| 9 | 0,8 | 1,32 | 0,64 | 1,06 |
| 14 | 2,6 | 3,39 | 1,74 | 2,36 |

Коэффициенты a2 и b2 рассчитываем, используя данные таблицы 2 (смотри раздел «Математическая обработка»):

a2=i=1nxi2i=1nyi−i=1nxii=1nxiyini=1nxi2−(i=1nxi)2=1,74⋅3,39−2,6⋅2,364⋅1,74−2,62=−1,19

b2=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−(i=1nxi)2=4⋅2,36−2,6⋅3,394⋅1,74−2,62=3,15

Получаем уравнение прямой y =  1,19 + 3,15 x

При совместном решении уравнений двух градуировочных функций находим объем титранта в конечной точке титрования V(КТТ):

0,005 + 0,05 x = 1,19 + 3,15 x

x = 0,39

V(КТТ) = 0,39 мл

Содержание ионов цинка в исследуемом растворе рассчитываем по формуле:

m(Zn2+)=c(11K4[Fe(CN)6])⋅V(КТТ)⋅M(12Zn)⋅V(колбы)V(пипетки)⋅1000=0,01557⋅0,39⋅32,7⋅25010⋅1000=0,004964 г =0,4964 мг

Литература

- Практикум по физико-химическим методам анализа. / под. ред. Петрухина О.М.

- Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа. / под. Ред. Петрухина О.М.