Варианты заданий на курсовой проект по теме «Периферийные устройства и интерфейсы ЭВМ» для студентов группы 0011 (заочное отделение).
Каждое задание предполагает разработку принципиальной электрической схемы интерфейсного блока с заданными параметрами. Эта схема может быть представлена в любом графическом редакторе. Предпочтительно использование PCAD или КОМПАС. Если в разрабатываемом устройстве используются программируемые матрицы, необходимо представить в каком-либо виде их внутреннюю структуру. К принципиальной схеме должно быть приложено задание, общее описание устройства и описание назначений специфических разрядов регистров устройства (маски прерываний и прямого доступа к памяти, сброса или установки отдельных триггеров интерфейсного блока и др.)
1. Вариант 1. Интерфейс ISA-8. Устройство содержит 3 8-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. В устройстве имеется 1 источник прерывания (может быть представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться одним из разрядов доступного для записи регистра.
2. Вариант 2. Интерфейс ISA-16. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь (микросхема AD7686) и программируемый таймер для запуска этого АЦП. Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока.
3. Вариант 3. Интерфейс ISA-16. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь (микросхема AD7192). Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока.

4. Вариант 4. Интерфейс ISA-16. Устройство содержит цифро-аналоговый преобразователь (микросхема AD5313). Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока.

5. Вариант 5. Интерфейс ISA-8. Устройство содержит 2 8-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. В устройстве имеется 1 источник запроса на прямой доступ к памяти (может быть представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса на прямой доступ к памяти  должно осуществляться одним из разрядов доступного для записи регистра.

6. Вариант 6. Интерфейс ISA-16. Устройство содержит 2 16-разрядных регистра. один из них доступен только для записи, другой только для чтения. В устройстве имеется 2 источника прерывания (представлены отдельными триггерами). Сброс каждого из этих триггеров должен выполняться независимо при записи данных в один из регистров. Допустим только один уровень запроса прерывания от данного устройства. Маскирование запросов прерывания  должно осуществляться  разрядами доступного для записи регистра.

7. Вариант 7. Интерфейс ISA-16. Устройство содержит 3 16-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. В устройстве имеется 1 источник запроса на прямой доступ к памяти (представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться  при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса на прямой доступ к памяти  должно осуществляться  одним из разрядов  доступного для записи регистра.

8. Вариант 8. Интерфейс VME. Устройство содержит 2 16-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. Используется стандартная адресация. В устройстве имеется 1 источник прерывания (может быть представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться одним из разрядов доступного для записи регистра. Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться  разрядом доступного для записи регистра.

9. Вариант 9. Интерфейс VME. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь (микросхема AD7686) и программируемый таймер для запуска этого АЦП. Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока.
10. Вариант 10. Интерфейс VME. Устройство содержит цифро-аналоговый преобразователь (микросхема AD5313). Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока.

11.  Вариант 11. Интерфейс VME. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь (микросхема AD7192). Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока.
12. Вариант 12. Интерфейс VME. Устройство содержит 4 16-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. Используется расширенная адресация. В устройстве имеется 1 источник прерывания (может быть представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться одним из разрядов доступного для записи регистра. Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться  разрядом доступного для записи регистра.

13. Вариант 13. Интерфейс PCI. Устройство содержит 3 16-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. В устройстве имеется 1 источник прерывания (может быть представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться одним из разрядов доступного для записи регистра. Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться  разрядом доступного для записи регистра.
14. Вариант 14. Интерфейс PCI. Устройство содержит 2 16-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. В устройстве имеется 1 источник прерывания (может быть представлен отдельным триггером). Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться одним из разрядов доступного для записи регистра. Сброс этого триггера должен выполняться при записи данных в один из регистров. Маскирование запроса прерывания  должно осуществляться  разрядом доступного для записи регистра.
15. Вариант 15. Устройство представляет из себя блок, обменивающийся информацией с микроконтроллером по параллельному 8-разрядному интерфейсу, а с внешним миром по 8 независимым каналам с интерфейсом RS-232C с полной гальванической развязкой.  Работа должна содержать описание протокола параллельного интерфейса.
16. Вариант 16. Устройство представляет из себя блок, обменивающийся информацией с микроконтроллером по параллельному 8-разрядному интерфейсу, а с внешним миром по 8 независимым каналам с интерфейсом RS-485 с полной гальванической развязкой.  Работа должна содержать описание протокола параллельного интерфейса.

17. Вариант 17. Интерфейс USB2. Устройство содержит 2 8-разрядных регистра. Каждый из них доступен как для записи, так и для чтения. В качестве интерфейсной схемы предпочтительно использование FTDI245RL.
18. Вариант 18. Интерфейс USB2. Устройство содержит 2 8-разрядных регистра. Один из них доступен только для записи, другой только для чтения. В качестве интерфейсной схемы предпочтительно использование FTDI245RL.
19. Вариант 19. Интерфейс UCB2. Устройство содержит цифро-аналоговый преобразователь (микросхема AD5300). Необходимо разработать и описать набор регистров для управления этим устройством и схему интерфейсного блока. В качестве интерфейсной схемы предпочтительно использование FTDI245RL.
По желанию студента и по согласованию с преподавателем задание может быть модифицировано.
Может быть рассмотрено предложение на собственный вариант задания, но это необходимо в ближайшее время согласовать с преподавателем!
