По ускоренной форме подготовки выполняются две контрольные работы

(табл. 2).

Таблица 2

| Контрольные работы | Задачи | Рекомендуемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| № 1 № 2 | 1, 4, 5. 8, 10, 11. | март май |

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ

### Задача 1

Для бруса прямоугольного сечения (рис. 1) определить несущую способность и вычислить перемещение свободного конца бруса. Исходные данные взять из таблицы 3.

Порядок   решения задачи 1 1.  Вычертить схему бруса и его поперечное сечение.

- Определить опорную реакцию.

- Составить для каждого участка бруса аналитическое выражение продольной силы N.

- Построить эпюру N и выявить опасное сечение в растянутой и сжатой части бруса.

- Исходя из условия прочности на растяжение, определить нагрузку qt .

с

Принять расчѐтное сопротивление материала бруса растяжению  равным Rt80MПа, коэффициент условий работы 0,9.

- Исходя из условия прочности на сжатие, определить нагрузку qc.

с

Принять расчѐтное сопротивление материала бруса сжатию равным Rc120MПа, коэффициент условий работы 0,9.

- Выбрать одно из найденных значений нагрузки qt и qc в качестве несущей способности бруса.

- Вычислить перемещение свободного конца бруса. Модуль продольной упругости материала бруса  E 1,2 105 МПа.

Таблица 3

| Номер строки | Схема бруса рис.1 | , м | b |  | h | Номер строки | Схема бруса рис.1 | , м | b |  | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | см |  |  |  |  |  | см |  |  |
| 1 | 1 | 0,5 | 10 |  | 15 | 6 | 6 | 0,7 | 14 |  | 22 |
| 2 | 2 | 0,8 | 12 |  | 14 | 7 | 7 | 1,2 | 17 |  | 20 |
| 3 | 3 | 1,0 | 15 |  | 16 | 8 | 8 | 0,6 | 16 |  | 18 |
| 4 | 4 | 0,9 | 18 |  | 14 | 9 | 9 | 0,5 | 22 |  | 24 |
| 5 | 5 | 0,6 | 20 |  | 10 | 0 | 0 | 0,9 | 15 |  | 22 |
|  | е | д | г |  | е |  | е | д | г |  | е |

.

| 5 |  |
| --- | --- |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СЕЧЕНИЙ

### Задача 4

Для заданного поперечного сечения (рис. 8),  состоящего из двух частей, требуется найти положение главных центральных осей и значения главных центральных моментов инерции. Исходные данные взять из табл. 6.

Порядок решения задачи 4

- Выписать из сортамента геометрические характеристики для двутавра, швеллера и уголка, а для полосы – рассчитать по формулам.

- На миллиметровой бумаге вычертить схему сечения с соблюдением масштаба,  указать все размеры в числах и оси.

- Найти общую площадь сечения.

- Установить положение его центра тяжести.

- Определить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно осей, проходящих через центр тяжести (параллельно полкам).

- Определить угол наклона главных осей U и V к центральным осям. Вычертить главные центральные оси на расчетной схеме.

- Вычислить моменты инерции относительно главных центральных осей и проверить правильность вычислений.

Таблица 6

| Номер строки | Схема сечения рис.8 | Швеллер (ГОСТ 8240-89) | Двутавр (ГОСТ 8239-89) | Равнополочный уголок (ГОСТ 8509-86) |  | Размеры полосы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 12 | 80 80 8 |  | 10 120 |
| 2 | 2 | 16 | 14 | 80 80 | 6 | 20 160 |
| 3 | 3 | 18 | 16 | 90 90 | 8 | 20 180 |
| 4 | 4 | 20 | 18 | 90 90 | 7 | 14 200 |
| 5 | 5 | 22 | 20 | 90 90 | 6 | 16 220 |
| 6 | 6 | 24 | 22 | 100 100 | 8 | 18 220 |
| 7 | 7 | 27 | 24 | 100 100 | 10 | 16 240 |
| 8 | 8 | 30 | 27 | 100 100 | 12 | 18 260 |
| 9 | 9 | 33 | 30 | 125 125 | 10 | 20 280 |
| 0 | 10 | 36 | 33 | 125 125 | 12 | 20 300 |
|  | д | е | е | г |  | д |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 10) |

ПРЯМОЙ   ИЗГИБ

### Задача 5

Для консольной балки (рис. 10) требуется из расчѐта на прочность определить размеры поперечных сечений для трѐх вариантов (рис.11) и вычислить перемещения: прогиб свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки.

Исходные данные взять из таблицы 7.

Порядок расчета задачи 5

- Вычислить расчѐтные значения нагрузок, приняв следующие коэффициенты надѐжности по нагрузке:

f

f

1,1    -    для постоянной ( Fn , M n ),            1,4  -    для временной ( qn ).

Вычислить расчѐтное сопротивление материала R Rn / m , приняв нормативное сопротивление Rn240МПа , коэффициент надѐжности по материалу m взять из таблицы 7.

- Определить реакции жѐсткой заделки от расчѐтных и нормативных нагрузок.

- Вычертить  расчѐтную схему балки, указав  на ней численные значения размеров и расчѐтных нагрузок.

- Построить эпюры поперечной силы Qy и изгибающего момента M x и выявить опасное сечение балки.

Исходя из условия прочности по первому предельному состоянию, найти расчѐтный момент сопротивления балки Wx . Принять коэффициент условий работы

с

=0,9.

- По найденному моменту сопротивления Wx определить размеры поперечного сечения балки для трѐх вариантов.  Вычертить полученные сечения в масштабе.  Вычислить удельные моменты сопротивления сечения

W удWx / A  для трех вариантов и по ним установить наиболее рациональное из них.

- Для данной балки записать универсальные уравнения прогибов и углов поворота по методу начальных параметров.

- По нормативным нагрузкам вычислить величину прогиба свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки. Расчет выполнить для балки с  наиболее рациональным сечением. Принять модуль продольной упругости материала

E	2 105 МПа .

Таблица 7

| Номер строки | Схема балки рис. 10 | Варианты поперечных сечений рис. 11 | а, м | qn , кН/м | Fn , кН | т n, кН м | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1, 14, 17 | 1,0 | 14 | 16 | 20 | 1,05 |
| 2 | 2 | 2, 8, 6 | 1,2 | 12 | 14 | 30 | 1,10 |
| 3 | 3 | 3, 10, 12 | 1,4 | 16 | 24 | 24 | 1,15 |
| 4 | 4 | 4, 14, 18 | 1,8 | 20 | 18 | 26 | 1,05 |
| 5 | 5 | 5, 8, 17 | 1,1 | 10 | 12 | 22 | 1,15 |
| 6 | 6 | 7, 9, 12 | 1,3 | 24 | 20 | 32 | 1,1 |
| 7 | 7 | 13, 11, 6 | 2,0 | 18 | 26 | 34 | 1,05 |
| 8 | 8 | 8, 16, 18 | 1,6 | 22 | 22 | 36 | 1,15 |
| 9 | 9 | 15, 2, 17 | 1,5 | 15 | 28 | 28 | 1,1 |
| 0 | 0 | 11, 1, 6 | 1,7 | 26 | 30 | 40 | 1,05 |
|  | е | д | г | е | д | б | а |

| 5 |  |
| --- | --- |

ВНЕЦЕНТРЕННОЕ  СЖАТИЕ

### Задача 8

Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рис. 21, сжимается продольной силой F, приложенной в точке Д. Требуется определить несущую способность стержня (силу F) и построить ядро сечения.

Исходные данные взять из табл.  10.

Порядок решения задачи 8

- Вычертить заданное поперечное сечение с соблюдением масштаба.  Определить положение центра тяжести и провести главные оси. Вычислить осевые моменты и радиусы инерции заданного сечения.

- Найти положение нейтральной линии и показать ее на чертеже. Выявить опасные точки сечения и выразить напряжения в них через силу F.

Исходя из условий прочности на сжатие  и растяжение, при заданных значениях расчетного сопротивления материала сжатию Rc и растяжению Rc  (табл. 10) , определить несущую способность стержня. Принять коэффициент условий работы

c

равным 0,9.

- Построить ядро сечения.

Таблица10

| Номер строки | Тип сечения, рис.21 | а, см | b, см | Rc МПа | Rt, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 6 | 110 | 21 |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 22 |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 130 | 23 |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 140 | 24 |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 25 |  |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 26 |  |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 70 | 27 |  |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 80 | 28 |  |
| 9 | 9 | 4 | 4 | 90 | 29 |  |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 30 |  |
|  | е | д | г | д | г |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Рис.21 Пример 8.  Короткий чугунный стержень, заданного поперечного сечения

(рис. 22), сжимается продольной силой F, приложенной в точке Д.

Требуется:

- Определить геометрические характеристики поперечного сечения (положение центра тяжести, осевые моменты инерции и радиусы инерции).

- Найти положение нейтральной линии и опасных точек сечения.

- Вычислить напряжения в опасных точках, выразив их через силу F.

- Исходя из условий прочности на сжатие и растяжение, найти значения сил Fc  и Ft. Определить несущую способность стержня.

- Построить ядро сечения.

Дано:  а=6 см,  b=3 см; расчетное сопротивление материала  сжатию Rc=120 МПа,  растяжению  - Rt=18 МПа. Коэффициент условий работы 0,9.

C

УСТОЙЧИВОСТЬ  СЖАТОГО  СТЕРЖНЯ

### Задача 10

Стальной стержень (табл. 12) сжимается нормативной силой 	Fп. .

Требуется:

- найти размер поперечного сечения стержня из расчета на устойчивость;

- определить величину критической силы и коэффициент запаса устойчивости.

Исходные данные, схему закрепления стержня и форму поперечного сечения взять из табл. 12.

Порядок решения  задачи 10

- Вычертить схему стержня и его поперечное сечение.

Вычислить расчетное значение силы, приняв коэффициент надежности по нагрузке

f

равным 1,2.

- Найти геометрические характеристики сечения и гибкость стержня, выразив их через размер сечения (а или d).

- Задаваясь величиной коэффициента 0,5, определить размер

1

сечения исходя из условия устойчивости  стержня.  Использовать метод последовательных приближений.  Принять расчетное сопротивление материала сжатию R200 МПа, коэффициент условий работы 0,9.

с

- Для полученного сечения стержня определить критическую силу. В зависимости от гибкости стержня расчет вести либо по формуле Эйлера, либо по формуле Ясинского.

Принять предельную гибкость для данного материала пред равной 100; модуль продольной упругости Е 2 105 МПа; коэффициенты а=310 МПа, b=1,14 МПа (для формулы Ясинского).

- Найти величину коэффициента запаса устойчивости по отношению к нормативной нагрузке.

УДАРНОЕ  НАГРУЖЕНИЕ

### Задача 11

На плоскую раму (рис. 29) с высоты  h  падает груз  G.

Исходя из условия прочности, подобрать  диаметр  поперечного сечения   рамы.

Исходные данные взять из таблицы 14.

Порядок решения задачи 11

- Вычертить расчетную схему рамы с соблюдением масштаба.

- Определить реакции опор и построить эпюру изгибающего момента М от статически приложенной силы, равной  весу падающего груза. Найти опасное сечение.

- Найти перемещение точки соударения по направлению падения груза под действием статически приложенной силы, равной весу груза G.

- Записать условие прочности для опасного сечения при ударном нагружении и определить диаметр поперечного сечения стержня. Принять расчетное сопротивление материала изгибу R=210 МПа, коэффициент условий работы 1.

c

Таблица 14

| Номер строки | Схема стержня рис. 29 | G, Н | h, м | а, м |  | Номер строки | Схема стержня рис. 29 | G, Н | h, м | а, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 400 | 0,2 | 1,2 |  | 6 | 6 | 300 | 0,2 | 1,4 |  |
| 2 | 2 | 100 | 0,6 | 1,0 |  | 7 | 7 | 900 | 0,5 | 1,8 |  |
| 3 | 3 | 700 | 0,3 | 1,6 |  | 8 | 8 | 500 | 0,3 | 2,0 |  |
| 4 | 4 | 200 | 0,4 | 1,3 |  | 9 | 9 | 600 | 0,7 | 1,5 |  |
| 5 | 5 | 800 | 0,8 | 1,7 |  | 0 | 0 | 1000 | 0,4 | 1,7 |  |
|  | е | г | д | е |  |  | е | г | д | е |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |