Министерство образования и науки Российской Федерации

## ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»

# ТЕПЛОМАССООБМЕН

Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов специальности 13.03.01 заочного обучения.

Череповец

2015

Общие указания

При изучении тепломассообмена студенты – заочники, руководствуясь программой курса, самостоятельно работают над учебниками и учебными пособиями, выполняют контрольные и лабораторные работы. По основным вопросам курса рекомендуется прослушать обзорные лекции.

При самостоятельной работе студента над учебником необходимо добиваться отчетливого представления о физической сущности изучаемых явлений и процессов.

Контрольные работы должны быть аккуратно оформлены в отдельных тетрадях, на обложке которых обязательно следует указать учебный шифр студента. Решение  каждой задачи начинается с подробного изложения содержания задачи без сокращений из методического указания, выделив исходные данные, соответствующие шифру студента. Необходимо оставлять поля для заметок преподавателя. Обязательно также ответить на вопросы, предложенные для проверки усвоения материала. Работы, выполненные не по своему варианту, не рассматриваются.

При выполнении контрольных задач необходимо соблюдать следующие условия: решение задач сопровождать кратким пояснительным текстом, в котором указывать, какая величина определяется, и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу и откуда они берутся (из условия задачи, из справочника или были определены выше и т.д.); вычисления проводить в единицах СИ, показывать ход решения. При решении задач рекомендуется пользоваться многофункциональным калькулятором.

Всегда, если это возможно, нужно осуществлять контроль своих действий и оценивать достоверность полученных численных данных.

Методические указания

Тепломассообмен - процесс чрезвычайно сложный и поэтому решение системы дифференциальных уравнений, описывающих этот процесс, в общем случае не представляется возможным. Задача значительно упрощается, если исследование вести, отделив теплообмен от массообмена и выделив в теплообмене его отдельные составляющие. Известно, что теплота может передаваться тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. При этом каждый вид теплообмена описывается своей аналитической зависимостью, выражающей соответствующий закон (закон Фурье для теплопроводности, закон Ньютона для конвекции и закон Стефана — Больцмана для излучения). Наиболее трудным для исследования является конвективный теплообмен. Действительно, для расчета передачи теплоты конвекцией необходимо знать численные значения коэффициента теплоотдачи α для каждого конкретного случая, но α не является физической константой, так как этот коэффициент характеризует не отдельное тело, а тепловое взаимодействие двух тел; жидкости (или газа) и твердого тела. Поэтому α зависит от большого количества факторов. Система уравнений, определяющих конвективный теплообмен, и, следовательно, позволяющая (в принципе) определить α, может быть решена только для ограниченного числа простейших случаев и то с определенными допущениями. Получение численных значений α из эксперимента на натуре экономически нецелесообразно: необходимо провести громадное количество опытов, чтобы выяснить влияние на α каждого из действующих факторов, причем мы получим ответ лишь для частного случая исследуемого объекта, Дело осложняется еще и тем, что раз личные величины, от которых зависит α, часто связаны между собой; например, при изменении температуры меняется вязкость, теплоемкость, коэффициент теплопроводности и др. Выход из положения дает теория подобия. Она, во-первых, дает возможность проводить эксперименты не на натуре, а на модели, и результаты опытов на модели распространить на все подобные явления; во-вторых, основываясь на системе дифференциальных уравнений конвективного теплообмена, они четко определяют условия подобия физических явлений и процессов. Обработка экспериментальных данных в критериальной форме позволяет выявить главные факторы, влияющие на величину α, и отбросить второстепенные. Рассматривая, например, вынужденное движение жидкости в трубе и считая температуру жидкости и стенки трубы различными, можно определить тепловой поток между ними. Для этого необходимо знать коэффициент теплоотдачи α. Желательно иметь данные по величине α не только для выбранной трубы, рода жидкости и ее скорости, но и для других условий. Это оказывается возможным при помощи теории подобия. Определяемый критерий Нуссельта Nu, в который входит α (Nu = αl/λ), при вынужденном движении жидкости будет зависеть в основном от двух параметров: критерия Рейнольдса Re (Re = wl/v), определяющего характер движения жидкости, и критерия Прандтля Pr (Pr = v/a), определяющего физические свойства жидкости. Следовательно, Nu=ƒ(Re, Pr). Замеряя величины, входящие в критерии, в серии опытов получим таблицы, определяющие величину Nu (а следовательно, и α) в зависимости от значений Re и Рг. Результаты эти обычно представляют приближенно в виде степенной функции:     Nu = cRemPrn.

3

По формулам такого типа обычно и рассчитывают коэффициент теплоотдачи α. Студент должен четко уяснить физический смысл основных критериев  (Рейнольдса,  Прандтля,  Грасгофа,  Нуссельта)   и  применять при  расчетах те критериальные зависимости,  которые соответствуют конкретному  виду задачи.  Переходя  к   изучению   отдельных   видов   теплообмена,   а   также   конкретных   задач,    необходимо  внимательно  изучить те предположения  и  допущения,  на  базе которых строится их решение.

Рассматривая теплопроводность элементарных тел (пластинка, труба) студент должен уметь применить закон Фурье для каждого случая, т. е. вывести уравнения, определяющие закон распределения температур по толщине стенки и количество теплоты, передаваемой через стенку. При изучении процесса теплопередачи через стенки уметь анализировать влияние отдельных термических сопротивлений на общее сопротивление, а также знать способы уменьшения термических сопротивлений.

Основной  задачей  конвективного  теплообмена  является  определение  коэффициента   теплоотдачи α. Расчет тепловых потоков (по   формуле   Ньютона) и температур не представляет больших трудностей. Сам же коэффициент теплоотдачи в подавляющем большинстве случаев   определяется экспериментально с привлечением теории подобия. Эксперименты при этом проводятся в каких-то конечных  интервалах  изменения  основных  параметров   (скоростей,  температур, давлений и т. д.). Поэтому и полученные критериальные уравнения можно применять с гарантией только для тех же интервалов изменения критериев. Кроме того, в  выражение для критериев  входят физические параметры,  зависящие от температуры   (теплоемкость,   вязкость,   теплопроводность   и   др.);   а   также  линейные размеры   (ширина или высота пластины, диаметр трубы и др.). Поэтому одной   из   основных   задач   студента   при   изучении   этой   темы   является  четкое усвоение ответов на следующие вопросы. 1. Какой критериальной зависимостью следует воспользоваться для конкретного случая   расчета   коэффициента   теплоотдачи α?   (Для   этого   нужно   определить характер  движения — ламинарный   или  турбулентный  и  природу  его  возникновения — свободное  или вынужденное.) 2. Каковы  определяющий   размер   и   определяющая   температура?   (За   определяющую   температуру   при   экспериментах выбирается или температура поверхности стенки, или средняя температура жидкости, или средняя между температурами жидкости и стенки. На выбор той или иной температуры  указывает  соответствующий   индекс  у   критериев.) 3. Находятся   ли   параметры   задачи   в   интервале   значений   критериев,   для  которого справедлива выбранная формула?

5

При изучении темы «Теплообмен излучением» студент должен прежде всего уяснить принципиальное отличие теплообмена излучением от теплообмена теплопроводностью и конвекцией. В отличие от теплопроводности и конвекции в процессе теплообмена излучением осуществляется двойное превращение энергии: сначала теплота преобразуется в энергию электромагнитного излучения, а затем энергия электромагнитного излучения превращается в тепловую энергию. Поскольку тела поглощают лишь часть энергии электромагнитного излучения (частично отражая или пропуская ее через себя), то основным вопросом при исследовании теплообмена излучением является вопрос о количественном соотношении между отраженной, поглощенной и пропущенной через тело энергиями. Действительно, при защите объектов от лучистой энергии на пути распространения ее нужно ставить экраны, максимально отражающие лучистую энергию. Наоборот, при необходимости получения максимального количества тепловой энергии за счет лучистой нужно телу, воспринимающему лучистую энергию, придать такие свойства, чтобы оно поглощало максимум ее (покрытие поверхности тела краской, шероховатость поверхности тела). И, наконец, если требуется, чтобы максимум лучистой энергии пропускался через твердую стенку (например, свет), то выбирается стенка с соответствующими свойствами. Основные законы излучения и экспериментальные данные свойств отдельных тел позволяют решать конкретные задачи, связанные с лучистым теплообменом. Поэтому студенту необходимо четко усвоить законы Планка, Вина, Кирхгофа, Стефана — Больцмана, методику и границы их применения. Так как в практике, как правило, участвуют все виды теплообмена (теплопроводность, конвекция и излучение) совместно, то студент при решении тех или иных задач должен достаточно четко представлять себе: а) все ли виды теплообмена имеются в рассматриваемом случае? б) какой из видов теплообмена является преобладающим по сравнению с другими? в) можно ли пренебречь каким-либо видом теплообмена с целью упрощения решения задачи (без больших погрешностей)?

При изучении темы «Теплопередача и теплообменные аппараты» студент должен обратить внимание на способы интенсификации теплообмена в теплообменниках, уметь анализировать влияние на коэффициент теплопередачи различных факторов и определять решающие из них. Усвоить методику вывода формулы среднего температурного напора для рекуперативных теплообменников, знать ограничения, допущенные при выводе ее, уметь рассчитывать теплообменники при различных схемах движения теплоносителей (противоток и прямоток), а также анализировать полученные результаты.

Контрольные задания.

Задача №1.

Паропровод диаметром 150/165 мм, выполненный из углеродистой стали с коэффициентом теплопроводности λ = 50 Вт/(м·К), покрыт слоем асбестовой изоляции толщиной δ мм, λиз = 0,12 Вт/(м·К). Температура внутренней поверхности паропровода t1, температура внешней поверхности теплоизоляции t3.

Определить потерю теплоты погонным метром теплоизолированного паропровода и температуру на границе стальной трубы паропровода и слоя теплоизоляции. Показать примерный график изменения температуры по толщине рассматриваемой 2-слойной цилиндрической стенки.

Исходные данные для расчета взять из табл. 1.

В конце задачи следует ответить письменно на следующие вопросы:

- Что собою представляет коэффициент теплопроводности λ, и какие факторы влияют на его величину, единица измерения λ в системе «СИ»?

- В каких пределах находятся коэффициенты теплопроводности строительных материалов?

- Какие значения коэффициента теплопроводности имеют теплоизоляционные материалы?

Таблица 1.

| Показатели | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Температура поверхности паропровода: внутренней t1, 0С внешней t3, 0С | 300 50 | 350 45 | 280 40 | 370 55 | 400 60 | 320 43 | 250 52 | 180 38 | 330 42 | 270 52 |
|  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Толщина изоляции δ, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |

Литература: [2, c. 317-319, 331-332]; [5, c. 18-23].

Задача №2.

По стальной трубе, внутренний и внешний диаметры которой соответственно d1 и d2, а теплопроводность λ = 50 Вт/(м·К), течет газ со средней температурой t1; коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой со средней температурой t2; коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α 2.

Определить коэффициент теплопередачи К от газа к воде, тепловой поток на 1 м длины трубы ql и температуры поверхностей трубы. Определить также температуру внешней поверхности трубы и ql, если она покрылась слоем накипи толщиной δ = 2 мм, теплопроводность которой    λ = 50 Вт/(м·К) при α2 = const. Данные для решения задачи выбрать из табл.2

В конце задачи следует ответить письменно на следующие вопросы:

- Что собою представляет коэффициент теплопередачи К? От чего он зависит?

- При каких значениях d2/d1 цилиндрическую стенку для расчетов без большой погрешности можно заменить плоской стенкой?

Таблица 2.

| Последняя цифра шифра | d1 | d2 | t1, 0С | Предпоследняя цифра шифра | t2, 0С | α 1 | α 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  | Вт/(м2·К) |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 108 118 130 140 150 162 172 182 194 204 | 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1200 1100 1000 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 | 60 54 52 50 44 42 40 36 32 30 | 4000 4200 4400 4600 5000 5200 5400 5600 5800 6000 |

Литература: [2]; [5].

Задача №3.

Определить потерю теплоты одним погонным метром стального паропровода с наружным диаметром 100 мм в результате лучистого теплообмена. Паропровод расположен в кирпичном канале, имеющем поперечное сечение 300х300 мм. Температуру наружной поверхности паропровода t1 и внутренней поверхности стенок канала t2 принять из табл.3. Степень черноты окисленной стали и красного кирпича см. в приложении 1.

В конце задачи следует ответить письменно на следующие вопросы:

- Что называется степенью черноты тела?

- Чему равен коэффициент излучения абсолютно черного тела?

- Как определяется коэффициент излучения серого тела?

Таблица 3.

| Показатели | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Температура поверхности паропровода t1, 0С | 200 | 250 | 270 | 300 | 220 | 350 | 400 | 370 | 320 | 380 |
| Температура поверхности стен канала t2, 0С | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |

Литература: [2, c. 421-433]; [5, c. 161-169].

Задача №4.

Вертикальный участок паропровода диаметром 150 мм и длиной 5 м охлаждается воздухом в условиях свободной конвекции. Температура наружной поверхности паропровода tСТ, температура воздуха t1    (табл. 4).

Определить коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности паропровода к воздуху и величину теплового потока на расчетном участке.

Показать примерный график изменения коэффициента теплоотдачи a по высоте трубы.

9

В конце задачи следует ответить письменно на следующие вопросы:

- Что называется коэффициентом теплоотдачи?

- Какие факторы влияют на величину коэффициента теплоотдачи?

Таблица 4.

| Показатели | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Температура наружной поверхности паропровода tСТ, 0С | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Температура воздуха t1, 0С | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

Литература: [2, c. 403-406, 410-411]; [5, c. 87-90].

Задача № 5.

Определить коэффициент теплоотдачи при поперечном омывании потоком дымовых газов, имеющих температуру tГ (табл. 5), трубы диаметром 100 мм. Скорость движения потока газов w, угол атаки φ (табл. 5).

Физические характеристики дымовых газов см. приложение 3.

В конце задачи следует ответить письменно на следующий вопрос:

- Как влияют на коэффициент теплоотдачи величина скорости потока, угол атаки потока газов, а также диаметр трубы?

Таблица 5.

| Показатели | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Температура дымовых газов tГ,0С | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Скорость движения газов w, м/с | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 4,5 |
| Угол атаки φ0 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 55 |

Литература: [2, c. 395-397]; [5, c. 93-102, 300-301].

Задача №6.

Определить поверхность нагрева рекуперативного теплообменника (ТО), в котором происходит нагрев воздуха дымовыми газами, при прямоточной и противоточной схемах включения теплоносителей. Температуру воздуха, поступающего в ТО, принять   t'2 = 300С. Количество подогреваемого воздуха V и коэффициент теплопередачи от дымовых газов к воздуху К взять из табл.6. Температуру воздуха на выходе из ТО – t"2, температуру дымовых газов на входе в ТО – t'1 и температуру дымовых газов на выходе из ТО - t"1 взять из табл. 6.

Показать графики изменения температур теплообменивающихся сред по длине ТО при прямоточном и противоточном движениях потоков.

В конце задачи следует ответить письменно на следующие вопросы:

- Какая схема включения теплоносителей в теплообменном аппарате эффективнее прямоточная или противоточная? Почему?

- Как выглядит уравнение теплового баланса теплоносителей?

- Чем отличаются теплопередача от теплоотдачи?

- При a1 >> a2 какой из коэффициентов теплоотдачи следует увеличить для увеличения коэффициента теплопередачи?

Таблица 6.

| Показатели | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Количество подогреваемого воздуха V, нм3/ч Коэффициент теплопередачи К, Вт/м2·К | 1000 13 | 2000 12 | 3000 14 | 4000 15 | 5000 16 | 6000 17 | 7000 18 | 8000 19 | 9000 20 | 10000 11 |
|  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Температура воздуха после ТО t"2, 0С | 190 | 225 | 250 | 200 | 150 | 170 | 270 | 290 | 300 | 310 |
| Температура дымовых газов до ТО t'1,0С | 400 | 430 | 500 | 440 | 275 | 390 | 450 | 490 | 480 | 500 |
| Температура дымовых газов после ТО t"1,0С | 230 | 250 | 300 | 220 | 180 | 190 | 300 | 340 | 330 | 350 |

Литература: [2, c. 447-459]; [5, c. 228-243].

Приложения

Приложение 1

Табл. 7. Степень черноты полного нормального излучения для различных материалов

| Наименование материала | t, 0C | ε |
| --- | --- | --- |
| Алюминий полированный | 225-575 | 0,039-0,057 |
| Железо полированное | 425-1020 | 0,144-0,377 |
| Железо литое необработанное | 925-1115 | 0,87-0,95 |
| Сталь, окисленная при 600 0C | 200-600 | 0,80 |
| Окись меди | 800-1100 | 0,66-0,54 |
| Хром | 100-1000 | 0,08-0,26 |
| Цинк (99,1%) полированный | 225-325 | 0,045-0,053 |
| Оцинкованное листовое железо серое, окисленное | 24 | 0,276 |
| Вода | 0-100 | 0,95-0,963 |
| Гипс | 20 | 0,903 |
| Кирпич красный, шероховатый, но без больших неровностей | 20 | 0,93 |
| Кирпич огнеупорный | - | 0,8-0,9 |
| Штукатурка шероховатая, известковая | 10-88 | 0,91 |

#### Приложение 2

Табл. 8. Физические свойства сухого воздуха при В = 760 мм pт. ст.

| t, 0С | ρ, кг/м3 | CР, | ,10–2, | а,10–6, м2/с | ,10–6, Н·с/м2 | v,10–6, м2/с | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —50 | 1,584 | 1,013 | 2,04 | 12,7 | 14,6 | 9,23 | 0,728 |
| —40 | 1,515 | 1,013 | 2,12 | 13,8 | 15,2 | 10,04 | 0,728 |
| —30 | 1,453 | 1,013 | 2,20 | 14,9 | 15,7 | 10,80 | 0,723 |
| —20 | 1,395 | 1,009 | 2,28 | 16,2 | 16,2 | 12,79 | 0,716 |
| — 10 | 1,342 | 1,009 | 2,36 | 17,4 | 16,7 | 12,43 | О,712 |
| 0 | 1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 |
| 10 | 1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 |
| 20 | 1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 |
| 30 | 1,165 | 1,005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 |
| 40 | 1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 16,96 | 0,699 |
| 50 | 1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 |
| 60 | 1,060 | 1,005 | 2,90 | 27,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 |
| 70 | 1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 |
| 80 | 1,000 | 1,009 | 3,05 | 30,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 |
| 90 | 0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5 | 22,10 | 0,690 |
| 100 | 0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21,9 | 23,13 | 0,688 |
| 120 | 0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 |
| 140 | 0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 |
| 160 | 0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 |
| 180 | 0,779 | 1,022 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 |
| 200 | 0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,680 |
| 250 | 0,674 | 1,038 | 4,27 | 61,0 | 27,4 | 40,61 | 0,677 |
| 300 | 0,615 | 1,047 | 4,60 | 71,6 | 29,7 | 48,33 | 0,674 |
| 350 | 0,566 | 1,059 | 4,91 | 81,9 | 31,4 | 55,46 | 0,676 |
| 400 | 0,524 | 1,068 | 5,21 | 93,1 | 33,0 | 63,09 | 0,678 |
| 500 | 0,456 | 1,093 | 5,74 | 115,3 | 36,2 | 79,38 | 0,687 |
| 600 | 0,404 | 1,114 | 6,22 | 138,3 | 39,1 | 96,89 | 0,699 |
| 700 | 0,362 | 1,135 | 6,71 | 163,4 | 41,8 | 115,4 | 0,706 |
| 800 | 0,329 | 17155 | 7,18 | 188,8 | 44,3 | 134,8 | 0,713 |
| 900 | 0,301 | 1,172 | 7,63 | 216,2 | 46,7 | 155,1 | 0,717 |
| 1000 | 0,277 | 1,185 | 8,07 | 245,9 | 49,0 | 177,1 | 0,719 |
| 1100 | 0,257 | 1,197 | 8,50 | 276,2 | 51,2 | 199,3 | 0,722 |
| 1200 | 0,239 | 1,210 | 9,15 | 316,5 | 53,5 | 233,7 | 0,724 |

### Приложение 3

Физические свойства дымовых газов (В = 760 мм. рт. ст.; pCO2 = 0,13 ат;

p Н2O = 0,11 ат; p N2 = 0,76 ат)

| t, 0С | ρ, кг/м3 | CР, | ,10–2, | a,10–6, м2/с | ,10–6, Н·с/м2 | v,10–6, м2/с | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,295 | 1,042 | 2,28 | 16,9 | 15,8 | 12,20 | 0,72 |
| 100 | 0,950 | 1,068 | 3,13 | 30,8 | 20,4 | 21,54 | 0,69 |
| 200 | 0,748 | 1,097 | 4,01 | 48,9 | 24,5 | 32,80 | 0,67 |
| 300 | 0,617 | 1,122 | 4,84 | 69,9 | 28,2 | 45,8 | 0,65 |
| 400 | 0,525 | 1,151 | 5,70 | 94,3 | 31,7 | 60,38 | 0,64 |
| 500 | 0,457 | 1,185 | 6,56 | 121,1 | 34,8 | 76,30 | 0,63 |
| 600 | 0,405 | !,214 | 7,42 | 150,9 | 37,9 | 93,61 | 0,62 |
| 700 | 0,363 | 1,239 | 8,27 | 183,8 | 40,7 | 112,1 | 0,61 |
| 800 | 0,330 | 1,264 | 9,15 | 219,7 | 43,4 | 131,8 | 0,60 |
| 900 | 0,301 | 1,290 | 10,0 | 258,0 | 45,9 | 152,5 | 0,59 |
| 1000 | 0,275 | 1,306 | 10,90 | 303,4 | 48,4 | 174,3 | 0,58 |
| 1100 | 0,257 | 1,323 | 11,75 | 345,5 | 50,7 | 197,1 | 0,57 |
| 1200 | 0,240 | 1,340 | 12,62 | 392,4 | 53,0 | 221,0 | 0,56 |

СПисок литературы

- В. И. Кушнырев и др. – М.: Стройиздат 1986. – 464 с.

- Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача. – М.: Высшая школа, 1975.

- Арнольд Л. В., Михайловский Г. А., Селиверстов В. М. Техническая термодинамика и теплопередача. – М.: Высшая школа, 1979.

- В. Н. Луканин, М. Шатров, Г. М. Камфер и др., под ред. В. Н. Луканина. Теплотехника: учебн. для ВУЗов. М.: Высш. шк., 2000. –676 с.: ил.

- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1973.

- Кудинов А.А. Тепломассообмен. Учебное пособие. – М.:ИНФА-М, 2012. – 375 с.

- Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника. Учебник. М.:Высшая школа, 2009.

- Баскаков А.П., Берг Б.В., Витт О.В. и др. Теплотехника. М.: ООО «ИД  «БАСТЕТ». 2010.

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассобмена: учебное пособие/ В.Н.Афанасьев, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др.; Под ред. В.И.Крутова и Г.Б.Петражицкого. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с.