СКЛАДЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, ТЕРМИНАЛЫ

Эффективность функционирования предприятий в значительной степени зависит от деятельности  складского хозяйства, которое способствует сохранению качества продукции, материалов, сырья; повышению ритмичности и организованности производства и работы транспорта; улучшению использования полезной пощади склада и территорий предприятия в целом; снижению простоев транспортных средств и уменьшению суммарных потерь от простоев погрузочно-разгрузочных и транспортных средств, высвобождению работников от непроизводительного погрузо-разгрузочного и складского труда и т.д.

Складирование продукции необходимо в связи с имеющимися колебаниями циклов производства, транспортировки и потребления.

С точки зрения организации и оптимизации складской деятельности необходимо решение следующих задач:

1. определение оптимальной полезной площади склада (терминала) при равномерном поступлении и с учетом неравномерности поступления продукции и материальных ресурсов на склад (терминал);

2. определение оптимального количества подъемно-транспортных механизмов и оборудования и их оптимальной загрузки;

3. оптимальное использование полезной площади склада (терминала);

4. оптимизация использования емкости склада (терминала);

5. уменьшение времени хранения материальных ресурсов и увеличение коэффициента оборачиваемости склада и т.д.

Для размещения материальных ресурсов важно определить габариты (длину, ширину, высоту) склада, его общую и полезную площадь, количество оборудования для хранения материалов, коэффициент использования площади и объема склада, пропускную способность склада и другие параметры.

Общая площадь склада (терминала) включает:

- Полезную площадь, т.е. площадь, непосредственно занятую под хранение материальных ресурсов, Sпол;

- Вспомогательная площадь, т.е. площадь занятая проходами и проездами, Sвсп;

- Площадь участков приемки и комплектования, соответственно Sуп  и Sук;

- Площадь приемочной и отправочной экспедиции, соответственно Sпэ и Sоэ;

- Служебная площадь, занятая под конторские и другие служебные помещения Sсл.

Sобщ = Sпол + Sвсп + Sуп + Sук + Sпэ + Sоэ + Sсл

Полезная площадь склада определяется по-разному для разных ргупп хранимых материалов. Например

Sпол=Qmaxqдоп,

Где Qmax – максимальная величина установленного запаса на складе, т;

qдоп – допустимая нагрузка на 1 квадратный метр площади пола, т;

Для материалов хранящихся в ячейках, полезная площадь склада определяется через потребное количество ячеек Nяч и стеллажей по формуле

Nяч = QmaxVяч∗γ∗Кзап

Где Sяч – площадь ячейки; Vяч – объем ячейки; γ - удельный вес хранимого материала, т/м3; Кзап – коэффициент заполнения ячейки.

Число необходимых стеллажей Nст составляет

Nст = Nячnяч

Где nяч – число ячеек в стеллаже.

Зная площадь, занимаемую одним стеллажом, определяем полезную площадь склада по формуле

Sпол = Sст*Nст

Общая площадь склада (площадь брутто) определяется с учетом проходов, проездов и прочих вспомогательных площадей

Sобщ = Sполα

Где α - удельный вес полезной площади в общей площади склада

При неравномерном поступлении материальных ресурсов на склад полезная площадь определяется по формуле минимума суммарных затрат

Sрез*С1+365*Рк*С2  min

Где Sрез – резервная площадь; С1 – затраты на содержание 1 квадратного метра резервной площади, руб.; Рк – вероятность отказа в приемке материальных ресурсов; С2 – потери за каждый день отказа в приемке груза, руб.

Необходимая площадь участка приемки вычисляется по формуле

Sуп = QгКнtДр∗qдоп+Sв

Где Qг – годовое поступление материалов; Кн – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (Кн = 1.2 – 1.5); t – количество дней нахождения материалов на участке приемки; qдоп – нагрузка на 1 квадратный метр площади участка приемки; Sв – площадь необходимая для взвешивания, сортировки и т.п.

Размер участка комплектования определяется аналогично участку приемки.

Длина погрузочно-разгрузного фронта склада определяется по формуле

L = QгКнnпод∗Др∗qг∗l+QгКнnпод∗Др∗qг−1∗lп

Где nпод – число подач транспортных средств в сутки; qг – средняя грузоподъемность транспортных средств, т; l – длинна транспортного средства, м; lп – длянна промежутка между транспортными средствами, м; lп = 1.5 м.

Емкость склада определяется по выражению

E = Sпол*qт

Где qт – удельная нагрузка на 1 квадратный метр площади склада.

Средний срок хранения груза на складе составляет

Tср хр = t*q Q

Где t*q – общее количество тонно-дней хранения за отчетный период;

Q – общее количество груза прошедшего через склад за тот же период времени.

Коэффициент использования емкости склада

Кс = ЕТtq

Где Е – емкость склада, т; Т – период работы склада, дней.

Оборот склада определяется по формулам

Оскл = Тtср.хр

Пропускная способность склада рассчитывается как

Пскл = E*Оскл

ЗАДАЧА

Произвести расчет площади, занимаемой складом, по вариантам. Рассчитать нетто-площадь склада при складировании ориентировочно 5000 европаллет (800х1200 мм) при длительном хранении. Глубина стеллажа 1200 мм. Ширина склада не должна быть больше 27 м. Проезд по длине зала – (2.1 – 2.5) м. Главный проезд 3 м. Высота паллеты с грузом – 1300 мм. Высота захвата для обслуживания – 100 мм. Свободная высота над грузом – 100 мм. Конструкционная глубина направляющих поперечин для размещения паллет – 2500 мм (2х1200+100) мм. Варианты представлены в таблице.

Определить:

- число стеллажей;

- высоту зала, м;

- число и высоту штабелируемых паллет, м;

- общую длину стеллажа, м;

- число складируемых паллет;

- потребную площадь-брутто, кв. м;

- Коэффициент использования склада.

Таблица

| Вариант | Показатели |  | Вариант | Показатели |  | Вариант | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина ячеек | Максимальная высота подъема ТС, м |  | Ширина ячеек | Максимальная высота подъема ТС, м |  | Ширина ячеек | Максимальная высота подъема ТС, м |
| 1 | 1.83 | 9.3 | 11 | 2.5 | 7.4 | 21 | 3.4 | 5.9 |
| 2 | 3.6 | 4.5 | 12 | 2.9 | 8.4 | 22 | 5.6 | 9.3 |
| 3 | 2.5 | 3 | 13 | 3.4 | 6.9 | 23 | 2.8 | 4.5 |
| 4 | 2.9 | 6.7 | 14 | 5.6 | 3.6 | 24 | 1.85 | 3 |
| 5 | 3.4 | 5.8 | 15 | 2.8 | 6.2 | 25 | 2.62 | 6.7 |
| 6 | 5.6 | 11.3 | 16 | 1.83 | 7.4 | 26 | 1.83 | 3.9 |
| 7 | 2.8 | 6.9 | 17 | 3.6 | 3.4. | 27 | 3.6 | 5.8 |
| 8 | 1.85 | 3.6 | 18 | 2.5 | 2.9 | 28 | 2.5 | 11.3 |
| 9 | 2.62 | 6.2 | 19 | 2.9 | 6.8 | 29 | 2.9 | 6.9 |
| 10 | 3.4 | 7.4 | 29 | 3.4 | 5.2 | 30 | 3.4 | 3.6 |