МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра

«Метрология, сертификация и диагностика»

Контрольные работы и методические указания

по их выполнению. Все специальности.

- 3 -

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Каждый студент выполняет предусмотренные учебным планом две контрольные работы, включающие три задачи и ответы на три контрольных вопроса.

Контрольные работы представляются в установленные сроки на проверку преподавателям кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация».

  - Цель  контрольных  работ

- закрепить теоретические знания по курсам «Взаимозаменяемость», «Взаимозаменяемость, метрология, стандартизация и сертификация», «Метрология, стандартизация и сертификация», приобретенные при изучении лекционного материала и самостоятельном изучении материала по учебникам и учебным пособиям;

- приобрести практические навыки по расчету параметров посадок цилиндрических соединений и по решению задач размерных цепей;

- закрепить знания по обработке результатов прямых измерений и по расчету размерных цепей.

  - Содержание   контрольных   работ

- Контрольная работа №1

Задача 1. Определение допусков и параметров посадок гладких

цилиндрических соединений

Для посадки, заданной в табл. 1:

- выписать из  табл. 4.3, 4.4 или 4.5 основные отклонения и рассчитать допуски на изготовление вала и отверстия по формуле ITq = a∙i (где q – номер квалитета, a – число единиц допуска, i – единица допуска), определить параметры посадки (наибольшие и наименьшие зазоры или натяги) и допуск посадки TS (TN);

- построить схему расположения полей допусков, вычертить эскизы вала и отверстия и проставить на них размеры с предельными отклонениями;

- охарактеризовать посадку (в какой она системе, с зазором, переходная или с натягом, предпочтительного или непредпочтительного применения).

- Задача 2.  Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи

Для изделия, эскиз которого приведен на рис. 1 – 11, а размеры и предельные отклонения звеньев – в табл. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4:

- найти замыкающее звено АΔ и построить схему размерной цепи;

- 4 -

- вычислить нижнее и верхнее отклонение, допуск и координату середины поля допуска замыкающего звена.

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости (максимума-минимума) и теоретико-вероятностным методом, задавшись А1 , А2 , А3 , А4 . Дать оценку целесообразности применения этих методов расчета.

Контрольная работа № 2

Задача 3. Обработка  результатов  измерений

По данной в табл. 1.1 выборке объема n = 6 или  n = 7 случайной величины xi и доверительной вероятностью Pq определить: точечную оценку математического ожидания (м.о.) и точечную оценку ее дисперсии, а также интервальную оценку для м.о. случайной величины.

Таблица 1.1

| №№ задач | Пара- метры | Последние две цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 1 | D, мм Посадка | 35 H7k6 | 115 H8js6 | 200 H7e7 | 180 F8h7 | 100 G7h6 | 120 H8f8 | 300 P7h6 | 40 K7h6 | 50 Js8h7 | 15 H7p6 |
| 2 | Рис. А1 А2 А3 А4 | 1 1 25 3 20 | 2 30 33 - - | 3 95 5 30 50 | 4 88 18 35 30 | 5 40 15 15 - | 6 90 30 9 99 | 7 60 10 39 10 | 8 35 1 30 2 | 9 20 51 20 10 | 10 80 20 30 25 |
|  | ТА1 ТА2 ТА3 ТА4 | H7 F8 K6 H7 | E9 d8 - - | H8 G7 H8 n7 | H7 D9 N8 h6 | H9 E9 e8 - | H8 r6 K7 f8 | G7 * m7 * | E9 h8 H8 e8 | F7 H9 g6 f7 | H9 N8 E8 d9 |
| 3 | х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 | 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 | 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,3 - | 103 100 102 102 102 100 101 | 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 | 913 914 914 915 915 914 915 | 7,1 7,1 7,2 7,1 7,2 7,1 7,1 | 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,3 - | 212 211 211 210 209 211 209 | 5,1 5,0 5,0 5,1 5,1 5,3 5,2 | 111 110 111 110 112 109 110 |
|  | Pq | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,995 | 0,995 | 0,8 | 0,9 | 0,995 | 0,955 |
| №№ контрольных вопросов |  | 1 26 51 | 2 27 52 | 3 28 53 | 4 29 54 | 5 30 55 | 6 31 56 | 7 32 57 | 8 33 58 | 9 34 59 | 10 35 60 |

- 5 -

Продолжение табл. 1.1

| №№ задач | Пара- метры | Последние две цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 1 | D, мм Посадка | 10 H8e8 | 33 H7m6 | 115 N8h7 | 200 H7p6 | 150 Js7h6 | 62 H7f7 | 74 Js7h6 | 70 H8e9 | 175 K7h6 | 80 H9d9 |
| 2 | Рис. А1 А2 А3 А4 | 11 60 90 10 - | 1 2 30 4 22 | 2 40 43 - - | 3 99 19 40 35 | 4 80 10 30 36 | 1 2 80 25 50 | 2 70 72 - - | 3 99 7 30 60 | 4 96 7 20 60 | 5 66 15 15 - |
|  | ТА1 ТА2 ТА3 ТА4 | H7 e7 K7 - | G6 H7 d9 f8 | G7 M7 - - | H9 D8 s7 E8 | E9 h8 f8 M8 | K7 H8 g6 r6 | H9 f9 - - | P7 H7 e9 p6 | H8 D8 e8 K7 | p6 h7 n6 - |
| 3 | х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 | 3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 3,3 3,0 | 313 311 311 311 312 313 311 | 7,3 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 | 7,0 7,0 6,9 7,1 6,9 6,9 - | 9,3 9,5 9,5 9,4 9,3 9,3 9,5 | 115 114 115 115 114 115 - | 8,0 8,1 8,1 8,2 8,0 8,1 8,0 | 112 113 113 112 114 114 - | 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,8 | 5,0 5,1 5,0 5,0 5,1 - - |
|  | Pq | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,999 | 0,999 | 0,995 | 0,995 | 0,8 |
| №№ контрольных вопросов |  | 11 36 61 | 25 37 62 | 12 38 63 | 13 39 64 | 14 40 65 | 15 41 64 | 16 42 63 | 17 43 62 | 18 44 61 | 19 45 60 |

Примечание к табл. 1.1 – 1.4: знак * означает, что для ширины кольца       подшипника (размеры А2 и А4) принять нижнее отклонение ei = – 120 мкм, а верхнее отклонение es = 0.

А1                    А4        А3                                                     А2

А1

А2

Рис. 1                                                            Рис.2

- 6 -

А4

А3  А2

А1                                                     А1                                      Рис. 4

Рис. 3

А3                                А2

Рис. 5

Таблица 1.2

| №№ задач | Пара- метры | Последние две цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1 | D, мм Посадка | 85 R7h6 | 190 H7e8 | 92 P7h6 | 194 H7js6 | 96 G7h6 | 97 P7h6 | 48 H9h9 | 199 N7h6 | 9 G7h6 | 16 E9h8 |
| 2 | Рис. А1 А2 А3 А4 | 6 85 35 8 99 | 7 97 12 71 12 | 11 30 75 35 - | 10 79 40 20 10 | 9 150 336 140 45 | 8 64 1,5 60 1,5 | 7 95 10 74 10 | 1 2 64 10 50 | 2 19 22 - - | 3 39 3 10 11 |
|  | ТА1 ТА2 ТА3 ТА4 | F8 h8 G7 H8 | F8 * js7 * | N7 h6 js6 - | Js8 h8 G7 d8 | f8 H9 R7 h9 | N7 F7 n6 k7 | Js8 * N8 * | P7 H7 M8 js6 | E8 m6 - - | h8 K7 p6 H8 |
| 3 | х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 | 7,6 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7.4 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 | 3,0 3,0 3,1 3,0 3,3 3,1 3,2 | 211 213 214 213 211 212 210 | 6,1 6,3 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 | 10 10 11 11 14 12 11 | 15 14 15 13 13 14 15 | 3,5 3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 | 20 22 21 20 20 21 19 | 117 118 118 117 117 118 117 |
|  | Pq | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,995 | 0,995 | 0,8 | 0,9 | 0,999 | 0,999 |
| №№ контрольных вопросов |  | 20 46 59 | 21 47 58 | 22 48 60 | 23 49 61 | 24 50 62 | 25 26 63 | 24 27 64 | 23 28 65 | 22 29 66 | 21 30 60 |

- 7 -

А2                А1                                                              А1

А2             А3          А4

А3                    А4                     А3

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8

Таблица 1.3

| №№ задач | Пара- метры | Последние две цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1 | D, мм Посадка | 10 H7p6 | 18 S7h6 | 30 R7h6 | 18 K8h7 | 12 P7h6 | 20 H8d8 | 30 H7t6 | 35 H7t7 | 240 H8e8 | 50 H7js6 |
| 2 | Рис. А1 А2 А3 А4 | 4 95 5 15 20 | 8 50 2 45 2 | 9 140 299 140 18 | 4 95 5 15 20 | 5 92 40 50 - | 6 50 50 5 88 | 7 67 18 30 18 | 8 48 3 40 3 | 9 150 300 100 48 | 10 85 5 40 10 |
|  | ТА1 ТА2 ТА3 ТА4 | H9 R7 h8 r6 | H7 G6 m7 P7 | F7 H8 s7 H7 | H9 R7 h8 js6 | P7 s6 g6 - | H9 R7 h7 H7 | H8 * d8 * | P7 H7 js7 h8 | H8 Js8 h8 g6 | G7 K7 h8 H8 |
| 3 | х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 | 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 | 8,0 8,1 8,1 8,4 8,0 8,2 8,5 | 112 113 113 110 112 112 110 | 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,3 | 315 315 314 315 310 314 313 | 6,1 6,2 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 | 17 18 18 17 17 16 15 | 10 11 10 11 10 11 10 | 212 212 212 211 210 212 211 | 33 33 34 34 34 33 35 |
|  | Pq | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,999 |
| №№ контрольных вопросов |  | 20 31 61 | 19 32 62 | 18 33 63 | 17 34 64 | 16 33 65 | 15 32 64 | 14 31 63 | 13 30 62 | 12 29 61 | 11 28 60 |

- 8 -

А2                                                                            А1

А1          А3                                                                                 А4                                            А2

А4

А3

Рис. 9                                                            Рис. 10

Рис. 11

Таблица 1.4

| №№ задач | Пара- метры | Последние две цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 1 | D, мм Посадка | 80 H8u8 | 75 H7s6 | 360 H7m6 | 65 H7p6 | 50 H7s6 | 19 H7g6 | 25 P7h6 | 30 H8h8 | 32 H9f8 | 55 N7h6 |
| 2 | Рис. А1 А2 А3 А4 | 11 25 75 25 - | 10 95 10 50 15 | 9 200 500 250 48 | 8 59 2,5 50 2,5 | 7 89 18 50 18 | 3 33 2 15 8 | 4 30 5 8 3 | 5 44 20 10 - | 6 50 50 9 80 | 7 81 20 40 20 |
|  | ТА1 ТА2 ТА3 ТА4 | K7 H8 f8 - | K7 H8 p6 f8 | H7 Js8 e8 h8 | H8 N7 M7 e7 | N7 * f7 * | H7 R7 f8 P6 | D9 H9 G7 h6 | P7 H7 m6 - | Js8 H8 n7 f6 | P7 * G7 * |
| 3 | х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 | 9,2 9,1 9,2 9,3 9,2 9,1 9,3 | 902 903 903 900 903 901 900 | 81 81 82 80 83 82 83 | 25 26 25 27 26 25 24 | 75 74 74 70 71 73 72 | 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 | 50 53 52 50 53 54 50 | 18 19 20 21 22 22 23 | 73 75 70 74 73 70 72 | 5,1 5,5 5,2 5,4 5,3 5,2 5,3 |
|  | Pq | 0,999 | 0,9 | 0,995 | 0,995 | 0,9 | 0,8 | 0,999 | 0,999 | 0,995 | 0,995 |
| №№ контрольных вопросов |  | 10 27 59 | 9 26 58 | 8 27 57 | 7 28 56 | 1 31 66 | 5 27 62 | 4 28 63 | 3 29 64 | 2 30 65 | 1 31 66 |

- 9 -

2. ВОПРОСЫ.

1. Охарактеризуйте значение стандартизации в обеспечении высокого качества изделий?

2.   Что представляет собой Государственная система стандартизации?

3.    Какие основные цели и задачи стандартизации?

4.    Что такое опережающая стандартизация?

5.    Дайте определение и приведите примеры комплексной стандартизации?

6. Что такое унификация? Приведите примеры её применения в машиностроении.

7. Какие существуют категория стандартов и кем они утверждаются? Приведите примеры.

8.    В чем заключается система управления качеством продукции?

9.  Какие установлены стадия разработки стандарта? Краткое содержание этих стадий разработки.

10.  Как построены рады предпочтительных чисел?

11. Поясните принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости стандартизируемых изделий.

12.  Что такое основные и производные ряды предпочтительных чисел?

13. В чем сущность систем ЕСКД и ЕСТД?  Какое значение имеет стандартизация технической документации при внедрении стандартов?

14.   Что такое аттестация промышленной продукции и как она проводится?

15.   Какие установлены категория качества промышленной продукции?

16.   Что такое взаимозаменяемость? Дайте определение функциональной взаимозаменяемости и приведите примеры.

17. Что такое групповая взаимозаменяемость? Приведите примеры её применения.

18. Что называется погрешностью? Дайте определение случайных и систематических погрешностей. Приведите примеры.

19.   Какие основные проблемы решает метрология?

20. Что такое средства измерений и как их классифицируют? Приведите примеры из области линейно-угловых измерений.

21.   Что такое поверочная схема, где и как она применяется?

22. Дайте определение и приведите примеры прямых и косвенных измерений.

23. Какие задачи возложены на Государственную систему обеспечения единства измерений?

24. В каких случаях применяются для измерений вертикальные оптиметры? Изобразите оптическую схему трубки оптиметра.

25. Назовите рычажно-механические приборы для внутренних измерений. Как настраиваются перед измерением индикаторные нутромеры?

26.   Выберите средства измерений валов  25h6 и 25h11.

27.   Выберите средства измерений отверстий 25Н6 и 25Н11.

28. Приведите примеры применения автоматических средств контроля размеров в машиностроении.

- 10 -

29. Что такое измерительный преобразователь и как они подразделяются по принципу действия?

30.  Как устроен и где применяется индикатор часового типа?

31. Назовите приборы для измерения параметров шероховатости. Напишите формулы для определения этих параметров.

32. Что такое дифференциальный и комплексный контроль? Приведите примеры.

33.   Изобразите поля допусков гладких калибров для контроля вала 75r6.

34. Изобразите поля допусков гладких калибров для контроля            отверстия  75 G7.

35. Перечислите калибры для контроля деталей резьбового соединения     М10 7H6g.

36. Перечислить факторы, учитываемые при выборе форм контроля и средств измерения.

37. Что такое гистограмма и эмпирическая кривая распределения? Приведите примеры.

38. Напишите выражения для определения суммарной погрешности измерения.

39.  Как применяется закон нормального распределения случайных  погрешностей при обработке результатов измерений. Что характеризуют математическое ожидание и дисперсия?

40. Систематические погрешности измерения и способы их обнаружения и исключения.

41. Приведите определение единицы длины - метра. Изобразите поверочную схему передачи этой единицы от эталона до изделия.

42. Что такое допуск размера и допуск посадки?  Вычислите эти допуски для соединения 50H7g6.

43. Вычислить предельные размеры вала и отверстия соединения 100N8−0,004−0,056h6−0,035

44. Наименьший зазор в соединении 95 Е9h8 равен 72 мкм, определить предельные отклонения вала и отверстия.

45. Определите в какой системе (системе вала или отверстия) и по какому квалитету выполнены размеры вала и отверстия в соединении 80−0,032−0,062−0.030 и 50+0,039−0,050−0,075.

- 11 -

46. Изобразите схемы расположения полей допусков валов и отверстий в системе вала и в системе отверстия.

47. Дайте определение основного отклонения вала (отверстия). Напишите формулы для определения предельных отклонений вала и отверстия по известному значению основного отклонения.

48. Изобразите поля допусков  валов и отверстий: 25р6; 25р7; 25Р7; 50f8; 50F8; 50F9. Определите допуски на изготовление этих деталей.

49. Какие посадки выбираются для подшипников качения 6 класса точности при местном нагружении колец подшипника? Вычертите поля допусков посадок с натягом, назначаемых для внутреннего кольца подшипника качения 6 класса точности при его циркуляционном нагружении.

50. Определите предельные отклонения размера втулки, допуск на расточку и квалитет точности, если действительные размеры втулки должны лежать в пределах от 95 до 95,022 мм при номинальном размере 95 мм. Как обозначаются эти размеры на чертеже?

51. Вычертите схему расположения гладких предельных калибров для контроля отверстия 50Р7 и вала 50h6. Как отличить по внешнему виду гладкие ПР и НЕ калибры?

52. Изобразите профилограмму и напишите формулы для определения параметров шероховатости по ГОСТ 2789-73. Приведите примеры обозначения этих параметров на рабочих чертежах деталей.

53. Изобразите на эскизах и поясните отклонения формы. Напишите формулы для подсчета овальности и конусообразности.

54. Что такое полное радиальное и торцевое биения? Как измерить биение? Поясните методику измерения биения.

55. Расшифруйте обозначенные на чертежах соединения

d – 8 × 36H7е8 × 40 H12а11 × 7D9f8; b – 8 × 36 × 40 H12а11 × 7D9h8; 50 × 2 × 9 H/g СТ СЭВ 259-76.

56. Перечислите виды центрирования шлицевых соединений с прямым и эвольвентным профилем зуба. Приведите области и примеры применения в машиностроении различных видов центрирования этих соединений.

57. Изобразите эскиз призматической шпонки, обозначенной на чертеже “Шпонка 18 × 11 × 100 СТ СЭВ 189-79”, проставьте назначенные Вами допуски на каждый из размеров (b, h, l) шпонки.

58. Напишите развернутое выражение для суммарного допуска среднего диаметра резьбы болта и гайки. Вычертите схему расположения полей допусков болтов М 10 – 7 g и М 10 – 7h.

59. Какие установлены степени точности резьбы и как они выбираются? Изобразите схему расположения полей допусков резьбового соединения       M 10 – 7H/8g и М 10 – 7G/8h.

60. Перечислите комплексные показатели точности передачи (колеса) по норме кинематической точности, обозначьте на чертеже точность силовой передачи и выберите комплекс параметров точности для её контроля.

- 12 -

61. Перечислите комплексные показатели точности передачи (колеса) по норме плавности работы. Выберите и обозначьте на чертёже точность скоростной передачи.

62. Перечислите комплексы контроля по нормам кинематической точности и плавности работы передачи. Назовите измерительные средства для контроля передачи.

63. 0характеризуй норму бокового зазора передачи. Поясните, что такое наименьшее смещение исходного контура и допуск на его смещение.

64. Проанализируйте достоинства и недостатки и области применения двух методов (полной и неполной взаимозаменяемости) решения задач размерных цепей.

65. Сформулируйте прямую и обратную задачи размерных цепей и изложите последовательность их решения методом полной взаимозаменяемости. Приведите используемые при этом формулы.

66. В чем суть метода регулирования, используемого при решении задач размерных цепей. Приведите примеры. Дайте оценку этого метода.

Указания по оформлению работы

Контрольные работы должны выполняться в отдельной тетради, где правой стороны каждого листа следует оставлять чистую полосу шириной     4 см – для замечаний преподавателя.

В целях экономии времени и сокращения объема письменной работы - не рекомендуется переписывать в тетрадь условия задач.

Однако, обязательно следует указывать номер каждой задачи и её наименование.

Прежде чем приступить к решению задач, следует хорошо усвоить учебный материал согласно программе курса и иметь стандарты и справочные материалы.

Графическая часть работы должна выполняться в строгом соответствии с требованиями ЕСКД. Расположение полей допусков отверстия и вала на схеме изображается на миллиметровой бумаге в масштабе М 1000:1, т.е. 1 мм на эскизе должен соответствовать отклонению от номинального размера в 1 мкм.

Результаты решения задач представляются в виде итоговых таблиц, Образцы которых приведены ниже.

Ответы на контрольные вопросы после изучения учебного материала следует давать обоснованно, кратко и четко, не допуская переписывания учебников. Объем ответа на один вопрос не должен превышать 2-х страниц.

Работа должна выполняться аккуратно, чернилами, без исправлений результатов. На проверку студентом сдаются вместе со второй контрольной работой и настоящие методические указания. Без выполнения этих указаний контрольные работы проверяться не будут.

- 13 -

3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М., Машиностроение, 1979, 344 с.

2. Допуски и посадки. Справочник в 2-х частях, изд. 6-ое. М., Машиностроение, 1982, 875 с. (или издание 5-е, I978 г.)

3. ВСТИ. Задания и методические указания к расчетно-графической курсовой работе. М., ВЗМИ, 1986.

4. Дунин-Барковский И.В., Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М., Издательство стандартов, 1985 (1986).

5. ГОСТ 25346-82 (СТ СЭВ 145-75).

Дополнительная литература

6. Болдин Л. А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении, М., Машиностроение, 1984, 272 с.

7. Справочник контролера машиностроительного завода. Допуски, посадки, линейные измерения, М., Машиностроение, 1980, 527 с.

8. Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам дал рабочего-машиностроителя. М., Машиностроение, 1985, 320 с.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

4.1. Последовательность решения задачи 1 (Контрольная работа 1).

Материал по решению задачи изложен в /5 / , /1/ (стр. 35-42; 151-180), /2 /, /8/ .

Пример: Из табл. 1.1. выписано соединение 145G7h6.

Эта запись означает соединение отверстия 145 G7 с валом 145 h6 номинального размера 145 мм, согласно ГОСТ 25346-82 в интервале номинальных размеров св. 120 до 180 мм. Определяем допуск отверстия 7-го квалитета и допуск вала 6-го квалитета по формуле IТq = а∙i , где q – номер квалитета; а – число единиц допуска, выбираемое в зависимо от квалитета по табл. 4.1 (для отверстия 7-го квалитета а = 16; для вала 6-го квалитета а = 10); i – единица допуска подсчитываемая по формуле

i = 0,453Dc+0,001⋅Dc

где  Dc – среднее геометрическое граничных значений Dmin  и Dmax  интервала номинальных размеров

Dc =Dmin⋅ Dmax=120⋅180=150 мм

- 14 -

где – Dmin  и Dmax  наименьшее и наибольшее граничные значения интервала номинальных размеров (для заданного примера Dmin = 120 мм;  Dmax = 80 мм).

Таблица 4.1.

| q – квалитет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 |

i = 0,453150 + 0,001 ∙ 150 = 2,52 мкм

Допуск отверстия   IТ7  = а∙i = 16 ∙ 2, 52 = 40,4 мкм.

Допуск вала	IТ6  = а∙i = 10 ∙ 2,52 = 25,3 мкм.

Полученные значения допуска сравниваем со значением допуска, выписанного из ГОСТ 2534 - 82 и приведенного в табл. 4.2

Таблица 4.2

| Интервалы ном. размеров, мм свыше до | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 3 3 6 6 10 10 18 18 30 30 50 50 80 80 120 120 180 180 250 250 315 315 400 400 500 | 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 | 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 | 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 | 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 | 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 | 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 | 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400 | 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 620 | 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970 | 250 300 360 430 520 620 740 870 1000 1150 1300 1400 1550 |

Вывод: Рассчитанные допуска совпадают с табличными (с округлением дробных значений допуска).

Определение предельных отклонений отверстия 147 G7 и вала I45 h6. Отверстие 7-го квалитета с основным отклонением G является посадочным отверстием в системе вала, поэтому верхнее ЕS и нижнее EI отклонения со знаком “плюс”.  Ближайшее к нулевой линии – нижнее отклонение ЕI является основным. Его значение находим по табл. 4.3 - 4.5.

Из табл. 4.3 выписываем основное отклонение для отверстия       ЕI(G) = + 14 мкм. Тогда верхнее отклонение отверстия ЕS согласно рис. 12

ЕS = ЕI + IТ7 = +14 +40 = +54 мкм.

- 15 -

Таблица 4.3

Основные отклонения размеров отверстий и валов предназначенных

для посадок с зазором (все квалитеты)

| Интервалы номинальных размеров, мм свыше до | Верхнее отклонение валов со знаком – («минус») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |  | c |  | cd |  | d | e | ef | f | fg | g | h |
|  | Нижнее отклонение отверстий со знаком + («плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B |  |  | C |  | CD |  | D | E | EF | F | FG | G | H |
| 1 3 | 270 | 140 |  |  | 60 |  | 34 |  | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 6 | 270 | 140 |  |  | 70 |  | 46 |  | 30 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 6 10 | 280 | 150 |  |  | 80 |  | 56 |  | 40 | 25 | 18 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 10 14 | 290 | 150 |  |  | 95 |  | - |  | 50 | 32 | - | 16 | - | 6 | 0 |
| 14 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 24 | 300 | 160 |  |  | 110 |  | - |  | 65 | 40 | - | 20 | - | 7 | 0 |
| 24 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 40 | 310 | 170 |  |  | 120 |  | - |  | 80 | 50 | - | 25 | - | 9 | 0 |
| 40 50 | 320 | 180 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 65 | 340 | 190 |  |  | 140 |  | - |  | 100 | 60 | - | 30 | - | 10 | 0 |
| 65 80 | 360 | 200 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 100 | 380 | 200 |  |  | 170 |  | - |  | 120 | 72 | - | 36 | - | 12 | 0 |
| 100 120 | 410 | 240 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 140 | 460 | 260 |  |  | 200 |  | - |  | 145 | 85 | - | 43 | - | 14 | 0 |
| 140 160 | 520 | 280 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 180 | 580 | 310 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 200 | 660 | 340 |  |  | 240 |  | - |  | 170 | 100 | - | 50 | - | 15 | 0 |
| 200 225 | 740 | 380 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 250 | 820 | 420 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 280 | 920 |  |  | 480 |  | 300 |  | - | 190 | 110 | - | 56 | - | 17 | 0 |
| 280 315 | 1050 |  |  | 540 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 350 | 1200 |  | 600 |  |  | 360 |  | - | 210 | 125 | - | 62 | - | 18 | 0 |
| 350 400 | 1360 |  | 680 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 450 | 1500 |  | 760 |  |  | 440 |  | - | 230 | 135 | - | 68 | - | 20 | 0 |
| 450 500 | 1650 |  | 840 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 16 -

Таблица 4.4

Основные отклонения размеров отверстий и валов,

предназначенных для переходных посадок

| Интерв. номин. разм., мм св. до | Нижнее отклон. валов ei |  |  |  |  |  |  | Верхнее отклонение отверстий ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j |  | k |  | m |  | n | J |  |  |  |  | K |  |  | M |  |  | N |  |  |  |
|  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 | 7 |  | 4-7 | все | все |  |  | 6 | 7 | 8 | 6 |  | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 3 | –2 | –4 |  | 0 | +2 | +4 |  |  | +2 | +4 | +6 | 0 |  | 0 | 0 | –2 | –2 | –2 |  | –4 | –4 | –4 |
| 3 6 | –2 | –4 |  | +1 | +4 | +8 |  |  | +5 | +6 | +10 | +2 |  | +3 | +5 | –1 | 0 | +2 |  | –5 | –4 | –2 |
| 6 10 | –2 | –5 |  | +1 | +6 | +10 |  |  | +5 | +8 | +12 | +2 |  | +5 | +6 | –3 | 0 | +1 |  | –7 | –4 | –3 |
| 10 18 | –3 | –6 |  | +1 | +7 | +12 |  |  | +6 | +10 | +15 | +2 |  | +6 | +8 | –4 | 0 | +2 |  | –9 | –5 | –3 |
| 18 30 | –4 | –8 |  | +2 | +8 | +15 |  |  | +8 | +12 | +20 | +2 |  | +6 | +10 | –4 | 0 | +4 |  | –11 | –7 | –3 |
| 30 50 | –5 | –10 |  | +2 | +9 | +17 |  |  | +10 | +14 | +24 | +3 |  | +7 | +12 | –4 | 0 | +5 |  | –12 | –8 | –3 |
| 50 80 | –7 | –12 |  | +2 | +11 | +20 |  |  | +13 | +18 | +28 | +4 |  | +9 | +14 | –5 | 0 | +5 |  | –14 | –9 | –4 |
| 80 120 | –9 | –15 |  | +3 | +13 | +23 |  |  | +16 | +22 | +34 | +4 |  | +10 | +16 | –6 | 0 | +6 |  | –16 | –10 | –4 |
| 120 180 | –11 | –18 |  | +3 | +15 | +27 |  |  | +18 | +26 | +41 | +4 |  | +12 | +20 | –8 | 0 | +8 |  | –20 | –12 | –4 |
| 180 250 | –13 | –21 |  | +4 | +17 | +31 |  |  | +22 | +30 | +47 | +5 |  | +13 | +22 | –8 | 0 | +9 |  | –22 | –14 | –5 |
| 250 315 | –16 | –26 |  | +4 | +20 | +34 |  |  | +25 | +36 | +55 | +5 |  | +16 | +25 | –9 | 0 | +9 |  | –25 | –14 | –5 |
| 315 400 | –18 | –28 |  | +4 | +21 | +37 |  |  | +29 | +39 | +60 | +7 |  | +17 | +28 | –10 | 0 | +11 |  | –26 | –16 | –5 |
| 400 500 | –20 | –32 |  | +5 | +23 | +40 |  |  | +33 | +43 | +66 | +8 |  | +18 | +29 | –10 | 0 | +11 |  | –27 | –17 | –6 |

Примечание: для полей допусков js и Js предельные отклонения равны ±ITq2.

Для поля допуска вала “k” в квалитетах до 3-го и свыше 7-го основное отклонение ei (EI) = 0.

- 17 -

Таблица 4.5

Основные отклонения размеров отверстий и валов,

предназначенных для посадок с натягом

| Интервалы номинальных размеров, мм свыше до |  | Нижнее отклонение валов ei со знаком + («плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p | r |  |  |  | s | t |  | u |  | v |  | x |  | y |  | z |  | za |  | zb |  | zc |  |
|  |  | Верхнее отклонение отверстий ES со знаком – («минус») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  | R |  | S | T |  | U |  | V |  | X |  | Y |  | Z |  | ZA |  | ZB |  | ZC |  |
| 1 3 |  | 6 |  |  | 10 |  | 14 | - |  | 18 |  | - |  | 20 |  | - |  | 26 |  | 32 |  | 40 |  | 60 |  |
| 3 6 |  | 12 |  |  | 15 |  | 19 | - |  | 23 |  | - |  | 28 |  | - |  | 35 |  | 42 |  | 50 |  | 80 |  |
| 6 10 |  | 15 |  |  | 19 |  | 23 | - |  | 28 |  | - |  | 34 |  | - |  | 42 |  | 52 |  | 67 |  | 97 |  |
| 10 14 14 18 | -18 |  |  | 223 |  | 228 |  |  | -- |  | 333 |  | - 39 |  | 40 45 |  | - - |  | 50 60 |  | 64 77 |  | 90 108 |  | 130 150 |
| 18 24 24 30 | -22 |  |  | 228 |  | 235 |  |  | - 41 |  | 41 48 |  | 47 55 |  | 54 64 |  | 63 75 |  | 73 88 |  | 98 118 |  | 136 160 |  | 188 218 |
| 30 40 40 50 | -26 |  |  | 234 |  | 243 |  |  | 48 54 |  | 60 70 |  | 68 81 |  | 80 97 |  | 94 114 |  | 112 136 |  | 148 180 |  | 200 242 |  | 274 325 |
| 50 65 65 80 | -32 |  |  | 41 43 |  | 53 59 |  |  | 66 75 |  | 87 102 |  | 102 120 |  | 122 146 |  | 144 174 |  | 172 210 |  | 226 274 |  | 300 360 |  | 405 480 |
| 50 65 65 80 | -32 |  |  | 41 43 |  | 53 59 |  |  | 66 75 |  | 87 102 |  | 102 120 |  | 122 146 |  | 144 174 |  | 172 210 |  | 226 274 |  | 300 360 |  | 405 480 |
| 80 100 100 120 | -37 |  |  | 51 54 |  | 71 79 |  |  | 91 104 |  | 124 144 |  | 146 172 |  | 178 210 |  | 214 254 |  | 258 310 |  | 335 400 |  | 445 525 |  | 585 690 |
| 120 140 140 160 160 180 | -43 |  |  | 63 65 68 |  | 92 100 108 |  |  | 122 134 146 |  | 170 190 210 |  | 202 228 252 |  | 248 280 310 |  | 300 340 380 |  | 365 415 465 |  | 470 535 600 |  | 620 700 780 |  | 800 900 1000 |
| 180 200 200 225 225 250 | -50 |  |  | 77 80 84 |  | 122 130 140 |  |  | 166 180 196 |  | 236 258 284 |  | 284 310 340 |  | 350 385 425 |  | 425 470 520 |  | 520 575 640 |  | 670 740 820 |  | 880 960 1050 |  | 1150 1250 1350 |
| 250 280 280 315 | -56 |  |  | 94 98 |  | 158 170 |  |  | 218 240 |  | 315 350 |  | 385 425 |  | 475 525 |  | 580 650 |  | 710 790 |  | 920 1000 |  | 1200 1300 |  | 1550 1700 |
| 315 355 355 400 | -62 |  |  | 108 114 |  | 190 208 |  |  | 268 294 |  | 390 435 |  | 475 530 |  | 590 660 |  | 730 820 |  | 900 1000 |  | 1150 1300 |  | 1500 1650 |  | 1900 2100 |
| 400 450 450 500 | -68 |  |  | 126 132 |  | 232 252 |  |  | 330 360 |  | 490 540 |  | 595 660 |  | 740 820 |  | 920 1000 |  | 1100 1250 |  | 1450 1600 |  | 1850 2100 |  | 2400 2600 |

- 18 -

Дополнение к таблице 4.5

Верхние отклонения ES отверстий со знаком «–» (минус)

| Интервалы номинальных размеров, мм свыше до | P6 | P7 | R6 | R7 | S6 | S7 | T6 | T7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 | 6 | 10 | 14 | - | 18 | - | 20 | - |
| 3 6 | 12 | 15 | 19 | - | 23 | - | 28 | - |
| 6 10 | 15 | 19 | 23 | - | 28 | - | 34 | - |
| 10 14 14 18 | -18 | 223 | 228 | -- | 333 | - 39 | 40 45 | - - |
| 18 24 24 30 | -22 | 228 | 235 | - 41 | 41 48 | 47 55 | 54 64 | 63 75 |
| 30 40 40 50 | -26 | 234 | 243 | 48 54 | 60 70 | 68 81 | 80 97 | 94 114 |
| 50 65 65 80 | -32 | 41 43 | 53 59 | 66 75 | 87 102 | 102 120 | 122 146 | 144 174 |
| 50 65 65 80 | -32 | 41 43 | 53 59 | 66 75 | 87 102 | 102 120 | 122 146 | 144 174 |
| 80 100 100 120 | -37 | 51 54 | 71 79 | 91 104 | 124 144 | 146 172 | 178 210 | 214 254 |
| 120 140 140 160 160 180 | -43 | 63 65 68 | 92 100 108 | 122 134 146 | 170 190 210 | 202 228 252 | 248 280 310 | 300 340 380 |
| 180 200 200 225 225 250 | -50 | 77 80 84 | 122 130 140 | 166 180 196 | 236 258 284 | 284 310 340 | 350 385 425 | 425 470 520 |
| 250 280 280 315 | -56 | 94 98 | 158 170 | 218 240 | 315 350 | 385 425 | 475 525 | 580 650 |
| 315 355 355 400 | -62 | 108 114 | 190 208 | 268 294 | 390 435 | 475 530 | 590 660 | 730 820 |
| 400 450 450 500 | -68 | 126 132 | 232 252 | 330 360 | 490 540 | 595 660 | 740 820 | 920 1000 |

- 19 -

Аналогично, находим предельные  отклонения для вала 145 h6. Этот вал является основным валом, для которого основное отклонение (верхнее  отклонение) ЕI = 0. Тогда, нижнее отклонение вала, согласно  рис. 12

ei = es – IT6 = 0 – 25 =  –25 мкм.

Полученные расчетом предельные отклонения отверстия и вала сравниваем с табличными (см. /3.5/, /3.2/ или /3.8/).

Параметры посадки с зазором:

Наибольший Smax , наименьший Smin зазоры и допуск посадки с зазором находим по формулам:

Smax = ES – ei = +54 –(–25) = 79 мкм, Smin = EI – es =+14 – 0 = 14 мкм,

TS = Smax – Smin = 79 – 14 = 65 мкм  или  TS = IT7 + IT6 = 40 + 25 = 65 мкм.

Схема расположения полей допусков отверстий и вала и их эскизы с проставленными размерами приведены  на   рис. 12,  а итоговые данные сведены  в  табл. 4.6.

Таблица 4.6

| Отклонения, мкм |  |  |  | Допуски, мкм |  |  | Зазоры, натяги, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | EI | es | ei | IT7(TD) | IT6(Td) | TS | Smax | Smin | Nmax | Nmin |
| +54 | +14 | 0 | – 25 | 40 | 25 | 65 | 79 | 14 | - | - |

Рис. 12

ВЫВОД:  Заданная посадка является посадкой с зазором  в системе вала. Данная посадка является посадкой предпочтительного применения.

- 20 -

4.2. Последовательность решения задачи 2 (Контрольная работа № 1)

Дано: А1 = 150 Н7; А2 = 18 G7 и А3 = 90 n6 (рис. 5).

Найти: AΔ, TAΔ, Ec(AΔ), Ei(AΔ) и Es(AΔ) – соответственно номинальный размер замыкающего звена, его допуск, координаты середины поля допуска и предельные отклонения замыкающего звена.

Решение:

На основе рис. 5 нужно построить размерную цепь и по ней составить уравнение размерной цепи, которое в общем случае имеет следующий вид:

AΔ=j=1pAj−j=p+1qAj                                        (4.1)

где q – число составляющих звеньев, р – число увеличивающих звеньев.

TAΔ=j=1qTAj −для метода полной взаимозаменяемостиtj=1qλjTAj2 − для вероятностного метода                           (4.2)

(при t = 3, λj = 1/3, j = 1, …, q)

Ес(AΔ)=j=1pЕс(Aj)−j=p+1qЕс(Aj)                                     (4.3)

Еs(AΔ)= Еc(AΔ)+TAΔ2                                           (4.4)

Еi(AΔ)= Еc(AΔ)−TAΔ2                                           (4.5)

EcAj= 12Ei(Aj)+Es(Aj)                                       (4.6)

где Aj , TAj , Ec(Aj),  j = 1,…, q – номинальные размеры, величины допусков и отклонения середины полей допусков составляющих звеньев.                   Es(AΔ) и Ei(AΔ) – соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения замыкающего звена.

- 21 –

Размерная цепь, соответствующая рис. 5 изображена на рис. 13.

A1 = 150

A3 = 90                      AΔ             A2 = 18

Рис. 13

Для неё имеем р = 1, q = 3.

По формуле (4.1) находим

AΔ = A1 – (A2 + A3) = 150 – (18 + 90) = 42 мм.

Далее, используя один из источников / 3.2, 3.3, 3.5, 3.8 / и выражение 4.6 находим TAj , Ec(Aj),  j = 1, 2, 3 и оформляем таблицу 4.7.

Таблица 4.7

| Звено А | Размер звена, мм | Отклон. звеньев, мкм |  | Допуск звеньев, мкм |  | Координата середины поля допуска, мкм Ec(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Es(Aj) | Ei(Aj) | TAj | (TAj)2 |  |
| A2 A3 | 18 90 | Уменьшающие звенья |  |  | 324 484 | + 15 + 34 |
|  |  | + 24 + 45 | + 6 + 23 | 18 22 |  |  |
| A1 | 150 | Увеличивающее звено |  |  | 1600 | + 20 |
|  |  | + 40 | 0 | 40 |  |  |

По формуле (4.3) будем иметь

Ec(AΔ) =  Ec(A1) – (Ec(A2) + Ec(A3)) = 20 – (15 + 34) = – 29 мкм.

4.2.1. Определение поля допуска замыкающего звена                                  методом полной взаимозаменяемости

По выражению (4.2) получим:

TAΔ = TA1 + TA2 + TA3 = 40 + 18 + 22 = 80 мкм.

Предельные отклонения определяются на основе (4.4) и (4.5)

Es(AΔ) = – 29 + 802 =  + 11 мкм

- 22 -

Ei(AΔ) = – 29 – 802 =  – 69 мкм.

В результате размер замыкающего звена равен 42−0,069+0,011.

Проверяем правильность решения задачи по формулам

Еs(AΔ)=j=1pЕs(Aj)−j=p+1qЕi(Aj) = 40 – (+29) = + 11 мкм

Еi(AΔ)=j=1pЕi(Aj)−j=p+1qЕs(Aj) = 0 – (+69) = – 69 мкм.

Сопоставляя полученные результаты, заключаем, что задача решена верно.

4.2.2. Определение поля допуска замыкающего звена                       вероятностным методом.

По выражению (4.2) получим:

TAΔ = (ТА1)2+(ТА2)2+(ТА3)2 = 1600+324+484 = 49 мкм.

Предельные отклонения замыкающего звена, рассчитанные по формулам (4.4) и (4.5) равны

Еs(AΔ)= Еc(AΔ)+TAΔ2 = – 29 + 24,5 = – 4,5 мкм

Еi(AΔ)= Еc(AΔ)−TAΔ2 = – 29 – 24,5 = – 53,5 мкм

Проверяем правильность вычислений

TAΔ = Es(AΔ)  – Ei(AΔ) = – 4,5 – (– 53,5) = 49 мкм.

Расчеты верны. Размер замыкающего звена равен  42−0,0535−0,045 .

ВЫВОД: При теоретико-вероятностном методе при незначительном риске     Р = 0,27 % поля допусков составляющих звеньев могут быть расширены почти в два раза по сравнению с допусками, полученными при решении задачи методом полной взаимозаменяемости. Следовательно, стоимость изготовления изделия при теоретико-вероятностном методе резко снижается.

- 23 -

4.3. Последовательность решения задачи 3 (Контрольная работа № 2)

Дано: xi = 1.14, 1.10, 1.13, 1.12, 1.09, 1.14 – выборка случайной величины Х с числовыми характеристиками mx , σ x , которые неизвестны.     Pq = 0,999 – доверительная вероятность.

Найти:

mx* – точечную оценку математического ожидания случайной величины,

S x* – точечную оценку дисперсии оценки математического ожидания

случайной величины x ,

Δx – величину доверительного интервала,

mx*±Δх2 – предельные значения доверительного интервала.

Решение.

Выборка случайной величины  Х  обрабатывается по следующим формулам

mx*  = 1ni=1nxi                                                       (4.7)

S x* = 1n(n−1)i=1n(xi−mx)2                                           (4.8)

Δx = 2tp S x*                                                   (4.9)

mx* = ±Δx2                                                  (4.10)

где n – число элементов выборки, tp – коэффициент Стьюдента (таблица 4.8).

Таблица 4.8

| Число измерений | Значение tp при доверительной вероятности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0.98 | 0,99 | 0,995 | 0,999 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3,08 1,89 1,64 1,53 1,48 1,44 1,42 1,40 1,38 | 6,31 2,92 2,35 2,13 2,02 1,94 1,90 1,86 1,83 | 12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 | 31,82 6,97 4,54 3,75 3,37 3,14 3,00 2,90 2,82 | 63,66 9,93 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 | 126,32 14,09 7,45 5,60 4,77 4,32 4,03 3,83 3.69 | 336,62 31,60 12,94 8,61 6,86 5,96 5,41 5.04 4,78 |

- 24 -

Для удобства расчетов составим таблицу 4.9.

Таблица 4.9

|  | xi | mx* | xi – mx* | (xi – mx*)2 | S x* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1,14 | 1,12 | + 0,02 | 0,0004 | 0,0086 |
| x2 | 1,10 |  | – 0,02 | 0,0004 |  |
| x3 | 1,13 |  | + 0,01 | 0,0001 |  |
| x4 | 1,12 |  | 0 | 0 |  |
| x5 | 1,09 |  | – 0,03 | 0,0009 |  |
| x6 | 1,14 |  | + 0,02 | 0,0004 |  |
| Сумма | 6,72 |  | 0 | 0,0022 |  |

Найдем:

mx* = 16i=16xi=6,726 = 1,12

S x* =16 ⋅ 5i=16(xi−1,12)2=0,00226 ⋅ 5 = 0,0086

Для заданных условий (n = 6, Pq = 0,999) из таблицы 4.8 найдем tp = 6,86. После чего определим величину доверительного интервала и его предельные значения.

Δx = 2ε = 2tp S x* = 2 ∙ 6,86 ∙ 0,0086 = 0,118

mx* + Δx2  = 1,12 + 0,059 = 1,179

mx* – Δx2  = 1,12 – 0,059 = 1,061

ВЫВОД:   Доверительный интервал с пределами (1.061,  1.179) заключает

истинное значение   mx   с вероятностью  0,999.