Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет «автоматизированных систем, транспорта и вооружений»

Кафедра "Автоматизации производственных процессов"

Программа дисциплины

«Технические измерения и приборы»

Направление 27.03.04  «Управление в технических системах»

Профиль «Системы  и технические средства автоматизации и управления»

|  | Форма обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заочная | Заочно-сокращенная |
| Курс | 5 | 3 |
| Семестр | 9 | 5 |
| Всего часов по учебному плану | 130 | 130 |
| Всего аудиторных занятий, час | 22 | 14 |
| Лекций, час | 10 | 6 |
| Лабораторные занятия, час | 12 | 8 |
| Контрольная работа (семестр) | 9 | 5 |
| Экзамен (семестр) | 9 | 5 |

Разработал: канд. техн. наук., доцент каф. АПП  __________Е.В. Стегачёв

Зав. кафедрой АПП, д-р техн. наук, профессор   __________Ю.П. Сердобинцев

Волгоград 2015

1 Содержание учебной дисциплины

Введение. Роль и значение контрольно-измерительной техники в развитии технологии, в повышении качества продукции. Цель и задачи курса, методы его изучения. Связь курса с другими дисциплинами.

- Основные понятия метрологии. Виды измерений: прямые, косвенные, совместные, совокупные. Методы измерений: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. Статические и динамические измерения. Понятия "контроль" и "измерение". Виды контроля.

- Средства измерений: мера, измерительный преобразователь, измерительный прибор, измерительная установка и измерительная система. Основные метрологические характеристики средств измерений. Структура средств автоматического контроля.

- Погрешности измерений и обработка результатов измерений. Определения и виды погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Инструментальные, методические, личные погрешности. Динамические погрешности. Нормирование погрешностей автоматических контрольных устройств. Методика определения погрешностей измерения. Определение погрешности настройки, погрешности срабатывания и смещения настройки.

Электромеханические измерительные приборы электромагнитной, магнитоэлектрической, электродинамической, ферродинамической, термоэлектрической систем.

Электронные приборы. Регистрирующие приборы, самопишущие и осциллографы.

- Цифровые измерительные устройства. Виды аналого-цифрового преобразования (АЦП): пространственное, время - импульсное, частотно-импульсное, кодоимпульсное. Системы счисления в цифровой технике. Цифровые отсчетные устройства. Цифровые вольтметры (ЦВ) с линейной разверткой, двухтактного интегрирования, частотного преобразования.

- Измерительные преобразователи. Основные свойства, характеристики.

Структура измерительного преобразователя. Генераторные и параметрические преобразователи. Основные требования к измерительным преобразователям. Понятия о функции преобразования, коэффициенте преобразования и т.д. Основные схемы включения измерительных преобразователей: мостовая и дифференциальная. Погрешности измерительных преобразователей.

Измерительные преобразователи омического сопротивления. Электроконтактные датчики. Реостатные датчики. Тензорезисторы. Принцип действия, конструкции и основные характеристики. Схемы включения.

Электромагнитные преобразователи. Индуктивные, взаимоиндуктивные и магнитоупругие преобразователи для различных диапазонов измерения. Тахогенераторы. Индуктосины, вращающиеся трансформаторы, сельсины.

Электростатические преобразователи. Емкостные преобразователи. Основные расчетные зависимости. Схемы включения. Пьезоэлектрические преобразователи.

Фотоэлектрические преобразователи. Фотоэлементы. Их конструкции и характеристики. Применение фотодатчиков в системах контроля. Применение лазеров при измерении линейных размеров в системах контроля. Растровые датчики и схемы их оцифровки.

Электронные датчики. Механотроны. Виды и конструкции. Телевизионные методы контроля.

Радиоизотопные измерительные преобразователи. Основные положения. Источники и приемники излучения. Метод поглощения и метод отражения. Типовые измерительные схемы.

Тепловые преобразователи. Термосопротивления и термисторы. Термоэлектрические преобразователи. Схемы их включения и измерительные приборы, работающие в паре с ними. Пирометры излучения.

Пневматические и измерительные приборы. Ротаметрические и манометрические измерительные системы. Эжекторные сопла. Выбор параметров пневматических приборов.

- 2 Перечень лабораторных работ

Студенты заочной и заочной сокращенной форм обучения выполняют следующие лабораторные работы:

1 «Исследование датчика обратной связи в системе ЧПУ на базе вращающегося трансформатора».

2 «Измерение параметров электрических сигналов электронным осциллографом».

3 «Индуктивные преобразователи и схемы их включения».

4 «Исследование потенциометрического преобразователя».

- 3 Контрольная работа

Студенты заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу. Целью контрольной работы является закрепление знаний, полученных в результате изучения теоретического курса, и приобретение навыков практического использования знаний для решения технических задач.

Задания к контрольным работам составлены так, что при их выполнении последовательно рассматриваются конструкции датчиков, принципы их работы, характеристики, схемы их включения в измерительную цепь и системы преобразования измерительной информации. Поэтому, при составлении ответов на вопросы, поставленные в задании, необходимо чтобы прослеживалась логическая связь между ними и в конечном итоге появилась цельная комплексная измерительная система какого-либо параметра.

Вариант задания выбирается в соответствии с двумя последними цифрами шифра студента (указаны в скобках после номера варианта).

Варианты заданий к контрольной работе

Вариант 1 (1, 21, 41, 61, 81)

1.	Приведите конструкцию индуктивного датчика малых линейных перемещений и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите схемы включения индуктивного датчика в измерительную цепь и объясните положительное действие этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы частотно-импульсного АЦП, преобразующего выходной сигнал с датчика в цифровую форму.

Вариант 2 (2, 22, 42, 62, 82)

1.	Приведите конструкцию взаимоиндуктивного датчика линейных перемещений и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите схемы включения взаимоиндуктивного датчика в измерительную цепь и объясните положительное действие этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы время-импульсного АЦП с линейной разверткой.

Вариант 3 (3, 23, 43, 63, 83)

1.	Приведите конструкцию тахогенератора (ТГ) постоянного тока и объясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите характеристики ТГ постоянного тока. Как они зависят от нагрузки в измерительной цепи датчика?

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы время-импульсного АЦП 2-х тактного интегрирования.

Вариант 4 (4, 24, 44, 64, 84)

1.	Приведите конструкцию емкостного датчика линейных перемещений и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите схемы включения емкостного датчика в измерительную цепь и объясните положительные действия этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования, аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы кодо-импульсного (поразрядного уравновешивания) АЦП.

Вариант 5 (5, 25, 45, 65, 85)

1.	Приведите конструкцию пьезоэлектрического датчика давления и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите частотные характеристики пьезоэлектрического датчика и объясните, как они зависят от параметров измерительной схемы.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы время-импульсного АЦП 2-х тактного интегрирования.

Вариант 6 (6, 26, 46, 66, 86)

1.	Приведите конструкцию датчика линейных перемещений типа индуктосин и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите схемы включения индуктосинов в измерительную цепь (амплитудная и фазовая схемы). Дайте их технические характеристики и области использования.

3.	Составьте структурную схему преобразования сигнала с индуктосина в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы цифрового фазометра время-импульсного преобразования.

Вариант 7 (7, 27, 47, 67, 87)

1.	Приведите конструкцию датчика угловых перемещений типа вращающегося трансформатора (ВТ) и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите схемы включения ВТ в измерительную цепь.

3.	Составьте структурную схему преобразования сигнала с ВТ в цифровую форму.

4.	Приведите схему циклического преобразователя угол – фаза – временной интервал – код.

Вариант 8 (8, 28, 48, 68, 88)

1.	Приведите конструкцию кодовых фотоэлектрических датчиков угла поворота и линейных перемещений.

2.	В чем отличие кодовых датчиков накопления и датчиков с кодовыми масками?

3.	Какие коды используются в кодовых датчиках?

4.	Опишите виды цифровых индикаторов.

Вариант 9 (9, 29, 49, 69, 89)

1.	Приводите конструкцию растровых преобразователей перемещений и их принцип работы.

2.	Какие виды фотоприемников используются в фотоэлектронных преобразователях? Опишите принципы их действия.

3.	Приведите цифровую схему дробления шага 1/4 растровых преобразователей.

4.	Дайте схему преобразователя двоичного кода в код, необходимый для управления газоразрядной индикаторной лампы.

Вариант 10 (10, 30, 50, 70, 90)

1.	Приводите схему измерительной пневматической системы сопло – заслонка и объясните принцип ее работы.

2.	Дайте методику выбора параметров измерительной системы сопло – заслонка (Н, d2 , d1 ).

3.	Какие измерительные пневматические системы имеют, более широкий диапазон измерения, чем система сопло – заслонка? Приведите их схемы.

4.	Какие командно-отсчетные устройства используются в пневматических приборах контроля линейных размеров? Приведите схемы их конструкций.

Вариант 11 (11, 31, 51, 71, 91)

1.	Приведите конструкцию реостатного измерительного преобразователя и поясните принцип его работы.

2.	Рассмотрите схемы включения реостатного преобразователя в измерительную цепь и объясните положительное действие этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с измерительного преобразователя в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы параллельного АЦП, преобразующего выходной сигнал с преобразователя в цифровую форму.

Вариант 12 (12, 32, 52, 72, 92)

1.	Приведите конструкцию тензорезистивных измерительных преобразователей и поясните принцип их работы.

2.	Рассмотрите схемы включения тензорезистивных измерительных преобразователей в измерительную цепь и объясните положительное действие этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4. Объясните принцип работы время-импульсного АЦП с линейной разверткой.

Вариант 13 (13, 33, 53, 73, 93)

1.	Приведите конструкцию пьезорезонансных измерительных преобразователей и объясните принцип их работы.

2.	Рассмотрите схемы включения пьезорезонансных измерительных преобразователей в измерительную цепь и объясните положительное действие этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы частотно-импульсного АЦП.

Вариант 14 (14, 34, 54, 74, 94)

1.	Приведите конструкцию струнных датчиков и поясните принцип их работы. Основы их расчета. Проанализируйте погрешности возникающие при их использовании.

2.	Рассмотрите схемы включения струнных датчиков в измерительную цепь и объясните положительные действия этих схем.

3.	Приведите структурную схему преобразования, аналогового сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы кодо-импульсного (поразрядного уравновешивания) АЦП.

Вариант 15 (15, 35, 55, 75, 95)

1.	Приведите конструкции и принцип действия измерительных преобразователей уровня (уровнемеров).

2.	Представьте анализ различных методов преобразования уровня.

3.	Приведите структурную схему преобразования аналогового сигнала с преобразователя в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы время-импульсного АЦП 2-х тактного интегрирования.

Вариант 16 (16, 36, 56, 76, 96)

1.	Приведите конструкции термоэлектрических измерительных преобразователей и поясните принцип их работы.

2.	Рассмотрите схемы включения термоэлектрических измерительных преобразователей в измерительную цепь.

3.	Составьте структурную схему преобразования сигнала с термоэлектрических измерительных преобразователей в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы кодо-импульсного (поразрядного уравновешивания) АЦП.

Вариант 17 (17, 37, 57, 77, 97)

1.	Приведите конструкцию термопреобразователей сопротивления и поясните принцип их работы.

2.	Рассмотрите схемы включения термопреобразователей сопротивления в измерительную цепь.

3.	Составьте структурную схему преобразования сигнала с преобразователя в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы многокаскадных АЦП

Вариант 18 (18, 38, 58, 78, 98)

1.	Приведите конструкцию датчиков угла поворота и линейных перемещений типа сельсин.

2.	Рассмотрите различные режимы работы сельсинов. Проанализируйте погрешности, возникающие при их эксплуатации.

3.	Составьте структурную схему преобразования сигнала с сельсина в цифровую форму.

4.	Опишите принцип работы АЦП «быстрого интегрирования».

Вариант 19 (19, 39, 59, 79, 99)

1.	Приведите конструкции волоконно-оптического датчика давления.

2.	Рассмотрите характеристики волоконно- оптических датчиков.

3.	Приведите структурную схему преобразования сигнала с датчика в цифровую форму.

4.	Объясните принцип работы алгоритмических АЦП.

Вариант 20 (20, 40, 60, 80, 00)

1.	Принцип действия вихревых и вихреакустических преобразователей расхода

2.	Представьте анализ различных схем преобразователей расхода.

3.	Составьте структурные схемы преобразования сигнала с преобразователя расхода в цифровую форму.

4.	Опишите принцип работы сигма – дельта АЦП.

4 Рекомендуемая литература

Основная:

- Технические измерения и приборы: учеб. пособие. Ч. 1 / Б. В. Лесной, Е. В. Стегачев, И. Е. Грязнов. - Волгоград : ВолгГТУ, 2006. - 80 с.

- Технические измерения и приборы: учеб. пособие. Ч. 2 / Б. В. Лесной, Е. В. Стегачев, И. Е. Грязнов. - Волгоград : ВолгГТУ, 2008. - 95 с.

- Технические измерения и приборы: учеб. пособие. Ч. 3 / Б. В. Лесной, Е. В. Стегачев, И. Е. Грязнов. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 160 с.

- Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник / В. Ю. Шишмарев. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. – 383 с

- Цифровые измерения. АЦП / ЦАП: учебник- монография / Т. С. Ратхор ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной ; под ред. Е. Л. Свинцова. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера , 2006. - 390, с.

- Основы измерений. Датчики и электронные приборы / К. Б. Клаассен ; пер. с англ. Е. В. Воронова, А. Л. Ларина. - 3-е изд. - Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2008. - 350 с.

- Методы и средства измерений : учеб. для студ. вузов / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 2-е изд., стер. - М. : ИЦ " Академия ", 2004. - 330, с.

- Шандров, Б. В. Технические средства автоматизации : учебник / Б. В. Шандров, 
А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 260, с.

- Технические средства автоматизации и измерения в химическом производстве и в машиностроении : учеб. пособие / Н. М. Комаровская, Л. И. Медведева, А. С. Гольцов, В. А. Носенко. - Волгоград : ВолгГТУ, 2009. - 224 с.

Дополнительная:

- Теория и проектирование контрольных автоматов. Воронцов Л.В. Корндорф С.Ф. и др. М.: Высшая школа. 1980. – 550 с.

- Электрические измерения. Учебник для вузов под ред. А.В. Фремке и Е.М. Душина, 5-е издание, перераб. и дополн. Л.: Энергия, 1980. – 392 с.

- Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства: уч. пособие для ВУЗов. М.: Энергоатомиздат. 1985. – 304 с.

- Волосов С.С., Педь Е.И. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. М.: Машиностроение, 1970. – 310 с.

- Основы метрологии и электрические измерения: Учеб. для вузов / Под ред. Е.М. Душина, 6-е изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

- Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи). Учеб. пособие для вузов.- Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.

- Харт Х. Ведение в измерительную технику: Пер с нем. М. М. Гельмана. – М.: Мир, 1999.

- Активный контроль в машиностроении. Справочник под ред. Педя Е.И. М.: Машиностроение, 1973. – 172 с.

- Воронцов Л.Н., Корндорф С.Ф. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении : уч. пособие для ВУЗов. М.: Машиностроение. 1988. – 260 с.

- Высоцкий А.В., Курочкин А.П. Пневматические средства измерений линейных величин в машиностроении. М.: Машиностроение, 1970. – 205 с.

- Шварцбург Л.Э. Информационно - измерительные системы приводов металлорежущих станков. - М.: Изд-во "Станкин", 1991. – 181 с.

5 Контрольные вопросы по дисциплине :

- Основные понятия метрологии и измерительной техники. Основные задачи информационных устройств при управлении технологическими процессами.

- Виды и методы измерений.

- Классификация средств измерений, основные метрологические характеристики.

- Определение погрешностей измерений и их виды.

- Способы выражения и нормирования пределов допустимой погрешности.

- Методы построения измерительных цепей.

- Типовые схемы включения параметрических измерительных преобразователей.

- Компенсационная схема включения измерительных преобразователей.

- Область применения, принцип действия и конструкции электромеханических измерительных приборов.

- Область применения, конструкция и принцип действия электронных осциллографов.

- Дискретизация, квантование и кодирование сигналов. Системы счисления. Преимущества цифровых измерительных устройств.

- Цифровые отсчетные устройства.

- Область применения и принцип действия АЦП пространственного преобразования.

- Область применения и принцип действия АЦП время-импульсного преобразования. Цифровой фазометр.

- Область применения и принцип действия АЦП время-импульсного преобразования с линейной разверткой.

- Область применения и принцип действия АЦП время-импульсного преобразования с двухтактным интегрированием.

- Область применения и принцип действия АЦП частотно-импульсного преобразования. Преобразователь напряжение – частота.

- Область применения и принцип действия кодо-импульсных АЦП. Принцип работы преобразователя код – напряжение.

- Область применения, конструкции, принцип действия, основные характеристики и схемы включения реостатных преобразователей.

- Область применения, конструкции, принцип действия, основные характеристики и схемы включения тензорезисторов.

- Область применения, конструкции, принцип действия, основные характеристики и схемы включения индуктивных измерительных преобразователей.

- Область применения, конструкции и принцип действия вращающихся трансформаторов в различных режимах работы (схемы включения).

- Область применения, конструкции и принцип действия индуктосинов в различных режимах работы.

- Область применения, конструкции, режимы работы, принцип действия сельсинов.

- Область применения, конструкции, принцип действия и основные характеристики тахогенераторов.

- Область применения, конструкции, принцип действия, основные характеристики и схемы включения магнито-упругих преобразователей.

- Область применения, конструкции, принцип действия и схемы включения емкостных измерительных преобразователей.

- Область применения, конструкции, принцип действия и схемы включения пъезоэлектрических измерительных преобразователей.

- Область применения, конструкции, принцип действия и схемы включения фотоэлектрических измерительных преобразователей.

- Область применения, конструкции и принцип действия фотоэлектрических приборов для измерения линейных размеров (на примере растровых преобразователей).

- Область применения, конструкции, принцип действия и схемы включения термометров сопротивления.

- Область применения, конструкции, принцип действия и схемы включения термоэлектрических преобразователей.

- Область применения, конструкции, принцип действия и схемы включения пирометров излучения.

- Приборы для измерения расхода жидкостей и газов.

- Пневматические приборы контроля линейных размеров.