ПРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С

СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Работа № 5

1. Исходные данные

1.1.  Схемы для всех вариантов представлены на рис.  1-5.

1.2.   Для всех схем   L = 20 Гн, С = 100 мкФ. Величина сопротивлений указана на схеме.

1.3. Величина е.д.с. Е и токов I источников тока для первой части задания определяется номером группы (№):

Е = 20 х № (В);  I = 0,5 x № (А).

1.4.   Величина э.д.с Е и токов I источников тока для второй части задания определяется как

e  = 20 * sin(314t + 30№)      (В),

i = 0,5 * cos(314t – 30№)      (А).

2. Задание

2.1. Считая, что е.д.с. Е и токи I источников тока заданы согласно п.  1.3, определить:

2.1.1.   Ток    i1(t)    , используя классический метод анализа переходных процессов.

2.1.2.  Ток  i1(t)    , используя операторный метод анализа переходных процессов.

2.1.3. Построить график зависимости i1(t) в интервале от  t = 0 до t=3/| Pmin|,  где Pmin — меньший по модулю корень характеристического уравнения.

2.2. Считая, что э.д.с Е и токи I источников тока заданы согласно п. 1.4, определить:

2.2.1.   Ток  i1(t) классическим методом.

2.2.2.  Ток   i1(t) операторным методом.

2.2.3. Построить график зависимости  i2(t) в интервале времени, указанном в п.2.1.3.

№1								№4

№2						№5

№3						№6

Расчётные схемы для вариантов с 1 по 6

№7							№10

№8							№11

№9							№12

Расчётные схемы для вариантов с 7 по 12

№13							№14

№15							№16

№17							№18

Расчётные схемы для вариантов с 13 по 18

№19							№20

№21							№22

№23							№24

Расчётные схемы для вариантов с 19 по 24

№25						№26

№27						№28

№29						№30

Расчётные схемы для вариантов с 25 по30

Библиографический список

1.  Бессонов Л.A. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа,  1978.   Гл 16 с. 180-230.

2. электротехника \под редакцией В.С. Пантюшина. – М. высшая школа, 1976. Гл. 8.

3. сборник задач по теоретическим основам электротехники \ под редакцией Л.А.бессонова – М. высшая школа, 1988. Зад. № 8.7,8.8,8.17,8.27,8.49.

Нелинейные электрические цепи переменного тока

Работа № 6

Работа состоит из двух частей, представленных отдельными задачами.

1. первая часть. Рассчет периодического процесса в нелинейной электрической цепи по характеристикам для мгновенных значений.

Задача 1.1 (варианты с 1-го по 5-ый)

На рис. 1а изображена электрическая цепь, состоящая из линейного активного сопротивления   R = 10 Ом, линейного индуктив-

ного племента L = 5 мГ и идеальной индуктивной катушки, для которой на рис. 1 б дана зависимость  ψ=f(i) . Цепь питается от источника тока синусоидальной формы с I т  = 0,5 А, период Т представлен в табл. 1.

Требуется построить в функции времени кривые напряжений на

R, L и Lд , атакже UаЬ=f(wt).

Таблица 1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, сек | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,02 |

Задача 1.2 (варианты с 6 по 10)

Таьлица 2

| варианты | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| R2, Ом | 100 | 102 | 98 | 101 | 100 |
| R3, Ом | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Im, А | 0,5 | 0,49 | 0,51 | 0,495 | 0,505 |
| T, с | 0,00628 | 0,0063 | 0,0062 | 0,00628 | 0,00625 |

Схема, изображённая на рис. 8 а .состоит линейных активных сопротивлений  R1 R2 R3  и идеальной индуктитвной катушки с фер-

ромагнитным сердечником,  вебер-амперная характеристика которой представлена на рис. 2 б.

Параметры элементов схемы сведены в табл. 2.

Требуется построить зависимости  i, i1, i2, Ucd, Uab в функции времени.

Задача 1.3    (варианты с 11-го по 15-ый)

Схема, изображенная на рис. 3 а, состоит, из источника синусоидальной э.д.с. е = Ет sin(wt), нелинейной индуктивной катушки с ферромагнитным сердечником,  вебер-амперная характеристика которой представлена на рис. 3 б, и двух линейных активных сопротивлений  R1 = R2 =100 Ом.

Характеристики воздействующей э.д.с. сведены в табл.  3.

Построить  ψ, i, i1, i2,=f(wt).

Таблица 3

| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em, B | 230 | 240 | 235 | 225 | 245 |
| W, c-1 | 5000 | 5200 | 5100 | 4900 | 5300 |

задача 1.4    (варианты с 16-го по 20-ый)

Таблица 4

| Вариант | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em, B | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |

Рис. 4

Схема,  изображённая на рис. 4 а, состоит из источника синусоидальной э.д.с. e=Emsin 500t , линейных сопротивлений R1 = R2 =1000 Ом и нелинейной ёмкости,  кулон-вольтная характеристика которой изображена на рис. 4 б. Амплитуда э.д.с. Ет по вариантам представлена в табл. 4.

Построить графики зависимостей q, Uc, i1=f(wt).

задача 1.6    (варианты с 21-го по 25-ый)

Таблица 5

| Схема, изображённая на рис. 5а, состоит из линейных активных сопротивлений R1, R2, R3 и нелинейной ёмкости, кулонвольтная характеристика которой изображена на рис. 5 б. Схема питается от источника синусоидального тока с амплиту- варианты | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 40 | 60 | 30 | 70 | 45 |
| R2, Ом | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 |
| R3, Ом | 60 | 40 | 70 | 30 | 55 |
| Im, мА | 50 | 45 | 55 | 52 | 47 |
| W, c-1 | 1000 | 900 | 1100 | 1050 | 950 |

дой Iт и угловой частотой w.

Построить графини зависимостей I, I1, I2, Ucd, Uab=f(wt) . Параметры элементов схемы по вариантам представлены в табл. 5.

2. Вторая часть. Дроссель насыщения, как управляемый нелинейный индуктивный элемент.

2.1. Исходные данные:

D = 120 мм;   d=84 мм;

B=10 мм;    ст. Э 31;

wp - число витков рабочей обмотки;  wy - число витков обмотки управления;    к зажимам рабочей обмотки дросселя подведено напряжение U=Umcos(wt) частотой f = 50 Гц; зависимость между магнитным потоком в сердечнике Ф и полной намагничивающей силой дросселя θ задана в таблице 6.

Таблица 6

| θ, А | 320 | 256 | 192 | 128 | 96 | 64 | 32 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф*10-4, Вб | 2,34 | 2,3 | 2,16 | 2,01 | 1,8 | 1,5 | 0,93 | 0,54 |

Активное сопротивление рабочей обмотки и потоки рассеяния дросселя пренебрежительно малы.

2.2. Задание

2.2.1.  Определить амплитуду магнитного потока в сердечнике дросселя.

2.2.2.  Построить:

а) зависимость Ф1=f1(t) за один период;

б) зависимость Ф=f2(θ);

в) зависимость I =f3(t)  при Iу = 0 для рабочей обмотки;

г) зависимость I =f3(t) при Iу 0 для рабочей обмотки.

2.2.3. Вычислить для условий, указанных в п.п. в и г, действущие значения тока рабочей обмотки.

Значения U,  Iу, wp,  wy  указаны в таблицах 7, 8, 9.

wp = 450

Таблица 7

| величина | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U~, В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Iy, А | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
| Wy | 50 | 45 | 60 | 75 | 100 | 80 | 50 | 75 | 150 | 600 |

Wр=450

Таблица 8

| величина | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| U~, В | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Iy, А | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
| Wy | 150 | 75 | 220 | 200 | 300 | 160 | 100 | 160 | 200 | 100 |

Wр=1350

Таблица 9

| величина | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| U~, В | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Iy, А | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Wy | 160 | 300 | 250 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 |

Wр=2450

Библиографический список

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники   - М.: Высшая школа, 1978.  Гл. 15.

2. Сборник задач по общей электротехнике /Под ред. B.C. Пантюшина. - М.: Высшая школа, 1973. Приложение  3,1 а.