ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Учебное пособие

Тюмень  2003

Введение

Основными задачами при расчете теплового двигателя являются:

1. определение его основных размеров -S/D, где S – ход поршня; D – диаметр поршня;

2. оценка топливно-экономических показателей двигателя.

Для этого производятся тепловой расчет, а также  строится скоростная характеристика расчетным способом.

Расчетным режимом является номинальная мощность и номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя.

# 1. Тепловой расчет двигателя

При тепловом расчете вновь проектируемого двигателя предварительно рассчитывают параметры действительного цикла, строят индикаторную диаграмму и определяют основные размеры: диаметр и ход поршня.

Исходными данными являются: Nе- мощность (номинальная), nн- частота  вращения (номинальная), ε−степень сжатия, i- число цилиндров, α- коэффициент избытка воздуха.

В ходе расчета необходимо задаваться некоторыми коэффициентами, принимая во внимание данные по существующим двигателям.

Порядок  расчета следующий.

## 1.1. Процессы впуска и выпуска

Нормированные параметры давления и температуры: окружающей среды составляют: P0  = 0,1 МПа и Т0 = 288, К. Гидравлические характеристики впускной системы

AД=0,525−125n=0,525−1253700=0,491(дизель)

CП=S⋅n30=0,1068⋅370030=395,16,  м/с

Принимая Fnfкл=3,5 находим скорость заряда в горловине клапана

Wвn=FПfkл⋅CП=3,5⋅395,16=1383,06,

Pа=P0−A⋅Wвп2⋅10=0,1⋅10−0,491⋅1383,062⋅10=99990,6,

Принимаем   (в зависимости от типа ДВС и способа смесеобразования) давление и температура на впуске

Pr=P0(1+0,43⋅10−4⋅n)=0,1⋅10(1+0,43⋅10−4⋅3700)=115910=0,11, МН/м2;

Tr=1470ε+1150α−436+0,08⋅n=147020+11501,25−436+0,08⋅3700=853,5,К (дизель)

Принимая T для ДВС с жидкостным охлаждением (10…200), с воздушным (20…400) коэффициент остаточных газов согласно:

γr=T0+ΔTTr⋅Prε⋅Pa−Pr=288+10853,5⋅11591020⋅99990,6−115910=0,02,

Температура в конце впуска и коэффициент наполнения согласно

Ta=T0+ΔT+γr⋅Tr1+γr=288+10+0,02⋅853,51+0,02=309,2;

ηV=ε⋅Pa−Prε−1⋅P0⋅T0T0+ΔT=20⋅99990,6−11591020−1⋅0,1⋅10⋅288288+10=9,57.

Таблица 1

Интервалы изменения параметров процесса наполнения.

1.2. Параметры процесса сжатия

Нормальное (бездетонационное) сгорание бензинового ДВС обеспечивается температурным резервом ТС между температурой самовоспламенения ТСВ топлива и ТС конца сжатия в среднем ТС = ТСВ - TC = 146°. Температура самовоспламенения топлива в функции (ОЧ) рассчитывается по

ТСВ = 1,2  (ОЧ) + 1,0210-2  (ОЧ)2 + 645, К.

С учетом этого допустимая температура конца сжатая в бензиновой модификации

согласно

Тсб = ТСВ - ТС , К,

При расчетной величине   усредненном значении Та  находим показатель политропы сжатия на детонационно опасном режиме нагрузки при n = 800  1000 мин-1 по

K=lgTC−lgTаlgε=lg(TCB−ΔTC)−lgTаlgε;

с учетом  n1 = K + 1.

Для дизеля при отсутствии достоверной информации о температуре самовоспламенения дизтоплива с ЦЧ = 45 ед. её определяем через уровень октанового числа по

ОЧ = 120 – 2  ЦЧ=120 – 2  45=30

ТСВ = 1,2  (ОЧ) + 1,0210-2  (ОЧ)2 + 645=1,2  30 + 1,0210-2  302 + 645=690,2 К.

Основываясь на

K=lg(TCB+ΔTC)−lgTаlgε=lg(690,2+146)−lg309,2lg20=0,98.

с учетом  n1 = K + 1.

Исходя из этого, получим температуру и давление в конце сжатия для обоих типов ДВС.

TC=Tа⋅εn1−1=309,2⋅201,98−1=5824,4,К.

PC=Pа⋅εn1=99990,6⋅201,98=35479538=35,5 МН/м2.

Таблица 2.

Интервалы изменения параметров процесса сжатия в ДВС

1.3. Параметры процесса сгорания

Для карбюраторного ДВС. Потребное количество воздуха для сжигания 1,0 кг топлива и количество свежего заряда находим

L0=10,21⋅С12+Н4+ОТ32, кмоль/кг топл.

MI =   L0 + 1 / mT.

где      МI – количество горючей смеси (кмоль гор.см / кг топл.);

mT – молекулярная масса паров топлива, кг / кмоль.

Таблица 3.

Для различных топлив принимаются следующие значения mT:

Доля углерода, окислившегося до СО

ϕCO=3,0181−α.

Количество компонентов продуктов сгорания в кмоль/кг. топл.

MCO2=C12⋅1−ϕCO; MCO=C12⋅ϕCO; MH2O=H2; MN2=0,79⋅α⋅L0,

Суммарное количество газов в рабочем теле

M2=MCO2+MCO+MH2+MN2, кмоль / кг топл.

Химический и действительный коэффициенты молекулярного изменения по

μ0=M2M1=1+ΔMM1.и μд=μ0+γr1+γr.

Для дизеля и инжекторного ДВС Потребное количество воздуха при стехиометрическом составе смеси

L0=10,21⋅С12+Н4+ОТ32,кмоль/кг.топл,

и свежего заряда

MI =   L0 + I / mT. кмоль/кг.топл.

Количество компонентов продуктов сгорания согласно  и суммарное количество по

M2=MCO2+MO2+MH2О+MN2,в кмолях/кг.топлива,

MCO2=C12; MH2O=H2; MO2=0,21α−1L0; MN2=0,79⋅α⋅L0.

Химический и действительный коэффициенты молекулярного изменения согласно

μ0=M2M1=1+ΔMM1. и μд=μ0+γr1+γr.

Для различных типов двигателей на мощностном номинале принимаются следующие значения :				         Таблица 4.

1.4. Термодинамический расчет

Для карбюраторного ДВС. Теплотворность топлива с учетом теплопотерь от недогорания при работе на обогащенной смеси   1,0 согласно

Ни = 119,95  (1 -  )  L0, кДж / кг. топл,

Hu = 119950(1 - 0,95)0,51 = 3059 кДж/кг. топл.,

Hu = 44000 - Hu  кДж/кг. топл.

Теплоемкость и внутренняя энергия свежего заряда в точке С индикаторной диаграммы согласно

μCVC=20,6+0,00263⋅tC,кДж/кмоль. град;

UCC=μCVC⋅tC,кДж.

С учетом коэффициентов а и в при   <1, внутренняя энергия остаточных газов

UC''=a+b⋅tC2.кДж.

Подставляя в уравнение сгорания, получим

HuM1⋅(1+γ2)+UCC+γr⋅UC''1+γ2=μд⋅U=Q

И по

U=Qμд.  кДж/кмоль.

Быстроходные двигатели и в особенности пересжатые и с большим диаметром цилиндра отличаются, обычно, высокой жесткостью протекания процесса сгорания. С учетом этого выбираем уровень скорости нарастания давления ближе к верхнему пределу, т.е.

P/ = 0,35 МПа/0 п.к.в. (P/ = 3,5  кг/см2/ 0п.к.в.),

что дает

P/ = tg  = 3,5.

Следовательно,

 = 74°; КV=sin  = 0,9613.

По

UZV=U⋅KV. кДж/кмоль.

Вычисляем долю температурного компонента в суммарной энергетическом характеристике.

Температура сгорания с учетом табл. 6.

tZ = AUZV + B, 0C. и TZ = tZ + 273, K.

при A и В из табл. и, соответственно, в градусах Кельвина ТZ К.

Степень предварительного расширения согласно

ρ=1+ε−1⋅1−sinβ.

Давление сгорания согласно

PZ=PC⋅μдρ⋅TZTC⋅1+γr1+μд⋅γr.МН/м2.

Степень повышения давления  = PZ/PC и степень последующего расширения   по  =  /.

Таблица 5.

Для дизеля и инжекторного ДВС Теплоемкость и внутренняя энергия свежего заряда согласно

μCVC=20,6+0,00263⋅tC, кДж/кмоль. град.

и

UCC=μCVC⋅tC, кДж/кмоль.

И внутренняя энергия продуктов сгорания при  > 1 согласно

UC''=a+b⋅tC2. кДж/кмоль,

при значении коэффициентов а и в из табл. 5.

Для дизельных модификаций ДВС характерно высокое значение показателя динамичности процесса сгорания, оцениваемое по формуле

P/ = QV/QP = tg .

Поэтому скорость нарастания давления Р/  выбираем ближе к верхнего пределу

Р/  = tg  = 3,78,

откуда

 = 75010; и KV =sin  = 0,9667.

### Подставляем составляющие в уравнение сгорания

### HuM1⋅(1+γ2)+UCC+γr⋅UC''1+γ2=μд⋅U=Q

откуда

U=Qμд. кДж/кмоль,

а также  по

UZV=U⋅KV. кДж/кмоль.

Температура в точке Z процесса сгорания по

tZ = AUZV + B, 0C. и TZ = tZ + 273, K.

и значениях коэфф. А и В по табл., при 

Таблица 6.

Степень предварительного расширения по

ρ=1+ε−1⋅1−sinβ.

Давление сгорания по зависимости

PZ=PC⋅μдρ⋅TZTC⋅1+γr1+μд⋅γr.МН/м2.

Степень последующего расширения и степень повышения давления по зависимостям

 =  /. ,  λ=PZPC.

1.5. Параметры процессов расширения и выпуска

Для бензинового ДВС. Для точки при z условии X = KV, показатель адиабаты

K2=1,259+76,7−13,6−14,2α⋅Х⋅1TZ−0,0665−0,0245α⋅Х.

И для точки в индикаторной диаграммы по

K2=1,1925+0,0245α+63,1+14,2α⋅1Tвс.

температура для которой TВС=2,17⋅ТС К.

А также по формуле n2=1,15+450n.

Усредненная величина по первым двум значениям

K2СР=K2Z+K2в2.

Имея в виду, что n2 < К2, принимаем n2. В соответствии с

Pв=PZ/Sn2;и Tв=TZ/εn2−1.

температура и давление в точке в процесса расширения .

Для дизеля. Значение показателя политропы расширения по упрощенной зависимости

n2=1,14+145n;

И по методике И.И.Вибе для участка диаграммы прилегающего к точке Z по

K2=1,259+76,7TZ−0,005+0,0372α⋅Х;

при условии К2  n2 и X = KV = sin 

Аналогично, для точки в с учетом Х = KV = 1,0 по

K2=1,254−0,0372α−76,7Твс.

и температуре по

Tвс=1,84⋅Тс; К.

Усредненное значение в процессе расширения согласно

K2СР=K2Z+K2в2.

Принимая во внимание, что n2 < K2 найдем усредненное по двум методикам значение  принимаем n2.

### Давление и температура в точке в индикаторной диаграммы по зависимостям

### Pв=PZ/Sn2;и Tв=TZ/εn2−1.

1.6. Индикаторные показатели

Теоретическое и действительное среднее индикаторное давление

Piнc=PCε−1⋅0,5⋅λ⋅ρ−1+λ⋅ρn2−1⋅1−TвTZ−1n1−1⋅1−TаTC; МН/м2.

При принятом n = 0,95 среднее индикаторное давление действительного цикла по

Pi = n  Pi  Pr, МН/м2,

где       n - коэффициент полноты диаграммы, учитывающий скругления;

Pr - удельная работа газообмена (насосные потери) за цикл

и

Pr = Pr – Pa , МН/м2.

Индикаторный КПД и индикаторный расход топлива

ηi=8,314⋅M1⋅TO⋅PiHu⋅PO⋅ηV.

gi=3600⋅103ηi⋅Hu=433,1⋅PO⋅ηVM1⋅Pi⋅TO.  г/кВтч.

Практические значения индикаторных показателей рабочего процесса

Таблица 7.

1.7. Эффективные показатели

Таблица 8.

Приближенные значения коэффициентов А и В для двигателей различного типа

Давление механических потерь м механический КПД согласно

Pм = A + B  Cп, МН/м2.

ηм=1−PМPi, и  Ре = Рr – PM, Нм,,

Эффективный КПД и эффективный удельный расход топлива

ηe=8,314⋅М1⋅TO⋅PeHe⋅PO⋅ηV=ηi⋅ηм=ηi⋅ηд⋅ηм.

ge=3600⋅103H⋅ηe=giη;    г/кВтч.

По формуле

ηд=ηiηt.

оценим также степень совершенства рабочего цикла через относительный КПД g. Недостающую информацию о термическом КПД t найдем вначале по упрощенной зависимости

ηt=1−1εm,

где m = К – 1  - значение условного усредненного показателя политропы.

Величину условного показателя адиабаты К в зависимости от коэффициента избытка воздуха   можно найти по зависимостям:

α≤1K=0,12⋅α+0,232;

α≥1K=0,543α+0,914.

Интервалы изменения эффективных показателей ДВС приведены в таблице 8.

Литраж двигателя по

Vh=30⋅Ne⋅τPe⋅n,л.

и объём цилиндра по

VЦ=Vhi,л.

Принимая  = S/ДЦ   по прототипу и  находим диаметр цилиндра

Дц=4⋅VЦπ⋅ψ, мм.

Эффективная мощность по

Ne=Pе⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ,  кВт.

Часовой расход топлива по

GT=Nе⋅gе⋅10−3, кг/час.

Литровая мощность, т.е. мощность, приходящаяся на 1,0 л. рабочего объёма двигателя согласно

Nл=NеVh, кВт/л.

И крутящий момент двигателя по Me=3,0⋅104⋅Neπ⋅n,  Нм

Таблица 9.

Характеристика двигателей

| Модель двигателя | Nе кВт | nмин−1 |  | Dмм | S мм | SD | Vл | gегкВт⋅ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прототип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектир. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Построение индикаторной диаграммы

В основу методики построения политропы расширения положена разработка являющаяся разновидностью метода переменной степени сжатия двигателя. Для ДВС автотракторной размерности обычно выбирают ход поршня Sn = Vh по оси  V  в масштабе М 1:1.

По оси давлений Р масштаб выбирают с таким расчетом, чтобы ордината точки Рz находилась в интервале 150…200 мм.

Vh=SПMS мм;  VC=Vhε−−1 мм.

Расстояние точки Z от начала координат V =   VC  мм. Максимальное давление в точке Z

PZMP мм.

Ординаты характерных точек:

РаМР мм;  РСМР мм;  РОМР мм;

РВМР мм; РrМР мм.

Для построения индикаторной диаграммы на базе аналитического метода выбирают величину   или же 1/ в интервале реального изменения. После нанесения на поле графика в Р - V координатах вычисленных выше характерных точек, промежуточные значения давлений на ветвях сжатия – расширения рассчитываем и наносим через 30° п.к.в..

Для предварительной разбивки по оси перемещений V из данных теплового расчета находим абсолютную величину радиуса кривошипа

R=SП2= мм.

По заимствованным из таблицы значениям f(SП) подстановкой R находим абсолютное значение SX = R  f(SП). Например, для первой точки при  = 30°,  f(SП) получим

SX = R  f(SП) мм.

Предварительно вычислив значение f(x) с использованием f(SП) из   табл. 10.

Таблица 10.

по соотношению

εX=εε−1⋅fαX+1,

найдем текущее (промежуточное) значение степени сжатая, т.е. f(x)

И давление сжатия в этой промежуточной точке согласно

Pcx=Pa⋅εxn1,МН/м2.

Задаваясь +  = 0,12 и   = 0,16 посредством 1 и 2 уточняем положение точек Z1 и Z2 на индикаторной диаграмме, т.е.

1 =  - 1;

2 =  + ;

VZ1=Vρ1=VCρ1 мм;

VZ2=Vρ2=VCρ2 мм.

По

fαρ=ρ−1ε−1,

находим f() как постоянную корректирующую поправку к степени последующего расширения х на ветви расширения

fαρ=ρ−1ε−1;

и величина n, т.е. значение х в точке Z2 с учетом

δn−1=VhVZ2=SПVZ2.

δn=VhVZ2+1 мм.

Функция последующего расширения согласно

f(n) = f(x) – f(),

При малых значениях величин P/, а следовательно соответствующих им больших значениях  возможны случаи когда f() > f(x) и f(n) приобретает отрицательное значение. Это означает, что точка Z2 лежит правее 30° п.к.в..

Принимая во внимание, что координата очередной точки при 60° п.к.в. удалена на значительное расстояние от ВМТ, необходимо выбрать промежуточную точку на оси перемещений, например SП'=Sx После чего для этой точки находим

fαx=SП2R

а также расстояние от начала координат Vх = Vс+Sх мм. И на разметке оси перемещений её желательно выделить пунктирной линией. Последующие расчеты следует выполнять с привязкой к этой промежуточной точке, соблюдая принятую их последовательность по вышеописанной схеме.

Продолжая расчет по нормальной схеме найдем текущее значение х по

Х= (n – 1)  f(n) + 1,

х = (n – 1)  f(n) + 1

Давление в этой точке по зависимости

P=PZδxn2,МН/м2;

После выполнения расчетов для удобства пользования и анализа их результаты сводим в таблицу, Выбирая PC''=1,2⋅РС согласно

Рс" = (1,15  1,25)  PC

находим давление в точке С" индикаторной диаграммы, т.е. а также с учетом принятого масштабаРС'' мм.

Таблица 11.

| Параметр | Положение поршня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 0, п.к.в. | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
|  | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 |
| f(Sп) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sп, мм от ВМТ |  |  |  |  |  |  |  |
| f(аx) |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |  |  |
| Рсх, Мн/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рсх, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| f(аn) |  |  |  |  |  |  |  |
| xn2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PBX. МН/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PBX. мм |  |  |  |  |  |  |  |

Пользуясь этими табличными данными размечают ветви сжатия и расширения, как это проиллюстрировано на индикаторной диаграммы ДВС бензиновой модификации.

Двигатель в достаточной мере быстроходен и при отсутствии паспортных данных, рекомендованных заводом – изготовителем для обеспечения газообмена принимаем: начало открытия впускного клапана (точка r) за 200 до ВМТ, а закрытие (точка а) через 600 после НМТ; начало открытия выпускного клапана (точка в) 500 до НМТ, а закрытие (точка а") – 25° от НМТ. С учетом частоты вращения коленвала двигателя принимаем угол опережения зажигания з = 25°, а продолжительность периода задержки воспламенения i = 5,0°.

В соответствии с принятыми фазами газораспределения, углом опережения зажигания и периодом задержки воспламенения определяется положение точек r, a, a, c, f и в по формуле перемещения

f(Sn) fαX=Sn2⋅R;

fSn=SnR=1−cosα+λ4⋅1−cos2α.

Рис. 1. Индикаторная диаграмма расчетного цикла бензиновой модификации ДВС

Результаты расчетов ординат этих точек сведены в табл. 12.

#### Таблица 12.

| Обозначение точек | Положение точек | 0 | f(Sп) | Расстояние точек от ВМТ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r' | 200 до ВМТ | 20 |  |  |
| a' | 250 после ВМТ | 25 |  |  |
| a" | 600 после НМТ | 120 |  |  |
| c' | 250 до ВМТ | 25 |  |  |
| f | 200 до ВМТ | 20 |  |  |
| в' | 500 до НМТ | 130 |  |  |

Полученные расчетным путем точки на ветвях сжатия и расширения после нанесения на график соединяют лекальными кривыми. Соединяя плавными кривые точки r c a, f c C" , выполняя традиционно скругление у точка Z, на ветви расширения в' с в  и линией впуска, получим скругленную индикаторную диаграмму в значительной мере приближающуюся к диаграмме действительного цикла raacfСZ1ZZ2ввr. Точность воспроизведения диаграммы действительного цикла в значительной мере зависит также от обоснованности выбора фаз газораспределения, угла опережения зажигания и определяющих характеристик процессов рабочего цикла двигателя.

Для дизеля. Скругления индикаторной диаграммы с учетом фаз газораспределения выполняется с ориентацией на прототип. При отсутствии достоверных данных по прототипу их выбирают в соответствии общепринятыми рекомендациями теории ДВС, базирующихся на статистических данных.

Принимая во внимание отсутствие достоверной информации по прототипу, ориентировочно принимаем значения определяющих параметров: начало открытая впускного клапана (точка r') – за 25° до ВМТ и окончание открытого состояния (точка а) – 60° после НМТ; выпуск – начало (точка в) за 50° до НМТ и окончание (точка а) – 250 после ВМТ. С учетом уровня быстроходности дизеля принят угол опережения топливоподачи за 20° до ВМТ (точка с') и продолжительности периода задержки воспламенения 1 = 8,0° (точка f). Расчетные координаты этих точек на индикаторной диаграмме сведены в табл. 13.                 							Таблица 13.

| Обозначение точек | Положение точек | 0 | f(Sп) | Расстояние точек от ВМТ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r' | 200 до ВМТ | 25 |  |  |
| a' | 250 после ВМТ | - |  |  |
| a" | 600 после НМТ | 120 |  |  |
| c' | 200 до ВМТ | 20 |  |  |
| f | (20-6)0 до ВМТ | 12 |  |  |
| в' | 300 до НМТ | 150 |  |  |

Найденные расчетным путем точки на ветвях сжатия и расширения наносят на график и соединяют лекальными кривыми. На рис.2. представлена индикаторная  диаграмма поршневого, ДВС дизельной модификации.

Рис. 2. Индикаторная диаграмма дизельной модификации ДВС.

# 4. ПОСтроение внешней скоростной характеристики двигателя

Построение кривых скоростной характеристики ведется в интервале от nmin = nn/4, мин-1 до nmax=(1,1…1,2)nn. Расчетные точки выбираются через каждые 500…1000, мин-1.

Расчетные точки кривой эффективной мощности определяются по эмпирическим зависимостям: для бензиновых двигателей

Nex=Nennxnn1+nxnn−nxnn2 , кВт;

для дизелей с неразделенными камерами сгорания

Nex=Nennxnn0,87+1,13⋅nxnn−nxnn2 , кВт,

где Nen – номинальная мощность двигателя, кВт;  nn – частота вращения коленвала в минуту при Nen; Neх и nх – эффективная мощность в кВт и частота вращения в минуту в расчетных точках скоростной характеристики.

По расчетным точкам строится кривая эффективной мощности двигателя. Точки кривой эффективного вращающего момента определяются по формуле

Тex=3⋅104⋅Nexπ⋅nx , Н∙М.

Величина среднего эффективного давления Pех для расчетных точек может быть определена из выражения

Pех=Nex⋅30⋅τVh⋅i⋅nx , МПа.

где   - количество тактов;

Vh - объем одного цилиндра;

i - количество цилиндров.

Точки кривой среднего давления трения определяется в соответствии с конструктивными особенностями двигателя по эмпирической формуле

рмх = А + В ∙ Сnx , МПа,

коэффициенты А и В для разных типов двигателей приведены в таблице

Таблица 14

| Тип двигателя | А | В |
| --- | --- | --- |
| Карбюраторные S/D>1,0 | 0,049 | 0,0152 |
| Карбюраторные S/D<1,0 | 0,039 | 0,0132 |
| Дизели с неразделенной камерой | 0,103 | 0,0118 |

Сnx – средняя скорость поршня;

Сnx = S∙nx/30

Точки кривой среднего индикаторного давления определяются по формуле

рix = рex + рmx, МПа.

Расчетные точки индикаторного крутящего момента могут быть определены из выражения

Тix=рix⋅Vh⋅i⋅103π⋅τ, Н∙м.

Масштаб коэффициента наполнения v определяется из уравнения

С=ηvnТin, 1/Н∙м.

где С – постоянная величина, равная отношению значений коэффициента наполнения к индикаторному крутящему моменту при максимальной мощности. Значения vх в остальных расчетных точках определяются из выражения

vх = Тix∙C.

Кривая удельного эффективного расхода топлива строится с использованием зависимости

gex=3600ρx⋅ηvxpex⋅l0⋅αx, г/кВт∙ч,

где х – коэффициент избытка воздуха в расчетных точках.

Для определения gex в расчетных точках необходимо задаться законом изменения  по частоте вращения. Для карбюраторных двигателей с достаточной степенью точности можно принять значения  постоянным на всех скоростных режимах, кроме минимальной частоты вращения. При nx = nmin , следует принимать несколько обогащенный состав смеси, чем при nx = nn , т.е. n min<n n.

В дизелях при работе по скоростной характеристике с увеличением частоты вращения значение  несколько увеличивается. Для четырехтактного дизеля с непосредственным впрыском топлива можно принять линейное изменение .

Для карбюраторных двигателей  при nmin изменяется в пределах 0,75…0,85, а при nn  = 0,85…0,95.

Для дизелей без наддува при nmin  = 1,1…1,3, а при  n = 1,2…1,7.

Часовой расход топлива определяется по уравнению

Bтх = gex ∙ Nex ∙ 10-3, кг/ч.,

Все результаты расчетов рекомендуется поместить в таблицу и построить внешнюю скоростную характеристику (зависимость Pe, Te, pe, pi, Ti,Bт, bе,v,  от n).

Таблица 15.

| n мин-1 | параметры внешней скоростной характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Te | Pe | pм | pi | Ti | v |  | gе | Bт |
| nmin = nn/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nmax=(1,1…1,2)nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для дизеля строится регуляторная ветвь скоростной характеристики из условия, что на этом участке мощность, момент и часовой расход топлива изменяются по линейному закону. При работе на регуляторе частота вращения изменяется от nндо nxx.мах(максимальной частоты вращения на холостом ходу)

nxx.мах=(1+δ)⋅nн

где	 - коэффициент неравномерности регулятора, принимается в пределах 0,07…0,08.

Рис.3. Внешняя скоростная характеристика бензинового двигателя.

bе

Те

кНм

Ре

кВт

Bт

Ре

bе

Вт

Те

Рис.4. Скоростная  характеристика дизеля с регуляторной ветвью

ПРИМЕРЫ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ДВС

1. Пример теплового расчета бензинового двигателя

Задание: выполнить тепловой расчет ДВС, вычислить среднее индикаторное давление, удельный и часовой расходы топлива, построить индикаторную диаграмму по следующим исходным данным.

Эффективная мощность .……Ne = 72 кВт;

Частота вращения коленвала n = 4500 мин-1;

Топливо - автобензин ……. АИ-91, ОЧ = 84.

Прототип: автомобильный двигатель карбюраторной модификации ЗМЗ.  = 8,2, охлаждение жидкостное. Дц/Sn = 92/92 мм = 0,092 м.

### Параметры наполнения и очистки цилиндров ДВС

Нормированные параметры давления и температуры: окружающей среды составляют: PO  = 0,1 МПа и ТO = 288, К. Гидравлические характеристики впускной системы

AK=0,598−595n;AK=0,598+5954500=0,466;

CП=S⋅n30, СП=0,092⋅450030=13,8 м/с

Принимая Fnfкл=3,5 находим скорость заряда в горловине клапана

Wвn=FПfkл⋅Cn, Wвн = 3,5  13,8 = 48,3 м/с, т.е. в пределах нормы.

Pa=P0−A⋅Wa2⋅10−5

Ра = 0,1 – 0,6666  48,32   10-5  = 0,1 – 0,0107 = 0,089 МН/м2. Принимая  =0,95 давление и температура на впуске

Pr=P0(1+0,43⋅10−4⋅n),    Рr = 0,1(1 + 0,431044500) = 0,119 МН/м2;

Tr=1430ε−810α+1290+0,09⋅n    Tr=14308,0−8100,95+0,09⋅4500+1290=1021, К.

Принимая T = 150, коэффициент остаточных газов согласно

γr=T0+ΔTTr⋅Prε⋅Pa−Pr,   γr=288+151021⋅0,1198,0⋅0,089−0,119=0,057.

Температура в конце впуска и коэффициент наполнения согласно

Ta=T0+ΔT+γr⋅Tr1+γr;   Та=288+15+0,057⋅10211+0,057=342,К;

ηV=ε⋅Pa−Prε−1⋅P0⋅T0T0+ΔT.   ηV=8,0⋅0,089−0,1198,0−1⋅0,1⋅288288+15=0,805.

Параметры процесса сжатия

Нормальное (бездетонационное) сгорание обеспечивается температурным резервом ТС между температурой самовоспламенения ТСВ топлива и ТС конца сжатия в среднем ТС = ТСВ - TC = 146°. Температура самовоспламенения топлива в функции (ОЧ) рассчитывается по  ТСВ = 1,2  (ОЧ) + 1,0210-2  (ОЧ)2 + 645, К.

ТСВ = 1,2  84 + 1,0210-2842 + 645 = 818, К.

С учетом этого допустимая температура конца сжатая в бензиновой модификации

согласно Тсб = ТСВ - ТС , К,  Тсб = 818 – 146 = 672, К.

При расчетной величине  = 7,3, усредненном значении Та = 335, К находим показатель политропы сжатия на детонационно опасном режиме перегрузки при n = 800  1000 мин-1 по K=lgTC−lgTаlgε=lg(TCB−ΔTC)−lgTаlgε; с учетом n1 = K + 1

K=lg672−lg335lg7,3=2,827−2,5250,863=0,35; n1 = 0,35 + 1 = 1,35.

И, аналогично, при расчетном значении Та = 342, К на мощностном номинале при  = 8,0

K=lg672−lg342lg8,0=2,827−2,5340,903=0,32;   n1 = 0,32 + 1 = 1,32.

Таким образом применительно к пересжатому двигателю для бездетонационной работы на мощностном номинале величина показателя политропы сжатия n1 не должна превышать 1,32. В то же время естественной тенденцией является рост n1 = f(n). Исходя из этого принимаем для расчета n1 = 1,35 и согласно TC=Tа⋅εn1−1,получим

ТС=342⋅8,00,35=342⋅2,0701=708, К.

Также и по соотношению n1=1,497−590n;, учитывающему рост  n1 = f(n)

n1=1,497−5904500=1,366.

И соответствующая ему температура конца сжатия

ТС = 342  8,00,366= 342  2,14 = 732, К, (4590С)

И давление   PC=0,089⋅8,01,36=0,089⋅16,9=1,504 МН/м2.

Проверка на вероятность самовоспламенения (дизелинг) вследствие ощутимого пересжатия  = 8,0 –7,3 =0,7 ед.. Следовательно, фактический температурный резерв в абсолютном выражении

Тсв = Тсв – ТС = 818 – 732 = 86°;

и, соответственно, в относительном долевом выражении, обозначая

Т = 146  Тсв = 146 – 86 = 60°. получим KT=ΔT146=60146=0,59, т.е. 59%.

Столь большое сокращение температурного резерва для предотвращения детонационного характера сгорания на фоне высокой чувствительности топлива к самовоспламенению и в первую очередь низкооктановых фракций неминуемо должны найти свое проявление в виде дизелинга, что и наблюдается на практике в большеразмерных пересжатых двигателях.

Параметры процесса сгорания

Потребное количество воздуха для сжигания 1,0 кг топлива и количество свежего заряда при mТ  = 115 находим

L0=10,21⋅С12+Н4+ОТ32,L0=10,21⋅0,85512+0,1454=0,493 кмоль/кг топл.

MI =   L0 + I / mT. где МI – количество горючей смеси (кмоль гор.см / кг топл.); mT – молекулярная масса паров топлива, кг / кмоль.

M1=0,95⋅0,51+1115=0,493 кмоль гор см/кг. топл.

Доля углерода, окислившегося до СО

ϕCO=3,0181−α. co = 3,018  (1 – 0,95) = 0,151.

Количество компонентов продуктов сгорания в кмоль/кг. топл.

MCO2=C12⋅1−ϕCO; MCO=C12⋅ϕCO; MH2O=H2;

MCO2=0,85512⋅1−0,151=0,0649; MCO=0,85512⋅0,151=0,0108;

MН2О=0,1452=0,0725; MN2=0,79⋅0,95⋅0,51=0,383.

Суммарное количество газов в рабочем теле

M2=MCO2+MCO+MH2+MN2, кмоль / кг топл.

М2 = 0,0108 + 0,06049 + 0,0725 + 0,383 = 0,527 кмоль.

Химический и действительный коэффициенты молекулярного изменения по μ0=M2M1=1+ΔMM1.и μд=μ0+γr1+γr.

μ0=0,5270,493=1,069; μg=1,069+0,0551+0,055=1,065.

Термодинамический расчет

Теплотворность топлива с учетом теплопотерь от недогорания при работе на обогащенной смеси   1,0 согласно

Ни = 119,95  (1 -  )  L0, МДж / кг,

Hu = 119950(1 - 0,95)0,51 = 3059 кДж/кг. топл.,

Hu = 44000 - 3059 = 40941 кДж/кг. топл. Принимаем Нu = 40940.

Теплоемкость и внутренняя энергия свежего заряда в точке С индикаторной диаграммы согласно

μCVC=20,6+0,00263⋅tC,

(СV)C = 20,6 + 0,00263  459 = 21,81 кДж/кмоль. град;

UCC=μCVC⋅tC,

Uc = 2I,8I  459 = 10011 кДж.

С учетом UC''=a+b⋅tC2. и значений коэффициентов а = 4557 и в = 0,0262 при      = 0,95, внутренняя энергия остаточных газов

UC''=4557+0,0262⋅4592=1557+5520=10077кДж.

Подставляя в уравнение сгорания, получим

HuM1⋅(1+γ2)+UCC+γr⋅UC''1+γ2=μд⋅U=Q

409400,493⋅1+0,057+10011+0,057⋅100771+0,057=78580+10015=88595=Q.

И по U=Qμд. UZ=885951,065=83188 кДж/кмоль.

Быстроходные двигатели и в особенности пересжатые и с большим диаметром цилин

дра отличаются, обычно, высокой жесткостью протекания процесса сгорания. С учетом этого выбираем уровень скорости нарастания давления ближе к верхнему пределу, т.е. P/ = 0,35 МПа/0 п.к.в. (P/ = 3,5  кг/см2/0 п.к.в.), что дает  P/ = tg  = 3,5. Следовательно,   = 74°; КV=sin  = 0,9613.

По UZV=U⋅KV.вычисляем долю температурного компонента в суммарной энергетическом характеристике

UZV=U⋅KV=83188⋅0,9613=79969'' кДж/кмоль.

Температура сгорания с учетом tZ = AUZV + B, 0C. и TZ = tZ + 273, K. при A =0,03024 и В = 252 из табл. 6.2 tZ = 0,03024  79969 + 252 = 2418 + 252 = 2670 °С;

и, соответственно, в градусах Кельвина ТZ = 2670 + 273 = 2943, К. Степень предварительного расширения согласно ρ=1+ε−1⋅1−sinβ. = 1 + (8 – 1)  (1  0,9613) = 1 + 0,2709 = 1,271.

Давление сгорания согласно PZ=PC⋅μдρ⋅TZTC⋅1+γr1+μд⋅γr.

PZ=1,504⋅1,0651,271⋅2943732⋅1+0,0571+1,065⋅0,057=5,05 МН/м2.

Степень повышения давления  = PZ/PC и степень последующего расширения   по  =  /. λ=5,051,804=3,36; δ=8,01,271=6,29.

Параметры процессов расширения и выпуска

Для точки при z условии X = KV, показатель адиабаты

K2=1,259+76,7−13,6−14,2α⋅Х⋅1TZ−0,0665−0,0245α⋅Х.

K2=1,259+76,7−13,6−14,20,95⋅0,9613⋅12943−0,0665−0,02450,95⋅0,9613=1,259++0,0265−0,039=1,2465=1,25.

И для точки в индикаторной диаграммы по

K2=1,1925+0,0245α+63,1+14,2α⋅1Tвс. температура для которой

TВС=2,17⋅ТС=2,17⋅732=1588, К.

K2=1,1925+0,02450,95+63,1+14,20,95⋅11588=1,267; К2 = 1,27.

А также по формуле n2=1,15+450n. n2 = 1,15 + 450/4500 = 1,25.

Усредненная величина по первым двум значениям

K2СР=K2Z+K2в2. K2СР=1,25+1,272=1,26.

Имея в виду, что n2 < К2, принимаем n2 = 1,25. В соответствии с Pв=PZ/Sn2;и Tв=TZ/εn2−1. температура и давление в точке в процесса расширения

ТВ = 2943/6,290,25 = 2943/1,584 = 1858, К;

PB = 5,05/6,291,25 = 5,05/9,96 = 0,507 МН/м2.

Индикаторные показатели

Теоретическое и действительное среднее индикаторное давление

Piнc=PCε−1⋅0,5⋅λ⋅ρ−1+λ⋅ρn2−1⋅1−TвTZ−1n1−1⋅1−TаTC;

Pi'=1,5048,0−1⋅0,5⋅3,36⋅1,271−1+3,36⋅1,2711,25−1⋅1−16,290,25−11,36−1⋅1−18,00,36=

=0,2150,455+6,32−1,464=1,14.

Pr = Pr – Pa , МН/м2.

ΔPr=0,119−0,089=0,03 МН/м2.

Принимая коэффициент полноты диаграммы n = 0,95 получим

Pi = 1,14  0,95 – 0,03 = 1,053 МН/м2

Индикаторный КПД и индикаторный расход топлива

ηi=8,314⋅M1⋅TO⋅PiHu⋅PO⋅ηV.  ηi=8,314⋅0,493⋅288⋅1,05340940⋅0,1⋅0,805=12433296=0,38;

gi=3600⋅103ηi⋅Hu=433,1⋅PO⋅ηVM1⋅Pi⋅TO.  gi=360040940⋅0,38⋅103=231,4 г/кВтч.

Эффективные показатели

Давление механических потерь м механический КПД согласно Pм = A + B  Cп, МН/м2. ηм=1−PМPi,и Ре = Рr – PM, мН,, при А = 0,049 и В = 0,0152 по табл. № 3, СП =I3,8 м/с

РМ = 0,049 + 0,015213,8 = 0,049 + 0,21 = 0,259 МН/м2

Ре = 1,053 – 0,259 = 0,794 МН/м2;  м = 1 – 0,259/1,053 = 0,754.

Эффективный КПД и эффективный удельный расход топлива

ηe=8,314⋅М1⋅TO⋅PeHe⋅PO⋅ηV=ηi⋅ηм=ηi⋅ηд⋅ηм.   ηе=8,314⋅0,493⋅288⋅0,79440940⋅0,1⋅0,805=9413296=0,285;

ge=3600⋅103H⋅ηe=giη;   gе=360040940⋅0,285⋅103=308,54 г/кВтч. (227 г/э.л.с.ч.),

т.е. близко к реальному значению.

По формуле ηд=ηiηt.оценим также степень совершенства рабочего цикла через относительный КПД g. Недостающую информацию о термическом КПД t найдем вначале по упрощенной зависимости ηt=1−1εm,, где m = К – 1 = 0,362 - значение условного усредненного показателя политропы.

Величину условного показателя адиабаты К в зависимости от коэффициента избытка воздуха   можно найти по зависимостям:

α≤1K=0,12⋅α+0,232;

α≥1K=0,543α+0,914.

К = 0,120,95 + 1,232 = 1,346 .

откуда

ηt=1−18,00,352=1−0,481=0,519,

С учетом этого, получим

ηt=1−10,80,346⋅3,36⋅1,2711,346−1(3,36⋅1,271−1)⋅(1+0,346⋅0,2756)=1−0,487⋅1,016=1−0,495=0,505.

Относительный КПД согласно ηд=ηiηt. с расчетом t по упрощенной формуле ηt=1−1εm,

ηд=0,380,519=0,732;

и, соответственно, по более сложной ηt=1−1εk−1⋅λ⋅ρk−1(λ⋅ρ−1)⋅[1+(K−1)⋅cosβ], зависимости

ηд=0,380,505=0,752.

Аналогично, оценочный КПД по ηeo=ηexηеэ, где ех - достигнутый уровень эффективности; еэ - экстремальное значение эффективности рабочего цикла (двигателя), еэ = 0,52.

ηео=0,2850,52=0,548.

Значение оценочного КПД ео = 0,548 свидетельствует о недопустимо низком уровне степени совершенства рабочего процесса двигателя.

Интервалы изменения эффективных показателей ДВС приведены в таблице

Литраж двигателя по Vh=30⋅Ne⋅τPe⋅n,и объём цилиндра по VЦ=Vhi,

Vh=30⋅72⋅40,794⋅4500=2,44 л.;     Vц=2,444=0,61 л.

Принимая  = S/ДЦ = 1,0 по прототипу из Дц=4⋅VЦπ⋅ψ, находим диаметр цилиндра

ДЦ=34⋅0,613,14⋅1,0=30,777=0,919, т.е. 91,9 мм.

Округляя до четного числа, принимаем S = ДЦ = 92,0 мм, что совпадает с размерностью прототипа. Тогда фактический литраж двигателя

Vh=3,14⋅0,922⋅0,92⋅44,0=2,445 л.

и его эффективная мощность по Ne=Pe⋅Vh⋅n⋅i30⋅τ, Ne=0,794⋅2,445⋅450030⋅4=72,8 кВт.

превышение обусловлено принятым высоким значением Р/

Часовой расход топлива по GT=Ne⋅ge⋅10−3, GT = 72,8  308,5410-3 = 22,46 кг/час.

Литровая мощность, т.е. мощность, приходящаяся на 1,0 л. рабочего объёма двигателя согласно Nл=NeVh,Nл=72,82,445=29,8 кВт/л.

И крутящий момент двигателя по Me=3,0⋅104⋅Neπ⋅n,

Ме=3⋅104⋅72,83,14⋅4500=154,58 Нм.

Построение индикаторной диаграммы (рис. 1)

Масштабы диаграммы: хода поршня МS = 1,0 мм в мм; давлений

МP = 0,025 МН/м2 в мм.

Vh=SПMS=921,0=92,0 мм;  VC=Vhε−1=928,0−1=13,14 мм.

Расстояние точки Z от начала координат V = VC=13,141,271=16,7 мм. Максимальное давление в точке Z

PZMP=5,050,025=202 мм.

Ординаты характерных точек:

РаМР=0,0890,025=3,56 мм;  РСМР=1,5040,025=60,16 мм;  РОМР=0,10,025=4,0 мм;

РВМР=0,5070,025=20,28 мм; РrМР=0,1190,025=4,76 мм.

Для построения индикаторной диаграммы на базе аналитического метода выбирают

величину   или же 1/ в интервале реального изменения. Нами выбрано значение 1/ = 3,6; ( = 0,28).

После нанесения на поле графика в Р - V координатах вычисленных выше характерных точек, промежуточные значения давлений на ветвях сжатия – расширения рассчитываем и наносим через 30° п.к.в..

Для предварительной разбивки по оси перемещений V из данных теплового расчета находим абсолютную величину радиуса кривошипа

R=SП2=922=46 мм.

По заимствованным из таблицы значениям f(SП) подстановкой R находим абсолютное значение SX = R  f(SП). Например, для первой точки при            = 30°,  f(SП) = 0,169, получим

SX = R  f(SП) = 46  0,169 = 7,8 мм.

Предварительно вычислив значение f(x) с использованием f(SП) из   табл.

по соотношению εX=εε−1⋅fαX+1, найдем текущее (промежуточное) значение степени сжатая, т.е. f(x) = 0,169/2,0 = 0,0845;

εx=8,08,0−1⋅0,0845+1=8,01,592=5,025.

И давление сжатия в этой промежуточной точке согласно Pcx=Pa⋅εxn1,

Рсх = 0,0896,0251,36  = 0,089  8,025 = 0,80 МН/м2.

Задаваясь +  = 0,12 и   = 0,16 посредством 1 и 2 уточняем положение точек Z1 и Z2 на индикаторной диаграмме, т.е.

1 =  -  = 1,271 – 1,2710,16 = 1,271 – 0,20336 = 1,068;

2 =  +  = 1,271 + 1,2710,12 = 1,271 + 0,153 = 1,424;

VZ1=Vρ1=VCρ1=13,14⋅1,068=14,03 мм;

VZ2=Vρ2=VCρ2=13,14⋅1,424=17,4 мм.

По fαρ=ρ−1ε−1,находим f() как постоянную корректирующую поправку к

степени последующего расширения х на ветви расширения

fαρ=ρ−1ε−1=1,271−18,0−1=0,039;

и величина n, т.е. значение х в точке Z2 с учетом δn−1=VhVZ2=SПVZ2.

δn=VhVZ2+1=9217,4+1=6,212 мм.

Функция последующего расширения согласно f(n) = f(x) – f(),

f(n) = f(x) – f() = 0,0845 - 0,039 = 0,0455.

При малых значениях величин P/, а следовательно соответствующих им больших значениях  возможны случаи когда f() > f(x) и f(n) приобретает отрицательное значение. Это означает, что точка Z2 лежит правее 30° п.к.в..

Принимая во внимание, что координата очередной точки при 60° п.к.в. удалена на значительное расстояние от ВМТ, необходимо выбрать промежуточную точку на оси перемещений, например SП'=Sx=20 мм. После чего для этой точки находим

fαx=SП2R=202⋅46=0,217,

а также расстояние от начала координат Vх = Vс+Sх=I3,I4+20=33,14 мм. И на разметке оси перемещений её желательно выделить пунктирной линией. Последующие расчеты следует выполнять с привязкой к этой промежуточной точке, соблюдая принятую их последовательность по вышеописанной схеме.

Продолжая расчет по нормальной схеме найдем текущее значение х по Х= (n – 1)  f(n) + 1,   х = (n – 1)  f(n) + 1 = (6,212 – 1)  0,0455 = 1,237.

Давление в этой точке по зависимости P=PZδxn2,

Pвх = 5,05/1,2371,25 = 3,87 МН/м2;

и в принятом масштабе

Рвх = 3,87/0,025 = 154,8 мм.

После выполнения расчетов для удобства пользования и анализа их результаты сводим в таблицу, Выбирая PC''=1,2⋅РС согласно Рс" = (1,15  1,25)  PC  находим давление в точке С" индикаторной диаграммы, т.е.

РС''=1,2⋅1,504=1,81 МН/м2.

а также с учетом принятого масштаба

РС''=1,810,025=72,4 мм.

Таблица 7.

Пользуясь этими табличными данными размечают ветви сжатия и расширения, как это проиллюстрировано на индикаторной диаграммы ДВС бензиновой модификации.

Двигатель в достаточной мере быстроходен и при отсутствии паспортных данных, рекомендованных заводом – изготовителем для обеспечения газообмена принимаем: начало открытия впускного клапана (точка r) за 200 до ВМТ, а закрытие (точка а) через 600 после НМТ; начало открытия выпускного клапана (точка в) 500 до НМТ, а закрытие (точка а") – 25° от НМТ. С учетом частоты вращения коленвала двигателя принимаем угол опережения зажигания з = 25°, а продолжительность периода задержки воспламенения i = 5,0°.

В соответствии с принятыми фазами газораспределения, углом опережения зажигания и периодом задержки воспламенения определяется положение точек r, a, a, c, f и в по формуле перемещения f(Sn) fαX=Sn2⋅R; fSn=SnR=1−cosα+λ4⋅1−cos2α.. Результаты расчетов ординат этих точек сведены в табл. .

#### Таблица

Полученные расчетным путем точки на ветвях сжатия и расширения после нанесения на график соединяют лекальными кривыми. Соединяя плавными кривые точки r c a, f c C" , выполняя традиционно скругление у точка Z, на ветви расширения в' с в  и линией впуска, получим скругленную индикаторную диаграмму в значительной мере приближающуюся к диаграмме действительного цикла raacfСZ1ZZ2ввr. Точность воспроизведения диаграммы действительного цикла в значительной мере зависит также от обоснованности выбора фаз газораспределения, угла опережения зажигания и определяющих характеристик процессов рабочего цикла двигателя.

Пользуясь банком надежных статистических данных представляется возможным производить расчеты в замкнутом расчетном цикле с широким использованием современных средств вычислительной техники. Исходя из этих позиций проиллюстрированный на этом примере новый метод теплового расчета является составном частью (скажем, наиболее важной) в цикле реального проектирования ДВС поршневого типа.

2. Пример теплового расчета дизельной модификации

Задние: выполнить тепловой расчет, установить размеры цилиндра, построить индикаторную диаграмму по исходным данным.

Эффективная мощность  Ne = 250 кВт;

Частота вращения коленвала n = 1800 мин-1;

Число цилиндров i = 8;

Топливо дизельное автотракторное ЦЧ = 45 ед.

Прототип двигатель тракторного типа V – образной компоновке с воздушным охлаждением. Размерность 15/15 см с камерой типа ЦНИДИ, степень сжатия  = 15,6, коэффициент избытка воздуха  = 1,5. Элементный состав топлива: С = 0,87, Н = 0,126, ОТ = 0,004; теплотворность Hu = 42000 кДж/кг,

PО = 0,1 МН/м2, ТО = 0,1 К.

Параметры наполнения

Гидравлическая характеристика согласно Pa=P0−A⋅Wa2,и

AД=0,525−125n; АД=0,525−1251800=0,458;

Принимая отношение FП/fкл = 3,5, скорость воздушного потока в проходном сечении впускного клапана Wвn=FПfkл⋅Cn, и давление на впуск по Pa=P0−A⋅Wa2,

Wвп = 3,59,0 = 31,5 м/с.

Ра = 0,1 – 0,45631,5210-5 = 0,0908 МН/м2.

Давление и температура газов на выпуске согласно Pr=P0(1+0,43⋅10−4⋅n),и     Tr=1470ε+1150α−436+0,08⋅n,

Рr = 0,1/l + 0,4310-41800 = 0,108 МН/м2;

Tr=147015,6+11501,5+0,09⋅1800−336=687, К.

При Т = 40° в связи с более высоким подогревом в ДВС с воздушным охлаждением, коэффициент остаточных газов согласно γr=T0+ΔTTr⋅Prε⋅Pa−Pr,

γr=288+40687⋅0,10815,6⋅0,0908−0,108=0,04.

Температура заряда в конце впуска с учетом

Ta=T0+ΔT+γr⋅Tr1+γr;

Ta=288+40+0,04⋅6871+0,04=342, К.

И коэффициент наполнения по ηV=ε⋅Pa−Prε−1⋅P0⋅T0T0+ΔT.

ηV=15,6⋅0,0908−0,108(15,6−1)⋅0,1⋅288288+40=0,79.

При отсутствии достоверной информации о температуре самовоспламенения дизтоплива с ЦЧ = 45 ед. её определяем через уровень октанового числа по ОЧ = 120 – 2  ЦЧ,, т.е.    ОЧ = 120 – 2,45 = 30 ед.

С учетом этого температура самовоспламенения топлива по

ТСВ = 1,2  (ОЧ) + 1,0210-2  (ОЧ)2 + 645, К.

ТСВ = 1,230 + 1,0210-2302 + 645 = 690, К.

### Основываясь на K=lg(TCB+ΔTC)−lgTаlgε. при ТС = 260° найдем значение показателя политропы сжатая

К=lg(690+260)−lg342lg15,6=2,978−2,5341,193=0,372;n1=1,372

Определим также значение n1 по формуле n1=1,41−100n.

n1=1,41−1001800=1,41−0,056=1,354.

Принимая во внимание, что двигатель с воздушным охлаждением обладает более высокими значениями температуры цилиндро-поршневой группы, принимаем более высокое значение n1 = 1,372. С учетом этого, давление и температура в конце сжатия по PC=Pа⋅εn1,и TC=Tа⋅εn1−1,

Рс = 0,090815,61,372 = 0,090843,35 = 3,94 МН/м2;

Тс = 34215,60,372 = 3422,78 = 951, К.

### Параметры процесса сгорания

Потребное количество воздуха при стехиометрическом составе смеси по

L0=10,21⋅С12+Н4+ОТ32,

L0=10,21⋅0,8712+0,1264−0,00432=0,4946 кмоль/кг.топл,

и свежего заряда М1 = 1,50,4946 = 0,742 кмоль/кг.топл.

Количество компонентов продуктов сгорания согласно MO2=0,21α−1L0; и суммарное количество по M2=C12+H2+(α−0,21)⋅L0,в кмолях/кг.топлива,

MCO2=0,8712=0,0725; MН2О=0,1262=0,063;

MO2=0,21⋅1,5−1⋅0,4946=0,052;

MN2=0,79⋅1,5⋅0,4946=0,586.

M2=0,0725+0,063+(1,5−0,21)⋅0,4946=0,7735 кмоль/кг. топл.

М2 = 0,0725 + 0,063 + 0,052 + 0,586 = 0,7735 кмоль/кг.топл., т.е. результаты расчетов совпадают.

Химический и действительный коэффициенты молекулярного изменения согласно μ0=M2M1=1+ΔMM1. и μд=μ0+γr1+γr.

μ0=0,77350,742=1,042; μд=1,042+0,041+0,04=1,04.

Теплоемкость и внутренняя энергия свежего заряда согласно μCVC=20,6+0,00263⋅tC, и UCC=μCVC⋅tC, (СV)с =20,6 + 0,00263951 =23,1 кДж/кмоль. град.

Uс = 23,1951 = 21968 кДж/кмоль.

И внутренняя энергия продуктов сгорания при  = 1,5 согласно UC''=μCV''C⋅tC,при значении коэффициентов а = 4457,6 и в = 0,0255 из табл. 9.

Значения коэффициентов а и b помещены в таблице.

UC''=4457,6+0,0255⋅9512=27520 кДж/кмоль.

Для дизельных модификаций ДВС характерно высокое значение показателя динамичности процесса сгорания, оцениваемое по формуле P/ = QV/QP = tg .. Поэтому скорость нарастания давления Р/  выбираем ближе к верхнего пределу Р/  = tg  = 3,78, откуда  = 75010; и KV =sin  = 0,9667.

### Подставляя составляющие в уравнение сгорания

### HuM1⋅(1+γ2)+UCC+γr⋅UC''1+γ2=μд⋅U=Q получим

420000,742⋅(1+0,04)+21968+0,04⋅275201+0,04=μg⋅UZ=Q.''

420000,772+230691,04=54404+22182=76586=μg⋅UZ=Q.''

откуда согласно U=Qμд.получим

UZ''=Qμg=765861,04=73640 кДж/кмоль,

а также  по UZV=U⋅KV.) UZV=KV⋅UZ''=0,9667⋅73640=71188 кДж/кмоль.

Температура в точке Z процесса сгорания по tZ = AUZV + B, 0C. и TZ = tZ + 273, K. и значениях коэфф. А = 0,0313 и В = 253 по табл. 9,  = 1,5

tZ =  0,031371188 + 253 = 2228 + 253 = 2481 °C.

ТZ = 2481 + 273 = 2754, К.

Степень предварительного расширения по ρ=1+ε−1⋅1−sinβ.

 = 1 + (15,6 – 1)(1 – 0,9667) = 1 + 14,60,0333 = 1,47 .

Давление сгорания по зависимости PZ=PC⋅μдρ⋅TZTC⋅1+γr1+μд⋅γr.

PZ=3,94⋅1,041,47⋅2754951⋅1+0,041+1,04⋅0,04=117361456=8,06 МН/м2.

Степень последующего расширения и степень повышения давления по зависимостям

 =  /. ,   = 15,6/1,47 = 10,6; λ=PZPC=8,063,94=2,05.

Параметры процессов расширения и выпуска

Значение показателя политропы расширения по упрощенной зависимости n2=1,14+145n;

n2=1,14+1451800=1,14+0,08=1,22.

И по методике И.И.Вибе для участка диаграммы прилегающего к точке Z по

K2=1,259+76,7TZ−0,005+0,0372α⋅Х; при условии К2  n2 и X = KV = sin 

K2=1,259+76,72754−0,005+0,03721,5⋅0,9667=1,26.

Аналогично, для точки в с учетом Х = KV = 1,0 по K2=1,254−0,0372α−76,7Твс. и температуре по Tвс=1,84⋅Тс;TCB=1,84⋅ТС=1,84⋅951=1750, К.

К2=1,254−0,03721,5+76,21750=1,273.

Усредненное значение в процессе расширения согласно K2СР=K2Z+K2в2.

К2СР=1,26+1,2732=1,267.

Принимая во внимание, что n2 < K2 найдем усредненное по двум методикам значение n2=1,267+1,222=1,244. Принимаем n2 = 1,24.

### Давление и температура в точке в индикаторной диаграммы по зависимостям Pв=PZ/Sn2;и Tв=TZ/εn2−1.

PB=8,0610,61,24=8,0618,68=0,431 МН/м2.

ТB=275410,60,24=27541,762=1563, К.

Индикаторные показатели

Теоретическое среднее индикаторное давление по

Piнc=PCε−1⋅0,5⋅λ⋅ρ−1+λ⋅ρn2−1⋅1−TвTZ−1n1−1⋅1−TаTC;Pi'=3,9415,6−1⋅0,5⋅2,05⋅1,47−1+2,05⋅1,471,24−1⋅1−110,60,24−11,372−1⋅1−115,60,172=1,02 МН/м2.

При принятом n = 0,95 среднее индикаторное давление действительного цикла по Pi = n  Pi  Pr, МН/м2,

где n - коэффициент полноты диаграммы, учитывающий скругления;

Pr - удельная работа газообмена (насосные потери) за цикл

и Pr = Pr – Pa , МН/м2.

Рr = 0,108 – 0,0908 = 0,0172 МН/м2;

Pi = 0,951,02 – 0,0172 = 0,952 МН/м2.

Индикаторный КПД и удельный расход топлива по ηi=8,314⋅M1⋅TO⋅PiHu⋅PO⋅ηV.и

gi=3600⋅103ηi⋅Hu=433,1⋅PO⋅ηVM1⋅Pi⋅TO.

ηi=8,314⋅0,742⋅288⋅0,95242000⋅0,1⋅0,79=16913318=0,51.

gi=3600⋅10342000⋅0.51=168 г/кВтч.

Эффективные показатели работа ДВС

Давление механических потерь Рм и механический КПД м с учетом СП = 9,0 м/с, А = 0,089 и В = 0,0118 по табл.

РМ = 0,089 + 0,01189,0 = 0,089 + 0,1062 = 0,1952 МН/м2;

Ре = 0,952 – 0,1952 = 0,757 МН/м2,

ηм=1−0,19520,952=1−0,205=0,795.1

Эффективный КПД и удельный расход топлива с учетом

ηe=8,314⋅М1⋅TO⋅PeHe⋅PO⋅ηV=ηi⋅ηм=ηi⋅ηд⋅ηм.и ge=3600⋅103H⋅ηe=giη;

е = 0,510,795 = 0,405;

ge=1680,795=211 г/кВтч.

Часовой расход топлива по GT=Ne⋅ge⋅10−3,

GT = 25021110-3 = 52,75 кг/час.

Объём цилиндра двигателя согласно Vh=30⋅Ne⋅τPe⋅n,, с учетом i = 8

Vц=30⋅250⋅40,757⋅8⋅1800=3000010901=2,752 л.

Принимая  = S/Д  = 1,0  по прототипу с учетом Дц=4⋅VЦπ⋅ψ,получим

Дц=34⋅2,7523,14⋅1=33,506=1,52 дм; Дц = 152 мм.

В связи с получением результатов близких к размерности прототипа, принимаем размерность прототипа, т.е. Дц/SП = 150 мм.

Тогда объём цилиндра двигателя

Vц=3,14⋅1,52⋅1,54=2,649 л.

И, соответственно, литраж двигателя

Vh = 2,6498 = 21,192 = 21.2 л.

Крутящий момент согласно Me=3,0⋅104⋅Neπ⋅n,

Me=3⋅104⋅2503,14⋅1800=1327 Нм.

Построение индикаторной диаграммы (рис.2)

Придерживаясь существующей традиции выбора масштаба перемещения для автотракторной размерности МS = 1:1, имеем МS = 1,0 мм в мм и масштабе давлений МР = 0,04 МН/м2 в мм, получим

Vh=SnMS=1501=150 мм; при Vh = SП, для объема камеры сгорания.

VC=Snε−1=15015,6−1=10,274 мм.

### Расстояние точки Z от начала координат

V = VC   = 10,2741,47 = 15,103 мм.

Давление в точке Z и ординаты характерных точек диаграммы

PZMP=8,060,04=201,5 мм; PаMP=0,09080,04=2,27 мм;

PСMP=3,940,04=98,5 мм; PВMP=0,4310,04=10,8 мм;

PrMP=0,1080,04=2,7 мм; PОMP=0,10,04=2,5 мм;

Выбираем  = 0,263, 1/ = 3,8. Радиус кривошипа

R=SП2=1502=75,0 мм.

Заимствуя из табл. 6 значения f(SП) через 30° п.к.в. находим положение промежуточных точек по оси перемещений. Так, для первой точки при  = 30° п.к.в. f(SП) = 0,167, получим.

SX = Rf(SП) = 750,167 = 12,525 мм.

Текущее значение f(X) для этой же точки

fαX=fSП2=0,1672=0,0835.

Текущее значение степени сжатия  вычисляем по формуле

εX=εε−1⋅fαX+1,

εX=15,6(15,6−1)⋅0,0835+1=15,62,219=7,03.

И давление на сжатии для этой промежуточной точки по Pcx=Pa⋅εxn1,

PCX = 0,09087,031,372 = 0,090814,52 = 1,318 МН/м2;

и в принятом масштабе давлений

PCX = 1,318/0,04 = 32,95 мм.

Для удобства пользования результаты всех промежуточных расчетов заносим в табл. 10.

Уточняем координаты точек Z1 и Z2, для чего выбираем +  = 0,12 и     -  = 0,14, тогда

1 =    = 1,47 – 1,470,14 =1,47 – 0,21 = 1,26;

2 =  +  = 1,47 + 1,470,12 =1,47 + 0,176 = 1,646.

И, соответственно, координаты в принятом масштабе

VZ1=Vρ1=VCρ1=10,274⋅1,26=12,945 мм;

VZ2=Vρ2=VCρ2=10,274⋅1,646=16,91 мм.

Найденные координаты точек наносятся на уровне точки.

#### Таблица

Корректирующая поправка f() к функции перемещения по fαρ=ρ−1ε−1,, учитывающая координату точки Z от ВМТ на ветви расширения, являющаяся величиной постоянной

fαρ=ρ−1ε−1=1,47−115,6−1=0,0322.

Величина n, т.е. значение Х в точке Z2 диаграммы по δn−1=VhVZ2=SПVZ2.являющаяся также постоянной величиной

δn=VhVZ2+1=15016,91+1=9,87.

Функция последующего расширения согласно f(n) = f(x) – f(),

fαn=fαX−fαρ=0,0835−0,0322=0,0513.

Текущее значение степени последующего расширения Х по

Х= (n – 1)  f(n) + 1,

δX=δn−1⋅f(αn)+1=(9,87−1)⋅0,0513+1=1,455;

И давление на линии расширения в расчетной точке согласно P=PZδxn2,

PBX=8,061,4551,24=8,061,592=5,063 МН/м2;

и в принятом масштабе, в мм

PBX = 5,063/0,04 = 126,6 мм.

Положение точки С определяется из соотношения Рс" = (1,15  1,25)  PC. Принимая   PC''=1,2⋅РС, получим

PС''=1,2⋅3,94=4,73 МН/м2, и с учетом принятого масштаба

PС''=4,730,04=118,25мм.

Скругления индикаторной диаграммы с учетом фаз газораспределения выполняется с ориентацией на прототип. При отсутствии достоверных данных по прототипу их выбирают в соответствии общепринятыми рекомендациями теории ДВС, базирующихся на статистических данных.

Принимая во внимание отсутствие достоверной информации по прототипу, ориентировочно принимаем значения определяющих параметров: начало открытая впускного клапана (точка r') – за 25° до ВМТ и окончание открытого состояния (точка а) – 60° после НМТ; выпуск – начало (точка в) за 50° до НМТ и окончание (точка а) – 250 после ВМТ. С учетом уровня быстроходности дизеля принят угол опережения топливоподачи за 20° до ВМТ (точка с') и продолжительности периода задержки воспламенения 1 = 8,0° (точка f). Расчетные координаты этих точек на индикаторной диаграмме сведены в табл.

#### Таблица

Найденные расчетным путем точки на ветвях сжатия и расширения наносят на график и соединяют лекальными кривыми. На рис.2. представлена индикаторная  диаграмма поршневого, ДВС дизельной модификации.

3. Построение эксплуатационных характеристик двигателя

Эксплуатационные характеристики – это графические зависимости основных показателей двигателя (Ре,Те,ВТ,bе) от эксплуатационных факторов (частоты вращения коленчатого вала n, нагрузки: ре,Те,Ре). Наибольшее применение получили следующие эксплуатационные характеристики: скоростная (внешняя и частичные), регуляторная, нагрузочная.

3.1. Построение внешней скоростной характеристики двигателя

Внешняя скоростная характеристика строится для двигателей, используемых в качестве энергетической установки автотранспортных средств.

Внешняя скоростная характеристика бензинового двигателя представлена на рис.1, а дизеля на рис.2. В основу определения энергетических и экономических показателей двигателя положены следующие эмпирические зависимости, предложенные С.Г. Лейдерманом:

Nе.х=Nеаnxnн+b(nхnн)2−с(nхnн)3.                             (1)

ge.x=geа1−b1nxnн+с1(nхnн)2.                                                     (2)

Численные значения коэффициентов в уравнениях (40) и (41) приведены в табл. 1.

### Таблица 1

#### Коэффициенты для построения скоростной характеристики

| ##### Тип двигателя | а | b | c | a | b1 | c1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновый или газовый | 0,9 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1 | 0,8 |
| Дизель с неразделенной камерой сгорания | 0,7 | 1,3 | 1 | 1,55 | 1,55 | 1 |
| Дизель предкамерный | 0,6 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Дизель вихрекамерный | 0,7 | 1,3 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1 |

Задаваться частотой вращения nx необходимо из расчета, чтобы отношениеnxnн было кратным 0,1 т.е. nxnн=0,2; 0,3; 0,4…1,0; 1,1 - для бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей;

nxnн=0,2; 0,3; 0,4…1,0 - для дизелей и бензиновых двигателей средней и большой мощностей.

Для дизеля строится регуляторная ветвь скоростной характеристики из условия, что на этом участке мощность, момент и часовой расход топлива изменяются по линейному закону. При работе на регуляторе частота вращения изменяется от nндо nxx.мах(максимальной частоты вращения на холостом ходу)

nxx.мах=(1+δ)⋅nн
            ,                                         (42)

где - коэффициент неравномерности регулятора, принимается в пределах 0,07…0,08.

Часовой расход топлива GТ.х на регуляторной ветви определяется из соотношения:  GТ.х =(0,25…0,30)ВТ.мах, (см. рис.1).

Вращающий момент и часовой расход топлива подсчитываются по формулам:

Mе.х
            =Nе.хnx,  кНм,                                      (43)

где  nx- частота вращения коленчатого вала в c, Ре.х-мощность в кВт.

GТ.х=gexNe⋅x
            10−3,кгч .                                 (44)

После этого все расчетные данные заносятся в табл. 2

### Таблица 2

#### Показатели двигателя для построения скоростной характеристики

| Показатели | Размерн. | nx1 | nx2 | nx3 | nx4 | nx5 | nx6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nе.х | КВт |  |  |  |  |  |  |
| Mе.х | КНм |  |  |  |  |  |  |
| gе.х | гкВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| GТ.х. | кгч |  |  |  |  |  |  |

Mе

Mе

кНмм

gе

Nе

кВт

GТ

Nе

gе

GТ

##### Рис.1. Скоростная характеристика бензинового двигателя

Me

Me

кНм

ge

Ne

кВт

GТ

Ne

ge

GТ

Gт.х

Рис.2. Скоростная  характеристика дизеля с регуляторной ветвью