## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«тюменский государственный нефтегазовый  университет»

## ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА

Кафедра «Сервис автомобилей и технологических машин»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине «Основы организации ремонтного производства» для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения направления: 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Тюмень

2012

ТюмГНГУ

Утверждено редакционно-издательским советом Тюменского

государственного нефтегазового университета

Составитель:  к.т.н., доцент Красовский В.Н.

ассистент Корчагин В.А.

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тюменский государственный нефтегазовый университет 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1……………………………………….…. | 4 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2……………………………………….…. | 5 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3……………………………………….…. | 6 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4……………………………………….…. | 7 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….. | 8 |

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной дисциплины – формирование у студентов инженерных знаний, достаточных для проектирования и организации современных технологических процессов ремонта автомобилей и его агрегатов, восстановления деталей в условиях авторемонтных предприятий.

В результате усвоения дисциплины «Основы организации ремонтного производства» студент должен:

– получить знания о способах получения заданной точности и качестве изготовления и ремонта деталей и узлов автомобилей и приобрести навыки их практического применения при разработке технологических процессов восстановления деталей и ремонта узлов автомобилей;

– знать причины возникновения отказов в процессе эксплуатации автомобилей и способы их устранения;

– изучить основные способы восстановления изношенных деталей и уметь правильно выбрать их при решении конкретных задач.

##### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.

Понятие «стандарт». Ознакомление с нормами технологического проектирования

Стандарт (от англ. standard – норма, образец) в широком смысле слова – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов.

Стандарт в Российской Федерации — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Некоторые стандарты в России могут иметь статус обязательных к применению на время перехода к системе технических регламентов.

Стандарт может быть разработан на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ), работу (процесс создания продукции) и услугу (процесс создания нематериальной продукции), подлежащие или подвергшиеся стандартизации. Стандарты разрабатывают на наиболее распространенные и типовые ситуации. В частности, объектом стандартизации может быть конкретное изделие, параметрические ряды однотипных изделий, отдельные свойства изделия, меры и единицы измерения, нормы, правила, требования, условия, термины и определения, обозначения и т.д., имеющие перспективу многократного применения в различных сферах деятельности человека. Все правила до оформления их в стандарты проходят длительную проверку на практике, и поэтому заключают в себе богатый опыт инженеров и ученых.

Цель работы: ознакомление с актуальными нормативами на технологическое проектирование предприятий автомобильного транспорта.

Задание:

- Изучить ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта».

- Законспектировать основные положения и следующие схемы: схема технологического процесса ТО и ТР подвижного состава; схема технологического процесса ТР агрегатов и узлов на ЦСП.

- Проанализировать разницу в технологических процессах на различных типах предприятий по ремонту автомобилей.

##### Контрольные вопросы

  - Расшифруйте аббревиатуры: ТО, ТР, КР, АТП.

  - По каким формулам рассчитывают площади производственных и складских помещений?

  - Что такое механизация и автоматизация производственных процессов?

  - Что такое производительность труда и трудоемкость по ремонту подвижного состава? Как они определяются?

  - Как производится утилизация попутных материалов и вторичных ресурсов?

##### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.

Предварительная характеристика проектируемого авторемонтного предприятия

Авторемонтное предприятие (АРП) — организация производящая и ремонт подвижного состава сторонних организаций, не имеющих собственной ремонтной базы. К АРП относятся авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы и базы централизованного ремонта узлов агрегатов, авторемонтные мастерские, шиноремонтные мастерские. Бывают двух типов:

    - выполняющие все ремонтные работы от разборочно-моечных до испытания готовой продукции;

    - производящее ремонт отдельных агрегатов и узлов.

Цель работы: формирование у студентов творческого мышления при проектировании и планировании организации авторемонтного предприятия.

Задание:

- Изучить особенности организации авторемонтных предприятий при помощи лекций по дисциплинам «Основы технологии производства и ремонт автомобилей» и «Основы организации ремонтного производства», а также пользуясь списком рекомендуемой литературы;

- охарактеризовать основные виды деятельности АРП;

- сформировать не менее 5 требований к месторасположению проектируемого авторемонтного предприятия.

##### Контрольные вопросы

  - Назовите основные виды деятельности АРП.

  - Обоснуйте свой выбор требований к месторасположению проектируемого АРП.

  - Как может осуществляться связь с головным заводом-изготовителем автомобилей и агрегатов, на которых специализируется АРП?

  - По каким причинам могут прекратиться поставки запасных частей?

  - Какие мероприятия могут помочь “смягчить” негативный эффект от прекращения поставок?

##### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.

Расчет номинального и действительного годового фонда времени

Существуют номинальный и действительный годовой фонд времени.

Номинальный годовой фонд времени рабочего определяется количеством рабочих дней в году и продолжительностью рабочих недель.

Действительный годовой фонд времени рабочего определяют как разность номинального годового фонда и величины неизбежных потерь рабочего времени. Неизбежные потери рабочего времени учитывают продолжительность профессиональных отпусков, ученических отпусков, отпусков по болезни, отпусков, связанных с выполнением государственных обязанностей и прочими уважительными причинами.

Цель работы: определить количество часов номинального и действительного годового фонда времени рабочих для пятидневной и шестидневной рабочей недели.

Задание:

- Рассчитать количество часов номинального и действительного годового фонда времени рабочих при пятидневной рабочей недели;

- рассчитать количество часов номинального и действительного годового фонда времени рабочих при шестидневной рабочей недели;

- построить сравнительную гистограмму с одной из зарубежных стран, которая является передовой в области машиностроения;

##### Контрольные вопросы

  - Что такое номинальный фонд рабочего времени? Как он определяется?

  - Что такое действительный фонд рабочего времени? Как он определяется?

  - Назовите достоинства и недостатки работы в одну смену.

  - Назовите достоинства и недостатки работы в две смены.

  - Для вашего проектируемого АРП предпочтительнее режим работы по пятидневной или шестидневной рабочей неделе? Почему?

##### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.

Трудоемкость объектов ремонта и годовой объем работ

Трудоемкость капитального ремонта автомобиля определяется по формуле:

Ti=k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅tэ,			(1)

где	k1 – коэффициент привидения, учитывающий годовую производственную программу; k2 – коэффициент привидения, учитывающий тип подвижного состава; k3 – коэффициент привидения, учитывающий число ремонтируемых на предприятии моделей агрегатов (автомобилей); k4 – коэффициент привидения, учитывающий соотношение в программе предприятия полнокомплектных автомобилей и комплектов агрегатов; k5 – коэффициент привидения, учитывающий соотношение между трудоемкостью КР агрегатов, входящих в силовой агрегат и комплект прочих агрегатов; tэ – эталонная трудоемкость по КР полнокомплектных автомобилей на базе комплектов готовых агрегатов.

Годовой объем работ  - это время, необходимое для выполнения годовой производственной программы предприятия, цеха, участка. При проектировании по укрупненным показателям годовой объем работ как по предприятию в целом, так и по отдельным цехам и участкам определяется по формуле:

Tг=Ti⋅N,					(2)

где	Ti – трудоемкость объектов ремонта; N – годовая программа.

Цель работы: рассчитать трудоемкость объектов ремонта и годовой объем работ.

Задание:

- Рассчитать трудоемкость объектов ремонта. Исходные данные выдаются преподавателем на практическом занятии. Значения коэффициентов корректирования можно найти в приложениях к рекомендуемой литературе [5].

- Рассчитать годовой объем работ.

##### Контрольные вопросы

  - По какой формуле рассчитывается трудоемкость объектов ремонта? Расскажите, что означает каждая составляющая формулы.

  - Что такое эталонная трудоемкость? Для чего используются коэффициенты привидения?

  - В чем может измеряться трудоемкость?

  - Дайте определения следующим понятиям: полнокомплектный автомобиль, агрегат, узел, деталь.

  - Что такое годовой объем работ и как он находится?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- Кузнецов, М.Е. Основы проектирования авторемонтных предприятий / М.Е. Кузнецов. – Томск: Изд–во Том. гос. архит.–строит. ун–та, 2010. – 84 с.

- Ярошевич, В.К. Технология производства и ремонта автомобилей / В.К. Ярошевич, А.С. Савич, В.П. Иванов. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2011. – 592 с.

- Технология ремонта автомобиля/ Под ред. Л.В. Дехтеринского. – М.:Транспорт, 2008.

- Сергеев, А.И. Методика технологического нормирования работ по восстановлению деталей машин с применением ЭВМ. / А.И. Сергеев, Е.В. Крылов. –  МАДИ, М., 2007.

Дополнительная литература

- Проектирование авторемонтных предприятий: Учеб. пособие  /Л.В.Дехтеринский, Л.А. Абелевич, В.И.Карагодин и др. – М.: Транспорт, 1981. – 218 с.

- Верещак, Ф.П. Проектирование авторемонтных предприятий / Ф.П. Верещак. – М.: Транспорт, 1973. – 328 с.

Румянцев, С.И. Ремонт автомобиля / С.И. Румянцев. – М.: Транспорт, 1998. – 320 с.

- Митрохин Н.Н. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: Часть 1. Технология машиностроения: теория,справочный материал,контрольные задания и примеры решения задач / МАДИ(ГТУ). - М., 2002 г. - 203 с.

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине «Основы организации ремонтного производства» для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения направления: 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Составители:    Красовский  Валентин Николаевич, к.т.н., доцент,

Корчагин Владислав Алексеевич, ассистент.

Подписано в печать _________2012. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л.____

Тираж __ экз. Заказ №_____.

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.