Задачи по теплообмену.

Задача 1. В теплообменнике G т/ч ацетона охлаждают от 50 ºС до 30 ºС водой, нагревающейся от 20 ºС до 30 ºС. Найти расход воды и коэффициент теплопередачи при поверхности теплопередачи 9 м2 . Теплоёмкость ацетона 2263 Дж/(кг*К), а) G = 4т/ч, б) G = 6т/ч,     в) G = 8т/ч, г) G = 5т/ч, д) G = 7т/ч, е) G = 9т/ч.

Задача 2. В конденсаторе с поверхностью теплообмена 142 м2 конденсируется пары толуола при температуре 110 ºС. Вода в количестве V м3/ч нагревается от 20 до 45 ºС. Найти средний температурный напор, тепловую нагрузку и коэффициент теплопередачи. Теплоёмкость воды 4190 Дж(кг*К),  а) V=10м3/ч,  б)  V=15м3/ч, в) V=20м3/ч, г) V=12,5м3/ч,  д) V=17,5м3/ч, е) V= 22,5м3/ч

Задача 3.  В реакторе протекает реакция с выделением Q кВт тепловой энергии. Тепло отводится водой, проходящей по трубкам диаметром 20х2 мм и нагревающейся  от 35ºС до 45 ºС . Определить расход воды и число труб, при котором будет обеспечен развитый турбулентный режим её течения. Теплоёмкость воды 4190Дж/(кг х К). Вязкость воды         10-6 м2/с, а) Q = 100 кВт, б)Q = 120 кВт, в)Q = 150 кВт, г) Q =110 кВт, д)Q =130 кВт,                  е)Q =140 кВт.

Задача 4. В теплообменнике со 111 трубками диаметром 25х2 мм и длиной 4м необходимо нагреть воду от 15 ºС до 42 ºС. Нагрев осуществляется водяным паром, конденсирующимся при 120 ºС. Найти расход воды, если коэффициент теплопередачи К = (Вт/м2хК), Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), а)К=1400 Вт/(м2 х К), б)К=1700 Вт/(м2 х К), в)К=2000 Вт/(м2 х К), г)К=1200 Вт/(м2 х К), д)К=1500 Вт/(м2 х К), е)К=1850 Вт/(м2 х К).

Задача 5. Чайник массой 1кг с двумя литрами воды и температуры 20 ºС поставили на газовую плиту. Через τ мин вода закипела. За какое время при таком же подводе тепла выкипит 15% воды? Теплоемкость стали 500 Дж/(кг х К),теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), теплота парообразования воды 2260 кДж/кг, а) τ = 8 мин, б) τ = 12 мин, в) τ =15мин,        г) τ = 10 мин, д) τ = 13,5 мин, е) τ = 17 мин.

Задача 6. В теплообменнике при температуре 117,7 ºС конденсируются G кг/мин паров бутилового спирта. Вода проходит по трубкам 25 х 2 мм и нагревается от 25 ºС до 43 ºС. Найти расход воды и число трубок, при котором будет наблюдаться турбулентный режим её течения. Теплота конденсации бутилового спирта 589 Дж/кг, теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), вязкость воды 10-6м2/с.  а) G =60 кг/мин,   б) G = 90 кг/мин, в) G = 120 кг/мин.

г) G = 70 кг/мин,  д) G = 80 кг/мин, е) G =115 кг/мин.

Задача 7. В межтрубном пространстве испарителя конденсируется водяной пар при температуре 120 ºС. В трубном пространстве кипит бензол при температуре 80 ºС. Коэффициент теплоотдачи для пара 10 кВт /(м2 х К), а для бензола 1 кВт /(м2 х К). Найти температуру стенки со стороны пара и со стороны бензола при коэффициенте теплопередачи К=Вт/(м2 х К), а) К=300 Вт/(м2 х К), б) К=500Вт/(м2 х К), в)К=800Вт/(м2 х К), г) К=200 Вт/(м2 х К), д) К =400 Вт/(м2 х К), е) К =600 Вт/(м2 х К).

Задача 8.G кг/ч хлороформа необходимо нагреть от -10ºС  до 61ºС  насыщенным водяным паром с температурой конденсации 100ºС . Можно ли для этого использовать теплообменник с 37 трубками диаметром 25х2 мм  длиной 2 м при коэффициенте теплопередачи 250 Вт/(м2 х К)? Теплоемкость хлороформа 965 Дж/(кг х К), а) G=4000 кг/ч, б) G=5000 кг/ч, в) G=6000 кг/ч, г) G=3000 кг/ч, д) G=7000 кг/ч, е) G = 8000 кг/ч.

Задача 9.В теплообменнике при температуре 85ºС конденсируются пары бензола, а вода нагревается от 34ºС  до 44ºС. Теплообменник имеет n трубок диаметром 25 х 2 мм, по которым проходит вода. Найти средний температурный напор и расход воды, обеспечивающий развитый турбулентный режим её течения. Вязкость воды 10-6м2/с, а) n = 206 шт,            б) n = 257 шт., в) n =384 шт, г) n =747 шт., б) n =666 шт, в) n =1048 шт.

Задача 10. В холодильнике при температуре -6 ºС испаряется G кг/мин хладона -12. Сколько льда в нем можно получить за сутки из воды с температурой 20 ºС . Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К). Теплота кристаллизации воды 380,7 кДж/кг. Теплота парообразования хладона 158 кДж/кг, а) G = 2 кг/мин, б) G = 4 кг/мин, в) G = 6 кг/мин, г) G = 8 кг/мин,        д) G = 10 кг/мин, е) G = 12 кг/мин.

Задача 11. Найти расход водяного пара со степенью сухости 0,95 и температурой  110ºС для нагрева V м3/ч воздуха от -30ºС  до 20ºС . Определить средний температурный напор. Теплота конденсации пара 2234 кДж/кг. Теплоемкость воздуха 1000 Дж/(кг х К), а)V=12х103 м3/ч , б)V=16х103 м3/ч , в)V=2х104 м3/ч, г)V=10х103 м3/ч , д) V=14х103 м3/ч , е) V=18х104 м3/ч.

Задача 12. В теплообменнике G т/ч метанола нагревают от - 10 ºС до 60 ºС. Вода движется противотоком и охлаждается от 80 ºС до 40 ºС. Определить расход воды и средний температурный напор. Теплоемкость метилового спирта 2515 Дж/(кг х К). Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), а) G = 3 т/ч, б) G = 6 т/ч, в) G = 9 т/ч, г) G = 2 т/ч, д) G = 5 т/ч,            е) G = 8 т/ч.

Задача 13. В калорифере V м3/ч  воздуха нагревают от - 10 ºС до 35 ºС водой, охлаждающейся то 70 ºС до 48 ºС. Найти расход воды и средний температурный напор при противотоке. Теплоемкость воздуха 1000 Дж/(кг х К). Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), а) V = 104 м3/ч, б) V = 1,5х104м3/ч, в) V = 2х104м3/ч. г)V = 1,2х103м3/ч , д) V = 1,6 х 103 м3/ч , е) V=1,8х104 м3/ч.

Задача 14. В теплообменнике с 783 трубками диаметром 25 х 2 мм и длиной 4 м испаряется толуол  при температуре 110,8ºС. Температура конденсации водяного пара 133 ºС. Найти тепловую нагрузку, если коэффициент теплопередачи К = (Вт/м2 х К),  а) К = 800Вт/(м2 х К), б) К = 1500 Вт/(м2 х К), в) К = 2000 Вт/(м2 х К),  г) К = 1000Вт/(м2 х К), д) К = 1200 Вт/(м2 х К), е) К = 1800 Вт/(м2 х К).

Задача 15. Электрический подогреватель воды мощностью 10 кВт имеет массу 10кг и содержит 50л воды. За какое время вода нагреется до температуры кипения, если ее начальная температура tºС? Сколько воды выкипит за 15 мин. Теплоемкость стали  500 Дж/(кг х К),теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), теплота парообразования воды 2260 кДж/кг, а) t  = 10 ºС , б) t = 20 ºС,  в) t  = 30 ºС, г) t  = 15 ºС , б) t =  25 ºС,  в) t  = 35 ºС.

Задача 16. В рекуперативном теплообменнике необходимо нагреть 14,4 т/ч изобутанола от 20 ºСдо 40 ºС за счет тепла бутанола , расход которого 10,8 т/ч, а начальная температура t ºС. Определить поверхность теплообмена при коэффициенте теплопередачи 150 (Вт/м2 х К), теплоемкость изобутанола 2560 Дж/(кг х К), а) t  = 100ºС, б) t = 109ºС, в) t  = 117,7ºС,              г) t  = 105 ºС, б) t = 112 ºС, в) t  = 115 ºС.

Задача 17. В смеситель с механическим приводом мощностью 40 кВт загрузили 250 кг каучука с температурой 15 ºС. 75% подводимой энергии идет на разогрев каучука до температуры t ºС, а остальная энергия отводится водой, нагревающейся от 30 ºС до 38 ºС. Найти расход воды и продолжительность одного цикла. Теплоемкость каучука 1680 Дж/(кг х К),теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), а) t = 50 ºС, б) t = 60 ºС, в) t = 70 ºС,  г) t = 80 ºС,        д) t = 90 ºС, е) t = 98 ºС.

Задача 18. В стальной емкости (теплоемкость стали 500 Дж/(кг х К)) массой 2 кг содержится 10 кг воды с начальной температурой t ºС. За какое время вода нагреется до 100 ºС электронагревателем мощностью 3 кВт? Сколько времени уйдет на испарение  2 кг воды? Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), теплота испарения воды 2260 кДж/кг,  а) t=10 ºС, б) t=15 ºС, в)t=20 ºС, г)t = 25 ºС, д) t = 30 ºС, в) t = 35 ºС.

Задача 19. Аппарат диаметром 1 м и длиной 4 м покрыт стекловатой толщиной 20 мм с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м х К). Температура стенки аппарата t ºС, воздуха в помещении 20ºС. Коэффициент теплоотдачи к воздуху 10 Вт/(м2 х К). Найти тепловой поток к воздуху, а) t =120ºС, б) t =150ºС, в) t =200ºС, г) t =220ºС, б) t =240ºС, в) t = 270 С

Задача 20. В кожухотрубчатом конденсаторе с поверхностью теплопередачи 35 м2 конденсируются пары бензола при температуре 80,2ºС, вода нагревается от 35 до t ºС. Найти расход воды при коэффициенте теплопередачи 600 Вт/м2 х К. Теплота конденсации паров бензола 395 Дж/кг. Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), а) t = 40 ºС, б) t = 44 ºС, в) t = 47 ºС,               г) t = 50 ºС, д) t = 55 ºС, е) t = 60 ºС

Задача 21. В теплообменнике 1,8 т/ч четыреххлористого углерода необходимо охладить от температуры 76,7 ºС до t ºС водой, нагревающейся от 28 ºС до 43 ºС. Найти тепловую нагрузку и средний температурный напор для прямотока и противотока. Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К). Теплоемкость четыреххлористого углерода 920 Дж/(кг х К), а) t=40 ºС, б) t=50 ºС, в) t = 60 ºС, г) t= 35 ºС, д) t = 45 ºС, е) t = 55 ºС.

Задача 22. В теплообменнике при температуре 90 ºС конденсируют 18 т/ч насыщенных паров бензола. Найти расход воды, нагревающейся от 30 ºС до t ºС. Определить поверхность теплообмена при коэффициенте теплопередачи 400 Вт/(кг х К). Теплота конденсации паров бензола 400кДж/кг. Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К),а) t= 40 ºС, б) t = 45 ºС, в) t = 50 ºС, г)t = 55ºС, д) t = 60ºС, е) t = 58ºС.

Задача 23. В теплообменнике при температуре 85ºС конденсируют G т/ч насыщенных паров смеси бензол – толуол, содержащей 85% массовых бензола. Вода нагревается от 33ºС до 47ºС. Коэффициент теплопередачи 400 Вт/(кг х К). Найти расход воды и поверхность теплообмена. Теплота конденсации смеси паров бензола и толуола 380 кДж/кг. Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К), а) G = 13 т/ч, б) G = 16 т/ч, в)G = 19 т/ч. г) G = 8 т/ч, б) G = 10 т/ч, в)G = 17 т/ч.

Задача 24. В теплообменник подают V м3/мин  воды с температурой  45 ºС и нагревают ее конденсирующимся при 100ºС водяным паром. Поверхность теплопередачи 61 м2, коэффициент теплопередачи 800 Вт/(м2 х К). Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К). Плотность воды 1000 кг/м3. Определяя средний температурный напор как среднеарифметическую величину, найти конечную температуру воды, а) V=3 м3/ч, б) V=5 м3/ч, в) V=8 м3/ч, г) V=10 м3/ч, д) V=12 м3/ч, е) V=14 м3/ч

Задача 25. Стальная емкость массой 2т с 8м3 воды снабжена змеевиком, в котором при         -10ºС испаряется G т/ч аммиака. За какое время емкость и вода остынут 25 ºС до 5 ºС? Теплоемкость стали 500 Дж/(кг х К),теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К). Теплота испарения аммиака 1300 кДж/кг, а) G = 50 кг/ч, б) G = 60 кг/ч, в)G = 70 кг/ч.

Задача 26. Найти расход воды и поверхность теплообмена для охлаждения G т/ч керосина от 130ºС до 60ºС. Вода нагревается от 30 ºС до 45 ºС. Коэффициент теплопередачи                300 Вт/(кг х К). Теплоемкость воды 4190 Дж/(м2 х К). Теплоемкость керосина                 2100 Дж/(кг х К). а) G = 10 т/ч, б) G = 14 т/ч, в) G = 18 т/ч, г) G = 5 т/ч, д) G = 12 т/ч,          е) G = 16т/ч.

Задача 27. В теплообменнике G кг/мин фенола нагревают от -20 ºС до 50 ºС водой, охлаждающейся от 75 ºС до 45 ºС. Коэффициент теплопередачи 300 Вт/(м2 х К). Найти расход воды и поверхность теплообмена. Теплоемкость фенола 2350 Дж/(кг х К). Теплоемкость воды 4190 Дж/(кг х К). а) G = 60 кг/мин, б) G = 120 кг/мин,  в) G = 180 кг/мин. г) G = 30 кг/мин, д) G = 900 кг/мин,  е) G = 150 кг/мин.

Задача 28. Стальной аппарат массой 600 кг, содержащий 3т хлорбензола, имеет паровую рубашку площадью 6 м2. За какое время хлорбензол нагреется от 20 ºС до t ºС, если в рубашку подавать насыщенный водяной пар с температурой 120 ºС. Коэффициент теплопередачи 200 Вт/(м2 х К). Теплоемкость стали 500 Дж/(кг х К). Теплоемкость хлорбензола 1340 Дж/(кг х К), а) t = 40 ºС, б) t = 60 ºС, в) t = 80 ºС, г) t = 50 ºС, д) t = 70 ºС, е) t = 90 ºС.

Задача 29. Во сколько раз повысится термическое сопротивление стенки стального змеевика, свернутого из трубы диаметром 38 х 2,5 мм, если покрыть ее слоем эмали толщиной δ мм? Считать стенку плоской. Коэффициент теплопроводности стали              46,5 Вт/(м х К), а эмали 1,05 Вт/(м х К), а) δ = 0,3 мм, б) δ = 0,4 мм, в) δ = 0,5мм,                    г) δ = 0,6 мм, д) δ = 0,7 мм, е) δ = 0,8 мм.

Задача 30. Паропровод длинной 40 м, диаметром 51х2,5 мм покрыт слоем изоляции толщиной δ мм, температура наружной поверхности изоляции t2 = 45 ºС, а внутренней t1 = 175 ºС. Определить количество теплоты, теряемое паропроводом в 1 ч. Коэффициент теплопроводности изоляции λ = 0,116 Вт/(м х К), а) δ=5 мм, б) δ=22 мм, в)δ=30 мм, г) δ=18 мм, б) δ=24 мм,   в) δ=27 мм.