Номер зачетки 153725

Поволжский Государственный Университет

Телекоммуникаций и Информатики

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

Контрольная работа

Машинно-зависимые языки программирования

Заочная форма обучения 1 семестр

Специальность 230100

Составил к.т.н. Солодов А.Г.

Самара 2012

Методические указания

Программирование на машинно-зависимых языках программирования подразумевает знания в области представления чисел в соответствии со стандартом  IEEE 754.

Согласно этому стандарту слово данных разбивается на три поля.

- Однобитовое поле S (sign - знак) используется для указания знака числа. Для положительного числа S = 0, для отрицательного  S = 1.

- Поле F (fraction). В нем записывается дробная часть мантиссы (fraction). Мантисса наряду с дробной частью содержит целую часть (1 или 0). Бит целой части мантиссы в памяти не хранится для уменьшения объема запоминаемых данных, при отображении данных он автоматически учитывается.

- Поле экспоненты (E – exponent),  содержит смещённый порядок E=P+Bias. Biass – смещение, выбирается так, чтобы смещённый порядок был положительным или равным нулю.

- Рис 1. Формат числа в соответствии со стандартом  IEEE 754.

Если целая часть мантиссы равна единице, то число считается нормализованным, а если она равна нулю, то ненормализованным. Целая часть мантиссы считается равной нулю, только в том случае, когда смещённый порядок числа также равен нулю. Во всех остальных случаях целая часть мантиссы равна единице.

В зависимости от точности представления форма с плавающей точкой имеет 3 стандарта:

- С одинарной точностью SP (Single Precision floating-point format).

- С двойной точностью DP (Double Precision floating-point format).

- С расширенной одинарной точностью формат SEP (Single Extended Precision floating-point format). Это формат для представления результатов промежуточных и конечных вычислений с расширенной одинарной точностью. Применяется для данных, которые не могут быть представлены в формах SP или DP. Кроме количества разрядов отличается тем что в старшем бите мантиссы указывается значение ее целой части.

Сравнительные данные форм в стандарте IEEE 754:

| Параметр | SP | DP | SEP |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | 32 | 64 | 44 |
| Знак числа | 1 | 1 | 1 |
| Мантисса, всего | 24 | 53 | 32 |
| Мантисса, дробная часть | 23 | 52 | 31 |
| Мантисса, целая часть | Неявная 1 | Неявная 1 | Явная 1 или 0 |
| Смещенный порядок E | 8 | 11 | 11 |
| Смещение Biass | 127 | 1023 | 1023 |
| Порядок Pмин | -126 | -1022 | -1022 |
| Eмин | 1 | 1 | 1 |
| Порядок Pмакс | 127 | 1023 | 1023 |
| Eмакс | 254 | 2046 | 2046 |

Стандарт IEEE 754 поддерживает представление специальных данных.

| Тип | E | Мантисса, дробь | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нуль | 0000 0000 | Нуль | 0 |
| Бесконечность | 1111 1111 | Нуль |  |
| Не число | 1111 1111 | Не нуль | Не число |

Представление двоичных вещественных чисел в форме с ФТ означает, что как для целой, так и дробной части отведено фиксированное число разрядов. То есть местоположение точки, отделяющей целую и дробную части числа, всегда одинаково. Представление двоичных целых чисел в форме с ФТ означает, что точка по существу отсутствует. Достоинством формы с ФТ является простота реализации арифметических операций, а недостатком – ограниченный динамический диапазон. Динамическим диапазоном называют отношение самого большого к самому малому по модулю (но отличным от нуля) чисел, которые можно представить с помощью данной формы. Для формы с ФТ это отношение равно 2n-1–1.

В общем случае двоичные вещественные числа в форме с ПТ представляются в виде х = 2Р, где  – мантисса (вещественное двоичное число со знаком, представленное в форме с ФТ); Р – порядок (целое двоичное число со знаком); 2 – основание двоичной системы счисления. Однако присутствие двух параметров  и Р приводят к неоднозначности представления чисел: одно и то же число можно представить по-разному, например 2 = 220 или 2 = 121 и т.д.

Поэтому и для упрощения арифметики чисел с ПТ применяют нормализованные формы чисел с ПТ. В цифровой технике часто используется нормализованная форма, в которой целая часть мантиссы всегда равна нулю, а первая значащая цифра дробной части отлична от нуля. То есть мантисса ограничена значениями 0,5  || < 1.

Формула вычисления десятичных чисел с плавающей точкой, из чисел представленных в стандарте IEEE754:

)

Пример 1.

Представим число 155,625 в формате SP:

Сначала необходимо представить десятичное число с плавающей точкой, в двоичное число с плавающей точкой в экспоненциальном нормализованном виде. Для этого разложим заданное число по двоичным разрядам:

155,625 = 1∙27 +0∙26+0∙25+1∙24+1∙23+0∙22+1∙21+1∙20+1∙2-1+0∙2-2+1∙2-3
155,625 =128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125
155,62510 = 10011011,1012 - число в десятичной и в двоичной системе с плавающей точкой

Приведем полученное число к нормализованному виду в десятичной и двоичной системе:
1,55625∙exp10+2 = 1,0011011101∙exp2+111

В результате мы получили основные составляющие экспоненциального нормализованного двоичного числа:
Мантиссу M=1,0011011101
Экспоненту exp2= +111

Теперь рассмотрим, как двоичное нормализованное число преобразуется к 32 битному формату IEEE 754.

- Число положительное, следовательно в знаке 0.

- Экспонента определяется добавлением смещения к экспоненте в половину байта +127(0111 1111). То есть, если наша экспоната = +7 (+111 в двоичной), то смещенная экспонента = 7+127=134. Смещенную экспоненту записывают в отведенные 8 бит.

- Оставшиеся 23 бита отводят для мантиссы.
Но, у нормализованной двоичной мантиссы первый бит всегда равен 1, так как число лежит в диапазоне 1<=M<2. Нет смыла, записывать единицу в отведенные 23 бита, поэтому в отведенные 23 бита записывают остаток от мантиссы.

| В таблице представлено десятичное число 155,625 в 32-х битном формате IEEE754: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 бит | 8 бит | 23 бит | IEEE 754 |
| 0 | 1000 0110 | 001 1011 1010 0000 0000 0000 | 431BA000 (hex) |
| 0(dec) | 134(dec) | 1810432(dec) |  |
| знак числа | смещенная экспонента | остаток от мантиссы | число 155,625 в формате IEEE754 |

В результате десятичное число 155,625 представленное в IEEE 754 c одинарной точностью равно 431BA000 (hex).

Пример2.

Положительное двоичное число в формате с плавающей точкой SP.

| 0 | 01111100 | 10000000000000000000000 |
| --- | --- | --- |
| Знак,1 бит | смещенная экспонента | остаток от мантиссы |

Определим десятичный эквивалент этого числа. Количество разрядов смещенного порядка E=8, величина смещения Biass=127. Десятичный эквивалент смещённого порядка равен 4+8+16+32+64= 124. Следовательно, порядок P (несмещённый) двоичного числа P=124-127= -3.

Десятичный эквивалент дробной части мантиссы равен 0.5. Скрытая целая часть мантиссы равна единице. Следовательно, десятичный эквивалент мантиссы равен 1.5. Поскольку знаковый разряд равен нулю, число положительно. Окончательно получим

N10 = 1.5*2-3  =1.5/8 = 0.1875.

Задание на выполнение

Задание 1.

В соответствии с последними цифрами номера зачетной книжки ABCDEF, представить число ABC,DEF в форматах SP, DP, SEP. Для каждого формата указать шестнадцатеричный эквивалент полученного результата.

Задание 2.

В соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки F получить десятичный эквивалент числа формата SP представленного в таблице №1.

Таблица №1

|  | Номер бита и его значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Задание 3.

В соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки F получить десятичный эквивалент числа формата SEP представленного в таблице №2.

Таблица №2

|  | Номер бита и его значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |