Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Ярославский государственный технический университет"

Кафедра кибернетики

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Контрольные работы по ТАУ

для студентов заочной формы обучения

Задания, индивидуальные варианты

и методические указания

Составила  ст. преподаватель

кафедры кибернетики

Василькова Н.Н.

Ярославль 2015

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  №1

Задание 1

Для динамических звеньев, дифференциальные уравнения которых приведены ниже, вывести формулы передаточных функций , переходных функций , амплитудно-частотных (АЧХ) , фазочастотных (ФЧХ)   и амплитудно-фазовых (АФХ)   характеристик. Рассчитать и построить графики переходных функций и частотных характеристик при заданных числовых значениях коэффициентов.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2

Задание 2

Исследовать, как изменятся переходная функция и частотные характеристики  звена, указанного в индивидуальном задании, при  увеличении и уменьшении его коэффициента усиления вдвое  и при увеличении и уменьшении  его постоянной времени  вдвое.

Задание 3

Рассчитать, построить графики и проанализировать, как изменятся переходные функции и частотные характеристики  звена, указанного в индивидуальном задании, если  звено будет иметь транспортное запаздывание.

Задание 4

Найти передаточные функции и частотные характеристики последовательного  соединения двух звеньев в соответствии с индивидуальным заданием.  Графики  частотных характеристик (АЧХ, ФЧХ, АФХ)  для исходных звеньев и их последовательного соединения совместить в одних координатных осях.

Задание 5

Найти передаточные функции и частотные характеристики параллельного  соединения двух звеньев в соответствии с индивидуальным заданием. С целью небольшого сокращения задания достаточно вывести только формулы АЧХ, ФЧХ, АФХ. Графики частотных характеристик можно не строить.

Динамические звенья, предлагаемые для исследования:

- Усилительное (пропорциональное, безынерционное, идеальное) звено

.

- Звено чистого транспортного запаздывания

при

при

- Апериодическое (инерционное) звено первого порядка

- Идеальное интегрирующее звено

- Реальное интегрирующее звено (интегрирующее инерционное звено)

6. Пропорционально-интегральное звено (изодромное звено)

7. Идеальное дифференцирующее звено

.

- Реальное дифференцирующее звено (дифференцирующее инерционное звено)

+.

- Пропорционально-дифференциальное звено (форсирующее звено первого порядка)

- Звено второго порядка

Примечания:

- В скобках приведены другие названия этих же динамических звеньев, которые также встречаются в литературе по ТАУ.

- Начальные условия для дифференциальных уравнений всех звеньев нулевые.

- Числовые значения коэффициентов в дифференциальных уравнениях выбираются из таблицы № 1 (на странице 5).

- Величину времени запаздывания  там, где она требуется по заданию, принять равной 10% от значения постоянной времени T, т.е. .

Таблица №1

| Таблица вариантов индивидуальных заданий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Значения коэффициентов |  |  | Номера звеньев |  |  |
|  | k | T | Два варианта! | для задания 2 | для задания 3 | для заданий 4 и 5 |
| 1 | 1.5 | 80 | 0.1 и 1.5 | 10 | 5 | 3 и 6 |
| 2 | 2.5 | 60 | 0.2 и 1.8 | 8 | 6 | 3 и 4 |
| 3 | 2.0 | 50 | 0.3 и 2.0 | 6 | 3 | 3 и 7 |
| 4 | 3.5 | 35 | 0.4 и 2.5 | 5 | 8 | 3 и 8 |
| 5 | 2.0 | 30 | 0.5 и 1.8 | 3 | 10 | 4 и 9 |
| 6 | 1.5 | 25 | 0.6 и 3.0 | 8 | 3 | 5 и 7 |
| 7 | 1.0 | 20 | 0.7 и 2.7 | 6 | 10 | 5 и 9 |
| 8 | 4.0 | 45 | 0.8 и 1.6 | 10 | 5 | 3 и 6 |
| 9 | 5.5 | 50 | 0.8 и 2.4 | 5 | 6 | 3 и 4 |
| 10 | 5.0 | 50 | 0.9 и 4.0 | 3 | 10 | 3 и 7 |
| 11 | 6.5 | 10 | 1.0 и 0.6 | 6 | 6 | 3 и 8 |
| 12 | 7.0 | 40 | 1.1 и 0.5 | 10 | 3 | 4 и 9 |
| 13 | 7.5 | 1 | 1.2 и 0.7 | 3 | 8 | 5 и 7 |
| 14 | 2.0 | 12 | 1.3 и 0.4 | 8 | 5 | 5 и 9 |
| 15 | 3.5 | 16 | 1.4 и 0.8 | 5 | 10 | 3 и 6 |
| 16 | 9.0 | 2 | 1.5 и 0.3 | 6 | 8 | 3 и 4 |
| 17 | 9.5 | 30 | 1.2 и 0.4 | 8 | 6 | 3 и 7 |
| 18 | 10.0 | 8 | 1.0 и 0.3 | 5 | 10 | 3 и 8 |
| 19 | 15 | 2 | 0.8 и 5.0 | 3 | 8 | 4 и 9 |
| 20 | 20 | 6 | 0.6 и 2.0 | 10 | 5 | 5 и 7 |
| 21 | 25 | 4 | 0.4 и 3.0 | 6 | 10 | 5 и 9 |
| 22 | 30 | 5 | 0.2 и 1.4 | 3 | 6 | 3 и 6 |
| 23 | 4 | 8 | 0.3 и 1.8 | 5 | 8 | 4 и 9 |
| 24 | 40 | 80 | 0.5 и 5.0 | 6 | 5 | 5 и 7 |
| 25 | 1.0 | 20 | 0.8 и 1.8 | 8 | 5 | 3 и 6 |
| 26 | 15 | 4 | 0.4 и 2.0 | 10 | 6 | 4 и 7 |
| 27 | 20 | 5 | 0.3 и 4.0 | 5 | 3 | 3 и 4 |
| 28 | 0.5 | 10 | 0.6 и 2.4 | 6 | 8 | 3 и 8 |
| 29 | 4.0 | 10 | 0.5 и 5.0 | 3 | 10 | 4 и 9 |
| 30 | 6 | 3 | 0.2 и 4.0 | 8 | 3 | 5 и 7 |

Примечание к таблице №1: Если (согласно варианту) для выполнения заданий №2 и №3 досталось звено 10, то выполнять эти задания надо для параметра этого звена >1.

Методические указания к контрольным работам №1 и №2

Задание 1

Для получения передаточных функций дифференциальные уравнения звеньев предварительно преобразуются по Лапласу при нулевых начальных условиях. Передаточные функции находятся из преобразованных уравнений по формуле

.

Для получения переходных функций необходимо  или решить исходное дифференциальное уравнение во временной области при единичном ступенчатом входном сигнале       или  взять обратное преобразование Лапласа от выражения    при  .

Для получения частотных характеристик в передаточные функции звеньев необходимо сделать подстановку . При этом получается выражение амплитудно-фазочастотной функции

из которого  выражения для амплитудно-частотных  и  фазочастотных  характеристик можно получить по следующим формулам

,

,

.

Следует также помнить и применять при необходимости следующие соотношения

.

Откуда

,

.

Задание 2

Для упрощения проведения исследования влияния параметров звеньев на их динамические характеристики рекомендуется изменять коэффициенты  и  поочередно. Графики соответствующих характеристик при разных значениях  и   совместить в одних осях координат.

Задание 3

Появление транспортного запаздывания  в характеристике динамического звена моделируется в дифференциальном уравнении в виде запаздывающего аргумента . Например, для апериодического звена первого порядка с запаздыванием дифференциальное уравнение запишется:

.

В передаточной функции  транспортное запаздывание учитывается множителем . Например, если для апериодического звена первого порядка без запаздывания передаточная функция имеет вид

,

то для  апериодического звена первого порядка с запаздыванием она будет

.

При определении АЧХ и ФЧХ звена с запаздыванием рекомендуется использовать правило последовательного соединения звеньев, т.е. перемножать АЧХ и складывать ФЧХ соответствующего звена без запаздывания и самого звена запаздывания.

Задание 4

При определении передаточных функций и частотных характеристик последовательного соединения звеньев рекомендуется пользоваться следующими  правилами последовательного соединения:

- передаточные функции последовательно соединенных звеньев перемножаются (целесообразно после перемножения передаточных функций проанализировать, не получилась ли снова передаточная функция какого ли типового динамического звена; если получилась, то какого?);

- амплитудно-частотные характеристики последовательно соединенных звеньев перемножаются;

- фазочастотные характеристики последовательно соединенных звеньев складываются.

Задание 5

При определении передаточных функций и частотных характеристик параллельного соединения звеньев рекомендуется пользоваться следующими  правилами параллельного соединения:

- передаточные функции параллельно соединенных звеньев складываются;

- вещественные частотные характеристики  складываются;

- мнимые частотные характеристики  складываются;

- амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики ищутся через суммарные  и  по соответствующим формулам, приведённым выше.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №3

Задание 1

Определить устойчивость динамических звеньев, заданных в контрольной работе №1, используя необходимое и достаточное условие Ляпунова (корневой метод).

Задание 2

Проверить на устойчивость последовательное соединение звеньев, заданных в контрольной работе №1, используя критерий Михайлова.

Задание 3

Проверить устойчивость параллельного соединения звеньев, заданных в контрольной работе №1, используя критерий Гурвица.

Задание 4

Анализ системы управления.

- Составить замкнутую систему автоматического управления, используя в качестве объекта и регулятора звенья, указанные в индивидуальном задании. Начертить структурную схему системы.

- Проверить устойчивость разомкнутой системы, используя любой из известных в теории автоматического управления методов (например, необходимое и достаточное условие Ляпунова).

- Проверить устойчивость замкнутой системы управления (из пункта 4.1), используя критерий Найквиста.

Индивидуальные задания приведены в таблице. Во всех случаях  объект следует взять с запаздыванием, необходимые коэффициенты передаточной функции объекта следует взять из таблиц с исходными данными. Коэффициенты передаточных функций регулятора      приведены в таблице №2 ниже.

Таблица №2

| N варианта | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | N 10 | N 10 | N 10 |  | N 5 |  | N 5 |  | N 5 |  |
| Регулятор | ПИ | П | ПД |  | П |  | ПИ |  | ПД |  |
| Настройки регулятора S0/S1/S2 | 0.5/0.1/0 | 0/0.2/0 | 0/0.2/1 |  | 0/0.01/0 |  | 0.1/0.3/0 |  | 0/0.05/0.5 |  |
| N варианта | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Объект | N 3 | N 3 | N 10 |  | N 10 |  | N 10 |  | N 5 |  |
| Регулятор | ПИ | ПД | ПИ |  | П |  | ПД |  | ПИ |  |
| Настройки регулятора S0/S1/S2 | 0.2/0.2/0 | 0/0.1/0.5 | 0.8/0.2/0 |  | 0/0.15/0 |  | 0/0.02/2 |  | 0.3/0.05/0 |  |
| N варианта | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| Объект | N 5 | N 5 | N 3 |  | N 3 |  | N 10 |  | N 10 |  |
| Регулятор | П | ПД | ПИ |  | ПД |  | П |  | ПИ |  |
| Настройки регулятора S0/S1/S2 | 0/0.05/0 | 0/0.4/1 | 0.8/0.2/0 |  | 0/0.15/2 |  | 0/0.08/0 |  | 2/0.05/0 |  |
| N варианта | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| Объект | N 10 | N 5 | N 5 |  | N 5 |  | N 3 |  | N 3 |  |
| Регулятор | П | ПИ | П |  | ПД |  | ПИ |  | ПД |  |
| Настройки регулятора S0/S1/S2 | 0/0.05/0 | 1/0.1/0 | 0/0.01/0 |  | 0/0.001/1 |  | 1/0.001/0 |  | 0/0.01/0.5 |  |
| N варианта | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| Объект | N 10 | N 5 |  | N 5 |  | N 3 |  | N 5 |  | N 3 |
| Регулятор | П | ПИ |  | ПД |  | П |  | ПИ |  | ПД |
| Настройки регулятора S0/S1/S2 | 0/0.15/0 | 0.01/0.2/0 |  | 0/0.2/1 |  | 0/0.02/0 |  | 0.1/0.2/0 |  | 0/0.05/2 |

Задание 5

Определить запас устойчивости построенной САУ по модулю и по фазе.

Примечание: если САУ окажется неустойчивой, то это задание не выполняется.

Методические указания к контрольным работам № 2 и №3

Все расчеты и графические построения целесообразно проводить с использованием полученных в первой контрольной работе числовых результатов, т.к. это существенно сокращает необходимое число вычислений.

По всем заданиям результаты представить в графической форме.

Рекомендуемая литература

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. - М.: Наука, 1972, 1975.

- Куропаткин П.В. Теория автоматического управления. - М.: Высшая школа, 1973.

- Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. - М.: Машиностроение, 1978.

- Сборник задач по теории автоматического регулирования.  Под  ред. В.А. Бесекерского. - М.: Наука, 1969, 1972, 1978.

- Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы. - М.: Машиностроение, 1982.

- Попов Е.П. Теория линейных  систем автоматического  регулирования и управления. - М.:  Наука, 1978.

- Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. - М.: Наука, 1988.

- Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. Под  ред. В.А. Бесекерского. - М.: Наука. 1972, 1978.

- Задачник по теории автоматического управления. Под ред.         А.С. Шаталова. - М.: Энергия, 1979.

- Математические основы теории автоматического регулирования.         Т. 1, 2. Под ред. Чемоданова Б.К. - М.: Высшая школа, 1977.

- Теория автоматического управления. Под ред. А.А. Воронова. - М.:  Высшая школа, 1986, 1989.

- Автоматическое управление в химической промышленности. Под ред. Е.Г. Дудникова. - М.: Химия, 1987.

- Топчеев Ю.И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. - М.: Машиностроение, 1989.

Пример оформления титульного листа

# Федеральное агентство по образованию

# Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Ярославский государственный технический университет"

Кафедра кибернетики

Контрольную работу защитил

с оценкой ________________

Преподаватель

(личная подпись) Н.Н. Василькова

00.00.2015 (дата)

переходные функции и частотные

характеристикИ ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

Контрольная работа № 1 по дисциплине

"Теория автоматического управления"

ЯГТУ 220400.65-00 к/р

Контрольную работу выполнил

студент гр. ЗА-34

(личная подпись) И. И. Иванов

00.00.2015 (дата)

2015

Пример оформления титульного листа

# Федеральное агентство по образованию

# Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Ярославский государственный технический университет"

Кафедра кибернетики

Контрольную работу защитил

с оценкой ________________

Преподаватель

(личная подпись) Н.Н. Василькова

00.00.2015 (дата)

переходные функции и частотные

характеристикИ ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

Контрольная работа № 2 по дисциплине

"Учебная практика"

(курс ТАУ)

ЯГТУ 220400.65-000 к/р

Контрольную работу выполнил

студент гр. ЗА-34

(личная подпись) И. И. Иванов

00.00.2015 (дата)

2015

Пример оформления титульного листа

# Федеральное агентство по образованию

# Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Ярославский государственный технический университет"

Кафедра кибернетики

Контрольную работу защитил

с оценкой _________________

Преподаватель

(личная подпись) Н.Н. Василькова

00.00.2015 (дата)

УСТОЙЧИВОСТЬ ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

Контрольная работа № 3 по дисциплине

"Теория автоматического управления"

(доп. главы)

ЯГТУ 220400.65-000 к/р

Контрольную работу выполнил

студент гр. ЗА-34

(личная подпись) И. И. Иванов

00.00.2015 (дата)

2015

Приложение

Таблица преобразований Лапласа

| № п/п | Оригинал | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | t |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

Контрольная работа №1 выполняется в весеннем семестр 3-его курса  и засчитывается по курсу ТАУ.

Контрольная работа №2 выполняется в весеннем семестре 3-ого курса и засчитывается по учебной практике по ТАУ.

Контрольная работа №3 выполняется в осеннем семестре 4-ого курса и засчитывается по курсу  ТАУ (дополнительные главы).